CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

## ARTICOLO 1- OGGETTO DELL’APPALTO

Forma oggetto del presente appalto la fornitura a favore dell’Azienda Ospedaliera “Civico e Benfratelli -G. Di Cristina - M. Ascoli” di Palermo di “ CATETERI – TUBI – DISPOSITIVI E SACCHE PER ASPIRAZIONE – DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI INTRA E POST-OPERATORI suddiviso in 54 voci    secondo quanto indicato dal presente capitolato

CATETERI-TUBI-SET-DISPOSITIVI E SACCHE PER ASPIRAZIONE-DRENAGGIO

E RACCOLTA LIQUIDI INTRA E POST-OPERATORI

- TRIENNIO 1999/2002 -

# CATETERI E TUBI PER DRENAGGIO

VOCE N. 1

Cateteri per drenaggio con trocar.

In PVC siliconato, con anima metallica , di lunghezza tra 22 e 50 cm circa, trasparenti con marker radiopachi con riferimenti di profondità ogni 5 cm, prevalentemente per drenaggio  pneumotoracico.Estremità distale a punta aperta, smussata, assolutamente atraumatica e con fori disposti sull'estremità distale stessa, con bordi smussi e atraumatici. Misure disponibili a richiesta dal Ch 10 al Ch 16 circa. In confezione singola, monouso sterili.

pz.600

Importo    annuale a base    d’asta £. 9.000.000

VOCE N. 2

Cateteri per drenaggio con trocar.

In PVC siliconato, con anima metallica, di lunghezza tra 22 e 50 cm circa, trasparenti con marker radiopachi con riferimenti di profondità ogni 5 cm, prevalentemente per drenaggio  pneumotoracico.Estremità distale a punta aperta, smussata, assolutamente atraumatica e con fori disposti sull'estremità distale stessa, con bordi smussi e atraumatici.. Misure disponibili a richiesta dal Ch 18 al Ch 32 circa. In confezione singola, monouso sterili.

pz.1.000

Importo annuale a base d’asta £.    15.000.000

VOCE N. 3

Cateteri per drenaggio senza trocar dritti.

In PVC siliconato, senza anima metallica, di lunghezza tra 22 e 50 cm circa, trasparenti con marker radiopachi, con riferimenti di profondità ogni 5 cm, prevalentemente per drenaggio    pneumotoracico.Estremità distale a punta aperta, smussata, assolutamente atraumatica e con fori disposti sull'estremità distale stessa, con bordi smussi e atraumatici.Devono essere dritti. Misure disponibili dal Ch 10 al Ch 16 circa. In confezione singola, monouso sterili.

pz.800

Importo a annuale base d’asta £. 5.500.000

VOCE N. 4

Cateteri per drenaggio senza trocar dritti-.

In PVC siliconato, senza anima metallica, di lunghezza tra 22 e 50 cm circa, trasparenti con marker radiopachi, con riferimenti di profondità ogni 5 cm, prevalentemente per drenaggio    pneumotoracico. Estremità distale a punta aperta, smussata, e assolutamente atraumatica e con fori disposti sull'estremità distale stessa, con bordi smussi e atraumatici.Devono essere dritti. Misure disponibili dal Ch 18 al Ch 32 circa. In confezione singola, monouso sterili.

pz.2.200

Importo annuale a base d’asta £.    14.000.000

VOCE N. 5

Cateteri per drenaggio senza trocar angolati.

In PVC siliconato, senza anima metallica, di lunghezza tra 22 e 50 cm circa, trasparenti con marker radiopachi, con riferimenti di profondità ogni 5 cm, prevalentemente per drenaggio    pneumotoracico.Estremità distale a punta aperta, smussata, assolutamente atraumatica e con fori disposti sull'estremità distale stessa, con bordi smussi e atraumatici..Devono essere angolati. Misure disponibili dal Ch 10 al Ch 16 circa. In confezione singola, monouso sterili.

pz.400

Importo annuale a base d’asta £. 6.500.000

VOCE N. 6

Cateteri per drenaggio senza trocar angolati.

In PVC siliconato, senza anima metallica, di lunghezza tra 22 e 50 cm circa, trasparenti con marker radiopachi, con riferimenti di profondità ogni 5 cm, prevalentemente per drenaggio    pneumotoracico. Estremità distale a punta aperta, smussata, e assolutamente atraumatica e con fori disposti sull'estremità distale stessa, con bordi smussi e atraumatici..Devono essere angolati. Misure disponibili dal Ch 18 al Ch 32 circa. In confezione singola, monouso sterili.

pz.1.100

Importo annuale a base d’asta £.    18.000.000

VOCE N. 7

Tubi per drenaggio piatti senza trocar.

In silicone al 100%,con scanalature interne o esterne lungo tutta la lunghezza o per 3/4, con o senza lume interno, radiopachi.Devono avere attacco universale per l'aspiratore e adeguato connettore per il collegamento al trocar.

Mis.diam., a richiesta, mm 3-5-6 ( Fr. 10-15-19) circa.

Mis.lungh. cm 100 circa.

In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili.

pz.1.200

Importo annuale a base d’asta £.    16.500.000

VOCE N. 8

Tubi per drenaggio piatti con trocar.

In silicone al 100%,con scanalature interne o esterne lungo tutta la lunghezza o per 3/4, con o senza lume interno, radiopachi.Devono avere attacco universale per l'aspiratore.

Mis.diam., a richiesta, mm 3-5-6 ( Fr. 10-15-19) circa.

Mis.lungh. cm 100 circa.

In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili.

pz.500

Importo annuale a base d’asta £.    9.500.000

VOCE N. 9

Tubi per drenaggio rotondi senza trocar.

In silicone al 100%,con scanalature interne o esterne lungo tutta la lun o per 3/4, con o senza lume interno, radiopachi.Devono avere attacco universale per l'aspiratore e adeguato connettore per il collegamento al trocar.

Mis.diam., a richiesta, mm 3-5-6 ( Fr. 10-15-19) circa.

Mis.lungh. cm 100 circa.

In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili.

pz.1.500

Importo annuale a base d’asta £. 72.000.000

VOCE N. 10

Tubi per drenaggio rotondi con trocar.

In silicone al 100%,con scanalature interne o esterne lungo tutta la lunghezza o per 3/4, con o senza lume interno, radiopachi.Devono avere attacco universale per l'aspiratore.

Mis.diam., a richiesta, mm 3-5-6 ( Fr. 10-15-19) circa.

Mis.lungh.cm 100 circa.

In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili.

pz.800

Importo annuale a base d’asta £.    40.000.000

VOCE N. 11

Tubi di Kehr a T per drenaggio delle vie biliari in latice.

In latice atossico senza saldature per evitare la formazione di ostruzioni.Costituiti da un tubo lungo circa mt 1 e da un pezzo a croce lungo cm 30 circa.

Misure da ch 8 a ch 10 circa a richiesta.

Monouso, sterile in confezione singola.

pz.100

Importo annuale a base d’asta £.    4.000.000

VOCE N. 12

Tubi di Kehr a T per drenaggio delle vie biliari in latice.

In latice atossico senza saldature per evitare la formazione di ostruzioni.Costituiti da un tubo lungo circa mt 1 e da un pezzo a croce lungo cm 30 circa.

Misure da ch 12 a ch 16 circa a richiesta.

Monouso, sterile in confezione singola.

pz. 150

Importo annuale a base d’asta £.    4.600.000

VOCE N. 13

Tubi di Kehr a T per drenaggio delle vie biliari in latice.

In latice atossico senza saldature per evitare la formazione di ostruzioni.Costituiti da un tubo lungo circa mt 1 e da un pezzo a croce lungo cm 30 circa.

Misure da ch 18 a ch 24 circa a richiesta.

Monouso, sterile in confezione singola.

pz. 150

Importo annuale a base d’asta £.    4.600.000

VOCE N. 14

Tubi di Kehr a T per drenaggio delle vie biliari in silicone.

In silicone senza saldature per evitare la formazione di ostruzioni.Costituiti da un tubo lungo circa mt 1 e da un pezzo a croce lungo cm 30 circa.Devono essere dotati di linea radiopaca.

Misure da ch 8 a ch 10 circa a richiesta.

Monouso, sterile in confezione singola.

pz.20

Importo annuale a base d’asta £. 950.000

VOCE N. 15

Tubi di Kehr a T per drenaggio delle vie biliari in silicone.

In silicone senza saldature per evitare la formazione di ostruzioni.Costituiti da un tubo lungo circa mt 1 e da un pezzo a croce lungo cm 30 circa.Devono essere dotati di linea radiopaca.

Misure da ch 12 a ch    16 circa a richiesta.

Monouso, sterile in confezione singola.

pz.40

Importo annuale a base d’asta £. 1.350.000

VOCE N. 16

Tubi di Kehr a T per drenaggio delle vie biliari in silicone.

In silicone senza saldature per evitare la formazione di ostruzioni.Costituiti da un tubo lungo circa mt 1 e da un pezzo a croce lungo cm 30 circa.Devono essere dotati di linea radiopaca.

Misure da ch 18 a ch 24 circa a richiesta.

Monouso, sterile in confezione singola.

pz.40

Importo annuale a base d’asta £. 1.350.000

VOCE N. 17

Tubi di "P.Penrose" per drenaggio passivo.

In latice, facilmente pieghevoli, devono avere flessibilità tale da poter assumere un aspetto laminare durante l'uso.

Mis.lungh.non superiore a mt.1

Mis.largh.d.i.da mm 6 a mm 40 circa

Monouso, sterile in confezione singola.

pz.500

Importo annuale a base d’asta £.    12.500.000

VOCE N. 18.

Tubi di "P.Penrose" per drenaggio passivo.

In gomma naturale con garza

Mis.cm 30 x cm3

Monouso, sterile in confezione singola

pz.50

Importo annuale a base d’asta £. 1.500.000

VOCE N. 19

Tubi di "P.Penrose" per drenaggio passivo.

In gomma naturale.

Mis.cm 30 x cm3

### Monouso, sterile in confezione singola

pz.50

Importo annuale a base d’asta £. 700.000

VOCE N. 20

Tubi tipo "P.Penrose" per drenaggio passivo.

In silicone non collassabile con scanalature/costolature interne, radiopaco, doppia busta.

Mis.mm 300 x mm 13

Monouso, sterile in confezione singola

pz.50

Importo annuale a base d’asta £. 600.000

# SISTEMI PER DRENAGGIO TORACICO CON ASPIRAZIONE

VOCE N. 21

Sistema di drenaggio toracico a camera doppia.

In materiale plastico rigido e molto resistente, del volume di circa 2 litri, graduato, a due camere con tubo di collegamento e raccordo per il drenaggio toracico, provvisto di sistema di fissaggio al letto paziente, provvisto di raccordo per collegamento al motorino di aspirazione.Monouso,sterile in confezione singola

Pz. 900

Importo annuale a base d’asta £. 50.000.000

pz.800

VOCE N. 22

Sistema di drenaggio toracico a camera multipla.

Sistema di drenaggio toracico compatto, in materiale plastico rigido e molto resistente, completo di tubo in lattice per connessione al paziente, camera di raccolta del drenaggio graduata, camera "valvola ad acqua", camera applicazione del vuoto.Di rapida applicazione e facile utilizzo e spostamento con il paziente.Monouso, sterile in confezione singola.

pz.1600

Importo annuale a base d’asta £.    100.000.000

VOCE N. 23

Sistema di drenaggio toracico a camera doppia in vetro

Sistema di drenaggio toracico a due camere composto da:

-bottiglie in vetro graduate risterilizzabili infrangibili da ml 2.000;

-kit monouso di tubi di connessione del sistema, in PVC medicale morbido con possibilità di regolazione dell'aspirazione e raccordo al tubo paziente		n° 116 (=n° 58 sistemi) Bottiglie in vetro

n° 400 Kit tubi e raccordi

Importo annuale a base d’asta £.    15.000.000

# SISTEMI E DRENAGGI TORACICI PERCUTANEI

VOCE N. 24

Set per drenaggio pleurico con valvola di Hemlich per Adulti

Costituito da:

-catetere in teflon, radiopaco;

-ago in acciaio inossidabile;

-valvola di Hemlich; (come descritta alla voce n° 19)

-rubinetto di chiusura e tubo di raccordo in PVC;

-dispositivo antiscivolamento per bloccaggio catetere.

Monouso, sterile in confezione singola.

Misura per adulti.

pz.200

Importo annuale a base d’asta £.    12.000.000

VOCE N. 25

Set per drenaggio pleurico con valvola di Hemlich per Bambini

Costituito da:

-catetere in teflon, radiopaco;

-ago in acciaio inossidabile;

-valvola di Hemlich; (come descritta alla voce n° 19)

-rubinetto di chiusura e tubo di raccordo in PVC;

-dispositivo antiscivolamento per bloccaggio catetere.

Monouso, sterile in confezione singola.

Misura per bambini.

pz.100

Importo annuale a base d’asta £. 6.000.000

VOCE N. 26

Set per drenaggio pleurico con valvola di Hemlich per Prematuri

Costituito da:

-catetere in teflon, radiopaco;

-ago in acciaio inossidabile;

-valvola di Hemlich; (come descritta alla voce n° 19)

-rubinetto di chiusura e tubo di raccordo in PVC;

-dispositivo antiscivolamento per bloccaggio catetere.

Monouso, sterile in confezione singola.

Misura per bambini.

pz.60

Importo annuale a base d’asta £.    3.000.000

VOCE N. 27

Valvola di Hemlich semplice con attacco universale.

Da usare per drenaggio pleurico o toracico in pazienti deambulanti.In poliuretano morbido e trasparente, con all'interno una membrana di caucciù a becco d'oca con la funzione di valvola antireflusso ed i due raccordi, prossimale e distale, in PVC.

Mis.lungh.cm 10 circa

Mis.largh.non inferiore a cm 3 circa

pz.120

Importo annuale a base d’asta £.    840.000

VOCE N. 28

Valvola di Hemlich doppia con attacco universale.

Da usare per drenaggio pleurico o toracico in pazienti deambulanti.In poliuretano morbido e trasparente, con all'interno una membrana di caucciù a becco d'oca con la funzione di valvola antireflusso ed i tre raccordi, prossimale, centrale e distale in PVC.

Mis.lungh.cm 10 circa

Mis.largh.non inferiore a cm 3 circa

pz.50

Importo annuale a base d’asta £.    2.500.000

VOCE N. 29

Set per toracentesi e pericardiocentesi.

E' composto da catetere in teflon o equivalente, munito di ago-mandrino introduttore atraumatico, completo di valvola unidirezionale, siringa di 50 o 60 cc, rubinetto a tre vie, sacca di raccolta di 2000 cc , con aghi G 14-16-18 circa, e di mm 80-90 circa di lunghezza.Monouso sterili in confezione singola.

pz1.200

Importo annuale a base d’asta £. 10.000.000

# SISTEMI PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA INTRAOPERATORIA

VOCE N. 30

Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.

Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, antiriflesso a doppia curvatura, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate, con un foro centrale.

Lunghezza: cm 15-20 circa

Diametro      : mm 3 x 4 circa

Tubo                  : mt 2                circa con diam. mm 5 x mm 8 circa

Monouso sterile in confezione singola.

pz. 500

Importo annuale a base d’asta £.    6.000.000

VOCE N. 31

Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.

Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, antiriflesso, mini a punta conica,    provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate, con un foro centrale.

Lunghezza : cm 10-15 circa

Diametro      : mm 5 x 6,5 mm a scalare sino a mm 3,5 x 4,5 mm circa

Tubo                  : mt 2                circa con diam. mm 5 x 8 circa

Monouso sterile in confezione singola.

pz.1.900

Importo annuale a base d’asta £. 21.000.000

VOCE N. 32

Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.

Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva,antiriflesso, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate,con un foro centrale, doppia composta da cannula interna con punta a fessura, e cannula esterna cm 25 circa multiforata nella zona distale e con un diametro di mm 8 x mm 10 circa.

Lunghezza : cm 30-35 circa

Diametro      : mm 5 x mm 6 circa

Tubo                  : mt 2 circa con diam. mm 5 x mm 8 circa

Monouso sterile in confezione singola.

pz.500

Importo annuale a base d’asta £.    3.000.000

VOCE N. 33

Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.

Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, antiriflesso, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate, con un foro centrale, con punta a fessura ed impugnatura a curvatura singola.

Lunghezza : cm 20-25 circa

Diametro      : mm 5 x mm 6 circa

Tubo                  : mt 2 circa con diam. mm 5 x 8 circa

Monouso sterile in confezione singola.

pz200

Importo annuale a base d’asta £.    3.000.000

VOCE N. 34

Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.

Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, antiriflesso, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate,con un foro centrale, angolata e con foro di controllo, a doppia struttura con un vuoto alla punta di 20 mm Hg a 300 mm Hg dell'aspiratore. Capacità d'aspirazione 3.000 ml/min.circa

Lunghezza : cm 30 circa

Diametro      : mm 5 x mm 6 circa

Tubo                  : mt 2 circa con diam. mm 5 x mm 8 circa

Monouso sterile in confezione singola.

pz.1.500

Importo annuale a base d’asta £. 22.750.000

VOCE N. 35

Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.

Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, antiriflesso, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate, con un foro centrale, angolata e con foro di controllo, a doppia struttura con vuoto alla punta di 20 mm Hg a 300 mm Hg dell'aspiratore. Capacità d'aspirazione 5.000 ml/min. circa.

Lunghezza: cm 35 circa

Diametro      : mm 7 x 12 mm circa

Tubo                  : mt 2 circa con diam. mm 8 x mm 11 circa

Monouso sterile in confezione singola.

pz.850

Importo annuale a base d’asta £.    17.600.000

VOCE N. 36

Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.

Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, antiriflesso, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate, con un foro centrale, punta piatta curvatura singola e con foro di controllo.

Lunghezza: cm 20-22 circa

Diametro      : mm 5 x mm 6 circa

Tubo                  : mt 2 circa con diam. mm 5 x mm 8 circa

Monouso sterile in confezione singola.

pz.400

Importo annuale a base d’asta £. 750.000

VOCE N. 37

Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.

Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, antiriflesso, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate, con un foro centrale, a curvatura singola e con la punta a cestello.

Lunghezza: cm 25 circa

Diametro      : mm 4 x mm 6 circa

Tubo                  : mt 2 circa con diam. mm 5 x mm 8 circa

Monouso sterile in confezione singola.

pz.2.000

Importo annuale a base d’asta £.    4.000.000

# SISTEMI PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA POST-OPERATORIA

VOCE N. 38

A)-Sistemi di drenaggio post-operatorio ml 400-500 con ago.

Sistemi che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata, completi ed a bassa aspirazione pari a 30-40 mm/Hg circa. Devono essere, costituiti da:

1° -un contenitore graduato idoneo alla creazione del vuoto in plastica trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 400-500 ml circa di aspirato;

2° -un tubo di aspirazione di circa mt.1 munito di raccordo a vite per la connessione al tubo di drenaggio;

3° -un tubo di drenaggio in silicone di cm 50 circa perforato nella parte distale, per circa 10 cm da fori smussi e atraumatici, del diametro esterno da mm 3 a mm 6 circa a richiesta;

4° -un ago guida atraumatico curvo,in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

pz.700

B)-Sistemi di drenaggio post-operatorio ml 400-500 senza ago.

Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata, completi ed a bassa aspirazione pari a 30-40 mm/Hg circa. Devono essere costituiti da:

1° -un contenitore graduato idoneo alla creazione del vuoto in plastica trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 400-500 ml circa di aspirato;

2° -un tubo di aspirazione di circa mt.1 munito di raccordo a vite per la connessione al tubo di drenaggio;

3° -un tubo di drenaggio in silicone di cm 50 circa perforato nella parte distale, su circa 10 cm da fori smussi atraumatici, del diametro esterno da mm 3 a mm 6 circa a richiesta;

pz.350

Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

Importo annuale a base d’asta £.    12.500.000

VOCE N. 39

A)-Sistemi di drenaggio post-operatorio ml 400-500 con ago.

Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata, completi ed ad alta aspirazione pari a 100-120 mm/Hg circa. Devono essere costituiti da:

1° -un contenitore graduato idoneo alla creazione del vuoto in plastica trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 400-500 ml circa di aspirato;

2° -un tubo di aspirazione di circa mt.1 munito di raccordo a vite per la connessione al tubo di drenaggio;

3° -un tubo di drenaggio in silicone di cm 50 circa perforato nella parte distale, su circa 10 cm da fori smussi atraumatici, del diametro esterno da mm 3 a mm 6 circa a richiesta;

4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

pz.650

B)-Sistemi di drenaggio post-operatorio ml 400-500 senza ago.

Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata, completi ed ad alta aspirazione pari a 100-120 mm/Hg circa.Devono essere costituiti da:

1° -un contenitore graduato idoneo alla creazione del vuoto in plastica trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 400-500 ml circa di aspirato;

2° -un tubo di aspirazione di circa mt.1 munito di raccordo a vite per la connessione al tubo di drenaggio;

3° -un tubo di drenaggio in silicone di cm 50 circa perforato nella parte distale, su circa 10 cm da fori smussi atraumatici, del diametro esterno da mm 3 a mm 6 circa a richiesta;

pz.350

Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

Importo annuale a base d’asta £.    14.000.000

VOCE N. 40

A)-Sistemi di drenaggio post-operatorio ml 100 con ago.

Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi ed a bassa aspirazione pari a meno di 50 mm/Hg circa.Devono essere costituiti da:

1° -un contenitore graduato idoneo alla creazione del vuoto in plastica trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 100 ml circa di aspirato;

2° -un tubo di aspirazione di circa mt.1 munito di raccordo per la connessione al tubo di drenaggio;

3° -un tubo di drenaggio in silicone di cm 50 circa perforato nella parte distale, su circa 10 cm da fori smussi atraumatici, del diametro esterno da mm 2 a mm 7 circa a richiesta;

4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

pz.900

B)-Sistemi di drenaggio post-operatorio ml 100 senza ago.

Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi ed a bassa aspirazione pari a meno di 50 mm/Hg circa.Devono essere costituiti da:

1° -un contenitore graduato idoneo alla creazione del vuoto in plastica trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 100 ml circa di aspirato;

2° -un tubo di aspirazione di circa mt.1 munito di raccordo per la connessione al tubo di drenaggio;

3° -un tubo di drenaggio in silicone di cm 50 circa perforato nella parte distale, su circa 10 cm da fori smussi atraumatici, del diametro esterno da mm 2 a mm 7 circa a richiesta;

pz.300

Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

Importo annuale a base d’asta £. 22.000.000

VOCE N. 41

Sistemi di drenaggio post-operatorio ml 50 per piccola chirurgia.

Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi ed a bassa aspirazione pari a meno di 50 mm/Hg circa. Devono essere costituiti da:

1° -un contenitore graduato idoneo alla creazione del vuoto in plastica trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 50 ml circa di aspirato;

2° -un tubo di drenaggio in silicone di cm 50-70 circa, perforato nella parte distale su circa 10 cm da fori smussi atraumatici, del diametro esterno di circa mm 2 ma non oltre i mm 2,7;

3° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio (Ch 6 e Ch 8 a richiesta).

Il sistema deve essere    singolo in confezione sterile, in doppia busta.

pz.500

Importo annuale a base d’asta £. 12.500.000

VOCE N. 42

.Bulau monouso sterile, monocamera con valvola ad acqua regolabile, in materiale plastico antiurto, volume litri 2.

pz.200

Importo annuale a base d’asta £. 8.000.000

VOCE N. 43.

Set drenaggio a circuito chiuso completo di ago/redon di mis.10-14 o 15 –18 o 19    Fr., lunghezza cm 75, soffietto con volume di circa 110 ml con capacità aspirativa di 25 mm/Hg dotato di valvola antireflusso, tubo di connessione cm 50 circa, sacca di raccolta liquidi graduata di almeno    ml 600      dotata di filtro aria in eccesso e valvola di non ritorno.

pz.100+200 sacche di ricambio

Importo annuale a base d’asta £. 6.500.000

VOCE N. 44.

Set drenaggio a circuito chiuso completo di ago/redon di mis.10-14 o 15 -18 o 19 Fr., lunghezza cm 75, soffietto con volume di circa 110 ml con capacità aspirativa di 75 mm/Hg dotato di valvola antireflusso, tubo di connessione cm 50 circa, sacca di raccolta liquidi graduata di almeno ml 600 dotata di filtro aria in eccesso e valvola di non ritorno.

pz.100+200 sacche di ricambio

Importo annuale a base d’asta £ . 6.700.000

VOCE N. 45.

Set drenaggio a circuito chiuso completo di ago/redon di mis.10-14 o 15 –18 o 19    Fr., lunghezza cm 75, soffietto con volume di circa 110 ml con capacità aspirativa di 115 mm/Hg dotato di valvola antireflusso, tubo di connessione cm 50 circa, sacca di raccolta liquidi graduata di almeno    ml 600 dotata di filtro aria in eccesso e valvola di non ritorno.

pz.100+200 sacche di ricambio

Importo annuale a base d’asta    £. 7.200.000

N.B.TUTTI I SISTEMI DI DRENAGGIO POST OPERATORIO DEVONO ESSERE MUNITI DI UN PROPRIO SISTEMA DI AGGANCIO AL LETTO E/O AL PAZIENTE DEAMBULANTE E DELLA MOLLA DI RILASCIO IN CASO DI CONTENITORI A SOFFIETTO.

# DISPOSITIVI DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI

VOCE N. 46

Dispositivi di raccolta dei liquidi organici aspirati.

In PVC, di forma cilindrica, della capacità di lt 1/1,5, ad alta resistenza, coperchio rigido intimamente collegato alla sacca, dotato di valvola di sicurezza non meccanica antireflusso ed antiaerosol, di valvola unidirezionale sul foro paziente e chiusura di sicurezza a scatto.L'offerta deve essere comprensiva di almeno n° 500 contenitori rigidi trasparenti ed autoclavabili a 120°C, nonchè di almeno 50 supporti in acciaio inox per l'alloggiamento del dispositivo.

pz.5.000

Importo annuale a base d’asta £. 15.000.000

VOCE N. 47

Dispositivi di raccolta dei liquidi organici aspirati.

In PVC, forma cilindrica, della capacità di lt 2/3, ad alta resistenza, coperchio rigido intimamente collegato alla sacca, dotato di valvola di sicurezza non meccanica antireflusso ed antiaerosol, di valvola unidirezionale sul foro paziente e chiusura di sicurezza a scatto.L'offerta deve essere comprensiva di almeno n° 700 contenitori rigidi trasparenti ed autoclavabili a 120°C, nonchè di almeno 70 supporti in acciaio inox per l'alloggiamento del dispositivo.

pz.7.000

Importo annuale a base d’asta £.    20.000.000

N.B. LA DITTA AGGIUDICATARIA DELLE VOCI N°46 E 47 DOVRANNO    ASSICURARE    LA FORNITURA DI MATERIALE ED ASSISTENZA PER ADATTARE I DISPOSITIVI AGLI ASPIRATORI DI CUI SONO DOTATE LE S.O. DEI TRE PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ARNAS.

TUBI PER RACCORDI VARI.

VOCE N. 48

Tubi in EVA.

In EVA, corrugati, trasparenti realizzati a metraggio per essere tagliati secondo le necessità.In confezioni non superiori a mt 50.Diam.mm 22 circa.

mt 1.000

Importo annuale a base d’asta £. 1.500.000

VOCE N. 49

Tubi in PVC.

In PVC per raccordare il recipiente di aspirazione ed il sondino.Deve essere in materiale morbido, antischiacciamento, munito di valvola di aspirazione e di raccordo universale con connettore rigido.Confezionati in sacchetti ben sigillati in rotoli di cm 250-300 circa.

pz.12.000

Importo annuale a base d’asta £. 55.000.000

VOCE N. 50

Tubi in PVC.

In PVC per raccordare il recipiente di aspirazione ed il sondino. Devono    essere in materiale morbido, antischiacciamento a metraggio con raccordo universale ogni 100-150 cm. dove si andrà a ritagliare Confezionati singolarmente in sacchetti ben sigillati in rotoli di mt.50 circa.

mt 1.500

Importo annuale a base d’asta £.    1.200.000

VOCE N. 51.

Tubi di raccordo in PVC.

Tubi di raccordo per cannula di aspirazione chirurgica tipo "Yankauer" in plastica morbida e flessibile, non elettroconduttori,    lunghi circa mt. 2, con diametro esterno di 8 mm circa, anticollassamento e muniti di doppio raccordo conico universale, adattabili al cono di qualsiasi aspiratore dell'Azienda.

Mt.    1600

Importo annuale a base d’asta £. 6.500.000

VOCE N. 52.

Tubi di raccordo in PVC.

Tubi di raccordo per cannula di aspirazione chirurgica tipo "Yankauer" in plastica morbida e flessibile, non elettroconduttori,    lunghi circa mt. 3, con diametro esterno di 8 mm circa, anticollassamento e muniti di doppio raccordo conico universale, adattabili al cono di qualsiasi aspiratore dell'Azienda.

Mt.    900

Importo annuale a base d’asta £. 3.600.000

VOCE N. 53

Tubi in silicone.

In silicone medicale al 100%, apirogeni, sterilizzabili in autoclave, confezionati in rotoli di mt 15-20 circa, non sterile, senza giunzioni, massima elasticità e flessibilità. Confezionati in sacchetti sigillati per una buona conservazione.

Mis.diam.int.xdiam.ester.mm 4 (circa) x mm 6 (circa);

mm 6 (circa) x mm 8 (circa);

mm 8 (circa) x mm 12 (circa);

mt 2.000

Importo annuale a base d’asta £. 7.000.000

VOCE N. 54

Tubi in latice.

In latice per raccordi vari, confezionati in rotoli non superiori ai mt 25 ed in sacchetti singoli ben sigillati per una buona conservazione, non sterili.

Mis.diam.int.xdiam.ester.	mm 3 (circa)      x mm      5 (circa)

mm 5 (circa)      x mm      7 (circa)

mm 7 (circa)      x mm 10 (circa)

mm 10 (circa) x mm 14 (circa)

mt 4.000

Importo annuale a base d’asta £. 8.000.000

ART. 2)    DURATA DEL CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, per trentasei mesi consecutivi.

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

ART. 3) QUANTITA’

Le quantità    indicate nel precedente art. 1 relative a ciascun prodotto hanno valore meramente indicativo, in quanto riferite al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda, pertanto, potrà arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà appartare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto

Art. 4)    DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Scheda tecnica e/o depliants illustrativi della Casa produttrice del    prodotto offerto, in originale o in copia autenticata a norma di legge.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana, e qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione rilasciata ai sensi della L.15/68 e 127/97.

Certificazione relativa al marchio Ce posseduto dal prodotto offerto.

E’ fatto espresso obbligo alla Ditta partecipante di apporre su ciascun documento tecnico presentato il riferimento numerico alla voce cui il prodotto si riferisce al fine di un corretto ed immediato riscontro di riferimento al presente capitolato.

La mancata trasmissione della sopraelencata documentazione tecnica unitamente sarà sanzionata con l’esclusione dell’offerta.

Art. 5) RICHIESTA CAMPIONATURA

Le Ditte partecipanti dovranno, con plico separato, trasmettere al Settore Provveditorato di questa Azienda, entro gli stessi perentori termini di scadenza fissata dal bando di gara per la presentazione dell’offerta, la campionatura completa di tutte le voci per le quali l’impresa partecipa.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato il numero di riferimento della voce di cui al presente capitolato e per la quale lo stesso è trasmesso.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura comporterà la esclusione della ditta.

Sul plico succitato dovrà essere apposta la seguente dicitura “CAMPIONATURA ASTA PUBBLICA CATETERI – TUBI – DISPOSITIVI E SACCHE PER ASPIRAZIONE – DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI INTRA E POST-OPERATORI ”.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse, e comunque non oltre 60 giorni dall’aggiudicazione, nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

Art.6) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna della fornitura entro 15 giorni a far tempo dalla data dell’ordine.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

In caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, l’Amministrazione a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale dello 0,15% dell’importo del valore dei beni non consegnati per ogni giorno successivo al termine previsto.

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura “mancata consegna”.

In entrambe le ipotesi l’Azienda Ospedaliera si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’acquisto del prodotto, al meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore onere di spesa.

La fornitura deve essere eseguita presso la Farmacia del P.O. “Civico e Benfratelli”, Via C. Lazzaro n.1 - Palermo.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare una bolla d’accompagnamento in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

La Ditta aggiudicataria deve assicurare all’atto della consegna del materiale di cui al presente appalto che lo stesso presenti i seguenti requisiti:

- 4/5 del periodo di validità della sterilizzazione;

- etichettature in lingua italiana

Il materiale che alla consegna non presenterà le caratteristiche suddette verrà respinto, integrando gli estremi di mancata consegna con le responsabilità e le conseguenze alla stessa refluenti.

La ditta aggiudicataria della fornitura nel corso della stessa è obbligata a sottoporre alla stazione appaltante tutte le migliorie e le evoluzioni tecnologiche relative alle voci aggiudicate con obbligo di fornire le stesse, previa parere tecnico, e ricontrattazione che, comunque, non dovrà superare il prezzo di aggiudicazione.

Art.7) GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

Art.8) SUBALPPALTO

Il subappalto è regolato dall’art. 13 del D. Lgvo 20.10.1998 n. 402.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni    o successioni.

Art.9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti di cui all’art.2, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

Art.10) RINVIO ALLA NOMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

## Avv. Carmelo Piazza