REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE

DI

# PRODOTTI MONOUSO

ART. 1-OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura di “PRODOTTI MONOUSO" occorrenti al fabbisogno dell' AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E Dl ALTA SPECIALIZZAZIONE – “OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI - G.DI CRISTINA -M.ASCOLI" -    PALERMO- e precisamente:

PRODOTTI    MONOUSO IN TNT

VOCE n.1-

CAMICI CHIRURGICI STERILI CON AREE RINFORZATE.

CAMICI CHIRURGICI STERILI IN TNT IDROREPELLENTE (IL TNT IDROREPELLENTE E' UN SOLO STRATO COSTITUITO DA POLPA DI CELLULOSA NON INFERIORE AL 40%+POLIESTERE O SIMILARE, NON SUPERIORE AL 60%), IN UN UNICO PEZZO, E CON LE CUCITURE DOPPIE PIATTE E RIBATTUTE AL FINE DI GARANTIRE UNA BARRIERA          ANTIBATTERICA.

CHIUSURA TOTALE POSTERIORE CON SOVRAPPOSIZIONE DEI LEMBI A PORTAFOGLIO, CON 4 FETTUCCE (2 INTERNE E 2 ESTERNE CON CARTONCINO ANTICONTAGIO), POLSINO ELASTICIZZATO TUBOLARE (SENZA CUCITURA), IN COTONE E POLIESTERE, CHIUSURA AL COLLO REGOLABILE.

TUTTA LA PARTE INFERIORE DELLE MANICHE VIENE A CONTATTO CON IL CAMPO OPERATORIO DEVE ESSERE    ASSENTE DI CUCITURE.

NELLA ZONA ANTERIORE (ALLA PETTORINA) E NELLA ZONA DELLE MANICHE IL TNT DEVE ESSERE “IDROREPELLENTE RINFORZATO”.

IL TNT "IDROREPELLENTE RINFORZATO" E' COSTITUITO DA UNO STRATO ESTERNO DI TNT "IDROREPELLENTE", COSI' COME PRIMA DESCRITTO, DA UNO STRATO INTERMEDIO DI POLIETILENE O POLlURETANO CHE FUNGA DA BARRIERA TALE DA RENDERLO IMPERVIO, E DA UNO STRATO INFERIORE DI CELLULOSA O SIMILARI. IL CAMICE DEVE ESSERE CORREDATO DA TOVAGLIETTE ASCIUGAMANI.

IL TUTTO IN CAMPO STERILE.

SU CIASCUN CAMICE DEVE ESSERE INDICATA LA MISURA (CLASSE 1/S)

MIS. MEDIA	                                                                                                                                                                                  N°            1.000

MIS. GRANDE	                                                                                                                                                            N °       3.000

MIS. EXTRA LARGE 	                                                                                                                                                     N°          1.000

BASE ASTA ANNUALE: L 36.000.000

VOCE n.2-

CAMICI CHIRURGICI STERILI STANDARD.

CAMICI CHIRURGICI STERILI IN TNT IDROREPELLENTE (IL TNT IDROREPELLENTE E' UN SOLO STRATO COSTITUITO DA POLPA DI CELLULOSA NON INFERIORE AL 40%+POLIESTERE O SIMILARI NON SUPERIORE AL 60% CIRCA), IN UN UNICO PEZZO, E CON LE CUCITURE DOPPIE PIATTE E RIBATTUTE AL FINE DI GARANTIRE UNA BARRIERA ANTIBATTERICA.

CHIUSURA TOTALE POSTERIORE CON SOVRAPPOSIZIONE DEI LEMBI A PORTAFOGLIO, CON 4 FETTUCCE (2 INTERNE E 2 ESTERNE CON CARTONCINO ANTICONTAGIO), POLSINO ELASTICIZZATO TUBOLARE (SENZA CUCITURA) IN COTONE E POLIESTERE, CHIUSURA AL COLLO REGOLABILE.

TUTTA LA PARTE INFERIORE DELLE MANICHE CHE VIENE A CONTATTO CON IL CAMPO OPERATORIO DEVE ASSENTE    DI    CUCITURE.    IL    CAMICE    DEVE ESSERE CORREDATO DA TOVAGLIETTE ASCIUGAMANI.

IL TUTTO IN CAMPO STERILE.

SU CIASCUN CAMICE DEVE    ESSERE INDICATA LA MISURA.(CLASSE I/S).

MIS. MEDIA	                                                                                                                                                                                        N.    3.000

MIS. GRANDE	                                                                                                                                                                  N.    5.000

MIS. EXTRA LARGE	                                                                                                                                            N.      1.200

## BASE ASTA ANNUALE: L.51.000.000

VOCE    n.3-

CASACCA E PANTALONE STERILI.

CASACCA A MANICA CORTA CON COLLO A "V" E TASCHINO IN TNT IDROREPELLENTE (UNO STRATO COSTITUITO DA POLPA DI CELLULOSA NON INFERIORE AL 40% + POLIESTERE O SIMILARE NON SUPERIORE AL 60%) + PANTALONE IN TNT IDROREPELLENTE (UNO STRATO COSTITUITO DA POLPA DI CELLULOSA NON INFERIORE AL 40% + POLIESTERE O SIMILARE, NON SUPERIORE AL 60%). SU CIASCUNA CASACCA E SU CIASCUN PANTALONE DEVE ESSERE INDICATA LA MISURA. (CLASSE I/S)

MIS. MEDIA	                                                                                                                                                                                                    n.200

MIS. GRANDE                                                                                                                                                                                                n.300

MIS. EXTRA LARGE	                                                                                                                                                          n.    80

## BASE ASTA ANNUALE: L.3.300.000

Caratteristiche tecnico qualitative voci n° 1-2 - 3.

I camici devono essere realizzati con TNT idrorepellente (uno strato costituito da polpa di cellulosa + poliestere o similare nella percentuale non inferiore al 40% e non superiore al 60% rispettivamente), drappeggiabile, con elevata resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale anche se bagnato, con resistenza allo scoppio, permeabile all'aria impermeabile ai batteri e con peso di 70 gr\mq circa. Devono essere sterilizzati nel rispetto delle norme previste dalla Farmacopea ufficiale X ed. e confezionati in busta di carta medicale (medical grade) con apertura peel-open con garanzia di resistenza e di integrità in ogni situazione d'uso. All'interno della busta il camice deve essere in campo sterile (quindi avvolto ulteriormente in un foglio di carta medicale). Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto, dicitura sterile, data di sterilizzazione e di scadenza, metodo di sterilizzazione e la misura. Tutto in lingua italiana

Il camice della voce n01 deve essere in TNT "idrorepellente rinforzato" nelle zone della pettorina e delle maniche.

Il TNT "idrorepellente rinforzato" è costituito da uno strato di tnt idrorepellente (costituito da polpa di cellulosa+poliestere nella quantità come prima indicata), da uno strato intermedio di polietilene o poliuretano tale da renderlo impervio e da uno strato inferiore di cellulosa tale da renderlo assorbente.

## VOCE n.4

CAMICI NON STERILI PER VISITATORI IN TNT CON DOPPIA ALLACCIATURA    POSTERIORE,    MANICHE    LUNGHE    CON POLSINI DI COTONE E POLIESTERE ELASTICIZZATO. (CLASSE I)

MIS. MEDIA                                                                                                                                                                                    n.    4.400

MIS. GRANDE                                                                                                                                                                            n. 17.500

MIS. EXTRA LARGE                                                                                                                                                        n.    11.000

## BASE ASTA ANNUALE: L.26.500.000

Caratteristiche tecnico qualitative voce n0 4

Il TNT deve essere assorbente-idrorepellente, in cellulosa+poliestere ed in altre fibre come la viscosa, di gr 30/mq circa, morbido, drappeggiabile, permeabile all'aria e con una buona resistenza alla trazione    sia    longitudinale    che    trasversale.    Devono    essere confezionati in busta di carta medicale resistente con apertura peel-open o similare.

Sulla confezione vanno riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, misura.

Il tutto in lingua italiana

## VOCE    n.5

CAMICI STERILI PER VISITATORI IN TNT CON DOPPIA ALLACCIATURA    POSTERIORE,    MANICHE    LUNGHE    CON POLSINI DI COTONE E POLIESTERE ELASTICIZZATO. (CLASSE I/S).

MIS. MEDIA	                                                                                                                                                                                                  n. 1.100

MIS. GRANDE	                                                                                                                                                                            n.11.000

MIS. EXTRA LARGE                                                                                                                                                                          n.     3.300

## BASE ASTA ANNUALE: L.30.000.000

Caratteristiche tecnico qualitative voce n0° 5

Il TNT deve essere assorbente-idrorepellente in celIulosa+poliestere ed in altre fibre come la viscosa, di gr 30/mq circa1 morbido, drappeggiabile, permeabile all'aria e con una buona resistenza alla trazione    sia    longitudinale    che    trasversale.    Devono    essere confezionati in busta di carta medicale resistente con apertura peel-open o similare. Sulla confezione vanno riportati in italiano: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto e la misura.

I camici devono essere sterilizzati nel rispetto delle norme previste dalla F.U. X Ed. e confezionati in busta di carta medicale con apertura peel-open o similare con garanzia di resistenza ed integrità in qualsiasi situazione d'uso. All'interno il camice deve essere in campo sterile (avvolto quindi, in ulteriore foglio di carta medicale).

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto e la misura. Dicitura sterile, data di sterilizzazione e di scadenza, metodo di sterilizzazione.

Il tutto in lingua italiana.

## VOCE n.6

GREMBIULI CHIRURGICI NON STERILI IN TNT POLITENATO (TNT + PE) DI CM 85 DI LARGHEZZA CIRCA E CM 120 DI ALTEZZA CIRCA. (CLASSE I).

n.16.000

## BASE ASTA ANNUALE: L.10.500.000

Caratteristiche tecnico qualitative voce n.6

Il tnt dei grembiuli deve avere le stesse caratteristiche delle voci n. 4 e 5 del peso di circa 50 gr/mq, compreso lo strato di polietilene che li renda impervi.

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto e la misura. Il tutto in lingua italiana.

## VOCE n.7

MASCHERINA IN TNT NON STERILE A 3 STRATI CON FETTUCCE E BARRETTA MODELLABILE. SUPERFILTRANTE.

SENZA FIBRE DI VETRO. (CLASSE I).

n.° 88.000

BASE ASTA ANNUALE: L. .8.500.000

## VOCE n.8

MASCHERINA IN TNT NON STERILE A 3 STRATI CON FETTUCCE SUPERFILTRANTE E CON BARRIERA MODELLABILE. SENZA FIBRE DI VETRO. CON ANTIFOG (ANTIAPPANNANTE). (CLASSE I).

n.° 44.000

## BASE ASTA ANNUALE: L. .6.500.000

Caratteristiche tecnico qualitative voci n.7- 8

A 3 strati (viscosa-polipropilene-viscosa) con elevata capacità di traspirazione. Sulla parte superiore deve essere incorporata una barretta metallica, nasale conformabile e rivestita, lunga almeno cm2. Senza fibre di vetro ed interamente cucita e quindi senza alcun collante, con un coefficiente di filtrazione batterica non inferiore al 98% circa.

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto e la misura. Il tutto in lingua italiana.

## VOCE n.9

MASCHERINA ANTI HIV IN TNT NON STERILE A 3 O PIU' STRATI    SENZA FIBRE DI VETRO E CON VISIERA PROTETTIVA. SISTEMA ANTIFOG. (CLASSE I).

n.° 5.500

## BASE ASTA ANNUALE: L.5.000.000

Caratteristiche tecnico qualitative voce n09.

A    3    o    4    strati:    (Viscosa-Polipropilene-poliestere-polietilene) idrorepellente ma traspirante all'aria e con coefficiente di filtrazione non inferiore al 98%. Completamente cucita senza collanti, senza fibre di vetro, con barretta metallica nasale, lunga almeno cm2, modellabile e rivestita.

Sulla parte superiore deve essere posizionata una visiera per la protezione dell'operatore in materiale assolutamente trasparente, antiriflesso, e che permetta una visione nitida e non distorta.

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto.

Il tutto in lingua italiana.

VOCE n. 10.

A)-CAPPELLINI ROTONDI    IN TNT NON STERILI PER DONNA CON ELASTICO AL BORDO. (CLASSE I).

55.000

B)-CUFFIE CHIRURGICHE IN TNT NON STERILI PER UOMO, - CALOTTA APERTA SUL RETRO - CON FETTUCCE. (CLASSE I).

N0 66.000

C)-CAPPELLINI CHIRURGICI A SCAFANDRO IN TNT NON STERILI, CHE GARANTISCANO LA COPERTURA DI CAPO, ORECCHIE, BASETTE E COLLO MEDIANTE BANDE CHE PERMETTONO L'ALLACCIATURA ANTERIORE. A RICHIESTA    (CLASSE I).

N.0 9.000

## BASE ASTA ANNUALE: L.19.000.000

Caratteristiche tecnico qualitative voce n. 10

I cappellini e le cuffie devono possedere i seguenti requisiti:

resistenza delle cuciture, estetica piacevole, permeabilità all'aria, massimo comfort e la fisiologica respirazione cutanea anche se utilizzati per molte ore. Il TNT di tipo assorbente deve essere prevalentemente in cellulosa di peso pari a gr 30/mq circa. Devono essere dotati di fettucce resistenti all'allacciamento nella versione uomo" e di elastico cucito lungo tutto il bordo nella versione "donna".

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto e la misura. Il tutto in lingua italiana.

La confezione deve essere in dispencer da min. pezzi n0 50 ma non oltre i pezzi n0100.

VOCE N.11 -

CALZARI NON STERILI IN TNT POLITENATO (TNT + PE ) . (CLASSE I).

N° 160.000

## BASE ASTA ANNUALE: L.36.500.000

VOCE N.12-

COPRISCARPE NON STERILI IN TNT POLITENATO (TNT + PE). (CLASSE I).

N0 140.000

## BASE ASTA ANNUALE: L. .20.000.000

Caratteristiche tecnico qualitative voci    n.11 e 12

I calzari e i copriscarpe devono essere prodotti in TNT assorbente tipo la cellulosa, e da uno strato interno di polietilene, utile per assicurare la necessaria resistenza all'acqua, ed evitare quindi eventuali lacerazioni ad umido e di peso di 50 gr/mq circa.

I calzari devono essere alti fino a sotto il ginocchio (circa cm 50) e con elastico cucito lungo tutto il bordo a perfetta tenuta antistrappo al fine di garantire la perfetta tenuta.

I copriscarpe devono avere l'elastico cucito lungo tutto il bordo a perfetta tenuta antistrappo, al fine di garantire la perfetta tenuta alla calzatura.

Devono essere di taglia unica ma sufficienti per una calzatura sino al n.45.

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto e la misura. Il tutto in lingua italiana.

VOCE n.13-

SET STERILE PER CHIRURGIA GENERALE STANDARD IN TNT IDROREPELLENTE. (CLASSE I/S).

COMPOSIZIONE:

-1TELO TAVOLO MADRE CM. 130 X 200 CIRCA

-1TELO TAVOLO FIGLIO (MAJO ) CM 60 X 140 CIRCA

-1 TELO SUPERIORE CM 250 X 150 CIRCA CON LATO ADESIVO LARGO CM 5 CIRCA

-1 TELO INFERIORE CM 180 X 180 CIRCA E CON LATO ADESIVO

-2 TELI LATERALI CON LATO ADESIVO LARGO CM 5 CIRCA, LE CUI MISURE DEVONO ESSERE TALI DA POTERLI POSIZIONARE INSIEME AI DUE TELI SUPERIORE ED INFERIORE, PER UNA COPERTURA IDONEA DEL PAZIENTE E COMUNQUE NON INFERIORI A CM 75 X 85

LA ZONA RINFORZATA ASSORBENTE ED IMPERVIA, NEI 4 TELI DI COPERTURA DEL PAZIENTE CHE VANNO POSIZIONATI INTORNO LA ZONA D'INCISIONE, Dl CM 40 X 70 CIRCA. CAMPO STERILE

N0 5.500

## BASE ASTA ANNUALE: L.126.000.000

## VOCE n.14-

SET    PER    CRANIOTOMIA    IN    TNT    PER    COPERTURA PAZIENTE.(CLASSE I/S).

COMPOSTO DA:

- N01    SACCA Dl    RACCOLTA LIQUIDI    CON    EVENTUALI ACCESSORI TIPO RUBINETTO O DEFLUSSORE –

- N0 1 TELO IN TNT PER COPERTURA PAZIENTE NON INFERIORE A CM 200 X 190, CON TELINO D'INCISIONE SULLA FENESTRATURA OVALE NON INFERIORE A CM 20X30. LA ZONA RINFORZATA ASSORBENTE ED IMPERVIA INTORNO ALLA ZONA D'INCISIONE DEVE ESSERE Dl GRANDEZZA IDONEA ALLA DIMENSIONE DELLA FENESTRATURA.

N0200

BASE ASTA ANNUALE: L.7.000.000

## VOCE n.15-

TELO STERILE A "T" PER CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE IN TNT PER COPERTURA PAZIENTE. (CLASSE I/S).

COMPOSIZIONE:

-TELO A "T" IN TNT CM 240 X 180 X 330 CIRCA CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

-FENESTRATURE CON TELINO DI INCISIONE    INCORPORATO PER TORACE CM 25 X 40 CIRCA    E ARTI    INFERIORI CM. 45 X 95 CIRCA-

- TASCHE    LATERALI    PER    IL	CONTENIMENTO DELLO STRUMENTARIO. CAMPO STERILE

N0 1.500

BASE ASTA ANNUALE :L. 61.000.000

VOCE N. 16-

TELI STERILI PER ARTROSCOPIA CON SACCA IN TNT PER COPERTURA PAZIENTE. (CLASSE I/S).

IN TNT MIS CM 250 X 300 CIRCA, PROWISTO Dl SACCA RACCOLTA LIQUIDI IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE CON VALVOLA DI DEFLUSSO. ZONA ADESIVA.    DOPPIA FENESTRATURA ESTENSIBILE DI CM 5 CIRCA, GUIDE PER CAVI E TUBI. LA ZONA RINFORZATA ASSORBENTE ED IMPERVIA INTORNO LA ZONA D'INCISIONE DI CM 60X100 CIRCA

N0 220

## BASE ASTA ANNUALE L.8.000.000

## VOCE N.17-

TELI STERILI PER LAPARATOMIA IN TNT PER COPERTURA PAZIENTE. (CLASSE I/S).

A "T" STERILI IN TNT IDROREPELLENTE CM 260 X	290 X 180 CIRCA CON    FENESTRATURA CON    TELINO D'INCISIONE INCORPORATO CM 30 CON    LATI ADESIVI. SUPPORTO ANTISDRUCCIOLO    PER    LO STRUMENTARIO, LA ZONA RINFORZATA ASSORBENTE ED IMOERVIA INTORNO LA ZONA D'INCISIONE Dl CM 60 X 70 CIRCA.

N0 660

## BASE ASTA ANNUALE L.. 15.000.000

## VOCE N.18-

TELI E TELINI STERILI IN TNT ASSORBENTE ED IMPERVIO.

(CLASSE I/S).

CM. 50x 75 CIRCA	                                                                                                                                                                              N0    6.600

CM. 75 x 80 CIRCA	                                                                                                                                                                              N088.000

CM. 90 X 150 CIRCA                                                                    	                                                                                        N0      2.200

BASE ASTA ANNUALE: L..100.000.000

VOCE n.19-

TELI PER TAVOLO PORTA STRUMENTI STERILI IN TNT ASSORBENTE ED IMPERVIO.

(CLASSE I/S).

CM.1OOX	150	CIRCA	                                                                                                                                      N03.000

CM.150 X	250	CIRCA	                                                                                                                                      N0        500

CM.180X	200	CIRCA	                                                                                                                                      N01.000

CM.190 X	220	CIRCA	                                                                                                                                      N°      150

## BASE ASTA ANNUALE: L. .43.000.00

## VOCE n.20-

SACCA MAJO STERILE IN TNT ASSORBENTE ED IMPERVIO (CLASSE I/S)

CM 80X140 CIRCA	                                                                                                                                                                                  N02.000

## BASE ASTA ANNUALE L.16.000.000

### Caratteristiche tecnico qualitative generali delle voci n.13-14-15-16-17-18-19-20

Le dimensioni, la forma, il disegno e la piegatura devono essere tali da garantire il totale rispetto della tecnica asettica nella creazione del campo operatorio e della copertura sterile del paziente, nonchè assicurare la completa funzionalità del prodotto. Devono essere costituiti in unico pezzo o, qualora le esigenze richiedessero la presenza di più pezzi, questi devono essere fissati con saldature e non con cuciture e la loro unione deve essere continuativa per tutta la lunghezza onde assicurare la continuità appunto, della barriera batterica.

Nella zona di copertura del paziente, il TNT adoperato deve essere idrorepellente (uno strato costituito da polpa di cellulosa e poliestere, o similari, rispettivamente nella percentuale non inferiore al 40% e non superiore al 60%), traspirante e drappeggiabile, del peso di 70 gr/mq circa.

Nella zona circostante la zona d'incisione, il TNT deve essere assorbente ed impervio (due strati : uno di cellulosa ed uno di polietilene o poliuretano), di peso non inferiore a 100 gr/mq, che funga da barriera al passaggio dei liquidi.

Nei teli di copertura dei tavoli accessori (tavoli madre - servitori -sacca di majo) il TNT deve essere assorbente ed impervio (due strati : uno di cellulosa ed uno di polietilene, o poliuretano), di peso non inferiore a 70 gr/mq circa, che funga da barriera al passaggio dei liquidi.

Il tessuto non tessuto, inoltre, deve assicurare assoluta permeabilità all'aria, alta resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale anche se bagnato, drappegiabilità, assenza di peluria, ed una assoluta colorazione antiriflesso.

La sterilizzazione deve essere nel rispetto delle norme previste dalla F.U. X Ed.

I prodotti devono essere confezionati in busta di carta medicale con apertura peel-open con la massima garanzia di resistenza e di integrità in ogni situazione d'uso. All'interno della busta il presidio deve essere inoltre in campo sterile (avvolto in un foglio di carta medicale). Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero del lotto, numero dei pezzi contenuti, dicitura sterile, data di sterilizzazione e di scadenza, metodo di sterilizzazione.

Il tutto in lingua italiana.

VOCE n.21 -

ROTOLI IN TNT TRIACCOPPIATO NON STERILI CM15O X MT2OO CIRCA (CLASSE I)

N0 220

## BASE ASTA ANNUALE: L.8.500.000

Caratteristiche tecnico qualitative voce n0 21

Il tessuto non tessuto utilizzato, deve essere un TNT assorbente ed impervio ma triaccoppiato, composto cioè da uno strato superiore di cellulosa, uno intermedio di polietilene ed un'altro inferiore di cellulosa. Il TNT usato in totale deve essere pari a 70 gr/mq circa e deve assicurare permeabilità all'aria - barriera al passaggio dei microrganismi ed ai liquidi - alta resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale anche se bagnato- drappeggiabilità e morbidezza - assenza di peluria - colorazione antiriflesso e stabile.

## VOCE N. 22-

LENZUOLA MONOUSO CM. 140 X 240 CIRCA IN TESSUTO NON TESSUTO

N0 25.000

BASE ASTA ANNUALE: L..14.000.000

VOCE N. 23-

## FEDERE MONOUSO CM. 50 X 80 IN TESSUTO NON TESSUTO

N0 10.000

## BASE ASTA ANNUALE: L 3.000.000

Caratteristiche tecnico qualitative voci n0 22 e 23

Le lenzuola e le federe devono essere prodotte con TNT in polipropilene 100% del tipo assorbente senza leganti di peso non inferiore a 22 gr/mq -

Il tnt deve essere resistente agli strappi ed antistatico.

PRODOTTI PER INCONTINENTI - PANNOLONI E TRAVERSE

## Voce n.24-

PANNOLONI    MUTANDINA PER ADULTI

TAGLIE                      PESO POLIM.	                PESO MAT.ASSOR.

PICCOLA                GR7 ca                                                                GR.    95    ca

MEDIA	    GR8    “                                                                    GR.125      “

GRANDE	    GR8	“                                                                      GR.150    “

CAPACITA' ASSORBIMENTO                              PEZZI

piccola      >  ml. 1.500 ca                                        n.      2.200

media        >      ml. 2.000ca                                        n.    22.000

grande      >     ml    2.700 ca.                                    n.    44.000

Caratteristiche tecnico qualitative voce n024

A PIU' STRATI: PARTE SUPERIORE FILTRANTE IN TNT 100% POLI PROPILENE IPOALLERGICO, SENZA SBIANCANTI OTTICI;

PARTE INTERMEDIA FORMATA DA STRATO DI    FLUFF ASSORBENTE Dl    CELLULOSA VERGINE    MESCOLATA A POLIMERI GELATINIZZANTI SUPER ASSORBENTI,    PARTE INFERIORE IN FILM DI POLIETILENE. FORMA ANATOMICA FASCIE ELASTICHE COSCIALI, 4 ADESIVI RIATTACCABILI.

## BASE ASTA ANNUALE: L.35.000.000

## VOCE n.25-

TRAVERSE SALVALETTO

MIS: CM. 80 X 180                          N0 550.000

BASE ASTA ANNUALE: L 280.000.000

Caratteristiche tecnico qualitative voce n0 25

COMPOSTE DA UN SUPPORTO IN MATERIALE PLASTICO IMPERMEABILE ISOLANTE NON INFERIORE A CM 80 X 180 E DA UN TAMPONE ASSORBENTE IN FLUFF DI PURA CELLULOSA VERGINE, DISPOSTO NELLA PARTE CENTRALE DI MISURA CM 60 X 75 C.A., PESO MATERIALE ASSORBENTE NON INFERIORE A GR 125, PESO TOTALE GR 170 C.A. E CON LA PARTE SUPERIORE    FILTRANTE    POSTA A CONTATTO CON L'EPIDERMIDE DEL PAZIENTE, IN TNT. LE TRAVERSE DEVONO ESSERE CONFEZIONATE IN BUSTE Dl PLASTICA RESISTENTE, OPACA IN PEZZI NON SUPERIORE A N° 15, INOLTRE LA CONFEZIONE DEVE RIPORTARE SU ALMENO DUE LATI IL MARCHIO Dl PRODUZIONE, LA MISURA, IL MARCHIO    CE, TUTTO IN LINGUA ITALIANA. I SINGOLI BOX DEVONO ESSERE POI INSERITI IN CARTONI RESISTENTI BEN SIGILLATI    CHE DEVONO RIPORTARE ESTERNAMENTE LA SCRITTA DEL CONTENUTO PER QUALITA' E PER QUANTITA', SEMPRE IN ITALIANO.

VOCE N.26-

PANNOLINI-MUTANDINA PER LATTANTI

TAGLIE    PESO POLIM. MAT.ASSOR.          CAP.ASSOR.	MISURA

0-3,5KG      GR3ca	              GR2Oca	                            ml600 ca	                      cm23x34ca

PEZZI n.65.000

BASE ASTA ANNUALE: L.16.500.000

Caratteristiche tecnico qualitative voci n026

A PIU' STRATI:

PARTE SUPERIORE FILTRANTE IN TNT 100% POLIPROPILENE IPOALLERGICO,	SENZA    SBIANCANTI	OTTICI,	PARTE INTERMEDIA FORMATA DA STRATO Dl FLUFF ASSORBENTE Dl CELLULOSA VERGINE MESCOLATA A      POLIMERI SUPERASSORBENTI,    FIBRE    SPECIALI    IN    CELLULOSA, POSIZIONATE SOTTO IL FILTRANTE, PER UNA MAGGIORE VELOCITA' Dl ASSORBIMENTO, PARTE INFERIORE IN FILM DI POLIETILENE.    FORMA    ANATOMICA,    FASCE    ELASTICHE COSCIALI LARGHE ALMENO CM1, 2 ADESIVI LATERALI RIPOSIZIONABILI SU NASTRO FRONTALE.

LA TOLLERANZA DEL RANGE NON PUO' SUPERARE IL 5%

## VOCE n.27-

PANNOLINI-MUTANDlNA PER BAMBINI

TAGLIE      PESO POLIM.      MAT.ASSORB.      CAP.ASSOR.      MISURA

2-5KG	          GR    5 ca	                    GR 10 ca                              ml 750ca                    cm26x36ca

PEZZI n.60.000

4-9KG	              GR I2"	                    GR 2Oca                                  ml 1500"	cm 32x45ca

PEZZI n.100.000

8-18KG            GR I5"	                    GR 28ca                                    ml.2000"	cm 33x50ca

PEZZI n.100.000

12-25KG        GR2O"                          GR 35 ca                                ml.2500"                    cm 35x53ca

PEZZI n.70.000

16-30KG      GR 10"                              GR 65ca                                  ml.2000"                    cm 38x58ca

PEZZI n.10.000

## BASE ASTA ANNUALE L.95.000.000

Caratteristiche tecnico qualitative voci n027

A PIU' STRATI: PARTE SUPERIORE FILTRANTE IN TNT 100% POLIPROPILENE IPOALLERGICO, SENZA SBIANCANTI OTTICI, PARTE    INTERMEDIA    FORMATA    DA    STRATO    Dl    FLUFF ASSORBENTE    Dl    CELLULOSA VERGINE    MESCOLATA A POLIMERI	SUPERASSORBENTI,	FIBRE	 SPECIALI	IN

CELLULOSA, POSIZIONATE SOTTO IL FILTRANTE, PER UNA MAGGIORE VELOCITA' Dl ASSORBIMENTO, PARTE INFERIORE IN FILM DI    POLIETILENE.    FORMA ANATOMICA, FASCE ELASTICHE COSCIALI LARGHE ALMENO CM 1, 2 ADESIVI LATERALI    TIPO    VELCRO    RIPOSIZIONABILI    SU    NASTRO FRONTALE, BANDE ELASTICHE INTERNE PER PREVENIRE OGNI TIPO Dl FUORIUSCITA.

LA TOLLERANZA DEL RANGE NON PUO' SUPERARE IL 5%

PER TUTTE LE VOCI_INSERITE IN QUESTO CAPITOLATO    IL RANGE PREVISTO E' DEL 5-10 % A DISCREZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA. LADDOVE NON SPECIFICATAMENTE DICHIARATO.

TUTTI I PRODOTTI DI CLASSE I NON STERILI DOVRANNO AVERE UN BIOBURDEN INFERIORE A 700 UFC/G.

TUTTI I PRODOTTI DI CLASSE Il NON STERILI DOVRANNO AVERE UN BIOBURDEN INFERIORE A 500 UFC/G.

TUTTE LE CERTIFICAZIONI RlCHIESTE DOVRANNO ESSERE IN ORIGINALE O IN COPIA AUTENTICATA A NORMA DI LEGGE.

ART. 2) DURATA DEL CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà    decorrenza    dall'aggiudicazione    definitiva    dell'appalto,    per ventiquattro mesi consecutivi.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria

ART. 3) QUANTITA'

Le quantità indicate nel precedente art. 1 relative a ciascun prodotto hanno valore meramente indicativo, in quanto riferite al consumo storico e pertanto l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso dell'anno. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L'Amministrazione di questa Azienda, pertanto, potrà arrecare, senza alcun limite minimo variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all'andamento delle patologie relative, mentre potrà appartare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto

Art. 4) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

a) Scheda tecnica e/o depliants illustrativi della Casa produttrice del prodotto offerto, in originale o in copia autenticata norma di legge.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana, e qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione rilasciata ai sensi della L.15/68 e 127/97.DaIIa scheda tecnica dovranno ricavarsi i seguenti parametri:

-composizione del TNT

-resistenza alla penetrazione virale

-resistenza alla rottura umida ,a secco, all'allungamento, allo scoppio, alIa lacerazione nei due sensi, alla penetrazione dell'acqua salina e dell'alcool;

-permeabilità alla colonna d'acqua;

-idrofobia:

-drappeggiabilità;

-porosità all'aria;

-elettrostaticità;

-infiammabilità

-spessore

-bioburden (se richiesto).

grammatura in gr/mq (se richiesto)

-misure;

-confezionamento

LE    DITTE    DOVRANNO    lNDICARE    NELLE    SCHEDE TECNICHE LA CLASSE Dl APPARTENENZA DI CIASCUN PRODOTTO OFFERTO

Inoltre L'ETICHETTA PRESENTE SU TUTTE LE CONFEZIONE DOVRA' RIPORTARE LE SEGUENTI DESCRIZIONI IN LINGUA    ITALIANA:

-nome del prodotto

-nome ed indirizzo del produttore

-indicazione d'uso

-numero della partita

-data di fabbricazione

-dicitura sterile o non sterile

-metodo di sterilizzazione

-data di scadenza (se sterile)

-lotto di produzione (se sterile)

b) Certificazione relativa al marchio Ce posseduto dal prodotto offerto.

A TAL FINE LE DITTE DOVRANNO INVIARE:

- PER IL MATERIALE DI CLASSE 1 COPIA DELLA DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA' CE RILASCIATA DAL FABBRICANTE;

- PER IL MATERIALE STERILE COPIA DEL CERTIFICATO CE Dl CONFORMITA'    EMESSO    DALL'ORGANISMO    NOTIFICATO RELATIVO AL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE.

- PER IL MATERIALE APPARTENENTE ALLE CLASSI    II/A, II/AS COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE RILASCIATA DAL FABBRICANTE - COPIA DEL CERTIFICATO Dl CONFORMITA' EMESSO DALL'ORGANISMO NOTIFICATO.

TUTTE LE CERTIFICAZIONI RICHIESTE DOVRANNO ESSERE IN ORIGINALE O IN COPIA AUTENTICATA A NORMA Dl LEGGE.

E' fatto espresso carico alla Ditta partecipante di apporre su ciascun documento tecnico presentato il riferimento numerico alla voce cui il prodotto si riferisce al fine di un corretto ed immediato riscontro di riferimento al presente capitolato.

La mancata trasmissione della sopraelencata documentazione tecnica sarà sanzionata con l'esclusione dell'offerta.

Art. 5) RICHIESTA CAMPIONATURA

Le Ditte partecipanti dovranno, con plico separato, trasmettere al Settore Provveditorato di questa Azienda, entro gli stessi perentori termini di scadenza fissata dal bando di gara per la presentazione dell'offerta, la campionatura completa di tutte le voci per le quali l'impresa partecipa.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato il numero di riferimento della voce di cui al presente capitolato e per la quale Io stesso è trasmesso.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura comporterà la esclusione della ditta.

Sul plico succitato dovrà essere apposta la seguente dicitura:

"CAMPIONATURA ASTA PUBBLICA MATERIALE MONOUSO”

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse, e comunque non oltre 60 giorni dall'aggiudicazione, nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzì a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell'intera fornitura.

L'Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all'Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

Art. 6) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna della fornitura entro 15 giorni a far tempo dalla data dell'ordine.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

In caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, l'Amministrazione a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale dello 0,15% dell'importo del valore dei beni non consegnati per ogni giorno successivo al termine previsto.

Il frazionamento della consegna rispetto all'ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura "mancata consegna".

In entrambe le ipotesi l'Azienda Ospedaliera si riserva, comunque, la facoltà di procedere all'acquisto del prodotto, al meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore onere di spesa.

La fornitura deve essere eseguita presso la Farmacia del "Civico e Benfratelli", Via C. Lazzaro n. 1 - Palermo.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare una bolla d'accompagnamento in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

La Ditta aggiudicataria deve assicurare all'atto della consegna del materiale di cui al presente appalto che lo stesso presenti i seguenti requisiti:

- 4/5    del periodo di validità della sterilizzazione;

- etichettature in lingua italiana

Il materiale che alla consegna non presenterà le caratteristiche suddette verrà respinto, integrando gli estremi di mancata consegna con le responsabilità e le conseguenze alla stessa refluenti.

La ditta aggiudicataria della fornitura nel corso della stessa è obbligata a sottoporre alla stazione appaltante tutte le migliorie e le evoluzioni tecnologiche relative alle voci aggiudicate con obbligo di fornire le stesse, previa parere tecnico, e ricontrattazione che, comunque, non dovrà superare il prezzo di aggiudicazione.

Art.7) GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l'onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

Art.8) SUBALPPALTO

Il subappalto è regolato daIl'art. 13 del D. Lgvo 20.10.1998 n. 402.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni o successioni.

Art.9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti di cui all'art.2, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

Art.1O) RINVIO ALLA NOMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono1 in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo li,

IL    DIRETTORE GENERALE

Avv.    Carmelo Piazza