## R E G I O N E  S I C I L A N A

# AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

# OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G DI CRISTINA E M. ASCOLI

P A L E R M O

UFFICIO TECNICO

Costruzione e posa in opera di una struttura prefabbricata in legno da adibire a centro di vendita commerciale presso il Presidio  “Ospedale Civico”

###### SCHE DA TECNICA COSTRUTTIVA DI CAPITOLATO

Elenco descrittivo delle caratteristiche costruttive e dei materiali da impiegare per la  realizzazione e posa in opera di una struttura  prefabbricata di circa mq. 141.00, realizzata con struttura portante in legno e copertura a falde inclinate (altezza alla linea di colmo c.a. ml. 4.50), da adibire a centro commerciale ed ubicato all’interno del Presidio Ospedaliero “Civico”  sull’area restrostante il Padiglione di Maternita’

Caratteristiche delle opere :

### Struttura portante

pareti portanti esterne e pareti interne

La struttura portante sara' costituita da telai realizzati 	con travi in legno di abete massello e/o lamellare dello spessore finito di mm. 190x190 sui quali andranno 	ricavate due profonde alesature longitudinali sulle testate, atte a consentire un perfetto assemblaggio in cantiere.

In dette alesature andranno quindi inseriti dei pannelli 	modulari aventi telaio interno in legno di abete, coibentatura in polistirolo espanso quindi rivestimento 	su ambedue le superfici in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico da mm. 21 e per uno spessore totale finito di mm. 100.

Impregnatura in stabilimento con prodotti "amonn" nei colori a scelta della D.L.

#### travatura portante – tetto

Sara' costituita da travi principali aventi sezione 	di mm. 160x320 e da arcarecci con sezione di mm.70x130 in legno di abete massello e/o lamellare secondo i 	calcoli effettuati dall’Impresa appaltatrice in osservanza delle norme vigenti 	ed in funzione della zona e dello scopo cui la struttura sara' adibita.

Impregnatura in cantiere con prodotti tipo "Amonn" del colore a scelta della D.L.

##### Copertura

Sulla struttura portante precedentemente descritta verra' 	steso un perlinato in legno di abete da mm.-20 preventivamente trattato con prodotti " amonn'” e quindi ricoperto con uno strato di guaina bituminosa dello spessore di mm. 3 applicata a caldo.

Saranno applicati quindi dei listelli correnti in 	legno di abete aventi la sezione di mm. 25 x 45 ai quali verranno fissati dei pannelli coibenti dello spessore di mm.  60 circa, 	infine sara’ tutto ricoperto con lastre di acciaio 	preverniciato dello spessore di mm. 0,5 colore testa di moro del tipo  R/Coppo.

##### Pavimentazione interna

Su di un piano in battuto cementizio ben livellato 	avente altezza di cm. 20 rispetto al piano di campagna, per una superficie di mq. 136 circa, saranno inseriti 	dei listelli in legno di abete a sezione trapezoidale di sezione di mm. 25 x 45 con interasse di cm. 50 	disposti longitudinalmente secondo uno dei lati di detta superficie,. e ai quali verra' assicurato un tavolato modulare costituito da pannelli in multistrato 	di pino ad incollaggio fenolico,dello spessore di mm. 19 a loro volta ricoperti con doghe di "Parcolor”  previa stesura di isolante "Depron" da mm. 3.

##### Infissi interni

Del tipo tamburato verniciato satinato completi di 	coprifili, ferramenta d'uso corrente e maniglie in alluminio anodizzato colore bronzo. (dim. Ml. 0,85x2,20)

##### Infissi esterni ed ingresso

Saranno realizzati in alluminio preverniciato serie "PE 40 Sistema 1" per gli infissi a battere e serie "Export 60 S" per gli infissi a scorrere, detti infissi saranno altresi' provvisti di vetri stratificati anti sfondamento dello spessore di mm. 9 ed il colore sara' a scelta della D.L.

- Superficie coperta mq. 141.00

- Altezza alla linea di colmo ml. 4.50

Si allega alla presente Foglio di Patti e Condizioni

Palermo 21 settembre 1999

IL TECNICO