# CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

## ART. 1

## OGGETTO DELL’APPALTO

Forma oggetto del presente appalto la fornitura a favore dell’Azienda Ospedaliera “Civico e Benfratelli -G. Di Cristina - M. Ascoli” di Palermo di “ CANNULE E SONDE” suddiviso in 83 voci    secondo quanto indicato dal presente capitolato

# CANNULE E SONDE

Sonde gastro - duodenali per aspirazione e decompressione

VOCE 1

Sonde nasogastriche per aspirazione/decompressione.

In PVC o equivalente atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità, con almeno due fori laterali e punta aperta, bordi smussi e atraumatici . Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 40 - 50 circa

Diam.Ch 5 e/o Ch 6.

Monouso,    sterili in confezione singola.

Pz. 1.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 1.100.000

VOCE 2

Sonde nasogastriche per aspirazione/decompressione.

In PVC o equivalente atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità, con almeno due fori laterali e punta aperta, bordi smussi e atraumatici. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza almeno cm 40 circa e non oltre i cm 60

Diam.Ch 8 - Ch 9 e/o Ch 10.

Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 3.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 3.300.000

VOCE 3

Sonde nasogastriche per aspirazione/decompressione.

In PVC o equivalente atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità, con almeno due fori laterali e punta aperta, bordi smussi e atraumatici. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza almeno cm 40 circa e non oltre i cm 60

Diam.Ch 12- Ch 14 - Ch 16 - Ch 18 circa.

Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 5.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 5.500.000

VOCE 4

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione/decompressione.

In PVC, radiopache ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta aperta. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 125 circa.

Diam.Ch 6 - Ch 8 - Ch 10 circa.

Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 4.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £.8.000.000

VOCE 5

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione/decompressione.

In PVC, radiopache ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta aperta. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 125 circa.

Diam.Ch 12 - Ch 14 - Ch 16 - Ch 18 circa.

Monouso sterili in confezione singola.

## Pz. 11.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 22.000.000

VOCE 6

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione/decompressione.

In silicone morbido, radiopache ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta aperta. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 125 circa.

Diam.Ch 6 - Ch 8 - Ch 10 circa.

Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 500

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 15.000.000

VOCE 7

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione e/o decompressione.

In silicone morbido, linea radiopaca ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta aperta. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 125 circa.

Diam.Ch 12 - Ch 14 - Ch 16 - Ch 18 circa.

Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 1.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 30.000.000

### Sonde per alimentazione in PVC a una via

VOCE 8

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione/decompressione e/o lavaggio.

In PVC atossico, linea radiopaca a due vie tipo Salem, con marker di profondit…, molteplici fori laterali e punta chiusa. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 60 circa.

Diam. Ch 6 e Ch 8.

M.uso sterili in confezione singola.

Pezii    200

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA £. 3.000.000

VOCE 9

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione/decompressione e/o lavaggio.

In PVC atossico, linea radiopaca a due vie tipo Salem, con marker di profondit…, molteplici fori laterali e punta chiusa. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza da cm 90 a cm 120 circa.

Diam. tutti i Ch disponibili sino al Ch 36 circa.

M.uso sterili in confezione singola.

Pezzi 600

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA £.    9.000.000

VOCE 10

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione.

In PVC atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità raccordabili al sistema di nutrizione, almeno 2 fori laterali con bordi smussi e atraumatici, punta chiusa. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 40 - 50 circa

Diam.Ch 5 e/o Ch 6.

Monouso sterili in confezione singola.

#### Pz. 22.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 55.000.000

VOCE 11

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione.

In PVC atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità raccordabili al sistema di nutrizione, almeno 2 fori laterali con bordi smussi e atraumatici, punta chiusa. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 60 circa

Diam.Ch 8.

Monouso sterili in confezione singola.

##### Pz. 3.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 7.500.000

VOCE 12

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione.

In PVC atossico e trasparente, radiopache ad una via, con marker di profondità raccordabili al sistema di nutrizione, almeno 2 fori laterali con bordi smussi e atraumatici, punta chiusa. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 90 circa e non oltre i cm 150 circa

Diam.Ch 10 - Ch 12 - Ch 14 circa.

Monouso sterili in confezione singola.

##### Pz. 20.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 50.000.000

Sonde per alimentazione in poliuretano a una via

VOCE 13

Sonde nasogastriche per alimentazione.

In poliuretano, radiopache ad una via, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 50 circa

Diam.Ch 6.

Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 600

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £.12.000.000

VOCE 14

Sonde nasogastriche per alimentazione.

In poliuretano morbido, radiopache ad una via, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 60 circa

Diam.Ch 8.

Monouso sterili in confezione singola.

Pz.600

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 12.000.000

VOCE 15

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione enterale.

In poliuretano morbido, radiopache ad una via, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 90 circa e non oltre cm 150 circa

Diam.Ch 10 - Ch 12 circa.

Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 1.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £.18.000.000

VOCE 16

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione.

In poliuretano morbido, radiopache ad una via, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 90 e non oltre cm 150

Diam. Ch 14

Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 1.200

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 21.500.000

Sonde per alimentazione in poliuretano a due vie

VOCE 17

Sonde nasogastriche per alimentazione.

In poliuretano morbido, radiopache a due vie, autolubrificanti, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2 - 4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 60 circa

Diam.Ch 6 e/o Ch 8 circa.

Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 500

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 25.000.000

VOCE 18

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione.

In poliuretano morbido, radiopache a due vie, autolubrificanti, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura distale.

Lunghezza almeno cm 90 circa

Diam. Ch 10 - Ch 12 circa.

Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 3.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £.    150.000.000

VOCE 19

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione.

In poliuretano morbido, radiopache, a due vie, autolubrificanti, raccordabili al sistema di nutrizione con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 90 circa

Diam. Ch 14

Monouso sterili in confezione singola.

Pz. 3.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 90.000.000

VOCE 20

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione.

In poliuretano a tre vie con posizionamento nasoenterico, su guida, e/o con endoscopio, basso diametro esterno/interno, marcatura ogni 10 cm, oliva terminale e mandrino inserito flessibile e facilmente estraibile, compatibili con pompe per NE.

Lunghezza da cm 95 a 150.

Diam. Ch 9 / Ch 16

Monouso sterili in confezione singola.

Pz.    300

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 90.000.000

Tutte le sonde di cui ai lotti precedenti devono avere elevata inerzia chimica, ottima resistenza meccanica, resistenza ai succhi gastrici, basso rapporto fra il diametro esterno e quello interno ed il mandrino, quando richiesto, deve essere flessibile sicuro e facilmente estraibile.

VOCE 21

Sonde di Karman.

In PVC flessibile, dritte con punta arrotondata e due fori laterali. In confezione singola sterili.

- Diam.Ch 10 (mm 3,5)						pz.1.000

- Diam.Ch 12 (mm 4,0)						pz. 100

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 2.700.000

Sonde per aspirazione tracheale

VOCE 22

Sonde tracheali con valvola di controllo.

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali. Punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore.

Lunghezza almeno cm 40 e non oltre cm 50 (oltre il raccordo).

Diam.Ch 6 - Ch 8 circa.

Pz. 20.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 20.000.000

VOCE 23

Sonde tracheali con valvola di controllo.

Per aspirazione tracheale.In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali, punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore .

Lungezza almeno cm 50 circa (oltre il raccordo).

Diam.Ch 10 - Ch 14 - Ch 18 circa.

Pz. 80.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 57.000.000

VOCE 24

Sonde tracheali senza valvola di controllo.

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali, punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore .

Lunghezza almeno cm 50 circa (oltre il raccordo).

Diam. Ch 6 - Ch 8 circa.

Pz. 4.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 1.800.000

VOCE 25

Sonde tracheali senza valvola di controllo.

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali, punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore .

Lunghezza almeno cm 50 circa (oltre il raccordo).

Diam.Ch 10 - Ch 14 - Ch 18 circa.

Pz. 70.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 31.500.000

VOCE 26

Sonde tracheali per aspirazione curva.

In PVC radiopaco, con punta curva per aspirazione del bronco sinistro.

Misura Ch16 - 18

Lunghezza almeno cm 60

Pz. 200

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 2.500.000

VOCE 27

Sonde per O.R.L.

In PVC o equivalente con un solo foro centrale e/o con n° 2 fori laterali, per il dosaggio ed il lavaggio della tuba, con bordi    smussi e atraumatici.

Lunghezza almeno cm 40 circa

Diam.Ch 5

pz.200

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 200.000

Tubi endobronchiali

VOCE 28

Tubi endobronchiali sx con sperone.

In PVC a due lumi separati con sperone carenale, per bronco sinistro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione.

Diam. Ch 35 - Ch 37 - Ch 39 - Ch 41 circa.

Monouso, sterili, in confezione singola

Pz. 400

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 52.000.000

VOCE 29

Tubi endobronchiali dx con sperone - PVC -.

In PVC a due lumi separati con sperone carenale, per bronco destro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione.

Diam. Ch 35 - Ch 37 - Ch 39 - Ch 41 circa.

Monouso, sterili, in confezione singola

Pezzi 250

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA £. 75.000.000

VOCE 30

Tubi endobronchiali sx senza sperone.

In PVC , a due lumi separati senza sperone carenale, per bronco sinistro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione.

Diam. Ch 26 - Ch 28 - Ch 35 - Ch 37 - Ch 39 - Ch 41 circa.

Monouso, sterili, in confezione singola

Pz. 300

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 39.000.000

VOCE 31

# Tubo endobronchiale dx senza sperone

In PVC , a due lumi separati senza sperone carenale, per bronco destro, provvisto di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione.

Diam. Ch 26 - Ch 35 - Ch 37 - Ch 39 - Ch 41 circa

Monouso, sterili, in confezione singola

Pz. 300

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 63.000.000

VOCE 32

Tubi endobronchiali sx con sperone in gomma.

In gomma risterilizzabile a due lumi separati con sperone carenale, per bronco sinistro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione.

Diam. Ch 35 - Ch 37 - Ch 39 - Ch 41 circa.

Monouso, sterili, in confezione singola

Pezzi 80

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA £. 45.000.000

VOCE 33

Tubi endobronchiali dx con sperone in gomma.

In gomma risterilizzabile a due lumi separati con sperone carenale, per bronco destro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione.

Diam. Ch 35 - Ch 37 - Ch 39 - Ch 41 circa.

Monouso, sterili, in confezione singola

Pezzi 80

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA £. 52.000.000

VOCE 34

Tubi endobronchiali sx senza sperone in gomma.

In gomma risterilizzabile a due lumi separati senza sperone carenale, per bronco sinistro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione.

Diam. Ch 35 - Ch 37 - Ch 39 - Ch 41 circa.

Monouso, sterili, in confezione singola

Pezzi 50

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA £. 28.500.000

VOCE 35

Tubi endobronchiali dx senza sperone in gomma.

In gomma risterilizzabile a due lumi separati senza sperone carenale, per bronco destro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione.

Diam. Ch 35 - Ch 37 - Ch 39 - Ch 41 circa.

Monouso, sterili, in confezione singola

Pezzi 50

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA £. 32.500.000

VOCE 36

Aspiratore di mucosità tipo Lukens cc 25.

Sistema di aspirazione chiuso di secrezioni, per la effettuazione di broncoaspirato. Il sistema deve essere fornito di sonda di aspirazione della lunghezza di circa cm 50, di recipiente da ml 25 circa, di tappo ermetico da utilizzare dopo l'aspirazione per la chiusura del recipiente stesso e di etichetta per identificazione paziente. Monouso sterili, in confezione singola.

Diam. sonda    per uso pediatrico Ch 8 - 10

Pz. 600

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 2.500.000

VOCE 37

Aspiratore di mucosità tipo Lukens cc 70.

Sistema di aspirazione chiuso di secrezioni, per la effettuazione di broncoaspirato. Il sistema deve essere fornito di sonda di aspirazione della lunghezza di almeno cm 50, di recipiente da ml 70 circa, di tappo ermetico da utilizzare dopo l'aspirazione per la chiusura del recipiente stesso e di etichetta per individuazione paziente. Monouso sterili, in confezione singola.

Diam. sonda per uso adulti CH 14 - 18

Pz. 1.600

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 13.000.000

VOCE 38

Tubo endotracheale non cuffiato - Pediatrico - PVC.

In PVC trasparente, per intubazione sia nasale che orale, non cuffiato, munito di raccordo standard da mm 15, linea radiopaca, punta atraumatica con marcatura di profondità in nero, nella varietà Murphy e Magill, tacche di riferimento.Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam. interno 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 circa.

Pz. 3.500

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 19.000.000

VOCE 39

Tubo endotracheale cuffiato - Pediatrico - PVC.

In PVC trasparente, per intubazione sia nasale che orale, cuffiato, munito di raccordo standard da mm 15, linea radiopaca, punta atraumatica con marcatura di profondit… in nero, nella variet… Murphy e Magill, tacche di riferimento.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam. interno 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 circa.

Pz    600

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA £. 1.750.000

VOCE 40

Tubo endotracheale non cuffiato - Adulti - PVC.

In PVC trasparente, per intubazione sia nasale che orale, non cuffiato, munito di raccordo standard da mm 15, linea radiopaca, punta atraumatica con marcatura di profondità in nero, nella varietà Murphy e Magill, tacche di riferimento.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam. interno 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 –8 – 8,5 – 9, circa.

Pz. 1.300

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 7.000.000

VOCE 41

Tubo endotracheale cuffiato - Adulti - PVC.

In PVC trasparente, per intubazione sia nasale che orale, cuffiato, munito di raccordo standard da mm 15, linea radiopaca, punta atraumatica con marcatura di profondità in nero, nella varietà Murphy e Magill, tacche di riferimento.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam. interno 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 circa.

pz    23.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 63.250.000

VOCE 42

Tubo endotracheale non cuffiato - Pediatrico - Silicone.

In silicone, trasparente, linea radiopaca, non cuffiati, per intubazione orale e nasale, punta atraumatica, nella varietà Magill, tacche di riferimento, raccordo standard da 15 mm.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam.interno 2 - 2,5 - 3 -3,5 - 4 - 4,5 - 5

Pz. 700

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 50.000.000

VOCE 43

Tubo endotracheale non cuffiato - Adulti - Silicone.

In silicone, trasparente, linea radiopaca, non cuffiato, per intubazione orale e nasale, punta atraumatica, nella varietà Magill, tacche di riferimento, raccordo standard da 15 mm.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam.interno 5,5 - 6 - 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 - circa

Pz. 400

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 28.000.000

VOCE 44

Tubo endotracheale cuffiato - Pediatrico - Silicone.

In silicone, trasparente, linea radiopaca, cuffiato, alto volume e bassa pressione, per intubazione orale e nasale, punta atraumatica con marcatura di profondità in nero, nella varietà Magill e Murphy, tacche di riferimento, raccordo standard da 15 mm.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam.interno 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm circa

Pz. 200

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 16.000.000

VOCE 45

Tubo endotracheale cuffiato - Adulti - Silicone.

In silicone, trasparente, linea radiopaca, cuffiato, alto volume e bassa pressione, per intubazione orale e nasale, punta atraumatica con marcatura di profondità in nero, nella varietà Magill e Murphy, tacche di riferimento, raccordo standard da 15 mm.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam.interno 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 mm circa

Pz. 700

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 56.000.000

VOCE 46

Tubo endotracheale con via accessoria - Pediatrico.

In PVC morbido, non cuffiato, con tacche di profondità via laterale con attacco luer-lock per irrigazione e prelievo gas EtCO2, raccordo standard da 15 mm.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam.interno 3 - 3,5 - 4 - 4,5 mm

Pz. 40

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 1.000.000

VOCE 47

Tubo endotracheale con via accessoria - Adulti.

In PVC morbido, cuffiato, palloncinospia e valvola autoritenente, uso nasale-orale con tacche di profondità via laterale, per irrigazione e prelievo gas EtCO2, raccordo standard da 15 mm.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam.interno 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 mm

Pz. 2.150

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £.    55.000.000

VOCE 48

Tubo endotracheale con aspirazione subglottide.

In PVC morbido, trasparente, cuffia a bassa pressione ed alto volume residuo, punta Murphy palloncino spia con valvola di ritegno dotato di lume supplementare che consenta l'accesso allo spazio sottoglottico per lavaggi ed aspirazioni..

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam.interno da 6 a 9 mm circa

N.B. La Ditta aggiudicataria deve fornire in uso gratuito n. 30 sistemi di aspirazione.

Pz. 2.200

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 88.000.000

VOCE 49

# Tubo RAE orale non cuffiato- Pediatrico

In PVC trasparente, nella versione Murphy. Con curva preformata, per interventi al capo ed al collo, per la intubazione orale.

Misura Ch 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7

Pz. 300

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 6.500.000

VOCE 50

# Tubo RAE nasale non cuffiato- Pediatrico

In PVC trasparente, nella versione Murphy, per la intubazione nasale. Con curva preformata, per interventi al capo ed al collo.

Misura Ch 3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-7

Pz. 300

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 6.500.000

VOCE 51

# Tubo RAE orale cuffiato- Adulti

In PVC trasparente, cuffiato, valvola di tenuta e palloncino spia, nella versione Murphy, per la intubazione orale. Con curva preformata, per interventi al capo ed al collo.

Misura Ch 6-6,5-7-7,5-8-8,5-9

Pz. 300

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 6.500.000

VOCE 52

# Tubo RAE nasale cuffiato- Adulti

In PVC trasparente, cuffiato, valvola di tenuta e palloncino spia, nella versione Murphy, per la intubazione nasale. Con curva preformata, per interventi al capo ed al collo.

Misura Ch 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8

Pz. 300

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 6.500.000

VOCE 53

Tubo endotracheale direzionabile - PVC.

In PVC, per intubazione sia nasale che orale, cuffiato, ad alto volume e bassa pressione con possibilit… di controlo direzionale alla punta.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam. interno 6 - 6,5 - 7 - 7,5 8 - 8,5 - 9 circa.

Pz. 200

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA £.    10.000.000

VOCE 54

Tubo endotracheale armato - PVC.

In PVC, con spirale metallica interna di rinforzo, cuffiato e non a richiesta, .

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam. interno da 3 a 9 circa.

Pz. 400

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA £. 10.000.000

VOCE 55

Tubo endotracheale a lumi separati (Jet-ventilation).

Con lumi separati e lume per il broncolavaggio e monitoraggio gas inspirato, cuffiato.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam. interno 6 - 6,5 - 7 - 7,5 8 - 8,5 - 9 circa.

Pz. 100

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA £.    3.750.000

VOCE 56

Kit per intubazione.

Composto da un catetere mount, da un filtro di anestesia umidificante, da un tubo endotracheale cuffiato. Ogni singolo pezzo deve essere confezionato in modo tale da essere usato singolarmente senza intaccare la sterilità degli altri componenti. Il kit infine deve essere in confezione singola sterile.

Il catetere mount deve avere i seguenti requisiti.

In PVC trasparente con superficie interna liscia. Lunghezza cm 10 e spazio morto cm 25, con raccordo doppio cardanico, tappo di gomma morbida munito di foro centrale a tenuta, dilatabile per l'inserimento di sonde e fibroscopio.

Il filtro di anestesia deve avere i seguenti requisiti.

Filtro autoumidificante, antimicrobico, antivirale. Filtrazione elettrostatica>99,999 %, con una umidificazione assoluta> di 30 mg acqua/lt, con volume filtro di circa 45 ml, presa capnometro, connessioni circuito a norma ISO, mm22. resistenze al flusso< di 2,5 cm H2O con 60 lt/min. Connessione paziente 22-15 mm. Superficie filtrante >20 cm2

Misura diam.interno 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9 mm circa

Pz.    7.230

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 190.000.000

VOCE 57

Cannula COPA.

Pz. 60

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 1.000.000

VOCE 58

# Tubo endotracheale per intubazione d'emergenza

Provvede a mantenere pervie le vie aeree con posizionamento in esofago, per la intubazione difficile o di emergenza. Presenta doppio lume, doppia cuffia, palloncini spia e valvola di tenuta aria. E' corredato da due raccordi standard e da un    sondino di aspirazione.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura O.D. Fr 41

Pz. 20

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 5.000.000

VOCE 59

# Mandrino

In materiale metallico malleabile, con guaina esterna di protezione da consentire la facilità d'inserimento e di estrazione dal tubo. Lunghezza adeguata ed anello di tenuta alla estremità orale del tubo.

Misure per tubi con diam. interno da 2,5 a 4,5 mm circa

Misure per tubi con diam. interno da 5 a 8 mm circa

Misure per tubi con diam. interno da 8,5 a 10 mm circa

Pz. 500

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 5.000.000

VOCE 60

# Kit per tracheotomia d'urgenza o cricotiroidectomia

E' un kit specifico per la minitracheotomia. E' composto da un ago guida tipo Tuohy G16 lungo circa 2 cm, un filo guida metallico lungo circa cm 50 con punta atraumatica, un dilatatore di dimensioni sufficienti ad una facile introduzione di una cannula di circa 4mm.

Monouso sterile in confezione singola.

Pz.    115

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 23.000.000

VOCE 61

Kit per tracheostomia percutanea con pinza (metodo Griggs)

E' composto da un ago G 14, un filo guida in acciaio inox, un dilatatore, una pinza dilatativa risterilizzabile, una cannula tracheostomica con cuffia a bassa pressione.

Misura diam.interno mm 7 - 8 a richiesta

Pz.    10

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 12.000.000

VOCE 62

Kit per tracheostomia percutanea senza pinza (metodo Griggs)

E' composto da un ago G 14, un filo guida in acciaio inox, un dilatatore, una cannula tracheostomica con cuffia a bassa pressione.

Misura diam.interno mm 7 - 8 a richiesta

Pz.    100

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 85.000.000

VOCE 63

# Filo guida di ricambio per il kit per tracheostomia secondo Griggs

Pz. 50

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 4.500.000

VOCE 64

# Kit per intubazione mediante transilluminazione

Costituito da un manico con batterie ricaricabilie da uno stiletto luminoso.

Misura adulti - pediatrica - neonatale

Pz.    10

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 1.000.000

VOCE 65

Sistema di fissaggio tubo oro-naso-tracheale.

Fissatore per tubi endotracheali orali con il sistema di bloccaggio e flangia di fissaggio imbottita per la prevenzione del decubito sul viso del paziente. Codice colore.

Misure a richiesta per tubi dal 4,5 al 11.

Pz. 1.350

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 10.000.000

VOCE 66

Cannula orofaringea di Guedel

In PVC morbido, siliconato. Punta aperta smussa e bordo arrotondato.

Monouso, in confezione singola.

Misure a richiesta

a ) 000 - lunghezza cm 3

b) 00 - lunghezza cm 3,5-4

c) 0 - lunghezza cm 5,5

pz.1.000

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 1.200.000

VOCE 67

Cannula orofaringea di Guedel

In PVC morbido, siliconato. Punta aperta smussa e bordo arrotondato.

Monouso, in confezione singola.

Misure a richiesta 1-2-3-4-5-6

pz.6.500

## IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 7.800.000

VOCE 68

# Cannula naso-faringe

In lattice, punta atraumatica, flangia nasale.

Monouso, in confezione singola.

Misure a richiesta da Ch 20 a Ch 36

Pz.    270

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 5.400.000

Cannule tracheostomiche

VOCE 69

Cannule tracheostomiche.

In PVC siliconato, non cuffiate, soffici con dispositivo di ancoraggio al collo, con raccordo per connessione al respiratore o ad un naso artificiale da 15 mm. Radiopache, punta atraumatica. Monouso sterili in conf.singola.

Diam.int.mm.3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5-circa

N.B.    Le misure 3 - 3,5 e 4 devono essere per uso neonatale e pertanto con la flangia piccola ed una lunghezza inferiore.

Pz.    200

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 42.000.000

VOCE 70

Cannule tracheostomiche

In PVC siliconato cuffiate soffici con dispositivo di ancoraggio al collo, con raccordo per connessione al respiratore o ad un naso artificiale da 15 mm.Radiopache, punta atraumatica.Monouso sterili in conf.singola.

Diam.Int.mm.5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9.5 circa

Pz. 200

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 42.000.000

VOCE 71

Cannule tracheostomiche.

In PVC siliconato cuffiate soffici con dispositivo di ancoraggio al collo, con raccordo per connessione al respiratore o ad un naso artificiale da 15 mm.Radiopache, punta atraumatica.A bassa pressione per tracheostomie a lungo termine.

Monouso sterili in conf.singola.

Diam.Int.mm.6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9.5 circa

Pz.    300

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 7.000.000

VOCE 72

Cannule tracheostomiche con controcannula.

In PVC siliconato con attacco da 15 mm per circuito di ventilazione. Con cuffia a bassa pressione con piastrina orientabile per il collo, palloncino pilota con valvola, munita di mandrino per l'introduzione.

Misure disponibili a richiesta :

D.I. da mm. 5 a mm. 9 circa

D.E.da mm. 8,5 a mm. 13 circa

Lunghezza da mm.65 a mm.85 circa

Pz. 130

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 10.000.000

VOCE 73

Cannule tracheostomiche con controcannula.

In PVC siliconato con attacco da 15 mm per circuito di ventilazione. Senza cuffia a bassa pressione con piastrina orientabile per il collo, palloncino pilota con valvola, munite di mandrino per l'introduzione.

Misure a richiesta :

D.I. da mm 5 a mm 9 circa

D.E.da mm 8,5 a mm 13 circa

Lunghezza da mm 65 a mm 85 circa

Pz. 100

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA £.    5.750.000

VOCE 74

Cannule tracheostomiche con controcannula e con spirale metallica.

In PVC siliconato con cuffia a bassa pressione, attacco per circuito di ventilazione e dispositivo di fonazione, con controcannula e spirale metallica. Corte

Misure dalla 6 alla 11

pz    100

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA £. 20.000.000

VOCE 75

Cannule tracheostomiche con controcannula e con spirale metallica.

In PVC siliconato senza cuffia a bassa pressione, attacco per circuito di ventilazione e dispositivo di fonazione, con controcannula e spirale metallica. Corte

Misure dalla 6 alla 11

pz    100

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA £. 20.000.000

VOCE 76

Cannule tracheostomiche.

In PVC siliconato rigido, opaco.Con flangia mobile sull'asse trasversale, per essere adattabili a qualsiasi tipo di collo.Cuffiate.Monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6 - 8 - 10 a richiesta.

Pz.    60

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 6.500.000

VOCE 77

Cannule tracheostomiche.

In PVC siliconato rigido, opaco.Con flangia mobile sull'asse trasversale, per essere adattabili a qualsiasi tipo di collo.Non Cuffiate.Monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6 - 8 - 10 a richiesta.

Pz. 100

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA      £. 10.500.000

VOCE 78

Cannule tracheostomiche.

In PVC siliconato rigido, opaco.Con flangia mobile sia sull'asse trasversale che perpendicolare, per essere adattabili a qualsiasi tipo di collo.Cuffiate.Monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6 - 8 - 10 - 12 a richiesta.

Pz. 60

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 6.500.000

VOCE 79

Cannule tracheostomiche.

In PVC siliconato rigido, opaco.Con flangia mobile sia sull'asse trasversale che perpendicolare, per essere adattabili a qualsiasi tipo di collo.Non cuffiate. Monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6 - 8 - 10 a richiesta.

Pz.    60

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £. 6.500.000

VOCE 80

Cannule di Montgomery.

In materiale plastico monouso, sterili in confezione singola. Misure varie a richiesta.

Pz. 10

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA £. 9.000.000

VOCE 81

Cannule nasali.

In silicone per ventilazione CPAP, uso neonatale , mis.:grande -piccola-extrapiccola.

Pz. 70

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA £. 1.500.000

VOCE 82

Valvole di fonazione da poter inserire nel circuito di ventilazione per poter permettere la fonazione al paziente in ventilazione meccanica.

Pz.    30

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA    £.    330.000

VOCE 83

SET GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA (PEG).

Da utilizzare per la gastrostomia endoscopica percutanea sia gastrica che duodenale con la metodica pull.

Costituito da una sonda in poliuretano o equivalente, con elevata inerzia chimica, biocompatibilità, resistenza ai succhi gastrici e biliari, buona resistenza meccanica; da un mandrino ben flessibile e sicuro e da tutto il corredo necessario per la migliore manegevolezza e per la sicurezza della PEG

Misure a richiesta diametro Ch 9 - Ch 10 - Ch 15 circa

Misure lunghezza non inferiore a cm 25 e non oltre cm 45

Pz.    5

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA £.    3.250.000

ART. 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, per ventiquattro mesi    consecutivi.

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

ART. 3

QUANTITA’

Le quantità    indicate nel precedente art. 1 relative a ciascun prodotto hanno valore meramente indicativo, in quanto riferite al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda, pertanto, potrà arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà appartare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto

Art. 4

DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA

- Scheda tecnica, unitamente ad eventuali depliants illustrativi, rilasciata della Casa produttrice del prodotto offerto, in originale o in copia autenticata a norma di legge.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana, e qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione rilasciata ai sensi della L. n. 15/68,    n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni

- Certificazione relativa al marchio Ce, in originale o copia conforme, posseduto dal prodotto offerto.

- Documentazione tecnica, in originale o copia conforme, delle apparecchiature richieste in uso gratuito dal presente capitolato.

E’ fatto espresso carico alla Ditta partecipante di apporre su ciascun documento tecnico presentato il riferimento numerico alla voce del CSA cui lo stesso si riferisce al fine di un corretto ed immediato riscontro di riferimento al presente capitolato.

La mancata trasmissione della sopraelencata documentazione tecnica unitamente alla campionatura, di cui al successivo art. 5, sarà sanzionata con l’esclusione dell’offerta.

Art. 5

CAMPIONATURA

Le Ditte partecipanti dovranno, con plico separato, trasmettere al Settore Provveditorato di questa Azienda, entro gli stessi perentori termini di scadenza fissata dal bando di gara per la presentazione dell’offerta, la campionatura completa di tutte le voci per le quali l’impresa partecipa.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato il numero di riferimento della voce di cui al presente capitolato e per la quale lo stesso è trasmesso.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura comporterà la esclusione della ditta.

Sul plico succitato dovrà essere apposta la seguente dicitura “CAMPIONATURA ASTA PUBBLICA CANNULE E SONDE    ”.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse, e comunque non oltre 60 giorni dall’aggiudicazione, nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

Art.6

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna della fornitura entro 15 giorni a far tempo dalla data dell’ordine.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

In caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, l’Amministrazione a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale dello 0,15% dell’importo del valore dei beni non consegnati per ogni giorno successivo al termine previsto.

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura “mancata consegna”.

In entrambe le ipotesi l’Azienda Ospedaliera si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’acquisto del prodotto, al meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore onere di spesa.

La fornitura deve essere eseguita presso la Farmacia del P.O. “Civico e Benfratelli”, Via C. Lazzaro n.1 - Palermo.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare una bolla d’accompagnamento in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

La Ditta aggiudicataria deve assicurare all’atto della consegna del materiale di cui al presente appalto che lo stesso presenti i seguenti requisiti:

- 4/5 del periodo di validità della sterilizzazione;

- etichettature in lingua italiana

Il materiale che alla consegna non presenterà le caratteristiche suddette verrà respinto, integrando gli estremi di mancata consegna con le responsabilità e le conseguenze alla stessa refluenti.

La ditta aggiudicataria della fornitura nel corso della stessa è obbligata a sottoporre alla stazione appaltante tutte le migliorie e le evoluzioni tecnologiche relative alle voci aggiudicate con obbligo di fornire le stesse, previa parere tecnico, e ricontrattazione che, comunque, non dovrà superare il prezzo di aggiudicazione.

La ditta che risulterà aggiudicataria della fornitura di materiale relativo a voci per le quali viene chiesta la consegna in uso gratuito di attrezzature ( es: voce n. 48 ) dovrà assicurare, gratuitamente, per tutto il periodo di validità del contratto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, diurna e notturna, feriale e festiva delle relative apparecchiature. La consegna delle suddette attrezzature dovrà avvenire contestualmente con la ricezione del primo ordine di approvvigionamento e saranno sottoposte, in contraddittorio, alle prove di collaudo.

L’utilizzo delle suddette apparecchiature potrà prolungarsi oltre il termine di validità contrattuale per un massimo di ulteriori mesi sei, fino all’esaurimento del materiale di consumo per il quale le stesse sono state acquisite. Per l’eventuale periodo di proroga gli obblighi della ditta aggiudicataria rimarranno sempre disciplinati dal presente CSA.

Art.7

GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

Art.8

SUBALPPALTO

Il subappalto è regolato dall’art. 13 del D. Lgvo 20.10.1998 n. 402.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni    o successioni.

Art.9

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti di cui all’art.2, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

Art.10

RINVIO ALLA NOMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

IL DIRETTORE GENERALE

## Avv. Carmelo Piazza

CANNULE E SONDE    1999

ELENCO AGGIUNTIVO A QUELLO RELATIVO ALLA 1^ ASTA RIFERITO ALLE VOCI DELLA 2^ ASTA

SI RIPORTA PER INFORMAZIONE DI UFFICIO

8.Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione/decompressione e/o lavaggio.

In PVC atossico, linea radiopaca a due vie tipo Salem, con marker di profondit…, molteplici fori laterali e punta chiusa. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 60 circa.

Diam. Ch 6 e Ch 8.

M.uso sterili in confezione singola.

Totale: 200

9.Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione/decompressione e/o lavaggio.

In PVC atossico, linea radiopaca a due vie tipo Salem, con marker di profondit…, molteplici fori laterali e punta chiusa. Raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza da cm 90 a cm 120 circa.

Diam. tutti i Ch disponibili sino al Ch 36 circa.

M.uso sterili in confezione singola.

Totale: 600

Sonde per alimentazione in PVC a una via

29.Tubi endobronchiali dx con sperone - PVC -.

In PVC a due lumi separati con sperone carenale, per bronco destro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione.

Diam. Ch 35 - Ch 37 - Ch 39 - Ch 41 circa.

Monouso, sterili, in confezione singola

Totale:250

32.Tubi endobronchiali sx con sperone in gomma.

In gomma risterilizzabile a due lumi separati con sperone carenale, per bronco sinistro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione.

Diam. Ch 35 - Ch 37 - Ch 39 - Ch 41 circa.

Monouso, sterili, in confezione singola

Totale:80

33.Tubi endobronchiali dx con sperone in gomma.

In gomma risterilizzabile a due lumi separati con sperone carenale, per bronco destro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione.

Diam. Ch 35 - Ch 37 - Ch 39 - Ch 41 circa.

Monouso, sterili, in confezione singola

Totale:80

34.Tubi endobronchiali sx senza sperone in gomma.

In gomma risterilizzabile a due lumi separati senza sperone carenale, per bronco sinistro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione.

Diam. Ch 35 - Ch 37 - Ch 39 - Ch 41 circa.

Monouso, sterili, in confezione singola

Totale:50

35.Tubi endobronchiali dx senza sperone in gomma.

In gomma risterilizzabile a due lumi separati senza sperone carenale, per bronco destro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione.

Diam. Ch 35 - Ch 37 - Ch 39 - Ch 41 circa.

Monouso, sterili, in confezione singola

Totale:50

39.Tubo endotracheale cuffiato - Pediatrico - PVC.

In PVC trasparente, per intubazione sia nasale che orale, cuffiato, munito di raccordo standard da mm 15, linea radiopaca, punta atraumatica con marcatura di profondit… in nero, nella variet… Murphy e Magill, tacche di riferimento.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam. interno 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 circa.

Totale:600

41.Tubo endotracheale cuffiato - Adulti - PVC.

In PVC trasparente, per intubazione sia nasale che orale, cuffiato, munito di raccordo standard da mm 15, linea radiopaca, punta atraumatica con marcatura di profondit… in nero, nella variet… Murphy e Magill, tacche di riferimento.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam. interno 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 circa.

pezzi nø23.000

53.Tubo endotracheale direzionabile - PVC.

In PVC, per intubazione sia nasale che orale, cuffiato, ad alto volume e bassa pressione con possibilit… di controlo direzionale alla punta.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam. interno 6 - 6,5 - 7 - 7,5 8 - 8,5 - 9 circa.

Totale:200

54.Tubo endotracheale armato - PVC.

In PVC, con spirale metallica interna di rinforzo, cuffiato e non a richiesta, .

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam. interno da 3 a 9 circa.

Totale:400

55.Tubo endotracheale a lumi separati (Jet-ventilation).

Con lumi separati e lume per il broncolavaggio e monitoraggio gas inspirato, cuffiato.

Monouso sterile in confezione singola.

Misura diam. interno 6 - 6,5 - 7 - 7,5 8 - 8,5 - 9 circa.

Totale:100

73.Cannule tracheostomiche con controcannula.

In PVC siliconato con attacco da 15 mm per circuito di ventilazione. Senza cuffia a bassa pressione con piastrina orientabile per il collo, palloncino pilota con valvola, munite di mandrino per l'introduzione.

Misure a richiesta :

D.I. da mm 5 a mm 9 circa

D.E.da mm 8,5 a mm 13 circa

Lunghezza da mm 65 a mm 85 circa

pezzi nø100

74.Cannule tracheostomiche con controcannula e con spirale metallica.

In PVC siliconato con cuffia a bassa pressione, attacco per circuito di ventilazione e dispositivo di fonazione, con controcannula e spirale metallica. Corte

Misure dalla 6 alla 11

pezzi nø100

75.Cannule tracheostomiche con controcannula e con spirale metallica.

In PVC siliconato senza cuffia a bassa pressione, attacco per circuito di ventilazione e dispositivo di fonazione, con controcannula e spirale metallica. Corte

Misure dalla 6 alla 11

pezzi nø100

80.Cannule di Montgomery.

In materiale plastico monouso, sterili in confezione singola. Misure varie a richiesta.

Totale:10

81.Cannule nasali.

In silicone per ventilazione CPAP, uso neonatale , mis.:grande -piccola-extrapiccola.

Totale:70

84.SET GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA (PEG).

Da utilizzare per la gastrostomia endoscopica percutanea sia gastrica che duodenale con la metodica pull.

Costituito da una sonda in poliuretano o equivalente, con elevata inerzia chimica, biocompatibilit…, resistenza ai succhi gastici e biliari, buona resistenza meccanica; da un mandrino ben flessibile e sicuro e da tutto il corredo necessario per la migliore manegevolezza e per la sicurezza della PEG

Misure a richiesta diametro Ch 9 - Ch 10 - Ch 15 circa

Misure lunghezza non inferiore a cm 25 e non oltre cm 45

Fabbisogno mesi 12.

Totale nø5