CAITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1999-2002

ART. 1) OGGETTO DELL’APPALTO E QUANTITA’ PRESUNTE

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura del seguente materiale AGHI - CATETERI - SET - E MATERIALE VARIO PER ANESTESIA RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA occorrente al fabbisogno dell’Azienda    di rilievo nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G.nni Di Cristina e M. Ascoli, distinto in 56 voci:

Il quantitativo del presente capitolato è riferito al presunto fabbisogno annuale

AGHI - CATETERI - SET - E MATERIALE VARIO PER ANESTESIA RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA

VOCE N. 1

Aghi in acciaio per anestesia spinale con punta tipo "Quincke", cono trasparente, di facile impugnatura e di diverso colore per una facile individuazione della misura.

Diam.5/10 -      G25 -lungh. cm 2,5 circa                                pz. 300

Diam.5/10 –    G25 -lungh. cm 7,5 circa                                pz. 200

Diam.7/10 -      G22 -lungh. cm 4        circa                                pz. 250

Diam.7/10    -    G22- lungh. cm 6        circa                                pz. 250

Monouso, sterili in confezione singola

Totale : 1000

Importo annuale a base d’asta £.    9.000.000

VOCE N. 2

Aghi in acciaio per puntura subaracnoidea con punta tipo"Quincke".

Diam. 20 e 22 G a richiesta

Lungh. da 80 a 140 mm    circa, a richiesta

Di cui il 70% da cm 80

Monouso sterili in confezione singola.

Totale : 2.000

Importo annuale a base d’asta £.    17.000.000

VOCE N. 3

Aghi in acciaio per puntura subaracnoidea con punta tipo "Quincke". Devono essere muniti di ago introduttore.

Diam. 24 e/o 25 e/o 26 e/o 27 G circa.

Lungh. da 80 a 120 mm circa, a richiesta.

Di cui il 70% da cm 80

Monouso sterili in confezione singola.

Totale : 3.000

Importo annuale a base d’asta £.    21.000.000

VOCE N. 4

Aghi in acciaio per puntura subaracnoidea con caratteristiche di bisello e punta tali da considerarli "atraumatici". Devono essere muniti di ago introduttore.

Diam. G 24 - 25 a richiesta

Lungh. da 80 a 120 mm circa, a richiesta.

Di cui il 70% da cm 80

Monouso sterili in confezione singola.

Totale : 2.000

Importo annuale a base d’asta £.    70.000.000

VOCE N. 5

Aghi in acciaio per puntura subaracnoidea con caratteristiche di bisello e punta tali da considerarli "atraumatici". Devono essere muniti di ago introduttore.

Diam. G 27 - 29 a richiesta

Lungh. da 80 a 120 mm circa, a richiesta.

Di cui il 70% da cm 80

Monouso sterili in confezione singola.

Totale : 2.000

Importo annuale a base d’asta £.    70.000.000

VOCE N. 6

Aghi in acciaio per puntura epidurale con punta tipo "Tuohy".

Diam. 16 G e/o 17 G    e/o 18 G.

Lungh. da 80 a 120 mm circa, a richiesta.

Monouso sterili in confezione singola

Totale : 200

Importo annuale a base d’asta £.    3.000.000

VOCE N. 7

Aghi in acciaio per puntura epidurale con punta tipo "Tuohy".

Diam. 19 e/o 20 G.

Lungh. da 80 a 120 mm circa, a richiesta.

Monouso sterili in confezione singola

Totale : 200

Importo annuale a base d’asta £. 3.300.000

VOCE N. 8

Aghi per anestesia spinale con punta conica - ellittica a sezione variabile G 22-27 monoblocco che consente di ottimizzare e combinare le esigenze di tutti : atraumaticità per il paziente e manovrabilità per l'operatore. Il corpo prossimale è di G 22 e la parte distale è di G 27 : il calibro si riduce progressivamente. Questo ago deve favorire la penetrazione della dura madre evitando il dannoso effetto tenting (effetto di tensione sulla dura madre).

Totale : 100

# Importo annuale a base d’asta £.    2.000.000

Aghi per anestesia elettrogena dei nervi periferici.

VOCE N. 9

Aghi per elettrostimolazione isolati elettricamente, forniti di via di infusione e filo conduttore con opportuni collegamenti in acciaio, con rivestimento elettroisolante tranne che sulla punta. Via di infusione in materiale plastico, filo e materiale idoneo alla conduzione degli impulsi elettrici.

Diam. da 0,5 a 0.9 mm

Lungh. da 25 a 150 mm

Monouso sterili in confezione singola.

### Totale : 4.500

Importo annuale a base d’asta £.    157.500.000

VOCE N. 10

Aghi per elettrostimolazione isolati elettricamente con punta di platino, fornito di via d'infusione e filo conduttore con opportuni collegamenti in acciaio, con rivestimento elettroisolante tranne che sulla punta. Via di infusione in materiale plastico, filo e materiale idoneo alla conduzione degli impulsi elettrici.Misure varie a richiesta.

Monouso sterili in confezione singola.

Totale : 4.050

Importo annuale a base d’asta £.    180.000.000

VOCE N. 11

Aghi per agoputura in metallo monouso sterili.

Mis. 0,26x13 - 0,30x25 - 0,35x40

Totale : 5.000

Importo annuale a base d’asta £.    750.000

VOCE N. 12

Aghi ASP per auricoloterapia

Totale : 1.200

Importo annuale a base d’asta £. 18.000.000

VOCE N. 13

Aghi di Huber dritti.

Aghi per puntura camere con setto in silicone, dritti, punta "no coring" tipo Huber in acciaio.

Diam.da 19 a 22 G.

Lungh. da 12 a 30 mm circa.

Totale : 350

Importo annuale a base d’asta £. 4.000.000

VOCE N. 14

Aghi di Huber angolati.

Aghi per puntura camere con setto in silicone, angolati a 90°, punta "no coring" tipo Huber in acciaio, con alette e raccordi.

Diam. da 19 a 22 G.

Lunghezza da 12 a 30 mm circa.

Totale : 1.000

Importo annuale a base d’asta £.    9.000.000

VOCE N. 15

Set per anestesia peridurale.

Sistema per anestesia peridurale continua costituito da: ago con punta tipo "Tuohy" con diametro, lunghezza e morfologia adatti a pazienti adulti; catetere in materiale plastico, dotato di radiopacità, con marcature sull'estremità distale da servire da riferimento all'operatore per la lunghezza da introdurre; connettore luer-lock; filtro; siringa a bassa resistenza.

Monouso sterili in confezione singola.

Totale : 170

Importo annuale a base d’asta £.    13.500.000

VOCE N. 16

Set per anestesia subaracnoidea.

Sistema per anestesia subaracnoidea continua costituito da: ago per anestesia spinale con diametro, lunghezza e morfologia adatti a pazienti adulti; catetere in materiale plastico, dotato di radiopacità, atraumatico, con marcature sull'estremità distale da servire da riferimento all'operatore per la lunghezza da introdurre; connettore luer-lock; filtro.

Monouso sterili in confezione singola

Totale : 50

Importo annuale a base d’asta £.    2.500.000

VOCE N. 17

Set per blocco continuo del simpatico lombare

Set per blocco continuo del simpatico lombare costituito da catetere in poliuretano o equivalente da 24 G, della lunghezza di 600 mm circa, radiopaco, graduato, con mandrino in acciaio teflonato, ago di Chiba o di Touhy, misura 20 G, lungo circa 150 mm, in ogni caso provvisto di alette in polipropilene o equivalente, amovibile ed indicatore di profondità, graduato; infine cono introduttore con attacco tipo luer-lock per il catetere.Sterile monouso in confezione singola.

Totale : 10

Importo annuale a base d’asta £. 3.325.000

VOCE N. 18

Set per blocco continuo del plesso celiaco

Set per blocco continuo del plesso celiaco costituito da catetere in nylon o equivalente da 24 G, della lunghezza di 600 mm circa, radiopaco, graduato, con mandrino in acciaio teflonato, ago di Chiba, misura 20 G, lungo 200 mm, provvista di alette in polipropilene o equivalente, amovibile ed indicatore di profondità, graduato,infine cono introduttore in polipropilene o equivalente, e connettore con attacco tipo luer-lock per il catetere. Sterile monouso in confezione singola.

Totale : 10

Importo annuale a base d’asta £. 3.850.000

VOCE N. 19

Set per il blocco del ganglio stellato

Set per blocco continuo del ganglio stellato costituito da catetere in poliuretano o equivalente da 24 G, della lunghezza di 200 mm circa, radiopaco, graduato, con mandrino in acciaio teflonato; ago tipo "Short Bevel" lungo circa mm 40 o ago di "Tuohy" misura G 20 lungo circa mm 60, in ogni caso provvisto di alette in polipropilene o equivalente, amovibili ed indicatore di profondità, graduato; infine cono introduttore in polipropilene o equivalente, e connettore co attacco tipo luer-lock per il catetere. Sterile,    monouso in confezione singola.

Totale : 10

Importo annuale a base d’asta £. 2.950.000

VOCE N. 20

Catetere venoso centrale monolume pediatrico.

In poliuretano, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l'occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare alla inserzione cutanea. Tappo otturatore perforabile.

Monouso, sterili in confezione singola.

1)Diam. 24 G - lungh. cm 9

2)Diam. 24 G - lungh. cm 13

Totale :150

Importo annuale a base d’asta £.    6.000.000

VOCE N. 21

Catetere venoso centrale monolume pediatrico.

In poliuretano, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l'occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare alla inserzione cutanea. Tappo otturatore perforabile.

Monouso, sterili in confezione singola.

1)Diam. 22 G - lungh. cm 4

2)Diam. 22 G - lungh. cm 8

3)Diam. 22 G - lungh. cm 13

Totale : 270

Importo annuale a base d’asta £. 11.000.000

VOCE N. 22

Catetere venoso centrale monolume pediatrico.

In poliuretano, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l'occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare alla inserzione cutanea. Tappo otturatore perforabile.

Monouso, sterili in confezione singola.

Diam. 20 G - lungh. cm 13

Totale : 210

Importo annuale a base d’asta £. 8.500.000

VOCE N. 23

Catetere venoso centrale monolume adulti.

In poliuretano, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l'occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare alla inserzione cutanea. Tappo otturatore perforabile.

Monouso, sterili in confezione singola.

1)Diam. 18 G - lungh. almeno cm 20                                pez.      255

2)Diam. 16 G - lungh. almeno cm 20                                pez.      255

3)Diam. 14 G - lungh. almeno cm 20                                pez.1.000

Totale : 1.510

Importo annuale a base d’asta £. 60.500.000

VOCE N. 24

Catetere venoso centrale monolume adulti.

In PVC, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l'occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare alla inserzione cutanea. Tappo otturatore perforabile.

Monouso, sterile in confezione singola.

Diam. 20 G - lungh. cm 20 almeno

Totale :165

Importo annuale a base d’asta £. 6.500.000

VOCE N. 25

Catetere venoso centrale monolume adulti.

In PVC, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l'occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare alla inserzione cutanea. Tappo otturatore perforabile.

Monouso, sterile in confezione singola.

1)Diam. 18 G - lungh. cm 20 almeno			pz.5

2)Diam. 16 G - lungh. cm 20 almeno			pz.5

3)Diam. 14 G - lungh. cm 20 almeno			pz.5

Totale :15

Importo annuale a base d’asta £. 600.000

VOCE N. 26

Catetere venoso centrale bilume pediatrico.

In poliuretano, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l'occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare alla inserzione cutanea. Tappo otturatore perforabile. Provvisto di due lumi da G 22.

Monouso, sterile in confezione singola.

1)Diam. G 22 cm 5 circa                        pez.100

2)Diam. G 22 cm 8 circa                        pez.    30

3)Diam. G 22 cm 13 circa                    pez.100

Totale : 230

Importo annuale a base d’asta £. 18.500.000

VOCE N. 27

Catetere venoso centrale bilume adulti.

In poliuretano, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l'occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare alla inserzione cutanea. Tappo otturatore perforabile. Provvisto di due lumi.

Monouso, sterile in confezione singola.

1)Diam. G 20 - almeno cm 20 circa                          pez.        5

2)Diam. G 18 - almeno cm 20 circa                          pez.355

3)Diam. G 16 - almeno cm 20 circa                          pez.450

4)Diam. G 14 - almeno cm 20 circa                          pez.450

Totale : 1.260

Importo annuale a base d’asta £.    100.000.000

VOCE N. 28

Catetere venoso centrale a tre lumi pediatrico.

In poliuretano, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l'occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare alla inserzione cutanea. Tappo otturatore perforabile. Provvisto di tre lumi.

Monouso, sterile in confezione singola.

1)Diam. Fr 4 cm 6 circa                            pez.50

2)Diam. Fr 4 cm 10 circa                        pez.40

3)Diam. Fr 5,5 cm 8 circa                      pez.20

Totale : 110

Importo annuale a base d’asta £. 7.200.000

VOCE N. 29

Catetere venoso centrale a tre lumi adulti.

In poliuretano, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l'occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare alla inserzione cutanea. Tappo otturatore perforabile. Provvisto di tre lumi.

Monouso sterile in confezione singola.

1)Diam. G 20 almeno cm 20 circa                pez.        5

2)Diam. G 18 almeno cm 20 circa                pez.200

3)Diam. G 16 almeno cm 20 circa                pez.300

4)Diam. G 14 almeno cm 20 circa                pez.300

Totale : 805

Importo annuale a base d’asta £. 64.500.000

VOCE N. 30

Catetere venoso centrale (monolume - bilume - trilume)

Catetere in poliuretano con punta morbida in silicone, radiopaco, guida con punta atraumatica, dilatatore ed ago e tutto l'occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Siringa introduttrice con dispositivo valvolato nello stantuffo per l'introduzione della guida nel vaso senza svitare l'ago.

Monolume:

Mis.16 G - cm 20                                                                                                          pez.600

Mis.14 G - cm 20                                                                                                          pez.800

Bilume:

Mis.8 Fr - cm 20 con 2 lumi da 14 G                                              pez.600

Mis.7 Fr - cm 20 con 2 lumi da 16 G                                              pez.600

Mis.7 Fr - cm 20 con 2 lumi da 14 G e 18 G                      pez.500

Trilume:

Mis.7 Fr - cm 20 con 2 lumi da 18 G e 16 G                      pez.500

Importo annuale a base d’asta £.    390.000.000

VOCE N. 31

Catetere venoso centrale a tre lumi per circolazione

extracorporea.

In poliuretano, provvisto di tre lumi, di cui due di almeno 12G per circolazione extracorporea o per grandi infusioni, ed uno più piccolo per infusioni normali e con tutto il necessario per la metodica Seldinger. Siringa introduttrice con dispositivo valvolato nello stantuffo per l'introduzione della guida nel vaso senza svitare l'ago.

Mis.Lungh.cm 16 - Fr 12 (con 2 lumi da 12 G e uno da 16 G)

Mis.Lungh.cm 20 - Fr 12 (con 2 lumi da 12 G e uno da 16 G)

Monouso sterile in confezione singola.

Totale : 100

Importo annuale a base d’asta £.    9.000.000

VOCE N. 32

Catetere venoso centrale per emergenza

In teflon o equivalente, monolume, del tipo cannula su ago. Monouso sterile in confezione singola.

Diam. G 18

Totale :100

Importo annuale a base d’asta £. 2.000.000

VOCE N. 33

Catetere venoso centrale per emergenza.

In teflon o equivalente, monolume, del tipo cannula su ago. Monouso sterile in confezione singola.

Diam. G 16

Totale :150

Importo annuale a base d’asta £. 3.000.000

VOCE N. 34

Catetere venoso centrale per emergenza

In teflon o equivalente, monolume, del tipo cannula su ago. Monouso sterile in confezione singola.

Diam. G 14

Totale :420

Importo annuale a base d’asta £. 8.500.000

Cateteri per accesso venoso centrale a lunga permanenza.

VOCE N. 35

Catetere venoso centrale a lunga permanenza pediatrico.

In silicone lungo almeno cm 60 e dal diametro esterno di mm 1,2-2 circa. Radiopaco, collegabile ad una camera impiantabile sottocute con membrana perforabile in silicone. Deve essere corredato di ago introduttore, tunnellizzatore, ago tipo Huber con punta angolata a 90°, alette di fissaggio. Monouso, sterile in confezione singola.

Totale : 5

Importo annuale a base d’asta £. 3.250.000

VOCE N. 36

Cateteri per accesso venoso centrale a lunga permanenza.

Sistema parzialmente protetto dalla cute, in silicone a punta aperta. Radiopachi, con cuffia "sure-cuff". Annessi: adatto-introduttore con guaina "Peel-away", tunnellizzatore in acciaio per la trazione del catetere.

Totale : 30

Importo annuale a base d’asta £.    19.500.000

VOCE N. 37

Cateteri per accesso venoso centrale a lunga permanenza.

Sistema totalmente protetto dalla cute, in silicone a punta aperta. Radiopachi. Annessa camera in materiale plastico, radiopaca, con setto perforabile in silicone, dotata di connettore adatto al catetere. Annessi: adatto-introduttore con guaina "Peel-away", tunnellizzatore in acciaio per la trazione del catetere.

Totale : 30

Importo annuale a base d’asta £. 12.000.000

VOCE N. 38

Catetere neonatale epicutaneo.

In poliuretano, fornito di ago introduttore con alette, apribile, radiopaco, munito di    raccordo luer-lock.

Mis.Diam. G 23 - G 25

Monouso, sterile in confezione singola

Totale : 20

Importo annuale a base d’asta £. 2.000.000

Cateteri per termodiluizione.

VOCE N. 39

Cateteri per termodiluizione a quattro lumi.

In PVC o equivalente, radiopaco, eparinizzato, lunghi circa 110 cm con tacche di riferimento, muniti di palloncino distale, a quattro lumi per il monitoraggio della pressione endocavitaria e la determinazione della portata cardiaca. Con raccordo compatibile alle diverse apparecchiature dell' ARNAS. Mis. 7 Fr circa. Monouso sterile in confezione singola.

Totale : 320

Importo annuale a base d’asta £. 48.000.000

VOCE N. 40

Cateteri per termodiluizione a cinque lumi.

In PVC o equivalente, radiopachi, eparinizzati, lunghi circa 110 cm con tacche di riferimento, muniti di palloncino distale, a cinque lumi per il monitoraggio delle pressioni endocavitarie e la determinazione della portata cardiaca. Con raccordo compatibile alle diverse apparecchiature dell'ARNAS. Monouso, sterile in confezione singola. Mis. Fr 7,5 circa.

Totale : 100

Importo annuale a base d’asta £. 15.000.000

VOCE N. 41

Catetere per termodiluizione pediatrico a tre lumi.

In PVC o equivalente, radiopaco, eparinizzato, lungo circa 110 cm con tacche di riferimento, munito di palloncino distale gonfiabile. A tre lumi con un diametro esterno di 4 - 4,5 Fr. Con raccordo compatibile alle diverse apparecchiature dell'ARNAS. Monouso, sterile in confezione singola.

Totale : 15

Importo annuale a base d’asta £. 7.000.000

VOCE N. 42

Catetere per termodiluzione 5 lumi.

In poliuretano per monitoraggio, radiopaco, dotato di dispositivo per il bloccaggio del catetere sull'introduttore per prevenire il dislocamento. Dotato di camera sterile per il controllo dell'integrità del palloncino e dotato di un unico dispositivo siringa-rubinetto per il gonfiaggio del palloncino e di una guaina protettiva anticontaminazione. Corredato da introduttore anti kinking dotato di dspositivo valvolato che consente il passaggio della guida dalla siringa al vaso senza svitare l'ago.

Mis. 7,5 Fr x 110 cm		Tot. : 100

Importo annuale a base d’asta £.    35.000.000

VOCE N. 43

Introduttore percutaneo pediatrico. In teflon, valvolato, con dilatatore e tutto l'occorrente per la tecnica di Seldinger. La guida metallica deve avere una punta a J ed una guaina per mantenere la sterilità del catetere.

Mis. diam. Fr 4 - Fr 4,5 - Fr 5

Monouso, sterile in confezione singola.

Totale : 10

Importo annuale a base d’asta £. 400.000

VOCE N. 44

Set introduttore percutaneo per catetere per termodiluizione.

Costituito da introduttore percutaneo valvolato in teflon, dilatatore, ago lungo per vena centrale, guida metallica, con punta a J, guaina per catetere per termodiluizione della lunghezza di almeno 65 cm. Monouso, sterile in confezione singola.

1) Diam. Fr 4,5

2) Diam. Fr 5

Totale : 40

Importo annuale a base d’asta £. 2.000.000

VOCE N. 45

Set introduttore percutaneo per catetere per termodiluizione.

Costituito da introduttore percutaneo valvolato in teflon, dilatatore, ago lungo per vena centrale, guida metallica, con punta a J, guaina per catetere per termodiluizione della lunghezza di almeno 65 cm. Monouso, sterile in confezione singola.

1)Diam. Fr 8

2)Diam. Fr 8,5

Totale :320

Importo annuale a base d’asta £. 16.000.000

VOCE N. 46

Catetere ombelicale venoso.

In PVC lunghezza cm 40 circa, tacche di riferimento.

Misure Fr 4 - 5

Totale : 1.040

Importo annuale a base d’asta £. 15.000.000

VOCE N. 47

Catetere ombelicale venoso.

In PVC lunghezza cm 40 circa, tacche di riferimento.

Misure Fr 8

Totale : 20

Importo a annuale base d’asta £.    400.000

VOCE N. 48

Cateteri di Fogarty per embolectomia arteriosa.

In PVC o similare da utilizzare negli interventi disostruttivi con tecnica anterograda e retrograda per rimozione di eventuali emboli. Monouso sterili in confezione singola.

1)Diam. Fr 2 - cm 60 - 70

2)Diam. Fr 3 - cm 60 - 70

Totale : 55

Importo annuale a base d’asta £.    5.500.000

VOCE N. 49

Cateteri di Fogarty biliari.

In PVC o equivalente per la disostruzione delle vie biliari. Monouso sterili, in confezione singola.

1)Diam.Fr 5 - cm 40

2)Diam.Fr 6 - cm 40

Totale : 75

Importo annuale a base d’asta £.    7.500.000

VOCE N. 50

Set per anestesia peridurale.

Catetere in acciaio spiralato e poliuretano che impedisce qualsiasi forma    di kinking e lo rende resistente alla trazione, con finestre trasparenti per la visualizzazione dell'anestetico, con punta morbida ed atraumatica in silicone, tunnellizzabile, non mandrinato, adattatore luer-lock a pressione e rotazione, ago di tuohy con cono trasparente per evidenziare possibili reflussi. Filtro piatto di 0,2 micron, siringa a perdita di resistenza in policarbonato.

Misura 19 G x cm 90. Monouso sterili in confezione singola.

Totale :100

Importo annuale a base d’asta £.    10.000.000

VOCE N. 51

Ago cannula monovia con sistema di sicurezza

Catetere in teflon o similare perfettamente aderente all'ago; ago in acciaio inox con camera di reflusso trasparente; compatibile con attacco luer-lock;. Il presidio deve essere munito di un sistema di sicurezza che permetta la copertura dell'ago guida, al fine di evitare punture accidentali dell'operatore.

Misure:            18, 20, 22 G x mm. 30 circa

24 G                        x mm. 19 circa.

Totale : 1.000

Importo annuale a base d’asta £.    10.000.000

VOCE N. 52

Ago cannula a doppia via con sistema di sicurezza

Catetere in teflon o similare perfettamente aderente all'ago; ago in acciaio inox con camera di reflusso trasparente compatibile con attacco luer-lock; alette flessibili. Il presidio deve essere munito di un sistema di sicurezza che permetta la copertura dell'ago guida, al fine di evitare punture accidentali dell'operatore.

Misure 18, 20, 22, 24 G circa.

Totale : 10.000

Importo annuale a base d’asta £. 100.000.000

VOCE N. 53

Ago a farfalla con sistema di sicurezza

Ago in acciaio siliconato, punta atraumatica a triplice affilatura ed angolatura corta. Alette laterali flessibili, provviste di antiscivolo e di colori convenzionali. Il tubicino deve essere trasparente sottile, flessibile, non collabente, con attacco luer-lock e munito di tappo a perfetta tenuta. Il presidio deve essere munito di un sistema di sicurezza che permetta la copertura dell'ago, al fine di evitare punture accidentali dell'operatore.

Misure dalla 18 alla 27 G circa

Totale : 5.000

Importo annuale a base d’asta £.    50.000.000

VOCE N. 54

Siringa con dispositivo di sicurezza.

La siringa deve essere in materiale chimicamente stabile e trasparente. Deve riportare una scala graduata incisa o stampata in modo indelebile. L'ago in acciaio affilato su tre lati (uno obliquo e due laterali) deve essere direttamente innestato alla siringa e lo stantuffo deve scorrere all'interno senza alcuna difficoltà e rimanere bloccato da un fermo posizionato all'estremità della siringa. Lo stantuffo inoltre, spinto a fondo non deve lasciare assolutamente liquido residuo dentro il cilindro. Il presidio deve essere munito di un sistema di sicurezza che permetta la copertura dell'ago, al fine di evitare punture accidentali dell'operatore.

Misure ml 5 - ml 10.

Totale : 6.500

Importo annuale a base d’asta £.    3.500.000

VOCE N. 55

Dispositivo di sicurezza per prelievo

In PVC per prelievo sottovuoto con scudo di protezione dell'ago e meccanismo di bloccaggio sonoro.

Totale : 2.000

Importo annuale a base d’asta £. 30.000.000

VOCE N. 56

Dispositivo per punzione arteriosa.

Dispositivo assemblato con cannula in poliuretano idrofilo trasparente da 20 G x 3,5 cm circa montata su ago fenestrato da 22 G per fare scorrere e visualizzare il sangue arterioso nell'intercapedine tra la cannula e l'ago stesso, guida dritta pre-assemblata con leva di spinta e con punta bottonuta da 0,18.

Totale : 1.000

Importo annuale a base d’asta £. 50.000.000

ART. 2)    DURATA DEL CONTRATTO

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, per trentasei consecutivi.

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

ART. 3) QUANTITA’

Le quantità    indicate nel precedente art. 1 relative a ciascun prodotto hanno valore meramente indicativo, in quanto riferite al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda, pertanto, potrà arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà appartare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto

Art. 4)    DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- Scheda tecnica e/o depliants illustrativi della Casa produttrice del    prodotto offerto, in originale o in copia autenticata a norma di legge.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana, e qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione rilasciata ai sensi della L.15/68 e 127/97 e successive integrazioni e modificazioni.

- Certificazione relativa al marchio Ce posseduto dal prodotto offerto, in originale o copia conforme.

- Eventuale documentazione richiesta per le singole voci inserite nel Capitolato Speciale d’Appalto

E’ fatto espresso carico alla Ditta partecipante di apporre su ciascun documento tecnico presentato il riferimento numerico alla voce cui il prodotto si riferisce al fine di un corretto ed immediato riscontro di riferimento al presente capitolato.

La mancata trasmissione della sopraelencata documentazione tecnica sarà sanzionata con l’esclusione dell’offerta.

Art. 5) RICHIESTA CAMPIONATURA

Le Ditte partecipanti dovranno, con plico separato, trasmettere al Servizio di Farmacia di questa Azienda, previa apposizione del protocollo di entrata di questa Azienda, entro gli stessi perentori termini di scadenza fissata dal bando di gara per la presentazione dell’offerta, la campionatura completa, ad uso chirurgico in confezione sterile – ove previsto - di tutte le voci per le quali l’impresa partecipa.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato il numero di riferimento della voce di cui al presente capitolato e per la quale lo stesso è trasmesso.

All’esterno del plico contenente la campionatura dovranno essere indicate le voci per le quali la stessa viene trasmessa.

La mancata acquisizione della suddetta campionatura comporterà la esclusione della ditta.

Sul plico succitato dovrà essere apposta la seguente dicitura “CAMPIONATURA ASTA PUBBLICA AGHI – CATETERI – SET E MATERIALE VARIO PER ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA ”.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse, e comunque non oltre 60 giorni dall’aggiudicazione, nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

Art.6) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna della fornitura entro 15 giorni a far tempo dalla data dell’ordine.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

In caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, l’Amministrazione a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale dello 0,15% dell’importo del valore dei beni non consegnati per ogni giorno successivo al termine previsto.

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura “mancata consegna”.

In entrambe le ipotesi l’Azienda Ospedaliera si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’acquisto del prodotto, al meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore onere di spesa.

La fornitura deve essere eseguita presso la Farmacia del P.O. “Civico e Benfratelli”, Via C. Lazzaro n.1 - Palermo.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare una bolla d’accompagnamento in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati.

La Ditta aggiudicataria deve assicurare all’atto della consegna del materiale di cui al presente appalto che lo stesso presenti i seguenti requisiti:

- 4/5 del periodo di validità della sterilizzazione;

- etichettature in lingua italiana

Il materiale che alla consegna non presenterà le caratteristiche suddette verrà respinto, integrando gli estremi di mancata consegna con le responsabilità e le conseguenze alla stessa refluenti.

La ditta aggiudicataria della fornitura nel corso della stessa è obbligata a sottoporre alla stazione appaltante tutte le migliorie e le evoluzioni tecnologiche relative alle voci aggiudicate con obbligo di fornire le stesse, previa parere tecnico, e ricontrattazione che, comunque, non dovrà superare il prezzo di aggiudicazione.

Art.7) GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l’onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice.

Art.8) SUBALPPALTO

Il subappalto è regolato dall’art. 13 del D. Lgvo 20.10.1998 n. 402.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni    o successioni.

Art.9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti di cui all’art.2, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

Art.10) RINVIO ALLA NOMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,____________

D’ordine

del DIRETTORE GENERALE

(dr. Gianfranco Scarpello)