# ASTA PUBBLICA

# PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DIVISIONE DI CARDIOCHIRURGIA

# Scheda tecnica

- Voce 1

## N 40 Cardiotomo reservoir venoso

- Cardiotomo reservoir venoso con filtro da 20 a 49 micron e capacità non inferiore a 3 litri

Importo a base d’asta £. 7.570.000

# Voce 2

- N 600 Ossigenatori per CEC, con facoltà di offrire indifferentemente e, comunque, esclusivamente,   o la membrana piatta o la membrana capillare, con le caratteristiche sottoindividuate per ciascuna tipologia.

L’Importo a base d’asta è di £.600.000.000

- a membrana piatta

Ossigenatore con una membrana microporosa in polipropilene di tipo piatta o a flussi paralleli scomposta in due compartimenti che possono essere utilizzati sia contemporaneamente che separatamente. Il priming statico, per superfici corporee fino a 1,8 m2,  contenuto in ml 260.

L’ossigenatore deve possedere linea di riciclo integrata, una geometria delle membrane che favorisca l’inibizione da bolle d’aria, lo spurgo dei gas anestetici supplementari in caso di occlusione di quello principale e reservoir integrato di capacità di almeno 3700 ml con volume operativo minimo di 200 ml. All'interno dell’area deschiumante si deve trovare un filtro da 27 m. Il sistema deve avere integrato uno scambiatore di calore. Le ditte dovranno fornire i relativi supporti.

a membrana capillare

Ossigenatore a membrana capillare integrato in polipropilene a sistema aperto con valvola autobloccante sull’uscita venosa. Cardiotomo e riserva integrati ma comunque meccanicamente separati tra loro con possibilità di renderli comunicanti durante la CEC . Cardiotomo dotato di connessioni  per gli aspiratori orientabili. Capacità di riserva venosa e cardiotomo superiore a 4,5 l. Superficie di membrana non superiore a 2 m2 volume di priming non superiore a 250 ml capacità ossigenante fino a 7,5 l/m. modulo ossigenante con possibilità di  ricircolo e spurgo in continuo con linea dedicata.Uscita coronaria con valvola autooccludente.  Il sistema deve avere integrato uno scambiatore di calore ad alta efficienza. Le ditte dovranno fornire i relativi supporti.

# Voce 3

N 135 Ossigenatore per CEC plasma resistente (pori pari o inferiori a 0.03 micron)

Ossigenatore  a fibre cave in polipropilene a sistema aperto, con pori da 0.03 micron, con volume di priming statico non superiore a 280 ml, con cardiotomo reservoir venoso con filtro da 20 a 40 micron, capacità non inferiore a 3 litri con sistema di scambiatore di calore. Le ditte dovranno fornire i relativi supporti.

L’Importo a base d’asta è di £.101.250.000

# Voce 4

- N 600 Circuito CEC su disegno di azienda

Il circuito è disegnato in base alle esigenze del reparto di cardiochirurgia e sarà definito nei dettagli (posizione dei vari accessori, misure etc.) tra l’utilizzatore e la ditta. Si precisa che se nel corso della validità della gara dovessero essere sostituite le macchine cuore-polmone la ditta aggiudicataria si impegna a modificare il disegno del circuito come da richiesta dell’utilizzatore. I tubi devono essere di grado VI medicale, cioè avere precise caratteristiche in riferimento a : durata, biocompatibilità, trasparenza, memoria della forma stabilita al variare della temperatura. Il tutto deve essere sterile e confezionato in doppia busta.

Il circuito è composto da un pacco tavolo, un pacco perfusionista e un pacco emoconcentratore. Le tre componenti devono essere confezionate sterilmente e separatamente e contenute in un unico  involucro sterile.

Il pacco tavolo comprende quattro spezzoni di tubo in PVC, ed uno spezzone di tubo in silicone chiusi agli estremi  da tappi, distinti per codice colore, sei raccordi in policarbonato, ed una cannula da aspirazione con caratteristiche idonee al campo cardiochirurgico con puntale come raffigurato nel disegno d’azienda ed una cannula soffiatore.

Il pacco perfusionista comprende nove spezzoni di tubo in PVC, chiusi agli estremi da tappi, tre dei quali devono comprendere un sottopompa in silicone munito di doppia fascettatura, nove raccordi in policarbonato, un filtro antibatterico con attacco luer lock, due rubinetti a tre vie e dieci fascette stringitubo, una trappola per bolle autosfiatante e bypass integrato nel filtro con un volume di priming non superiore a 200 ml con pori minori di  45 micron, entrata ed uscita da 3/8”,  filtro in poliestere di area  minore di 580 cm2.

Il pacco emoconcentratore deve contenere un kit per emoconcentrazione fornito di relativo circuito per connessione alla CEC.

La ditta aggiudicataria deve fornire ove necessario i supporti relativi.

Importo a base d’asta £.101.400.000

# Voce 5

- N 200 Circuito per aspirazione dal campo operatorio su disegno di azienda

Il circuito richiede caratteristiche uguali a quelle specificate per il circuito CEC (voce 5)

Il pacco tavolo comprende uno spezzone di tubo in PVC chiuso agli estremi con tappi e munito di un sottopompa in silicone con doppia fascettatura e da due raccordi in policarbonato.

Importo a base d’asta £.4.300.000

# Voce 6

- N 260 Circuito per cardioplegia ematica calda/fredda

Il circuito per l’infusione della soluzione cardioplegica ematica deve essere provvisto di scambiatore di calore monouso, a basso volume di riempimento e superficie di scambio ad alta efficienza, e doppio spezzone di tubo in PVC completo di sottopompa in silicone, tale da consentire la somministrazione con un  rapporto sangue cardioplegia di 4:1

Importo a base d’asta £.33.560.000

# Voce 7

- N 260 Circuito per cardioplegia cristalloide

Circuito per infusione di soluzione cardioplegica cristalloide provvisto di serpentina per il raffreddamento in alluminio e sacca graduata, in PVC classe VI medicale

Importo a base d’asta £18.230.000.

# Voce 8

- N 520 Raccordi per CEC

Raccordi per connessione tubi CEC in poliuretano, retti e a Y, con e senza LL

Varie misure.

Importo a base d’asta £1.690.000.

# Voce 9

N 18 Dilatatori vascolari (sonde)

Sonde coronariche per la valutazione del calibro ed eventuale dilatazione. Le sonde dovranno essere di materiale metallico malleabile e riutilizzabili.

Misura 1 mm  n.9

Misura 1,5 mm n.6

Misura 2 mm n3

Importo a base d’asta £2.160.000.

# Voce 10

N 300 Confezioni da 6 unità di Copertura in materiale plastico per clamp e reperi vascolari

Materiale plastico di copertura per le estremità di strumenti chirurgici,al fine di renderne atraumatico il morso,consentendo di repertare i fili di sututa.

Monouso, premortati su base adesiva. Misura piccola

Importo a base d’asta £.3.200.000

# Voce 11

N 12 Patch in pericardio bovino 10x10.

Importo a base d’asta £5.020.000.

# Voce 12

n.500 Cannule venose per CEC a doppio cestello

per ritorno venoso in PVC, rinforzata, a doppio cestello, con markers di riferimento della profondità.

Misure 34/39; 34/44; 36/51 Fr secondo le necessità del reparto, con un margine di tolleranza di 2 Fr per ogni misura indicata.

Importo a base d’asta £.22.500.000