ASTA PUBBLICA

PER LA FORNITURA DI CUSTOM-PACK

SCHEDA TECNICA

Lotto n.1 - n.1.500 Kit per cateterismo cardiaco, così composti:

- N.2 siringhe 10 ml attacco cono;

- N.1 siringa 20 ml attacco cono

- N.1 ciotola - diametro 15 cm circa;

- N.2 ciotole – diametro 10 cm circa;

- N.10 garze – cm 10x10 circa;

- N.1 bisturi n.11;

- N.1 telo per angiografia in TNT con fori femorali adesivi e con rinforzo superassorbente – cm.200x320 circa;

- N.1 telo trasparente – cm.100x150 circa;

- N.1 guida per diagnostica BARD, rivestimento in PTFE, eparinata – cm 145, diametro 0.35”, 3 mm,  – codice 007042 -

- N.1 trasduttore di pressione (set di misurazione pressione), con cavo elettrico totalmente schermato e con refrattarietà ai liquidi, dotato di valvola di sicurezza che mantiene perfettamente il funzionamento del sensore anche in caso di pressurizzazioni accidentali, resistente alle defibrillazioni elettriche (anche numerose e fino a 360 Joule);

- N.1 cuscinetto trasparente gonfiabile in PVC, completo di archetto in plastica rigida trasparente, fascia in TNT bianco, e rubinetto ad 1 via.

Importo a base d’asta £.273.000.000

Lotto n.2 - n.300 Kit per PTCA post coronarica, così composti:

- N.1 dispositivo di gonfiaggio per PTCA, con manometro graduato fino ad almeno 25 atm, con siringa da 20 cc totalmente trasparente, con sistema di gonfiaggio a vite e sistema di blocco della manopola;

- N.1 valvola emostatica  a “Y” per PTCA con corpo e vie laterali trasparenti, con doppia chiusura ermetica e con molla metallica, a perfetta tenuta anche in fase di cambio palloncino, di calibro non inferiore a 0.096’’;

- N.1 torquer per manovrare guide per PTCA – diametro da 0.009” a 0.018”;

- N.1 prolunga a bassa pressione  da cm.30-40;

- N.2 siringhe 10 ml – codice colore rosso;

- N.1 siringa 10 ml – codice colore verde;

- N.1 ciotola – diametro cm 25 circa;

- N.1 ciotola – diametro cm.10 circa;

Importo a base d’asta £.26.400.000

Lotto n.3 - n.200 Kit per PTCA di prima intenzione, così composti:

- N.1 dispositivo di gonfiaggio per PTCA, con manometro graduato fino ad almeno

25 atm, con siringa da 20 cc totalmente trasparente, con sistema di gonfiaggio a vite

e sistema di blocco della manopola;

- N.2 siringhe 10 ml attacco cono;

- N.1 siringa 20 ml attacco cono

- N.1 ciotola - diametro 15 cm circa;

- N.2 ciotole – diametro 10 cm circa;

- N.10 garze – cm 10x10 circa;

- N.1 bisturi n.11;

- N.1 telo per angiografia in TNT con fori femorali adesivi e con rinforzo superassorbente – cm.200x320 circa;

- N.1 telo trasparente – cm.100x150 circa;

- N.1 guida per diagnostica BARD, rivestimento in PTFE, eparinata – cm 145, diametro 0.35”, 3 mm; “J” – codice 007042

- N.1 trasduttore di pressione (set di misurazione pressione), con cavo elettrico totalmente schermato e con refrattarietà ai liquidi, dotato di valvola di sicurezza che mantiene perfettamente il funzionamento del sensore anche in caso di pressurizzazioni accidentali, resistente alle defibrillazioni elettriche (anche numerose e fino a 360 Joule);

- N.1 cuscinetto trasparente gonfiabile in PVC, completo di archetto in plastica rigida trasparente, fascia in TNT bianco, e rubinetto ad 1 via.

- N.1 valvola emostatica  a “Y” per PTCA con corpo e vie laterali trasparenti, con doppia chiusura ermetica e con molla metallica, a perfetta tenuta anche in fase di cambio palloncino, di calibro non inferiore a 0.096’’;

- N.1 torquer per manovrare guide per PTCA – diametro da 0.009” a 0.018”;

- N.1 prolunga a bassa pressione  da cm.30-40;

- N.2 siringhe 10 ml – codice colore rosso;

- N.1 siringa 10 ml – codice colore verde;

- N.1 ciotola – diametro cm 25 circa;

Importo a base d’asta £.52.600.000