REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

###### PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art.1)  OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura annuale, con il sistema della somministrazione,  di “ Materiale Vario per S.O., occorrente all’U.O. di Neurochirurgia del P.O. Civico e Benfratelli”, distinto in n. 09 voci , e precisamente :

### CHIRURGIA DEGLI IDROCEFALI

VOCE N. 1:

- Sistema composto da:

- Catetere ventricolare diritto, multiperforato in punta, sterile, con markers di tantalio in corrispondenza della punta e a 5cm e 10 cm da essa, radiopaco in bario, con stiletto, lunghezza 15 cm.

quantità pezzi 100

b) Sacca di raccolta liquorale, esterna, con attacco Luer, sterili,

quantità pezzi 350

c) Set sterile di sistema di drenaggio liquorale esterno composto da

-tubi di connessione con attacco tipo Luer al catetere ventricolare esterno di cui sopra,

-gocciolatoio,

rubinetto a tre vie per misurazione della P.I.C., prelievo liquorale e connessione tipo Luer alla sacca di raccolta liquorale di cui sopra

quantità pezzi 100

d) Connettori in plastica diam. Esterno 1,9 mm. e interno 1,0 mm., radiopachi, sterili, solcati e arrotondati agli estremi, retti per cateteri non armati,

quantità  pezzi 20

e) Trocar aperto, sterile, monouso, per piazzamento endoperitoneale di catetere

quantità pezzi 20

Importo totale della voce a base d’asta £. 50.000.000

#### MATERIALE DI CONSUMO

VOCE N. 2:

Cera emostatica per ossa in bustine da 2,5 g.

# quantità  2.400

Importo a base d’asta £. 15.200.000

##### VOCE N.3:

#### Clips per emostasi di michel:

## Misura 18mm           quantità pezzi  10.000

## Misura 16mm           quantità pezzi  10.000

## Misura 14mm           quantità pezzi  10.000

Importo a base d’asta £. 9.000.000

##### VOCE N.4:

Kit per craniotomia base composto da:

n. 01 vassoio cm. 38 x 34;

n. 01 telo per incisione chirurgia cranica con sacca;

n. 01 telo per tavolo madre trolley cover cm. 140 x 160 ;

n. 01 telo per tavolo servente mayo cover cm. 68 x 144 ;

n. 01 elettrobisturi taglio e coagulo;

n. 02 set di aspirazioni composti da:

- tubo di aspirazione in gomma morbida lunghezza mt. 3 diametro interno 4,8 mm. circa , con raccordo biconico per aspiratore, sterile;

- cannula trasparente in vetroe7o policarbonato, ratremata di punta, diametro interno   6 mm. circa e lunghezza 22 cm. circa;

n. 02 teli utilità 80 x 90 cm. con adesivo;

n. 40 cotonini per neurochirurgia 2,5 x 7,5 cm.;

n. 40 cotonini per neurochirurgia 2,5 x 2,5 cm.;

n. 40 cotonini per neurochirurgia 1,5 x 1,5 cm.;

n. 01 sacca porta strumenti;

n. 02 strisce adesive 10 x50 cm.;

n. 02 bisturi monouso 22;

n. 01 bisturi monouso 11.

quantità kit  50

Importo a base d’asta £. 12.500.000

##### VOCE N.5:

Kit per laminectomia composto da:

n. 01 telo a T per laparotomia;

n. 02 teli  tavolo madre;

n. 01 telo per tavolo figlio mayo cover cm. 68 x 144;

n. 01 telo per incisione 40 x 40  cm.;

n. 02 set di aspirazioni composti da:

- tubo di aspirazione in gomma morbida lunghezza mt. 3 diametro interno 4,8 mm. circa , con raccordo biconico per aspiratore, sterile;

- cannula trasparente in vetro e/o policarbonato , ratremata di punta, diametro interno   6 mm. circa e lunghezza 22 cm. circa;

n. 02 tasche porta strumenti 35 x 42 cm.;

n. 02 strisce adesive 9 x 50 cm.;

n. 30 cotonini per neurochirurgia 2,5 x 7,5 cm.;

n. 30 cotonini per neurochirurgia 2,5 x 2,5 cm.;

n. 30 cotonini per neurochirurgia 1,5 x 1,5 cm.;

n. 01 elettrobisturi taglio e coagulo;

n. 02 teli per utilità 80 x 90 cm. con adesivo;

n. 02 bisturi monouso 22;

n. 01 bisturi monouso 11;

n. 01 vassoio 38 x 34 cm.

quantità kit 50

Importo a base d’asta £. 11.000.000

#### ACCESSORI

## VOCE N. 6:

Coprimicroscopio per Zeiss OPM 16-H, sterile,

quantità  pezzi 200

Importo a base d’asta £. 14.000.000

VOCE N. 7:

Coprisonda e coprifilo (2m) per BRUEL E KJAER 8538, sterile,

quantità pezzi 50

Importo a base d’asta £. 2.100.000

## VOCE N. 8:

Copriamplificatore di brillanza (arco + tubo + scatola di rilevamento) per EUROCOLUMBUS EUROAMPLI DGT HF, sterile,

quantità  pezzi 200

Importo a base d’asta £. 10.000.000

## VOCE N.9:

### ACCESSORI PER ASPIRATORI

-set di aspirazione composto da

- cannula trasparente in vetro, ratremata in punta, diametro interno –5mm circa e lunghezza 22 cm circa,

- tubo di aspirazione in gomma MORBIDA per gli ulteriori 30 cm. circa del tubo in PVC medicale, lunghezza m 2 e diametro interno 4,8mm circa, con raccordo biconico per aspiratore, sterile,

quantità pezzi 1200

Importo a base d’asta £. 42.000.000

ART. 2) DURATA DEL CONTRATTO:

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di formale contratto che avrà  decorrenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, per dodici mesi consecutivi.

Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di somministrazione.

La data di decorrenza del rapporto contrattuale sarà comunicata con apposita nota dall’Amministrazione.

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di avvalersi della fornitura a seguito di aggiudicazione provvisoria.

ART. 3) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

A) Scheda tecnica e/o depliants illustrativi della Casa produttrice del  prodotto offerto, in originale o in copia autenticata a norma di legge.

Sulle schede tecniche devono essere indicate le voci e/o il lotto di riferimento, la classe di appartenenza  e ciò a pena di esclusione.

La suddetta documentazione dovrà essere in lingua italiana, e qualora redatta in lingua straniera dovrà, essere accompagnata da traduzione giurata resa anche tramite dichiarazione rilasciata ai sensi della L.15/68 e 127/97.

B) Copia autenticata, anche ai sensi della L.15/68 e successive integrazioni e modificazioni, della certificazione comprovante il possesso del marchio CE di cui alle Direttive Comunitarie 93/42.

A tal fine le ditte dovranno inviare:

- per il materiale di classe I:

- copia della dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante;

- per il materiale sterile:

- copia del certificato CE di conformità emesso dall’organismo notificato relativo al processo di sterilizzazione;

- per il materiale appartenenti alle classi II/A, II/AS:

-  copia   della  dichiarazione di conformità CE rilasciata dal               fabbricante – copia del certificato di conformità emesso dall’organismo notificato.

La mancata trasmissione della sopraelencata documentazione tecnica  sarà sanzionata con l’esclusione dell’offerta.

ART. 4) QUANTITA’:

Le quantità indicate nel precedente art. 1 relative a ciascun prodotto hanno valore meramente indicativo, e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno dell’Azienda, che sarà determinata dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le  quantità  sopraindicate  non  impegneranno  questa Amministrazione     che    si     riserva     di   procedere     agli    ordini,

esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L’Amministrazione di questa Azienda, pertanto, potrà apportare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto.

Con riferimento all’ipotesi in cui, durante la vigenza del rapporto contrattuale , l’Amministrazione abbia già ordinato le quantità di materiale esposte in contratto, e sorga l’esigenza di acquisirne ulteriori:

l’Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto qualora verifichi che il prezzo di aggiudicazione è superiore a quello ottenibile esperendo una nuova procedura una nuova procedura . La ditta può evitare il recesso offrendo di modificare il prezzo riconducendolo alle più favorevoli condizioni di mercato.

Art. 5) RICHIESTA CAMPIONATURA:

Le ditte partecipanti dovranno, con plico separato, trasmettere al Settore Provveditorato di questa Azienda, entro la data fissata dal bando di gara per la presentazione dell’offerta, la campionatura  di tutte le voci  per le quali l’impresa intende partecipare e le schede tecniche e/o depliants illustrativi così come richiesto nel superiore art.3.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato il numero di riferimento della voce e/o lotto di cui alla scheda tecnica e per la quale lo stesso è trasmesso.

La mancata presentazione della suddetta campionatura nei modi e nei termini suesposti comporterà l’ esclusione dalla gara.

Sul plico succitato dovrà essere apposta la seguente dicitura “CAMPIONATURA E SCHEDE TECNICHE ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER S.O.,OCCORRENTE ALL’UNITA’ OPERATIVA DI NEUROCHIRURGIA”. La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita,  ad istanza delle stesse , e comunque non oltre 60 giorni dall’aggiudicazione , nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare  la  conformità del  materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

Art. 6) ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

La fornitura dovrà essere eseguita con il sistema della somministrazione ed avrà durata di dodici mesi consecutivi.

Pertanto, la Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna della fornitura entro 15 giorni a far tempo dalla data dell’ordine. l termine  di  esecuzione  potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause

di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al Settore Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima.

I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

In caso di mancata puntuale consegna, totale o parziale, l’Amministrazione a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine:

per ordini fino a £. 1.000.000---------------------------------- > 0,50% ;

per ordini superiori a £. 1.000.000 e fino a £. 10.000.000 ---> 1% ;

per ordini superiori a £. 10.000.000--------------------------------> 2% .

Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura “mancata consegna”.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto e/o di materiale privo dei requisiti previsti (validità e confezionamento) . La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Sia nell’ipotesi di frazionamento ,della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto e/o di materiale privo dei requisiti previsti (validità e confezionamento) , il Servizio di Farmacia , deputato a ricevere la merce , non prenderà in consegna la stessa.

Qualora il ritardo della consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggiore prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni prima specificate,  si  sia  verificata  due  volte.  L’amministrazione ,  concretatasi  le due

inadempienze, qualora intende risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

La fornitura deve essere eseguita presso la Farmacia dell’Ospedale “Civico e Benfratelli” di questa Azienda.

All’atto della consegna il fornitore deve presentare una bolla d’accompagnamento in duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità , la natura dei beni consegnati.

### Art.7)  PAGAMENTO DELLA FORNITURA:

Al pagamento della fornitura si provvederà entro i termini previsti dalla vigente normativa, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell’Azienda.

Alle fatture suddette dovranno essere allegate le correlate bolle di accompagnamento ed  i relativi ordini di approvvigionamento .

I termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

Art.8)  SPESE CONTRATTUALI:

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto (registrazione del verbale di gara) con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

Sono altresì a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente in fattura.

Art.9)  SUBAPPALTO:

Il subappalto è regolato dall’art. 13 del D.P.R. 20.10.1998 n. 402.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni  o successioni.

Art. 10) CONTROVERSIE:

Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.

E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

Art. 11) RINVIO ALLA NOMATIVA GENERALE:

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le disposizioni  del codice civile in materia di contratti.

La ditta obbligata

______________

Agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare le disposizioni di cui agli artt. 4 ed 10 del presente capitolato speciale d’appalto che si riportano qui di seguito:

Art. 4: Con riferimento all’ipotesi in cui, durante la vigenza del rapporto contrattuale , l’Amministrazione abbia già ordinato le quantità di materiale esposte in contratto, e sorga l’esigenza di acquisirne ulteriori:

l’Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto qualora verifichi che il prezzo di aggiudicazione è superiore a quello ottenibile esperendo una nuova procedura una nuova procedura . La ditta può evitare il recesso offrendo di modificare il prezzo riconducendolo alle più favorevoli condizioni di mercato.

Art.10:  Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.

La ditta obbligata

______________

Palermo lì,____________

D’ordine del DIRETTORE GENERALE

Il Capo Settore Provveditorato

(dr. Gianfranco Scarpello)