DATA  15/10/2012

S.O. C.  PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

PROT.n.1607

Alle Ditte interessate

Oggetto : INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE IN USO GRATUITO “ SERVICE FULL RISK “ DI UN SISTEMA PER ISTEROSCOPIA  CON FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO.

Con la presente indagine di mercato, si intende verificare l’esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire Il sistema indicato in oggetto ed i materiali di consumo dedicati che di seguito si riportano in apposito elenco ovvero prodotti  aventi caratteristiche collimanti con quelle di cui al suddetto elenco .

Qualora una ditta disponga di tale sistema e dei relativi materiali di consumo dedicati dovrà  indicarne il prezzo di  mercato (non di listino) nonché dovrà produrre le relative schede tecniche .

A tal proposito si raccomanda che occorre inviare schede tecniche..

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 30.10.2012 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o tramite posta elettronica provveditorato@ospedalecivicopa.org. (c.a. Rag. Giuseppe Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore S.O.C. Provveditorato

(Dott.ssa Nora Virga)

Caratteristiche Tecniche

N° 01 Sistema per la distensione della cavità uterina mod. Mazzon composto da:

sistema meccanico/pneumatico per la realizzazione e controllo della pressione desiderata all’interno dei premisacca

funzionamento mediante aria compressa;

possibilità di connessione sia all’impianto centralizzato sia con bombola dedicata;

due uscite per alimentazione manicotti

pressione entrata gas 5-8 bar

pressione uscita gas  0-120 mmgHg

regolazione continua della pressione di dilatazione

possibilità di gestire contemporaneamente fino a quattro premisacca da 3000ml;

unità elettronica per la misurazione e determinazione esatta in tempo reale della differenza volumetrica

campo di misurazione da 0-15000 ml

da fornire in uso gratuito service full risk

N° 200 tubi di irrigazione ed aspirazione monopaziente

da fornire in somministrazione, fabbisogno presunto annuale