SCHEDA TECNICA

Bilancia elettronica per “TEST DEL SUDORE”

- Display LCD retro illuminato ad alta leggibilita’ e contrasto

- Tara automatica sull’intera portata

- Interfaccia RS232

- Selettore di filtri per pesata

- Unita’di misura selezionabili: g ct, oz, lb, dwt, GN, tl,(HONG), (SGP),(ROC) momme

- Funzione Contapezzi

- Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)

- Bolla d’aria e piedini di livellamento

- Vetrinetta rettangolare con 3 antine scorrevoli in vetro

- Dimensioni bilancia : 320 x210x 320h mm.

- Calibrazione interna azionata da servomotore controllato da microprocessore

- Alimentazione 230/115 Vac+/- 15% 50/60Hz (VA14)- Output: 24V-550mA

- Peso netto : 5.0 kg

Specifiche tecniche:

- Portata g 150

- Sensibilita’ mg 0,1

- Riproducibilita’ mg 0,1

- Linearita’ mg +/- 0,3

- Tempo di risposta : sec </-4

- Dimensioni del piatto: mm O 80