DATA

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

29.11.12

PROT.

2012/1824

Spett.le Ditta

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisizione di un service per lo screening neonatale

Questa Amministrazione deve acquisire in service un sistema per lo screening neonatale. A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito alle strumentazioni ed al carico di lavoro, individuato.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 12.12.2012 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato

Nora Virga

Scheda tecnica del service screening neonatale

Sistema  automatico composto da strumentazione dedicata ai dosaggi  degli analiti per lo Screening  Neonatale (TSH, 17-OH, IRT e PKU )  dalla perforazione  (Punching)  automatica dei cartoncini (spot) screening alla gestione completamente automatica dell’eluizione dello spot, dispensazione dei reagenti, dell’agitazione, incubazione, separazione e lettura.

- Utilizzo di tecnica immunometrica     per   i  dosaggi  sia   su piattaforma  multiplex  che   su piattaforma  immunometrica ELISA.

- Sistema in grado di testare   almeno 4 analiti, possibilmente su un unico punch;

- Sistema completamente walk away: controllo dei volumi dei reagenti da parte del sw; sensori di livello nei contenitori dei reattivi.

- Minore impiego di tempo/operatore (preparazione batch analisi: meno di 1 ora).

Il sistema deve garantire:

- Per il punching automatico: provvedere  alla perforazione  della parte frontale dei   cartoncini screening automaticamente,  con   la possibilità di  valutare l’adeguatezza dello spot prima della perforazione e discriminare la migliore perforazione  prima di iniziare i tests;

- Il caricamento  dei campioni e dei reagenti con creazione foglio di lavoro interfacciato con il sistema di gestione dello Screening Neonatale e con il sistema informatico del Laboratorio e eventualmente con i flussi informatici regionali;

- L' Identificazione delle piastre con codice a Barre;

- I segnali di allarme per operazioni errate dell’operatore;

- Un Sistema di gestione dello Strumento con Registrazione dei tempi di lavoro, liste di lavoro/campione;

- Un pacchetto Software per la gestione completamente automatica del processo analitico e della elaborazione dei dati anagrafici: risultati per profilo, controllo di Qualità; calcolo del cut-off;

- piattaforma multiplex aperta all’implementazione per altre applicazioni;

- Un gruppo di continuità con  sufficiente carico di potenza.

FORNITURA E MATERIALI: per l’esecuzione di circa 20.000 campioni:

- TSH       	     per la determinazione dell’ipotiroidismo congenito

- IRT                    per la determinazione  della  Fibrosi Cistica

- PKU                   per la determinazione della Fenilchetonuria

________________________

- 17 Alpha OHP*       per la determinazione della sindrome adreno genitale

* possibile test di nuova introduzione.

reagenti, calibratori, campioni di controllo per il controllo interno di Qualità, ecc...

I cartoncini, per la raccolta del campione ematico devono essere dotati di doppio codice a barre, marcatura CE/IVD con destinazione d’uso Screening Neonatale, costituiti da una parte per il prelievo e da una scheda per i dati anagrafici e demografici del neonato, il codice a barre deve essere presente sia nella parte del prelievo che sulla scheda dei dati anagrafici.