MATERIALE SANITARIO VARIO

FABBISOGNO MESI 12

Voce 1. - Bidoncini per raccolta urine.

In plastica bianca resistente da lt.2,5 graduati, con tappo a vite e manico per impugnatura, per la raccolta delle urine nelle 24 h. Confezionati singolarmente in sacchetti di plastica trasparente.

pz.500

BASE D’ASTA - EURO  500

Voce 2. - Boccagli per gastroscopia e/o laringoscopia.

In polietilene o p.v.c. morbido e assolutamente atraumatico o altro materiale plastico purchè risterilizzabile alle temperature dell’autoclave. Muniti di morso del tipo ghiera dello stesso materiale plastico, per agevolare appunto la presa del morso del paziente.

Mis. per adulti diam.esterno mm 30 circa

pz.200

Mis. per bambini diam.esterno mm 20 circa

pz.100

BASE D’ASTA - EURO 2190

Voce 3. - Boccagli per gastroscopia e/o laringoscopia con fettuccia in latice.

In polietilene, p.v.c. o altro materiale plastico morbido e assolutamente atraumatico, muniti di nastro in latice per bloccare facilmente il boccaglio. Muniti di morso del tipo ghiera dello stesso materiale plastico, per agevolare appunto la presa del morso del paziente.

Mis. per adulti diam.esterno mm 30 circa

pz.100

Mis. per bambini diam.estermo mm 20 circa

pz.100

BASE D’ASTA - EURO  2190

Voce 4. - Boccagli per spirometria.

In cartone pressato, molto resistente, monouso.

Mis. per adulti diam. esterno mm 30 circa

pz.8.000

Mis. per bambini diam. esterno mm 20 circa

pz.1.500

BASE D’ASTA  -EURO  775

Voce 5. - Sacche per enteroclisma.

In polietilene morbido da lt.2 circa, graduate, complete di tubo, rubinetto e due cannule rigide ed anatomiche: una per uso rettale con un solo foro sulla parte, ed una per lavaggi vaginali con fori sulla punta distale.

pz.50

BASE D’ASTA  - EURO   155

Voce 6. - Stetoscopi.

In legno chiaro di faggio naturale stagionato almeno tre anni, perfettamente levigato e rifinito con vernice trasparente. Resistenti e leggeri.

pz.150

BASE D’ASTA  - EURO  930

Voce 7. - Bilance pesapersona.

Automatiche con sistema di lettura su quadrante graduato, rotondo per una precisa indicazione del peso. Realizzata in robusta fusione in ghisa. Portata kg 150 - divisione gr 500 - h cm 90 ca, p. cm 50 ca, largh. cm 40 ca. Peso kg 15 ca.

pz.15

BASE D’ASTA  - EURO 3.904

Voce 8. - Bilance pesapersona con altimetro.

Automatiche con sistema di lettura su quadrante graduato, rotondo per una precisa indicazione del peso. Realizzata in robusta fusione in ghisa. Portata kg 150 - divisione gr 500 - h cm 100 almeno per applicazione dell'altimetro, p. cm 50 ca, largh. cm 40 ca. Peso kg 15 ca. Ogni bilancia deve essere fornita con relativo altimetro.

pz.10

BASE D’ASTA  - EURO 3.099

Le bilance di cui alle voci 7 e 8 devono essere fornite con garanzia di manutenzione gratuita per almeno due anni.

Voce 9. - Padelle.

In materiale plastico che non si alteri alle alte temperature, con i bordi perfettamente smussi e atraumatici, di colore bianco, di forma perfettamente ergonomica al fine di evitare qualsiasi inconveniente all’utilizatore, munite di facile impugnatura. Devono essere fornite confezionate singolarmente in un involucro di plastica resistente ed in pacchi di non oltre 25 pezzi.

pz.1.000

BASE D’ASTA  - EURO 1.700

Voce 10. - Pappagalli.

In materiale plastico che non si alteri alle alte temperature, con i bordi perfettamente smussi e atraumatici, di colore bianco, di forma perfettamente ergonomica e muniti di debita impugnatura. Devono essere forniti confezionati singolarmente in un involucro di plastica resistente ed in pacchi di non oltre 25 pezzi.

Uomo						pz.1.000

Donna						pz.50

BASE D’ASTA  - EURO 852

Voce11.

A).Perette in gomma con cannula rigida ( misure 6, 8, 10, 12 circa) in materiale inalterabile anche alle alte temperature e con la punta smussa e atraumatica del volume di ml 100-250-500 circa, e confezionate singolarmente in una scatola di cartone rigido e resistente.

pz.70

B).Perette interamente in gomma inalterabile anche alle alte temperature e con la punta smussa e atraumatica del volume di ml 50-100- 250 circa, e confezionate singolarmente in una scatola di cartone rigido e resistente.

pz.30

BASE D’ASTA  - EURO 560

Voce 12.

A) Set per laringoscopia con lame tipo McIntosh a luce alogena.

Il set tradizionale a luce alogena, deve essere completo di una impugnatura per laringoscopio in acciaio inox per adulti, con contenitore per batterie, di tre lame curve in acciaio inox a luce alogena complete di lampadine

misura lame:

n°4 adulti/large

n°3 adulti

n°2 ragazzi

pz.50

B) Set per laringoscopia con lame tipo Miller a luce alogena.

Il set tradizionale a luce alogena, deve essere completo di una impugnatura per laringoscopio in acciaio inox per bambini, con contenitore per batterie, di due lame rette in acciaio inox a luce alogena complete di lampadine

misura lame:

n°0 neonati

n°1 bambini/ragazzi

pz.50

C) Ricambi per set per laringoscopia a luce alogena.

-Lame in acciaio inox curve tipo McIntosh nelle seguenti misure con relative lampadine:

mis.n°4 adulti/large				pz.20

mis.n°3 adulti				           pz.40

mis.n°2 ragazzi				pz.20

mis.n°1 bambini				pz.20

D) Lame in acciaio inox rette tipo Miller nelle seguenti misure con relative lampadine:

mis.n°2 adulti				          pz.20

mis.n°1 bambini/ragazzi			pz.30

mis.n°0 neonati				pz.30

mis.n°00 (Miller Oxy) prematuri		pz.20

E) Manico per laringoscopio in acciaio inox per adulti con contenitore per batterie.

pz.20

F) Manico per laringoscopio in acciaio inox per bambini con contenitore per batterie.

pz.20

G) Lampadine di ricambio per lame a luce alogena Miller e McIntosh.

pz.240

BASE D’ASTA -. EURO 35.949

Voce 13.

A) Set per laringoscopia con lame tipo McIntosh a fibre ottiche.

Il set a fibre ottiche, deve essere completo di una impugnatura per laringoscopio in acciaio inox per adulti, con contenitore per batterie, di tre lame curve in acciaio inox a fibre ottiche complete di lampadine

misura lame:

n°4 adulti/large

n°3 adulti

n°2 ragazzi

pz.50

B) Set per laringoscopia con lame tipo Miller a fibre ottiche.

Il set a fibre ottiche, deve essere completo di una impugnatura per laringoscopio in acciaio inox per bambini, con contenitore per batterie, di due lame rette in acciaio inox a fibre ottiche complete di lampadine

misura lame:

n°0 neonati

n°1 bambini/ragazzi

pz.50

C) Ricambi per set per laringoscopia a fibre ottiche.

-Lame in acciaio inox curve tipo McIntosh nelle seguenti misure con relative lampadine:

mis.n°4 adulti/large				pz.20

mis.n°3 adulti				           pz.40

mis.n°2 ragazzi				pz.20

mis.n°1 bambini				pz.20

D) Lame in acciaio inox rette tipo Miller nelle seguenti misure con relative lampadine:

mis.n°2 adulti				           pz.20

mis.n°1 bambini/ragazzi			pz.30

mis.n°0 neonati				pz.30

mis.n°00 (Miller Oxy) prematuri		pz.20

E) Lampadine di ricambio per lame a fibre ottiche Miller e McIntosh. pz.240

BASE D’ASTA - . EURO 50.420

Voce 14. - Set per laringoscopia a luce fredda

Composto da un manico con lampadina allo xenon inserita nel manico stesso, 3 lame rette pediatriche nelle misure piccola media e grande. In acciaio inox.

pz.6 (C.Ch.Ped.)

BASE D’ASTA - EURO 468

L’acciaio inox deve rispondere a tutti i requisiti dell’acciaio di 1^ qualità e a tutte le normative nazionali ed internazionali che regolamentano il processo di produzione e di lavorazione dell’acciaio stesso. Le Ditte partecipanti devono esibire in originale o in copia autenticata a norma di legge le certificazioni di conformità alle norme suddette.

Voce 15. - Ciambelle antidecubito.

In gomma morbida ma molto resistente mis. standard.

pz.100

BASE D’ASTA - EURO 1.000

Voce 16. - Materassi antidecubito ad acqua completi.

In PVC morbido ma molto resistente, devono essere costituiti da un unico pezzo, suddiviso in tanti settori muniti ciascuno della propria valvola di riempimento.

I pezzi che vanno a costituire i bordi e quindi la sponda del materasso stesso dovranno essere rigonfiabili ad acqua o ad aria ed in quest’ultimo caso ogni materasso dovrà essere fornito con il relativo compressore.

Misura standard cm 200 x cm 80 ca.

pz.150

BASE D’ASTA - EURO 29.349

Voce 17. - Materassi antidecubito ad aria completi.

In PVC morbido ma molto resistente, devono essere costituiti da un unico pezzo, suddiviso in tanti settori muniti ciascuno della propria valvola di riempimento. Ciascun materasso dovrà essere fornito di relativo compressore.

pz.200

BASE D’ASTA - EURO 50.000

Voce 18. - Vello antidecubito.

In lana merinos munito di certificato di qualità. Deve essere in confezione singola integra e resistente.

pz.50

BASE D’ASTA - EURO 1.850

Voce 19. - Aspiratori elettrici portatili a voltaggio universale, con vaso risterilizzabile da lt.2 in materiale plastico trasparente.

Con garanzia di almeno mesi 12.

pz.50

BASE D’ASTA - EURO 12.705

Voce 20. - Otoscopi in materiale plastico, con batteria ricaricabile inserita nel manico dell’otoscopio, lente orientabile a tre ingrandimenti in policarbonato resistente ed antigraffio, in formato tascabile, superficie zigrinata per una facile impugnatura. Confezionati singolarmente in una confezione con la dicitura esterna in lingua italiana. Muniti di lampadina a luce convenzionale e di almeno un paio di speculi riutilizzabili.

pz.50

BASE D’ASTA - EURO 2.789

Voce 21. - Spazzolini per la pulizia dei ferri chirurgici, con impugnatura di forma ergonomica tale da renderne facile l'uso e con setole in plastica corte e dure.

pz.500

BASE D’ASTA - EURO 725

Voce 22. - Spazzolini asciutti per la pulizia pre e post operatoria delle mani.

Setole in nylon morbidissime e flessibili per una sicura pulizia delle dita e sotto le unghia senza provocare ferite od irritazioni, rigidi, di forma ergonomica per una facile impugnatura e di materiale plastico autoclavabile almeno 100 volte.

pz.500

BASE D’ASTA - EURO 308

Voce 23. - Spazzolini asciutti per la pulizia pre e post operatoria delle mani c/antisettico.

Setole in nylon morbidissime e flessibili per una sicura pulizia tra le dita e sotto le unghia senza provocare ferite od irritazioni, rigidi, di forma ergonomica per una facile impugnatura.

Muniti nella parte posteriore, di una spugna che rilascia un liquido antisettico a base iodio polivinipirrolidone o di clorexidina digluconato.

pz.2.500

BASE D’ASTA - EURO 18.025

Voce 24. - Speculi vaginali monouso sterili con apertura a scatto con perno centrale, in materiale plastico atossico, trasparente, antiriflesso, rigido e resistente e dai margini smussi e atraumatici. In confezione singola, sterile, di carta medicale.

a) misura piccola				pz.500

b) misura media				pz.20.000

a) misura grande				pz.1.000

BASE D’ASTA - EURO 7.786

Voce 25. - Speculi vaginali Cusco (con apertura a vite) in acciaio inox, margini smussi atraumatici:

a) misura piccola				pz.20

b) misura media				pz.40

c) misura grande				pz.10

BASE D’ASTA - EURO 541

Voce 26. - Speculi vaginali monouso sterili modello per aspirazione dei fumi nelle manovre con il laser e il diatermocoagulatore, in materiale plastico bianco trasparente dai bordi smussi e atraumatici. Misure varie a richiesta (piccola-media-grande). In confezione singola, sterile, di carta medicale.

pz.3.500

BASE D’ASTA - EURO 3.361

Voce 27. - Set per isterosalpingografia

Per l’esame radiologico dell’utero e delle tube di Falloppio, deve essere fornito di:

a) un catetere intrauterino per l’immissione del mezzo di contrasto direttamente all’interno dell’utero.

In materiale plastico opaco morbido ma sufficientemente rigido per il migliore posizionamento.

Munito di palloncino presso l’estremità distale.

A due vie, munite di rubinetto.

Punta chiusa, con foro laterale dai bordi assolutamente smussi ed atraumatici.

Lunghezza cm 40 circa

b) una siringa luer-lock da ml 5

mis. diam.Fr 5 e 7

In confezione singola, sterile, di carta medicale.  	pz.60

BASE D’ASTA - EURO 3.273

Voce 28. - Cannule di “Karman”.

In PVC o materiale plastico medicale, atossico interamente privo di latice, per aspirazione intrauterina secondo il metodo di Karman. In confezione singola, sterile, di carta medicale.

misura 10					pz.1.500

BASE D’ASTA - EURO 2.700

Voce 29. - Gel di contatto idrosolubile per esami con apparecchiature ad ultrasuoni.

Gel a base di acqua, sostanza umettante, polimero e conservanti, deve essere privo di sale per non danneggiare le sonde delle apparecchiature ecografiche. Inodore, con viscosità pari a 80.000 RPM5-STD 18°, pH 6,2, peso specifico 1,02 gr/cm3, velocità di trasmissione 1,48 (pari a 10 alla 5^ gr/sec). Non deve nè ungere nè irritare la pelle. Deve rispettare gli standard di batteriostaticità.

In flaconi di p.p. rigido e resistente

a) non inferiori a ml250 e non più di ml1000 muniti di tappo a/p versatore

ml 100, unisex e con valvola antireflusso. In confezione singola sterile di carta medicale.

lt.2.000

B) da lt5 muniti di tappo e di dispenser con beccuccio versatore

lt.150

BASE D’ASTA -  Euro 3951

La ditta aggiudicataria dovrà fornire i supporti per i fustini da lt5 nella misura di almeno n.5 pezzi

Voce 30. - Gel di contatto idrosolubile per esami con apparecchiature ad ultrasuoni.

Con le caratteristiche della voce n.29 e sterile.

In flaconcini da gr10 o 20 circa 		Kg20

BASE D’ASTA - EURO 48

Voce 31. - Gel di contatto idrosolubile per esami ecografici specialistici (aghi aspirati, biopsie, drenaggi ecoguidati, alcolizzazioni).

Con le caratteristiche della voce n.30 e con un antisettico a base di clorexidina allo 0.05% e sterile.

In flaconcini da gr10 o 20 circa		Kg5

BASE D’ASTA - EURO 3.099

Voce 32. - Raccoglitori di urina non sterili da letto con valvola antireflusso e rubinetto di scarico.

In P.V.C. neutro trasparente, extraforte. I bordi devono essere solidi, con doppia saldatura ottenuta a caldo sotto pressione.

Devono presentare una scala graduata ogni 100 ml da ambo i lati esterni, chiara ed indelebile.

Il tubo di raccordo deve essere solidale alla sacca, provvisto di raccordo universale per la sonda, munito di apposito cappuccio di chiusura.

Il bordo superiore, va provvisto di 2 fori resistenti per l'aggancio al supporto del letto.

La sacca raccogliurina da letto deve essere munita di valvola antireflusso e di rubinetto di scarico. La valvola di scarico non deve presentare alcuna perdita anche dopo ripetuti svuotamenti. Deve avere la capacità di almeno lt.2, con tubo di collegamento non inferiore a cm 90. In scatole di non oltre 250 pezzi ed in modo tale da rendere possibile il prelievo di 10 o 20 pz. per volta assemblati.

pz.520.000

BASE D’ASTA - EURO 260.000

Voce 33. - Raccoglitori per incontinenza urinaria maschile.

Cateteri vescicali ad applicazione esterna in materiale morbido, autoadesivi. Monouso,in confezione singola. Misure disponibili del diametro a richiesta mm 25 - 30 - 36 - 41 circa.

pz.240

BASE D’ASTA - EURO 144

Voce 34. - Raccoglitori di urina sterili pediatrici.

Sacchetti raccolta urina per uso pediatrico in pvc morbido, provvisti di una parte adesiva non allergenica che non si stacchino a contatto con i liquidi e di facile applicazione, di capacità di circa						pz.50.000

BASE D’ASTA - EURO 15.000

Voce 35. - Raccoglitori di urina sterili pediatrici delle 24 h .

Sacchetti raccolta urina per uso pediatrico in pvc morbido, per la raccolta delle urine nelle 24 h, con adesivo anallergico, che non si stacchino a contatto con i liquidi e di facile applicazione, unisex e con valvola antireflusso. In confezione singola sterile di carta medicale.

pz.1.500

BASE D’ASTA - EURO 375

Voce 36. - Sistema chiuso per la misurazione della diuresi oraria : Urometri.

In materiale plastico duro, con scala graduata anche mista, es.ml 1, ml 2 ma non oltre ml 10, volume ml 500 circa, raccordo per catetere urinario e raccordo controllato per svuotamento nella sacca di raccolta di almeno ml 1500, punto di prelievo per campionamento, valvola antireflusso. Sistema di aggancio al letto con fascette, tubo di drenaggio in morbido PVC lungo almeno cm 120, dotato di pinza e piastrina stringitubo. In confezione singola sterile di carta medicale.

pz.6.000

BASE D’ASTA - EURO 46.400

Voce 37. - Braccialetti per identificazione neonatale madre-figlio.

Devono essere realizzati in morbido vinile a struttura tubulare che consenta l'inserimento dell'etichetta con i dati identificativi. Devono avere una chiusura di sicurezza permanente in grado di assicurare appunto la massima sicurezza ed efficienza

pz.4.000

BASE D’ASTA - EURO 593

Voce 38. - Morsetto per cordone ombelicale.

In plastica flessibile con scanalature che contengano il cordone saldamente, con compressione uniforme. Non deve aprirsi accidentalmente. In confezione singola sterile di carta medicale.				pz.2.000

BASE D’ASTA - EURO 2.640

Voce 39. - Borsa in gomma bilamellare per acqua calda

pz.120

BASE D’ASTA - EURO 131

Voce 40. - Borsa per ghiaccio in tela internamente impermeabilizzata per evitare il trasudamento. Tappo a vite. 		pz.350

BASE D’ASTA - EURO 375

Voce 41. - Rasoio monouso per tricotomia, lama in acciaio inox I° qualità garantita, triplice affilatura.

pz.80.000

BASE D’ASTA - EURO 7.338

Voce 42. - Ghiaccio chimico istantaneo in buste

pz.4.000

BASE D’ASTA - EURO 1.488

Voce 43. - Stetofonendoscopio completo tipo cardiologico a doppia testina.

E' richiesto di alta qualità con la garanzia della massima precisione nella ricezione, dotato di testa in acciaio inox con padiglione dal diaframma piatto a membrana del diam. mm45 circa e con padiglione a campana del diam. mm40 circa per l'auscultazione delle medie ed alte frequenze e per le auscultazioni in cardiologia e pneumologia. Le due ghiere anti brivido nello stesso colore della lira, l'archetto anatomico in lega leggera con robusta molla interna in acciaio. Ogni confezione deve contenere almeno due coppie di auricolari di ricambio di misure diverse. Colore nero.

pz.150

BASE D’ASTA - EURO 28.680

Voce 44. - Stetofonendoscopio completo tipo classico a doppia testina.

E' richiesto di alta qualità con la garanzia di una ricezione acustica costante nel tempo, dotato di testa in acciaio inox con padiglione dal diaframma piatto diam. mm45 circa e con padiglione a campana diam. mm40 circa per l'auscultazione delle medie ed alte frequenze. Le due ghiere anti brivido nello stesso colore della lira, l'archetto anatomico in lega leggera, con robusta molla interna in acciaio. Ogni confezione deve contenere almeno due coppie di olive di ricambio di misure diverse. Colore rosso.

pz.200

BASE D’ASTA - EURO 3.223

Voce 45. - Stetofonendoscopio completo tipo classico a doppia testina pediatrico.

Con le stesse caratteristiche della voce n.47 ma con il diaframma del diam. mm30 circa ed la campana mm25 circa. Colore rosso.

pz.100

BASE D’ASTA - EURO 713

Voce 46. - Fonendoscopio piatto completo.

Con una membrana che combina sia la campana che il diaframma di uno stetoscopio a doppia testina per l’auscultazione della pressione sanguigna del diam. mm45 circa. Ghiera anti brivido nello stesso colore della lira, archetto anatomico e leggero con robusta molla interna in acciaio. Ogni confezione deve contenere almeno due coppie di olive di ricambio di misure diverse. Colore azzurro.		pz.300

Accessori di ricambio per fonendo:

A) olive auricolari				pz.100

B) membrana standard			pz.100

C) archetti					pz.100

BASE D’ASTA - EURO 1.044

Voce 47.

A) Sfigmomanometro a colonna di mercurio scala 300 mm/ HG, completo di bracciale, soffiera e fonendoscopio , di altissima qualità, affidabile e sicuro, in astuccio di metallo solido e resistente.

pz.300

B)Sfigmomanometro a colonna di mercurio scala 300 mm/ HG, completo di bracciale, soffiera e fonendoscopio, con stativo a 5 razze fornite di ruote e munito di cestello porta bracciale, di altissima qualità, affidabile e sicuro.

pz.300

C) Accessori e ricambi per sfigmomanometri:

- bracciale per adulti misure: media-grande e per obesi

chiusura in velcro o a gancio metallico

pz.100

- soffiera completa di valvola in metallo e tubi -  pz. 50

BASE D’ASTA -  Euro 36.608

Voce 48. - Accessori e ricambi per sfigmomanometri (per uso pediatrico):

# A) bracciale pediatrico cm. 23 X 7 c.a.	pz. 10

B) bracciale pediatrico cm. 16 X 5 c.a.	pz. 10

C) bracciale pediatrico cm. 23 X 5 c.a.	pz. 10

D) bracciale pediatrico cm. 29 X 7 c.a.	pz. 20

E) bracciale pediatrico cm. 33 X 9 c.a.	pz. 20

F) bracciale pediatrico cm. 40 X 11 c.a.	pz. 20

BASE D’ASTA - EURO 825

Voce 49. - Sfigmomanometro ad aneroide (bracciale), manometro inserito direttamente nella soffiera e completo di fonendoscopio, di altissima qualità, affidabile e sicuro.

pz.250

BASE D’ASTA - EURO 3.564

Voce 50. - Supporto metallico per sacche urina da letto

pz.1.200

BASE D’ASTA - EURO 1.109

Voce 51. - Stringitubo per cateteri e prolunghe in plastica rigida:

A) chiusura a vite 				pz.1.000

B) chiusura a clamp				pz.1.000

BASE D’ASTA - EURO 1.000

Voce 52. - Cestelli reggiflebo in plastica rigida compatibili con i contenitori in vetro per soluzioni infusionali da ml 50 a ml 500.

pz.5.000

BASE D’ASTA - EURO 3.874

Voce 53. - Aste sostegni-flebo.

In tubolare di acciaio cromato, su base a 5 razze con ruote, con 2 ganci e asta telescopica regolabile in altezza.

pz.150

BASE D’ASTA - EURO 1.438

Voce 54. - Aste sostegni-flebo da letto.

In tubolare di acciaio cromato, a due ganci, con morsetto, curva orientabile

pz.50

BASE D’ASTA - EURO 1.400

Voce 55. - Sollevacoperte da letto.

In acciaio tubolare cromato, con telaio smontabile

pz.50

BASE D’ASTA - EURO 3.500

Voce 56. - Reggi cuscino da letto.

In acciaio tubolare cromato, regolabile in altezza, con cremagliera.

pz.50

BASE D’ASTA - EURO 1.500

Voce 57. - Lacci emostatici, in puro lattice 100%, tubolari e piatti a richiesta, resistenti, molto elastici per non provocare ecchimosi nè lividi.

La lunghezza è di almeno 50 cm a riposo.

pz.6.000

BASE D’ASTA - EURO 781

Voce 58. - Spatole di Ayre per prelievo citologico cervico-vaginale.

In legno di betulla, per prelievo endocervicale, estremità smusse ed arrotondate per inserimento in vagina, lunghezza cm 18 circa. In confezione singola di carta medicale.

pz.25.000

BASE D’ASTA - EURO 279

Voce 59. - Spazzolino per prelievo citologico endocervicale.

Impugnatura in pvc colorato a bastoncino rigido, spazzolino a forma di scovolino in nylon e acciaio. In confezione singola sterile di carta medicale.

pz.6.000

BASE D’ASTA - EURO 620

Voce 60. - Microcurette per biopsia endometriale.

Costituito da una guaina lunga circa mm 200 e del diametro di circa mm 3. Al suo interno deve contenere uno stelo della lunghezza complessiva di mm 260 circa. Ad una delle sue estremità lo stelo deve terminare con una “curette” a forma di “V”. Ogni braccio munito di fini dentellature e sottili bordi taglienti, atti a rimuovere ed a trattenere maggiormente tessuto endometriale. La parte terminale di uno dei bracci dovrà essere dotata di testina semisferica che, rientrando nella guaina, consenta di aspirare altro tessuto rimosso precedentemente. In confezione singola sterile di carta medicale

pz.3.000

BASE D’ASTA - EURO 300.000

Voce 61. - Abbassalingua.

In legno di betulla con bordi arrotondati, lunghezza cm20, largezza mm15, spessore mm2, circa. In confezione singola di carta medicale.

pz.250.000

BASE D’ASTA - EURO 3.098

Voce 62. - Perforatore di membrana amniotica (uncini monouso per amniorexi). In plastica sagomata opaca e con punta arrotondata. Lunghezza circa cm30 con impugnatura anatomica.

In confezione singola sterile di carta medicale.

pz.600

BASE D’ASTA - EURO 178

Voce 63.

Apparecchi per aerosolterapia

pz.100

Nebulizzatore in plastica

pz.500

BASE D’ASTA -  Euro 2.600

Gli apparecchi devono essere muniti di tutti gli accessori necessari all'aerosol (n°1 nebulizzatore in plastica - n°1 forcella nasale - n°1 boccheruola orale - n°1 tubo in pvc medicale - n°1 mascherina in pvc). Devono devono essere molto resistenti e la ditta aggiudicataria deve assicurare una garanzia di almeno mesi

Voce 64. - Bisturi.

Con lama affilatissima, in acciaio inossidabile garantito di alta qualità, integrata al manico robusto e maneggevole e forniti di coprilama. Monouso in confezione singola, sterile, con apertura a strappo e tale da permettere l’immediato riconoscimento del contenuto di ciascuna busta ed infine inseriti in robuste scatole con colore identificativo.

Misure varie a richiesta dalla Fig.10 alla Fig.24

pz.150.000

BASE D’ASTA - EURO 31.422

Voce 65. - Lame da bisturi.

In acciaio garantito di alta qualità affilatissimo, con possibilità di inserimento in tutti i manici in dotazione alle U.O. Monouso in confezione singola, sterile, con apertura a strappo ed inserite in robuste scatole con colori identificativi della misura e con apertura tale da trasformarle in pratici distributori. Misure varie a richiesta dalla Fig.10 alla Fig.24.

pz.80.000

BASE D’ASTA - EURO 4.859

Voce 66. - Occhiali per ossigenoterapia

pz.1.000

BASE D’ASTA - EURO 484

Voce 67. - Gorgogliatori per ossigenoterapia da bombola

Pz. 500

o	pz.1.000

BASE D’ASTA - EURO 930

Voce 68. - Tappeti decontaminanti.

Tappeti multistrati trattati con un particolare adesivo, forniti di speciale battericida, che neutralizzi e aggredisca le cariche batteriche trattenute dall'adesivo stesso. Ogni tappeto deve essere costituito da almeno 20 fogli ed il colore deve virare per evidenziare l'azione ed il progressivo esaurirsi dell'attività battericida del tappeto.

Misure cm 115/120 c.a. x 45

BASE D’ASTA - EURO 4.897

fogli 100.000

Voce 69. - .Tappeti decontaminanti.

Tappeti multistrati trattati con un particolare adesivo, forniti di speciale battericida, che neutralizzi e aggredisca le cariche batteriche trattenute dall'adesivo stesso. Ogni tappeto deve essere costituito da almeno 20 fogli ed il colore deve virare per evidenziare l'azione ed il progressivo esaurirsi dell'attività battericida del tappeto.

Misure cm 115-120 c.a.x 90

BASE D’ASTA - EURO 977

fogli 1.000

Voce 70. - Grembiuli in plastica non trasparente.

Per uso in sala parto devono essere in plastica non trasparente, molto resistente (con uno strato interno di rinforzo in cotone) con una pettorina sufficientemente alta, lunghi almeno mt.1,30 per proteggere i medici e gli operatori sanitari durante gli interventi alle partorienti. Confezionati in buste singole ben sigillate.

pezzi 50

BASE D’ASTA - EURO   155

Voce 71. - Termometri clinici

Costituiti da un manicotto di vetro cilindrico, a sezione ovale o triangolare,

che racchiude la scala e la colonna termometrica.

Caratteristiche richieste:

- lunghezza mm.120/125 circa;

- bulbo piccolo e leggermente conico;

- cannello capillare di vetro colorato e ben visibile contro la scala;

- mercurio puro, esente da ogni traccia di umidità;

- scala (generalmente in cartoncino bianco), ben visibile e fissata alla camicia di vetro che la contiene;

- scala centigrada Celsius da 35/36 gradi a 42 gradi,occupando una estensione di 66-75 mm circa. Ciascun grado deveessere suddiviso in decimi; le divisioni devono essere chiare e distinte, come pure i numeri che ne indicano i valori;

- deve riportare il nome del Produttore ed il numero del lotto;

- immersi in b.m. a tre diverse temperature (37 gradi, 39 gradi, 41 gradi C) devono in tre minuti raggiungere la temperatura del bagno di prova. I limiti di errore tollerati sono 1/10 in più o in meno delle temperature indicata dal termometro campione;

- devono essere a massima, cioè tolti dal bagno e portati a temperatura ambiente, non devono diminuire di più di 1/10 di grado;

- il mercurio salito nella colonna, deve scendere alla posizione primitiva con un leggero sforzo, cioè con le abituali scosse della mano;

- devono essere in regola con la legge 27 giugno 1990 n. 171 "Disciplina metrologica dei termometri clinici" in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414 e quindi riportare i riferimenti sulla confezione (MARCHIO DI VERIFICAZIONE);

- devono essere contenuti in astuccio di protezione in plastica rigida.

pz.6.000

BASE D’ASTA - EURO 4.463

Voce 72. - Elettrodi per monitoraggio x adulti

Devono essere costituiti da:

a) un bottoncino metallico al centro dell’elettrodo;

b) un supporto realizzato in schiuma di poliuretano o similari purchè sia garantita la “completa impermeabilità” ai liquidi esterni ed una “perfetta conformabilità” alla pelle del paziente, con la parte inferiore quella che va a contatto con il paziente, fornita di una sostanza adesiva altamente ipoallergenica dalla elevata adesività iniziale (almeno 100 g/inch) che va a decrescere molto lentamente al fine di assicurare l’adesività dell’elettrodo per oltre le 24 ore;

c) gel solido costituito da una soluzione di AgCl;

d) una parte che costituisce l’elemento sensibile, realizzata in materiale plastico ricoperto da uno strato di Ag che insieme alla parte descritta al punto c) va a costituire il punto elettrolitico Ag/AgCl ottimo conduttore elettrico;

e) una capsula protettiva che preserva le proprietà conduttive del gel e ne evita inoltre l’essiccamento anche dopo l’apertura della busta che contiene gli elettrodi.

Devono avere un'impedenza a 10Hz < 200 OHM, con velocità di recupero dopo defibrillazione <5 sec, <100 mV e linea di base stabile dopo 8 ore di monitoraggio.

L’elettrodo non deve contenere latice nè sostanze da esso derivate.

Devono riportare sulla confezione una etichetta in lingua italiana indicante:

Devono essere confezionati in buste di carta di alluminio termosigillate.

Su ogni busta e su ogni scatola devono essere indicate:

- lotto e data di fabbricazione;

- data di scadenza

- descrizione del prodotto;

- dicitura "monouso"

Mis.diam.cm 5 almeno

pz.220.000

BASE D’ASTA - EURO 18.952

L'offerta deve essere corredata di tutta la documentazione tecnica comprovante le caratteristiche richieste dal capitolato e dichiarate dalla ditta concorrente, nonchè la conformità alle norme ANSI/AAMI EC12-91.

Voce 73. - Elettrodi per monitoraggio per uso pediatrico

Devono essere costituiti da:

a) un bottoncino metallico al centro dell’elettrodo;

b) un supporto costituito da fibre tipo rayon non tessuto (tnt) che garantiscano conformabilità, traspirabilità e ipoallergenicità e la morbidezza necessaria per l’uso su bambini. Il lato inferiore che va a contatto con il paziente fornito di una sostanza adesiva altamente ipoallergenica dalla elevata adesività iniziale (almeno 100 g/inch) crescente nel tempo per lunghi monotoraggi;

c) gel solido costituito da una soluzione di AgCl;

d) una parte che costituisce l’elemento sensibile, realizzata in materiale plastico ricoperto da uno strato di Ag che insieme alla parte descritta al punto c) va a costituire il punto elettrolitico Ag/AgCl ottimo conduttore elettrico;

e) una capsula protettiva che preserva le proprietà conduttive del gel e ne evita inoltre l’essiccamento anche dopo l’apertura della busta che contiene gli elettrodi.

Devono avere un'impedenza a 10Hz<200 OHM, con velocità di recupero dopo defibrillazione <5 sec, <100 mV e linea di base stabile dopo 8 ore di monitoraggio.

L’elettrodo non deve contenere latice nè sostanze da esso derivate.

Devono riportare sulla confezione una etichetta in lingua italiana indicante:

Devono essere confezionati in buste di carta di alluminio termosigillate.

Su ogni busta e su ogni scatola devono essere indicate:

- lotto e data di fabbricazione;

- data di scadenza

- descrizione del prodotto;

- dicitura "monouso"

Mis.diam.inferiore a cm 5

pz.80.000

BASE D’ASTA - EURO 6.892

L'offerta deve essere corredata di tutta la documentazione tecnica comprovante le caratteristiche richieste dal capitolato e dichiarate dalla ditta concorrente, nonchè la conformità alle norme ANSI/AAMI EC12-91.

Voce 74. - Piastre per elettrobisturi

Le piastre devono essere realizzate con materiali ipoallergenici, garantendo la limitazione dell'incremento di temperatura durante il funzionamento, il contatto elettrico tra la piastra e la cute deve essere garantito da uno strato di gel adesivo conduttivo preconfezionato dichiarando l'impedenza media e per le piastre bipartite il contatto REM a 140 KHz.

Deve essere specificato il grado di resistenza a trazione (in N/cn o N/inch), per ciascun modello offerto si dovrà indicare l'area della superfice conduttiva utile e quella totale della piastra espressa in cmq.

Per il cavo incorporato dovrà essere dichiarata la sezione (min.2 mm), la lunghezza in mt., il tipo di connettore finale e disponibilità a fornire eventuali adattatori a corredo per i modelli di apparecchi per elettrobisturi presenti nei tre presidi dell'ARNAS.

Le piastre devono essere confezionate in buste sigillate e in quantità non superiore ai 25 pz.

L'offerta deve essere corredata di tutta la documentazione tecnica comprovante le caratteristiche dichiarate e risultare in conformità con le direttive ANSI/AAMI.

Piastre monouso standard adulti

pz.25.000

Piastre monouso standard bambini

pz.4.000

BASE D’ASTA -. Euro 25.612

Bisturi elettrochirurgici ed accessori

Devono avere il manipolo in bachelite o in materiale plastico altamente resistente lungo almeno mm 150, e tutti completi di cavo lungo almeno mt 3, sia che si tratti del tipo a pedale che di quello a comando manuale.La Ditta aggiudicataria dovrà fornire,inoltre, tutti i tipi di spinotti necessari per la connessione agli apparecchi per elettrobisturi di cui sono attualmente forniti i tre presidi dell'ARNAS.

Gli elettrobisturi richiesti riutilizzabili devono avere le necessarie caratteristiche di resistenza alle alte temperature della sterilizzazione a vapore.

Voce 75.

A)-Bisturi elettrochirurgico comando manuale, monouso, sterile, lungo mm150 circa, completo di elettrodo a lama, monopolare con doppio interruttore incorporato per taglio e coagulo, completo di cavo di circa mt3 e spinotto.

pz.10.000

BASE D’ASTA - EURO 24.000

Voce 76

a)-Bisturi elettrochirurgico comando manuale, riusabile, lungo mm150 circa completo di elettrodo a lama, monopolare con doppio interruttore incorporato per taglio e coagulo, completo di cavo di circa mt3 e spinotto.

pz.2.000

b)-A corredo degli elettrobisturi della voce n°77a):

elettrodi a lama, a pallina o ad ago a richiesta

pz.3.000

BASE D’ASTA - Euro 64.010

Voce 77

a) Bisturi elettrochirurgico comando a pedale, monouso, sterile, lungo mm150 circa, completo di elettrodo a lama, di cavo di circa mt3 e di spinotto.

pz.1.000

BASE D’ASTA - EURO 8.200

Voce 78.

a) Bisturi elettrochirurgico comando a pedale, riusabile, lungo mm150 circa, completo di elettrodo a lama, di cavo e di spinotto.

pz.500

b) A corredo dei bisturi della voce n°79a):

elettrodi a lama, a pallina o ad ago a richiesta.

pz.1.000

BASE D’ASTA -  Euro 20.810

Voce 79. - Spugne pulisci bisturi.

Per la pulizia di bisturi, elettrobisturi ed altro materiale chirurgico. In ossido di alluminio fissato con resina di durezza pari a 25-30 Knoop secondo la normativa ASTM, deve consentire una perfetta abrasione degli elettrodi senza cedere agli stessi alcun frammento. Devono essere adesivi. Mis. cm 5x5 circa. Sterili.

pz.1.000

BASE D’ASTA - EURO 700

Voce 80. - Tappetini magnetici.

In gomma medicale, siliconata con all’interno dei magneti per trattenere gli strumenti chirurgici. La parte posteriore deve essere dotata di adesivi per assicurare la stabilità sul campo operatorio. Riutilizzabile, facilmente lavabile anche con acqua e risterilizzabile in autoclave. In confezione singola.

Mis. cm 30x40 circa.

pz.100

BASE D’ASTA - EURO 20.658

Voce 81. - Sistema contagarze.

E’ costituito da un dispenser con possibilità di aggancio su piantana mobile e sacchetti contagarze in polietilene trasparente. Ogni sacchetto deve contenere almeno 50 garze. Sterili.

Dispenser per sacchetti con stativo mobile		pz.6

Sacchetti contagarze					pz.1.500

BASE D’ASTA - EURO 1.858

Voce 82. - Porta Yankauer.

Contenitori in plastica trasparente con tasche per alloggiare almeno due aspiratori chirurgici in tasche separate. Devono avere la superficie posteriore adesiva per restare posizionati sul campo operatorio. Monouso in confezione singola. Sterili.

pz.500

BASE D’ASTA - EURO 2.000

Voce 83. - Contenitori conta aghi.

Devono essere contenitori di sicurezza per il conteggio di aghi e per l’eliminazione ed il conteggio di lame da bisturi. Con magnete doppio numerato e sistema di bloccaggio di sicurezza. Devono essere forniti con sistema di eliminazione di bisturi e lame e spugne trattieni e conta aghi. Sterili

pz.200

BASE D’ASTA - EURO 496

Voce 84. - Coperture per lampade scialitiche.

In pvc medicale atossico, monouso con raccordo universale per la protezione delle impuganture delle lampade scialitiche di S.O.

pz.200

BASE D’ASTA - EURO 5.000

Voce 85. - Penne dermografiche.

Colore atossico e non irritante per la pelle e resistente durante la preparazione della pelle del paziente. Punta media e fine. Colori vari.

pz.1.000

BASE D’ASTA - EURO 3.000

Voce 86. - Copri clamps

In silicone per ricoprire le clamps degli strumenti chirurgici per rendere meno traumatici a vasi e tessuti gli strumenti stessi. Radiopachi. Misure (maxi, midi e mini)e colori vari, sterili.

pz.1.000

BASE D’ASTA - EURO 13.300

Voce 87. - Fettucce per repertaggio vascolare.

In silicone puro al 100%, per l’occlusione ed il repertamento di vasi, nervi e tendini in varie tipologie di interventi chirurgici. Devono essere estremamente elastici e scorrevoli. Radiopachi. Sterili, in confezioni sterili. Misure (micro, mini, maxi e supermaxi) e colori vari.

pz.1.000

BASE D’ASTA - EURO 3.800

Voce 88. - Coprimorsi.

In materiale plastico per ricoprire gli strumenti utilizzati per tendere i fili di sutura senza danneggiarli e facilitarne l’identificazione durante specifici tipi di chirurgia. Radiopachi. Sterili devono essere contenute in specifici supporti autoadesivi. Misure e colori vari.

pz.1.000

BASE D’ASTA - EURO 9.800

Voce 89. - Termometri timpanici.

Deve rilevare in due secondi la quantità e l’intesità dei raggi infrarossi emessi dalla membrana timpanica e convertire il dato in temperatura espressa in gradi centigradi. Intervallo di temperatura rilevabile nel paziente: 15- 43 C°. Display a cristalli liquidi in lingua italiana, con le indicazione per l’utilizzatore delle istruzioni per un corretto utilizzo. Funzionamento a termopila. Allarme sonoro che indichi l’avvenuta rilevazione. Copri-sonda in polietilene monouso ad introduzione ed espulsione automatica per garantire l’igiene e la sicurezza del paziente. Fornito di base di appoggio antiurto e del contenitore delle copri-sonda pronte per l’uso.

pz.10 (termometri)

pz.200.000 (copri-sonda)

BASE D’ASTA - EURO 29.882

Voce 90. - Coprisonde.

In polietilene sufficientemente lunghe per coprire anche il cavo oltre la sonda.

In confezioni singole e munite di nastri adesivi e gel sterile.

La piegatura deve essere preferibilmente telescopica, e la copertura quando è ripiegata deve essere il più corta possibile.

Misura cm 15 circa x 150 circa

Il materiale di confezionamento utilizzato deve essere conforme alla direttiva 93/42 CEE ed essere certificato secondo DIN 58953 o BS 6871

pezzi n.1.000

BASE D’ASTA - EURO 111

Voce 91. - Coprisonde.

In poliuretano, sterili, acusticamente trasparenti per la copertura di almeno quattro differenti tipi di sonde di larghezza di cm 5,10,14 e 18 circa, di lunghezza di almeno cm 60 al fine di coprire oltre la sonda anche una parte del cavo. In confezioni singole e munite di nastri adesivi e gel sterile.

Il materiale di confezionamento utilizzato deve essere conforme alla direttiva 93/42 CEE ed essere certificato secondo DIN 58953 o BS 6871

pezzi n.1.000

BASE D’ASTA - EURO 4.510

Voce 92. - Coperture per microscopi operatori.

In polietilene, sagomate in modo tale da coprire l’ottica e gli oculari dei microscopi in uso presso le U.O. di

Oculistica

Otorinolaringoiatria (Zeiss OPMI 6H a tre oculari mis.134x177x81)

pezzi n.500

Le coperture devono essere confezionate in doppia busta.

Il materiale di confezionamento utilizzato deve essere conforme alla direttiva 93/42 CEE ed essere certificato secondo DIN 58953 o BS 6871

BASE D’ASTA - EURO 60.000

Voce 93. - Bacinelle reniformi in acciaio inox lucido

cm 20 circa			pz.200

cm 25	"			pz.200

cm 30	"			pz.200

cm 35	"			pz.200

BASE D’ASTA - Euro 21.412

Voce 94. - Contenitori in vetro per cotone con coperchio in acciaio inox lucido (apertura con cerniera)

diam. cm 15 circa 				pz.100

diam. cm 25 circa				pz.10

BASE D’ASTA - Euro 1693

Voce 95. - Bacinelle rettangolari in acciaio inox lucido

cm 18x25x6 circa		pz. 50

cm 20x35x6	"		pz. 50

cm 25x18x6	"		pz. 50

cm 30x18x6	"		pz. 50

cm 35x26x6	"		pz. 50

BASE D’ASTA - Euro 10.248

Voce 96. - Bacinelle rettangolari con coperchio in acciaio inox lucido,

cm 18x25x6 circa		pz. 50

cm 20x35x6	"		pz. 50

cm 25x18x6	"		pz. 50

cm 30x18x6	"		pz. 50

cm 35x26x6	"		pz. 50

BASE D’ASTA - EURO 6273

Voce 97. - Aste per sostegno pompe.

In tubolare di acciaio cromato, su base a 5 razze con ruote, munite di ganci sufficienti ed idonei al montaggio di almeno quattro pompe per nutrizione e/o infusione farmaci.

pz.100

BASE D’ASTA - EURO    18.592

Voce 98. - Tappeti assorbenti.

In materiale laminato di fibra sintetica superassorbente (circa lt5/mq) accoppiato a film plastico impermeabile ed antidrucciolevole.

In rotoli di circa mt 1 di larghezza e mt 50 di lunghezza

pz.100

BASE D’ASTA -  EURO 6.000

Tutti i dispositivi oggetto della presente gara devono essere conformi alla direttiva 93/42/CEE.

Si richiede copia del certificato rilasciato dall’Ente notificato che ha autorizzato la marcatura del prodotto.

Si richiedono copie delle certificazioni ISO (9001/2) del produttore e del rivenditore-distributore.

Si richiedono in campionatura almeno tre pezzi per voce ed eventuale altra se richiesta, al fine di verificare le caratteristiche del prodotto offerto.