DISPOSITIVI MEDICI PER DRENAGGIO VESCICALE 03

VOCE1)

Cateteri vescicali Foley in lattice a due vie, volume palloncino 10ml circa (ma non oltre 15 ml) . Mis. 12-14-16-18-20-22-24-26-28-Ch ca.

A richiesta, in confezione singola, sterili.

pz.25.000

Base d’asta annuale                                 EURO 12.500,00

VOCE 2)

Cateteri vescicali Foley in  lattice a due vie, volume palloncino 3 ml, mis. 6-8-10Ch, in confezione singola, sterili.

pz.6.000

Base d’asta annuale                                   EURO 11.100,00

VOCE 3)

Cateteri vescicali Foley in  lattice a due vie, volume palloncino 1,5 ml, mis Ch 5 e/o Ch 6, a richiesta, in confezione singola, sterili.

pz.600

Base d’asta annuale                                   EURO 1.500,00

VOCE 4)

Cateteri vescicali Foley in  silicone 100% a due vie, palloncino con volume di 10 ml circa ma non oltre 15 ml, in confezione singola sterile.

Mis. 12-14-16-18-20-22-24 -26 -28Ch ca.

pz.500

Base d’asta annuale                                      EURO 2.000,00

VOCE 5)

Cateteri vescicali Foley in  silicone 100% a due vie, volume palloncino 3ml .

Mis. 8-10Ch.

pz.200

Base d’asta annuale                                        EURO 950,00

VOCE 6)

Cateteri vescicali Foley in  silicone 100% a due vie; volume palloncino 1,5 ml .

mis.5Ch e/o 6Ch

pz.200

Base d’asta annuale                                          EURO 950,00

VOCE7)

Cateteri vescicali Foley in lattice a tre vie, volume palloncino 10ml circa (ma non oltre 15 ml) , mis.12-14-16-18-20-22-24-26-28-Ch ca.

A richiesta, in confezione singola, sterili.

pz.500

Base d’asta annuale                                 EURO 500,00

VOCE 8)

Cateteri vescicali  (Nelaton) maschili  in PVC siliconato senza palloncino a punta chiusa , con due fori laterali, estremità  provvista di raccordo conico flessibile di colore convenzionale ai vari CH, lunghezza cm. 40 circa, in confezione singola sterili, mis. 10-12-14-16Ch ca.

pz.4.500

Base d’asta annuale                                                 EURO 4.500,00

VOCE 9)

Cateteri vescicali (Nelaton) femminili in PVC siliconato senza palloncino a punta chiusa ed arrotondata, con due fori laterali dai bordi smussi ed atraumatici, estremità provvista di raccordo conico flessibile di colore convenzionale ai vari Ch, lunghezza cm 18 circa , mis.Ch 14, in confezione singola sterile

pz.2.500

Base d’asta annuale                                                    EURO 2.500,00

VOCE 10)

Cateteri vescicali (Nelaton) per uso pediatrico, in PVC siliconato senza palloncino a punta chiusa ed arrotondata, con due fori laterali, estremità provvista di raccordo conico flessibile di colore convenzionale ai vari Ch, lunghezza secondo il Ch , in confezione singola sterile, mis.Ch6 e Ch8.

pz.600

Base d’asta annuale                                                    EURO 600,00

VOCE 11)

Sonde rettali, in PVC trasparente, atossico, compatibile con i lubrificanti per il cateterismo, con punta chiusa e arrotondata, con  due fori laterali sfalsati dai bordi smussi ed atraumatici, estremità  provvista di raccordo conico flessibile , di colore convenzionale ai vari CH, lunghezza 40 cm circa, mis.Ch.18-20-22-25-28-30 circa,  in confezione singola sterili.

pz.8.000

Base d’asta annuale                                                     EURO 8.000,00

VOCE 12 )

Kit per drenaggio urinario a circuito chiuso, composto da:

a)n.1 kit necessario al cateterismo vescicale completo di n.2 paia di guanti monouso in vinile o similare; n.2 telini, di cui uno con foro, mis. 50x50 cm almeno, in TNT biaccoppiato assorbente ed idrorepellente; n.1 siringa con almeno 10 ml di acqua sterile per uso urologico; n.1 siringa con almeno 10 ml di gel lubrificante sterile per uso urologico; un disinfettante liquido a base di clorexidina per uso dermico; n. 2, almeno, compresse di garza cm 5x20; n. 2, almeno, batuffolini di garza; n.1 pinza monouso; n. 1 sacchetto in materiale plastico opaco e resistente per lo smaltimento di tutti i componenti menzionati. Il tutto, in confezione singola di carta medicale, sterile.

b) n. 1 sacca per drenaggio urinario a circuito chiuso in materiale plastico resistente, con scala graduata ogni 100 ml e sino a 2,5 litri, con spazio per la scrittura dei dati del paziente e della Unità Operativa.

La sacca deve essere munita:

- rubinetto di scarico e di un sistema di alloggiamento dello stesso per prevenire possibili contaminazioni;

- maniglia in plastica rigida e solidale alla sacca stessa;

- fascetta regolabile per il sostegno al letto;

- piastrina stringitubo;

- sistema a molla per il fissaggio  al lenzuolo;

- valvola di non ritorno.

Il tubo, in PVC o similare, di almeno 90 cm deve avere un punto di prelievo in membrana perforabile per il campionamento, l’estremità del tubo deve pescare in un’ampolla munita di filtro antibatterico e dalla quale il liquido drenato passi lentamente nella sacca di raccolta, alla quale è intimamente collegata. In confezione singola  di carta medicale, sterile:

c) n.1 sistema di misurazione della diuresi oraria con i relativi accessori, costituito da:

- camera rigida in materiale plastico duro;

- scala graduata anche mista, ogni 1 ml ma non oltre 10 ml;

- volume di 500 ml circa;

- raccordo cono catetere e raccordo controllato per svuotamento nella sacca di raccolta di almeno 1500 ml;

- punto di prelievo in membrana perforabile per campionamento;

- valvola antireflusso e filtro antibatterico;

- sistema di aggancio al letto con fascette;

- tubo di drenaggio in morbido PVC  lungo almeno 120 cm;

- sistema a molla per il fissaggio al lenzuolo;

- piastrina stringitubo.

Il tutto in confezione singola di carta medicale, sterile.

Pz.2.500

Base d’asta annuale                                     EURO 45.000,00