# CATETERI-TUBI-SET-DISPOSITIVI E SACCHE PER ASPIRAZIONE-DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI INTRA E POST-OPERATORI

# - ANNO 2003 -

# CATETERI E TUBI PER DRENAGGIO

# 1.Cateteri per drenaggio con trocar.

# In PVC di grado medicale, con anima metallica munita d’impugnatura, di lunghezza cm 20 circa, trasparenti, con markers o linea radiopachi, con riferimenti di profondità ogni 2-5 cm, prevalentemente per drenaggio pneumotoracico. Con punta conica sull’estremità distale, smussata ed assolutamente atraumatica e con fori disposti sull'estremità distale stessa, dai bordi smussi e atraumatici. Il lume interno deve essere rivestito di una sostanza antitrombogenica (tipo il poliuretano) per evitare accumuli di fibrina che possono provocare la formazione di coaguli ematici.

# Misure dal Ch 10 al Ch 16 circa.

# In confezione singola, monouso sterili.

# pz.700

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 6.000,00

# 2.Cateteri per drenaggio con trocar.

# In PVC di grado medicale, con anima metallica munita d’impugnatura, di lunghezza cm 45 circa, trasparenti, con markers o linea radiopachi, con riferimenti di profondità ogni 2-5 cm, prevalentemente per drenaggio pneumotoracico. Con punta conica sull’estremità distale, smussata ed assolutamente atraumatica e con fori disposti sull'estremità distale stessa, dai bordi smussi e atraumatici. Il lume interno deve essere rivestito di una sostanza antitrombogenica (tipo il poliuretano) per evitare accumuli di fibrina che possono provocare la formazione di coaguli ematici.

# Misure dal Ch 18 al Ch 32 circa.

# In confezione singola, monouso sterili.

# pz.1.100

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 8.800,00

# 3.Cateteri per drenaggio senza trocar dritti.

# In PVC di grado medicale, di lunghezza cm 20 circa, trasparenti, con markers o linea radiopachi, con riferimenti di profondità ogni 2-5 cm, prevalentemente per drenaggio pneumotoracico. Con punta conica sull’estremità distale, smussata ed assolutamente atraumatica e con fori disposti sull'estremità distale stessa, dai bordi smussi e atraumatici. Il lume interno deve essere rivestito di una sostanza antitrombogenica (tipo il poliuretano) per evitare accumuli di fibrina che possono provocare la formazione di coaguli ematici.

# Devono essere dritti.

# Misure dal Ch 10 al Ch 16 circa.

# In confezione  singola, monouso sterili.

# pz.1.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 4.500,00

# 4.Cateteri per drenaggio senza trocar dritti.

# In PVC di grado medicale, di lunghezza cm 45 circa, trasparenti, con markers o linea radiopachi, con riferimenti di profondità ogni 2-5 cm, prevalentemente per drenaggio pneumotoracico. Con punta conica sull’estremità distale, smussata ed assolutamente atraumatica e con fori disposti sull'estremità distale stessa, dai bordi smussi e atraumatici. Il lume interno deve essere rivestito di una sostanza antitrombogenica (tipo il poliuretano) per evitare accumuli di fibrina che possono provocare la formazione di coaguli ematici.

# Devono essere dritti.

# Misure dal Ch 18 al Ch 32 circa.

# In confezione singola, monouso sterili.

# pz.2.200

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 9.500,00

# 5.Cateteri per drenaggio senza trocar angolati.

# In PVC di grado medicale, di lunghezza cm 20 circa, trasparenti, con markers o linea radiopachi, con riferimenti di profondità ogni 2-5 cm, prevalentemente per drenaggio pneumotoracico. Con punta conica sull’estremità distale, smussata ed assolutamente atraumatica e con fori disposti sull'estremità distale stessa, dai bordi smussi e atraumatici. Il lume interno deve essere rivestito di una sostanza antitrombogenica (tipo il poliuretano) per evitare accumuli di fibrina che possono provocare la formazione di coaguli ematici.

# Devono essere angolati.

# Misure dal Ch 10 al Ch 16 circa.

# In confezione singola, monouso sterili.

# pz.400

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 3.400,00

# 6.Cateteri per drenaggio senza trocar angolati.

# In PVC di grado medicale, di lunghezza cm 45 circa, trasparenti, con markers o linea radiopachi, con riferimenti di profondità ogni 2-5 cm, prevalentemente per drenaggio pneumotoracico. Con punta conica sull’estremità distale, smussata ed assolutamente atraumatica e con fori disposti sull'estremità distale stessa, dai bordi smussi e atraumatici. Il lume interno deve essere rivestito di una sostanza antitrombogenica (tipo il poliuretano) per evitare accumuli di fibrina che possono provocare la formazione di coaguli ematici.

# Devono essere angolati.

# Misure dal Ch 18 al Ch 32 circa.

# In confezione singola, monouso sterili.

# pz.1.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 8.000,00

# 7.Cateteri a due lumi per drenaggio toracico.

# In PVC di grado medicale, termosensibile, trasparente, con markers o linea radiopachi, con riferimenti di profondità ogni 2-5 cm. Con punta atraumatica smussa ed almeno 2 fori di drenaggio, mandrino interno metallico. Il lume interno deve essere rivestito di una sostanza antitrombogenica (tipo il poliuretano) per evitare accumuli di fibrina che possono provocare la formazione di coaguli ematici. Doppio lume per irrigazione e drenaggio, connettore luer per siringa.

# Mis. da CH16 a CH32

# Pz.600

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 8.000,00

# 8.Cateteri per drenaggio senza trocar in silicone.

# In silicone di grado medicale, radiopaco, trasparente, inerte, di lunghezza cm 50 almeno, con riferimenti di profondità ogni 2-5 cm prevalentemente per drenaggio pneumotoracico. Estremità a becco di flauto e con fori smussi ed atraumatici.

# Misure dal Ch 10 al Ch 16 circa.

# In confezione singola, monouso sterili.

# pz.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 4.500,00

# 9.Cateteri per drenaggio senza trocar in silicone.

# In silicone di grado medicale, radiopaco, trasparente, inerte, di lunghezza cm 50 almeno, con riferimenti di profondità ogni 2-5 cm prevalentemente per drenaggio pneumotoracico. Estremità a becco di flauto e con fori smussi ed atraumatici.

# Misure dal Ch 18 al Ch 34 circa.

# In confezione singola, monouso sterili.

# pz.800

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 7.000,00

# 10.Cateteri per drenaggio mediastinico bilume.

# In silicone di grado medicale, trasparente, inerte, radiopaco, di lunghezza di circa cm 50. Con fori per circa cm 10 smussi ed atraumatici. Muniti di un secondo lume per consentire il lavaggio e/o l’aspirazione continua e contemporanea al drenaggio e di filtro aria antibatterico.

# Mis. diam. da mm 6 a mm 8 circa

# In confezione singola, monouso sterili.

# pz.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 17.000,00

# 11.Cateteri per drenaggio mediastinico trilume.

# In silicone di grado medicale, trasparente, inerte, radiopaco, di lunghezza di circa cm 50. Con fori per circa cm 10 smussi ed atraumatici. Muniti di altre due vie per consentire il lavaggio e l’aspirazione continua e contemporanea al drenaggio e di filtro aria antibatterico.

# Mis. diam. da mm 6 a mm 8 circa

# In confezione singola, monouso sterili.

# pz.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO  17.000,00

# 12.Tubi per drenaggio piatti senza ago.

# In silicone di grado medicale al 100%, radiopaco, con scanalature interne, o esterne, o con fori, lungo tutta la lunghezza o per 3/4. Devono avere attacco universale per l'aspiratore e adeguato connettore per il collegamento ad ago introduttore.

# Mis. mm 3 x7 – mm 4x10 circa.

# Mis. lungh. della sezione piatta cm 20 circa, misura totale cm 100 circa.

# In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili.

# pz.1.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 11.000,00

# 13.Tubi per drenaggio piatti senza ago.

# In silicone di grado medicale al 100%, radiopaco, con scanalature interne, o esterne, o con fori, lungo tutta la lunghezza o per 3/4. Devono avere attacco universale per l'aspiratore e adeguato connettore per il collegamento ad ago introduttore.

# Mis.  mm 4x13 circa.

# Mis. lungh. della sezione piatta cm 20 circa, misura totale cm 100 circa.

# In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili.

# pz.200

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 2.000,00

# 14.Tubi per drenaggio piatti con ago premontato.

# In silicone di grado medicale al 100%, con scanalature interne, o esterne, o con fori, lungo tutta la lunghezza o per 3/4, radiopachi. Devono avere attacco universale o raccordo biconico per attacco al sistema di aspirazione.

# Mis. mm 3 x7 – mm 4x10  circa.

# Mis. lungh. della sezione piatta cm 20 circa, misura totale cm 100 circa.

# In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili.

# pz.1.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 26.000,00

# 15.Tubi per drenaggio piatti con ago premontato.

# In silicone di grado medicale al 100%, con scanalature interne, o esterne, o con fori, lungo tutta la lunghezza o per 3/4, radiopachi. Devono avere attacco universale o raccordo biconico per attacco al sistema di aspirazione.

# Mis.  mm 4x13 circa.

# Mis. lungh. della sezione piatta cm 20 circa, misura totale cm 100 circa.

# In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili.

# pz.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 8.500,00

# 16.Tubi per drenaggio rotondi senza ago.

# In silicone di grado medicale al 100%, radiopaco, con scanalature interne o esterne, o con fori, lungo tutta la lunghezza o per 3/4. Devono avere attacco universale per l'aspiratore e adeguato connettore per il collegamento ad ago introduttore.

# Mis. diam. mm 3 - 5 - 6 (CH10 – CH15 – CH19) circa.

# Mis. lungh. totale cm 100 circa.

# In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili.

# pz.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 5.500,00

# 17.Tubi per drenaggio rotondi con ago premontato.

# In silicone di grado medicale al 100%, radiopaco, con scanalature interne, o esterne, o con fori, lungo tutta la lunghezza o per 3/4. Devono avere attacco universale o raccordo biconico per attacco al sistema di aspirazione.

# Mis. diam. mm 3 - 5 - 6 (CH10 - CH15 - CH19) circa.

# Mis. lungh. totale cm 100 circa.

# In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili.

# pz.2.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 35.500,00

# 18.Tubi per drenaggio rotondi tipo View

# In silicone di grado medicale al 100%, trasparente, punta aperta smussa ed atraumautica, con perforazione per cm 7-10 circa, markers o linea radiopaca, con riferimenti di profondità.

# Mis. diam. da mm 3 a mm 8 circa (da CH 9 a CH24)

# Mis. lungh. totale cm 50 almeno.

# In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili.

# pz.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 3.000,00

# 19.Tubi per drenaggio rotondi tipo View

# In silicone di grado medicale al 100%, trasparente, punta aperta smussa ed atraumautica, con perforazione per cm 7-10 circa, markers o linea radiopaca, con riferimenti di profondità ogni 2-5 cm.

# Mis. diam. da mm 9 a mm 12 circa (da CH28 a CH36 circa)

# Mis. lungh. totale cm 50 almeno.

# In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili.

# pz.1.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 6.000,00

# 20.Tubi rotondi per drenaggio tipo Redon senza ago.

# In PVC di grado medicale, trasparente, punta aperta smussa ed atraumautica, con perforazione per cm 15 circa, markers o linea radiopaca, con riferimenti di profondità ogni 2-5 cm

# Mis. diam. da mm 3 a mm 5 circa (da CH8 a CH16 circa)

# Mis. lungh. totale cm 50 almeno.

# In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili.

# pz.1.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 1.200,00

# 21.Tubi rotondi per drenaggio tipo Redon con ago premontato.

# In PVC di grado medicale, trasparente, punta aperta smussa ed atraumautica, con perforazione per cm 15 circa, markers o linea radiopaca, con riferimenti di profondità ogni 2-5 cm

# Mis. diam. da mm 3 a mm 5 circa (da CH8 a CH16 circa)

# Mis. lungh. totale cm 50 almeno.

# In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili.

# pz.1.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 6.000,00

# 22.Tubi di Kehr a T per drenaggio delle vie biliari in silicone.

# In silicone senza saldature per evitare la formazione di ostruzioni. Costituiti da due parti a formare una “T”. Il tratto più lungo di circa cm 50 ed la parte più corta di circa cm 15, markers o linea radiopachi, con riferimenti di profondità ogni 2-5 cm. Fori smussi ed atraumatici nel tratto verticale.

# Mis. diam. da mm 4 a mm 8 circa (da CH12 a CH24 circa).

# In confezione singola, in doppia busta, monouso sterili.

# pz.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 9.200,00

# 23.Tubi per drenaggio passivo tipo “Penrose” aperto.

# In silicone di grado medicale, trasparente e morbido. Con zigrinatura interna per creare l’effetto di drenaggio capillare.

# Mis. lungh. cm 50

# Mis. largh. mm 30 e mm 40

# pz.200

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 1.000,00

# 24.Tubi per drenaggio passivo tipo “Penrose” tubolare a circuito chiuso.

# In silicone di grado medicale trasparente e morbido. Con zigrinatura nel lume interno per creare l’effetto di drenaggio capillare ed anticollabimento. Di forma tubolare, saldato ad un tubo di connessione raccordabile ai sistemi di raccolta dei liquidi organici.

# Mis. lungh. almeno cm 50

# Mis. diam. da mm 6 a mm 15 circa (da CH18 a CH45 circa)

# pz.300

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 2.500,00

# SISTEMI PER DRENAGGIO TORACICO CON ASPIRAZIONE

# 25.Sistema di drenaggio toracico a 3 camere.

# In materiale plastico rigido e molto resistente di ridotto ingombro altezza max. 25-30 cm, del volume di circa 2 litri, graduato, a tre camere con tubo di collegamento e raccordo per il drenaggio toracico, provvisto di sistema di fissaggio al letto paziente e di raccordo per collegamento al motorino di aspirazione.

# Camera di raccolta del liquido drenato, graduata, con cella di campionamento per mezzo di tappo perforabile.

# Valvola unidirezionale con tenuta a cm2 di acqua.

# Valvola di sicurezza per pressioni positive e negative, foro di emergenza e valvola antireflusso.

# Tubo di connessione al drenaggio in gomma latex-free.

# Monouso, sterile in confezione singola.

# pz.1.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 43.500,00

# 26.Sistema di drenaggio toracico a 4 camere.

# In materiale plastico rigido e molto resistente di ridotto ingombro altezza max. 25-30 cm, del volume di circa lt 2, graduato, a quattro camere con tubo di collegamento e raccordo per il drenaggio toracico, provvisto di sistema di fissaggio al letto paziente e di raccordo per collegamento al motorino di aspirazione.

# Doppia camera di raccolta del liquido drenato anche da due cateteri toracici, graduata, con cella di campionamento per mezzo di tappo perforabile.

# Valvola ad acqua per il controllo dell’aspirazione 5-25 cm di acqua, con possibilità di modificare il livello di depressione durante il funzionamento

# Valvola unidirezionale con tenuta a cm2 di acqua.

# Valvola di sicurezza per pressioni positive e negative, foro di emergenza e valvola antireflusso.

# Doppio tubo di connessione al drenaggio in gomma latex-free con raccordo biconico.

# Monouso, sterile in confezione singola.

# pz.1600

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 69.500,00

# 27.Sistemi di drenaggio pleurico.

# In materiale plastico molto rigido, compatto, di altezza ridotta circa cm 25-30, del volume di circa lt 3, graduato, a due camere con tubo di collegamento e raccordo per il drenaggio toracico, provvisto di sistema di fissaggio al letto paziente e di raccordo conico per il collegamento al motorino di aspirazione con filtro antibatterico per la protezione quando il sistema è a caduta.

# Camera di raccolta del liquido drenato con graduazione fino a 3000 ml, scomposta in due elementi separati e tappo per svuotamento.

# Valvola unidirezionale con tenuta a cm 2 di acqua per garantire sicurezza al paziente e consentire il drenaggio per aspirazione.

# Tubo di connessione al drenaggio in gomma sintetica latex-free con relativo raccordo conico per il catetere toracico

# Monouso, sterile in confezione singola.

# pz.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 14.000,00

# 28.Sistemi di drenaggio per pneumonectomia.

# In materiale plastico, rigido, compatto, di altezza di circa cm 20, del volume di circa lt 2, con due valvole ad acqua per il controllo delle pressioni ed una camera di raccolta di liquidi. Filtri antibatterici per evitare contaminazioni. Maniglia a corredo per il trasporto.

# pz.1.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 57.000,00

# 29.Sistemi di drenaggio con recupero sangue.

# Sono costituiti da:

# Drenaggio toracico a tre camere graduate, con capacità di lt 2 circa, altezza circa cm 20, ganci per il fissaggio al letto del paziente. Camera di raccolta con graduazione anche per uso pediatrico e cella di campionamento con tappo perforabile per prelievi. Predisposto per il recupero del sangue con filtro di micron 120 all’interno della camera di raccolta e sistema a circuito chiuso per la reinfusione al paziente. Valvola ad acqua per il controllo dell’aspirazione 5-25 cm di acqua, con possibilità di modificare il livello di depressione durante il funzionamento. Valvola unidirezionale con tenute a cm 2 di acqua. Valvola di sicurezza per pressioni positive e negative, foro di emergenza e valvola antireflusso. Tubo di connessione al drenaggio in gomma sintetica latex-free.

# Sacca di raccolta per il recupero del sangue adattabile ai sistemi di drenaggio, in pvc emocompatibile, ml 600 circa con doppia porta per la reinfusione del paziente. Sistema di aggancio allo stativo e protezione antischiacciamento.

# pz.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 57.000,00

# 30.Sistemi di drenaggio con recupero sangue.

# Sono costituiti da:

# Drenaggio toracico a quattro camere graduate, con capacità di lt 2 circa, altezza circa cm 20, ganci per il fissaggio al letto del paziente. Camera di raccolta con graduazione anche per uso pediatrico e cella di campionamento con tappo perforabile per prelievi. Predisposto per il recupero del sangue con filtro di micron 120 all’interno della camera di raccolta e sistema a circuito chiuso per la reinfusione al paziente. Valvola ad acqua per il controllo dell’aspirazione 5-25 cm di acqua, con possibilità di modificare il livello di depressione durante il funzionamento. Valvola unidirezionale con tenute a cm 2 di acqua. Valvola di sicurezza per pressioni positive e negative, foro di emergenza e valvola antireflusso. Tubo di connessione al drenaggio in gomma sintetica latex-free.

# Sacca di raccolta per il recupero del sangue adattabile ai sistemi di drenaggio, in pvc emocompatibile, ml 600 circa con doppia porta per la reinfusione del paziente. Sistema di aggancio allo stativo e protezione antischiacciamento.

# pz.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 57.000,00

# 31.Sistemi di drenaggio toracico.

# A tre e quattro camere, con capacità di almeno lt 2, ridotto ingombro (non superiore a cm 25), stabile, con ganci di fisaggio, maniglia di trasporto, tubo di connessione al catetere in gomma sintetica latex-free e raccordo conico. I sistemi di drenaggio devono avere le seguenti caratteristiche:

# - valvola meccanica per il controllo dell’aspirazione da 10 a 40 mm/Hg con indicatore di flusso e rubinettodi controllo remoto dell’alimentazione del vuoto;

# - valvola di controllo della pressione negativa con dispositivo di sicurezza che elimina i picchi di pressione derivanti dalla oscillazione del sistema di alimentazione del vuoto;

# - valvola di scarico della pressione positiva e valvola di rilascio della pressione negativa con filtro, camera di controllo delle perdite aeree;

# - possibilità di effettuare prelievi ematici attraverso apposita cella di campionamento

# pz.200

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 24.000,00

# SISTEMI E DRENAGGI TORACICI PERCUTANEI

# 32.Set per drenaggio pleurico con valvola di Hemlich per Adulti

# Costituito da:

# -catetere in teflon, radiopaco;

# -ago in acciaio inossidabile;

# -valvola di Hemlich;

# -rubinetto di chiusura e tubo di raccordo in PVC;

# -dispositivo antiscivolamento per bloccaggio catetere.

# Monouso, sterile in confezione singola.

# Misura per adulti.

# pz.200

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 7.600,00

# 33.Set per drenaggio pleurico con valvola di Hemlich per Bambini

# Costituito da:

# -catetere in teflon, radiopaco;

# -ago in acciaio inossidabile;

# -valvola di Hemlich,

# -rubinetto di chiusura e tubo di raccordo in PVC;

# -dispositivo antiscivolamento per bloccaggio catetere.

# Monouso, sterile in confezione singola.

# Misura per bambini.

# pz.100

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 3.800,00

# 34.Set per drenaggio pleurico con valvola di Hemlich per Prematuri

# Costituito da:

# -catetere in teflon, radiopaco;

# -ago in acciaio inossidabile;

# -valvola di Hemlich,

# -rubinetto di chiusura e tubo di raccordo in PVC;

# -dispositivo antiscivolamento per bloccaggio catetere.

# Monouso, sterile in confezione singola.

# Misura per bambini.

# pz.60

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 2.500,00

# 35.Valvola di Hemlich.

# Da usare per drenaggio pleurico o toracico in pazienti deambulanti. In materiale plastico, con all'interno una membrana latex-free con la funzione di valvola antireflusso ed i due raccordi, prossimale e distale, in PVC.

# Mis.lungh.cm 10 circa

# Mis.largh.non inferiore a cm 3 circa

# pz.400

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 5.500,00

# 36.Valvola di Hemlich con sacca di raccolta.

# Da usare per drenaggio pleurico o toracico in pazienti deambulanti. In materiale plastico, con all'interno una membrana latex-free con la funzione di valvola antireflusso ed i due raccordi, prossimale e distale, in PVC. Deve esere collegata ad una sacca di raccolta di ml 500 circa, fornita di filtro e rubinetto di scarico.

# Mis.lungh.cm 10 circa

# Mis.largh.non inferiore a cm 3 circa

# pz.400

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 8.500,00

# 37.Set per toracentesi e pericardiocentesi.

# E' composto da catetere in teflon o equivalente, munito di ago-mandrino introduttore atraumatico, completo di valvola unidirezionale, siringa di 50 o 60 cc, rubinetto a tre vie, sacca di raccolta di 2000 cc , con aghi G 14-16-18 circa, e di mm 80-90 circa di lunghezza.Monouso sterili in confezione singola.

# pz.1.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 6.200,00

# SISTEMI PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA INTRAOPERATORIA

# 38.Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.

# Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, antiriflesso a doppia curvatura, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate, con un foro centrale.

# Lunghezza: cm 15-20 circa

# Diametro   : mm 3 x 4 circa

# Tubo         : mt 2        circa con diam. mm 5 x mm 8 circa

# Monouso sterile in confezione singola.

# pz.1.600

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 11.200,00

# 39.Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.

# Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, antiriflesso, mini a punta conica, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate, con un foro centrale.

# Lunghezza : cm 10-15 circa

# Diametro   : mm 5 x 6,5 mm a scalare sino a mm 3,5 x 4,5 mm circa

# Tubo         : mt 2        circa con diam. mm 5 x 8 circa

# Monouso sterile in confezione singola.

# pz.1.900

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 9.500,00

# 40.Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.

# Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva,antiriflesso, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate,con un foro centrale, doppia composta da cannula interna con punta a fessura, e cannula esterna cm 25 circa multiforata nella zona distale e con un diametro di mm 8 x mm 10 circa.

# Lunghezza : cm 30-35 circa

# Diametro   : mm 5 x mm 6 circa

# Tubo         : mt 2 circa con diam. mm 5 x mm 8 circa

# Monouso sterile in confezione singola.

# pz.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 1.550,00

# 41.Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.

# Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, antiriflesso, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate, con un foro centrale, con punta a fessura ed impugnatura a curvatura singola.

# Lunghezza : cm 20-25 circa

# Diametro   : mm 5 x mm 6 circa

# Tubo         : mt 2 circa con diam. mm 5 x 8 circa

# Monouso sterile in confezione singola.

# pz.200

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 700,00

# 42.Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.

# Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, antiriflesso, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate,con un foro centrale, angolata e con foro di controllo, a doppia struttura con un vuoto alla punta di 20 mm Hg a 300 mm Hg dell'aspiratore. Capacità d'aspirazione 3.000 ml/min.circa

# Lunghezza : cm 30 circa

# Diametro   : mm 5 x mm 6 circa

# Tubo         : mt 2 circa con diam. mm 5 x mm 8 circa

# Monouso sterile in confezione singola.

# pz.1.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 13.900,00

# 43.Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.

# Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, antiriflesso, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate, con un foro centrale, angolata e con foro di controllo, a doppia struttura con vuoto alla punta di 20 mm Hg a 300 mm Hg dell'aspiratore. Capacità d'aspirazione 5.000 ml/min. circa.

# Lunghezza: cm 35 circa

# Diametro   : mm 7 x 12 mm circa

# Tubo         : mt 2 circa con diam. mm 8 x mm 11 circa

# Monouso sterile in confezione singola.

# pz.850

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 10.500,00

# 44.Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.

# Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, antiriflesso, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate, con un foro centrale, punta piatta curvatura singola e con foro di controllo.

# Lunghezza: cm 20-22 circa

# Diametro   : mm 5 x mm 6 circa

# Tubo         : mt 2 circa con diam. mm 5 x mm 8 circa

# Monouso sterile in confezione singola.

# pz.400

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 900,00

# 45.Set per aspirazione chirurgica completo di cannula "Yankauer" e di tubo di aspirazione.

# Cannula in PVC medicale, rigida, non elettroconduttiva, antiriflesso, provvista di impugnatura rigida e di forma adatta per essere ben manovrata dall'operatore anche a mani bagnate, con un foro centrale, a curvatura singola e con la punta a cestello.

# Lunghezza: cm 25 circa

# Diametro   : mm 4 x mm 6 circa

# Tubo         : mt 2 circa con diam. mm 5 x mm 8 circa

# Monouso sterile in confezione singola.

# pz.2.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 3.000,00

# SISTEMI PER DRENAGGIO POST-OPERATORIO AD ASPIRAZIONE CONTROLLATA

# 46.Sistemi di drenaggio post-operatorio a soffietto ml 700 con ago premontato.

# Sistemi che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata, completi e con livello d’aspirazione pari a 100-120 mm/Hg circa costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a soffietto con molla graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in plastica trasparente con valvola antireflusso e valvola di sfiato, della capacità di 700 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo in pvc di circa mt 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio;

# 3° -un tubo di drenaggio in pvc di almeno cm 50 perforato nella parte distale per circa cm 15 da fori smussi e atraumatici, nelle misure da CH 9 a CH 18;

# 4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.1.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 15.500,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 47.Sistemi di drenaggio post-operatorio a soffietto ml 400-500 con ago premontato.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata, completi e con livello di aspirazione pari a 100-120 mm/Hg circa costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1°-un contenitore a soffietto con molla, graduato, idoneo alla creazione del vuoto in plastica trasparente con valvola antireflusso, valvola di sfiato, della capacità di 400-500 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo in pvc di circa mt 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio;

# 3° -un tubo di drenaggio in pvc di almeno cm 50 perforato nella parte distale per cm 15 circa da fori smussi atraumatici, nelle misure da CH9 a CH18 circa;

# 4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.2.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 31.000,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 48.Sistemi di drenaggio post-operatorio a soffietto ml 200 con ago premontato.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata, completi e con livello di aspirazione pari a 100-120 mm/Hg circa. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore graduato idoneo alla creazione del vuoto in plastica trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 200 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo in pvc di circa mt 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio;

# 3° -un tubo di drenaggio in pvc di almeno cm 50 perforato nella parte distale per circa cm 15 da fori smussi atraumatici, nelle misure da CH9 a CH18 circa;

# 4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.1.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 13.000,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 49.Sistemi di drenaggio post-operatorio a soffietto ml 100 con ago premontato.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata, completi e con livello di aspirazione pari a 100-120 mm/Hg circa. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore graduato idoneo alla creazione del vuoto in plastica trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 100 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo in pvc di circa mt 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio;

# 3° -un tubo di drenaggio in pvc di almeno cm 50 perforato nella parte distale per circa cm 15 da fori smussi atraumatici, nelle misure da CH9 a CH18 circa;

# 4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.2.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 26.000,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 50.Sistemi di drenaggio post-operatorio a soffietto ml 50 per micro-chirurgia con ago premontato.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi e con livelli d’aspirazione pari a 100 mm/Hg circa e costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a soffietto, con molla, graduato, idoneo alla creazione del vuoto in plastica trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 50 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo in pvc di cm 50 circa, perforato nella parte distale su almeno cm 10 da fori smussi atraumatici, del diametro esterno di mm 2 (CH6) e di mm 2,5 (CH7);

# 3° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 6.500,00

# Il sistema deve essere  singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 51.Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 400-500 con ago premontato.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi e con livello d’aspirazione pari a 50 mm/Hg circa costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 400-500 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di aspirazione di circa mt 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio;

# 3° -un tubo di drenaggio in silicone radiopaco piatto, munito di scanalature interne o esterne o di fori per tutta la lunghezza o per ¾, perforato nella parte distale, su circa 20 cm da fori smussi atraumatici, lungo in tutto circa cm 100 e largo: 3x7; 4x10;  circa a richiesta;

# 4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.800

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 21.600,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 52.Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 400-500 con ago premontato.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi e con livello d’aspirazione pari a 50 mm/Hg circa costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 400-500 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di aspirazione di circa mt 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio;

# 3° -un tubo di drenaggio in silicone radiopaco piatto, munito di scanalature interne o esterne o di fori per tutta la lunghezza o per ¾, perforato nella parte distale, su circa 20 cm da fori smussi atraumatici, lungo in tutto circa cm 100 e largo:  4x13 circa;

# 4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.200

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 5.400,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 53.Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 400-500 con ago premontato.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi e con livello d’aspirazione pari a 50 mm/Hg circa costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 400-500 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di aspirazione di circa mt 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio

# 3° -un tubo di drenaggio in silicone radiopaco rotondo, munito di scanalature interne o esterne o di fori per tutta la lunghezza o per 3/4 perforato nella parte distale su circa 20 cm da fori smussi atraumatici, lungo in tutto circa cm 100 e del diam. CH10; CH15; CH19 circa a richiesta;

# 4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.1.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 26.500,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 54.Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 200 con ago premontato.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi e con livello d’aspirazione pari a 50 mm/Hg circa costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 200 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di aspirazione di circa mt 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio;

# 3° -un tubo di drenaggio in silicone radiopaco piatto, munito di scanalature interne o esterne o di fori per tutta la lunghezza o per 3/4 perforato nella parte distale, su circa 20 cm da fori smussi atraumatici, lungo in tutto circa cm 100 e largo: 3x7; 4x10; circa a richiesta;

# 4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.800

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 21.600,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 55.Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 200 con ago premontato.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi e con livello d’aspirazione pari a 50 mm/Hg circa costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 200 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di aspirazione di circa mt 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio;

# 3° -un tubo di drenaggio in silicone radiopaco piatto, munito di scanalature interne o esterne o di fori per tutta la lunghezza o per 3/4 perforato nella parte distale, su circa 20 cm da fori smussi atraumatici, lungo in tutto circa cm 100 e largo:  4x13 circa ;

# 4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.200

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 5.400,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 56.Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 200 con ago premontato.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi e con livello d’aspirazione pari a 50 mm/Hg circa costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 400-500 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di aspirazione di circa mt 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio;

# 3° -un tubo di drenaggio in silicone radiopaco rotondo, munito di scanalature interne o esterne o di fori per tutta la lunghezza o per 3/4 perforato nella parte distale su circa 20 cm da fori smussi atraumatici, lungo in tutto circa cm 100 e del diam. CH10; CH15; CH19 circa a richiesta;

# 4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.1.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 26.500,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 57.Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 100 con ago premontato.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi e con livello d’aspirazione pari a 50 mm/Hg circa costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 100 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di aspirazione di circa mt 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio;

# 3° -un tubo di drenaggio in silicone radiopaco piatto, munito di scanalature interne o esterne o di fori per tutta la lunghezza o per 3/4 perforato nella parte distale, su circa 20 cm da fori smussi atraumatici, lungo in tutto circa cm 100 e largo: 3x7; 4x10; circa a richiesta;

# 4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.700

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 18.600,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 58.Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 100 con ago premontato.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi e con livello d’aspirazione pari a 50 mm/Hg circa costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 100 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di aspirazione di circa mt 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio;

# 3° -un tubo di drenaggio in silicone radiopaco piatto, munito di scanalature interne o esterne o di fori per tutta la lunghezza o per 3/4 perforato nella parte distale, su circa 20 cm da fori smussi atraumatici, lungo in tutto circa cm 100 e largo: 4x13 circa ;

# 4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.100

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 2.650,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 59.Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 100 con ago premontato.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi e con livello d’aspirazione pari a 50 mm/Hg circa costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 100 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di aspirazione di circa mt 1 munito di raccordo universale per la connessione al tubo di drenaggio;

# 3° -un tubo di drenaggio in silicone radiopaco rotondo, munito di scanalature interne o esterne o di fori per tutta la lunghezza o per 3/4 perforato nella parte distale, su circa 20 cm da fori smussi atraumatici, lungo in tutto circa cm 100 e del diam. CH10; CH15; CH19 circa a richiesta;

# 4° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.900

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 55.000,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 60.Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 100 con ago premontato.

# In silicone 100% medicale latex e pvc-free.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata e costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 100 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di drenaggio in silicone radiopaco rotondo, munito di 4 scanalature e di 4 lumi intercomunicanti tra loro e rivestiti sia internamente che all’esterno di una sostanza antitrombogenica (tipo l’eparina) per evitare accumuli di fibrina che possono provocare la formazione di coaguli ematici.

# Diam. CH10; CH15; CH19 a richiesta;

# 3° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 30.500,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 61.Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 400 con ago premontato.

# In silicone 100% medicale latex e pvc-free.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata e costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 400 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di drenaggio in silicone radiopaco rotondo, munito di 4 scanalature e di 4 lumi intercomunicanti tra loro e rivestiti sia internamente che all’esterno di una sostanza antitrombogenica (tipo l’eparina) per evitare accumuli di fibrina che possono provocare la formazione di coaguli ematici.

# Diam. CH10; CH15; CH19 a richiesta;

# 3° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.600

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 37.000,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 62.Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 100 con ago premontato.

# In silicone 100% medicale latex e pvc-free.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata e costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 100 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di drenaggio in silicone radiopaco piatto, munito di 6 scanalature e di 6 lumi intercomunicanti tra loro e rivestiti sia internamente che all’esterno di una sostanza antitrombogenica (tipo l’eparina)per evitare accumuli di fibrina che possono provocare la formazione di coaguli ematici.

# Mis. 4x7; 4x10 a richiesta;

# 3° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.100

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 6.000,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 63.Sistemi di drenaggio post-operatorio a bulbo ml 400 con ago premontato.

# In silicone 100% medicale latex e pvc-free.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata e costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a pompetta, graduato, idoneo alla creazione del vuoto, in silicone trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 400 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di drenaggio in silicone radiopaco piatto, munito di 6 scanalature

# e di 6 lumi intercomunicanti tra loro e rivestiti sia internamente che all’esterno di una sostanza antitrombogenica (tipo l’eparina) per evitare accumuli di fibrina che possono provocare la formazione di coaguli ematici.

# Mis. 4x7; 4x10 a richiesta;

# 3° -un ago guida atraumatico curvo, in acciaio inossidabile, già montato sul tubo di drenaggio.

# pz.840

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 51.000,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 64.Sistema di drenaggio a circuito chiuso ml200.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi e con livelli d’aspirazione pari a 100 mm/Hg circa e costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a soffietto, con molla, graduato, idoneo alla creazione del vuoto in plastica trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 200 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di connessione in pvc di cm 100 circa con raccordo universale per il tubo di drenaggio

# 3° -sacca di raccolta con valvola antireflusso di circa 200 ml e con rubinetto di scarico

# pz.200

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 1.500,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# 65.Sistema di drenaggio a circuito chiuso ml500.

# Sistemi di drenaggio che consentono il drenaggio degli essudati a vari livelli ed in aspirazione continua controllata completi e con livelli d’aspirazione pari a 100 mm/Hg circa e costante sino a riempimento. Devono essere costituiti da:

# 1° -un contenitore a soffietto, con molla, graduato, idoneo alla creazione del vuoto in plastica trasparente con valvola antireflusso, della capacità di 200 ml circa di aspirato;

# 2° -un tubo di connessione in pvc di cm 100 circa con raccordo universale per il tubo di drenaggio

# 3° -sacca di raccolta con valvola antireflusso di circa 600 ml e con rubinetto di scarico

# pz.600

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 5.000,00

# Il sistema deve essere singolo in confezione sterile, in doppia busta.

# DISPOSITIVI DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI

# 66.Dispositivi di raccolta dei liquidi organici aspirati.

# In polietilene, latex e pvc-free, di forma cilindrica, della capacità di lt 1/1,5, ad alta resistenza, coperchio rigido intimamente collegato alla sacca.

# Dotati di tre porte: vuoto, paziente e tandem.

# Ogni porta deve essere corredata di tappi di protezione autobloccanti per evitare il rischio di aperture accidentali.

# Dotati di sistema di sicurezza sulla porta di connessione al vuoto per evitare possibili contaminazioni. Tale sistema deve essere costituito da una valvola di non ritorno o da un meccanismo di troppo pieno che eviti la risalita di liquidi e schiume verso la fonte di vuoto e da un filtro che funga da antibatterico ed impedisca il passaggio di aerosol e microparticelle al vuotometro.

# La porta paziente deve avere un sistema di sicurezza costituito da una valvola antireflusso che eviti il reflusso dei liquidi aspirati nel momento della disconnessione del tubo, del trasporto e delli smaltimento.

# La porta tandem deve avere un sistema di sicurezza che eviti il reflusso dei liquidi nella sacca principale, quella collegata al paziente.

# L'offerta deve essere comprensiva di almeno n° 550 contenitori rigidi trasparenti ed autoclavabili a 120°C, nonchè di almeno 50 supporti in acciaio inox per l'alloggiamento del dispositivo e 50 carrelli su stativo munito di ruote e di rispettivo vuotometro.

# pz.5.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 10.000,00

# N.B.LA DITTA AGGIUDICATARIA DELLA VOCE N°66 DOVRA' FORNIRE EVENTUALE ASSISTENZA PER ADATTARE I DISPOSITIVI AGLI ASPIRATORI DI CUI SONO DOTATE LE S.O. DEI TRE PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ARNAS.

# 67.Dispositivi di raccolta dei liquidi organici aspirati.

# In polietilene, latex e pvc-free, di forma cilindrica, della capacità di lt 2/3, ad alta resistenza, coperchio rigido intimamente collegato alla sacca.

# Dotati di tre porte: vuoto, paziente e tandem.

# Ogni porta deve essere corredata di tappi di protezione autobloccanti per evitare il rischio di aperture accidentali.

# Dotati di sistema di sicurezza sulla porta di connessione al vuoto per evitare possibili contaminazioni. Tale sistema deve essere costituito da una valvola di non ritorno o da un meccanismo di troppo pieno che eviti la risalita di liquidi e schiume verso la fonte di vuoto e da un filtro che funga da antibatterico ed impedisca il passaggio di aerosol e microparticelle al vuotometro.

# La porta paziente deve avere un sistema di sicurezza costituito da una valvola antireflusso che eviti il reflusso dei liquidi aspirati nel momento della disconnessione del tubo, del trasporto e dello smaltimento.

# La porta tandem deve avere un sistema di sicurezza che eviti il reflusso dei liquidi nella sacca principale, quella collegata al paziente.

# L'offerta deve essere comprensiva di almeno n° 750 contenitori rigidi trasparenti ed autoclavabili a 120°C, nonchè di almeno 70 supporti in acciaio inox per l'alloggiamento del dispositivo e 50 carrelli su stativo munito di ruote e di rispettivo vuotometro.

# pz.7.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 14.000,00

# N.B.LA DITTA AGGIUDICATARIA DELLA VOCE N°67 DOVRA' FORNIRE EVENTUALE ASSISTENZA PER ADATTARE I DISPOSITIVI AGLI ASPIRATORI DI CUI SONO DOTATE LE S.O. DEI TRE PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ARNAS.

# TUBI PER RACCORDI VARI.

# 68.Tubi di connessione in PVC.

# In PVC per raccordare il recipiente di aspirazione ed il sondino ed in grado di sopportare alte depressioni (500-600 mm/Hg). Deve essere in materiale morbido ma antischiacciamento, munito di valvola di aspirazione e di raccordo universale con connettore rigido.Confezionati in sacchetti ben sigillati in rotoli di cm 250-300 circa.

# pz.20.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 60.000,00

# 69.Tubi di connessione in PVC x la Yankauer.

# In PVC per raccordare la cannula di aspirazione chirurgica (tipo "Yankauer") e l’aspiratore. Non elettroconduttori, lunghi circa 2 mt con diametro esterno di 8 mm circa, anticollassamento e muniti di doppio raccordo conico universale, adattabili al cono di qualsiasi aspiratore dell'Azienda.

# mt.1.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 1.800,00

# 70.Tubi di connessione in PVC x la Yankauer.

# In PVC per raccordare la cannula di aspirazione chirurgica (tipo "Yankauer") e l’aspiratore. Non elettroconduttori, lunghi circa 3 mt con diametro esterno di 8 mm circa, anticollassamento e muniti di doppio raccordo conico universale, adattabili al cono di qualsiasi aspiratore dell'Azienda.

# mt.2.500

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 5.000,00

# 71.Tubi di connessione x cateteri nefrostomici.

# In PVC di cm 30 almeno cono F-lock-M.

# pz.50

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 200,00

# 72.Tubi in silicone.

# In silicone medicale al 100%, apirogeni, sterilizzabili in autoclave, confezionati in rotoli di mt 15-20 circa, non sterile, senza giunzioni, massima elasticità e flessibilità. Confezionati in sacchetti sigillati per una buona conservazione.

# Mis.diam.int. x diam.ester.	mm 4 (circa) x mm 6 (circa);

# mm 6 (circa) x mm 8 (circa);

# mm 8 (circa) x mm 12 (circa);

# mt 3.000

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 8.000,00

# 73.Tubi di Pezzer.

# In silcolattice rosso, con imbuto diritti, lunghi circa cm 35. CH10 – CH44

# pz.50

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO  1.800,00

# 74.Tubi di Malecot

# In silcolattice rosso, con imbuto, diritti, con 2 alette, lunghi circa cm 40. CH10 – Ch28

# pz.50

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO  800,00

# 75. Custom-Pack per chirurgia

# Composto da:

# n.1 catetere toracico retto senza trocar con le caratteristiche descritte per la voce n.4, misure CH28 e CH32;

# n. 1 catetere toracico angolato senza trocar con le caratteristiche descritte per la voce n.6 misure CH28 e CH32;

# n.1 raccordo a Y con prolunga per il collegamento al sistema di raccolta liquidi da drenaggio toracico.

# In confezione sterile, n. 1 pezzo per misura.

# Pz. 800

# IMPORTO A BASE D’ASTA                               EURO 24.000,00