LOTTO N. 5

VOCE N. 1

SCHEDA TECNICA PER N. 2 SISTEMI DI CONCENTRAZIONE CENTRIFUGA SOTTOVUOTO

•	Sistema per l'essiccazione di precipitati di DNA/RNA

•	Valvola automatica del vuoto

•	Regolazione ed indicazione della pressione che consente una veloce evaporazione ed un controllo delle prestazioni

•	Rilascio automatico del vuoto in caso di interruzione di corrente e coperchio di sicurezza

•	Riscaldamento regolabile sino ad almeno +60°C

•	Pompa da vuoto a membrana in teflon

•	Centrifuga realizzata in acciaio inox con movimento generato magneticamente da un motore separato dalla centrifuga

•	Velocità almeno 1500 rpm

•	Coperchio dotato di chiusura di sicurezza

•	Valvola di sfiato automatica anche in caso di interruzione di corrente

•	Rotore unico per l'alloggiamento contemporaneo di microprovette da 1,5 e 0,5 ml

Tutte le misure possono subire uno scostamento in +/- al 10% circa.