LOTTO N. 20

VOCE N. 1

SCHEDA TECNICA PER N. 1Defibrillatore /pacemaker

Defibrillatore esterna, interna o mani libere

Energia fino ad almeno 350 joule

Indicatore di contatto

Indicatore sonoro di fine carica

Indicatore della sorgente ECG selezionata

Monitor con segnale ECG da cavi paziente, piastre

Derivazioni I,II,III, a VI, a V1, a Vf, piastre, precordiali

Visualizzazione di frequenza cardiaca, energia disponibile, sincronizzazione, punto di scarica

Visualizzazione di derivate staccate e batteria scarica

Registrazione a 25 mm/sec.

Annotazione di data, ora, frequenza cardiaca, sorgente ECG, energia selezionata, energia erogata

Possibilità di archiviare in memoria i dati

Pacemaker non invasivo integrato con la macchina (defibrillatore e monitor)

Corrente di impulso che raggiunga almeno i 200mA

Frequenza che copra il range da 40 a 180 imp/m

Alimentazione a rete e a batteria

Batteria ricaricabile