LOTTO N. 1

VOCE N. 1

SCHEDA  TECNICA PER N. 4 CAPPE A FLUSSO LAMINARE VERTICALE IN CLASSE Il A

Cappa a flusso laminare in classe II A, per la protezione dell'operatore, del prodotto e dell'ambiente; predisposta per la trasformazione in classe B 3. Dotata di due filtri assoluti HEPA H14 (EN 1822) con efficienza 99,999% con particelle di 0,3 micron e di un pre filtro aggiuntivo antipolvere per prolungare la durata dei filtri assoluti. Progettata e costruita in accordo alle norme NSF 49 e alle DIN EN 12469. Finestra frontale in vetro di sicurezza multistrato. Finestra frontale con apertura a ribalta.. Pareti laterali in vetro di sicurezza multistrato o in acciaio. Dotate di due fori con chiusura. Parete posteriore della camera di lavoro in acciaio. Dotata di display posto sulla parete interna posteriore con allarmi per informazioni multiple su velocità, flusso dell'aria, conta ore funzionamento cappa, timer UV con contatore funzionamento delle lampade, accensione ritardata, orologio. Tutte le zone soggette a rischio di contaminazione dovranno essere protette da un "plenum" a pressione negativa, tale da evitare perdite d'aria contaminata verso la zona di lavoro e l'ambiente. Comprensiva di:

- N. 2 prese di corrente per ogni lato;

- Base di appoggio

- Ripiano di lavoro suddiviso in nr. 4 moduli in AISI 316.

- Rubinetto per vuoto

Dimensioni interne almeno 120 cm circa