LOTTO N. 11

VOCE N. 1

SCHEDA TECNICA PER N. 1 TERMOCICLATORE PER FISH

Strumento per la reazione a catena della polimerasi (PCR), con termoblocco per 96 microprovette da 0.2ml e 0.5 ml e micropiastra a 96 pozzetti e blocco per ibridazione in situ su vetrino. Dotato di funzione gradiente o sistema equivalente per il calcolo della temperatura di melting dei primers.

Riscaldamento e raffreddamento ad effetto Peltier. Controllo della temperatura del blocco e delle provette di reazione. Dotato di coperchio riscaldato; possibilità di esclusione del riscaldamento del coperchio.

Range di temperatura del blocco: da 4° a 99.99°C

Uniformità di temperatura del blocco (senza gradiente): specificare

Accuratezza della temperatura: specificare

Precisione di controllo della temperatura: specificare

Velocità massima di riscaldamento: 3.0°C/sec

Velocità massima di raffreddamento: 1.3°C/sec

Volume minimo di reazione: 25 ul

Possibilità di memorizzazione dei programmi.

Massimo numero di cicli per programma: 99

Preriscaldamento del coperchio e "pausa" prima del programma, devono essere  funzioni fornite di default in ogni programma

Impostazione di incrementi /decrementi di temperatura  lungo i cicli del programma e uniformi per tutto il blocco

Segnalazione acustica di fine programma

Indicazione di black out e del tempo di arresto, con ripristino automatico del programma

Autodiagnosi del sistema e registrazione dei parametri del programma effettuato (Data log); collegamento per stampare i risultati dell'analisi e la registrazione dei dati

Uscita per stampante o PC.

Alimentazione: 220V .

Lo strumento deve essere autorizzato per PCR .

Tutte le misure possono subire uno scostamento pari al 10% circa in più o in meno.

LOTTO N. 11

VOCE N. 2

SCHEDA TECNICA PER N. 1 TERMOCICLATORE PER PCR

Strumento per la reazione a catena della polimerasi (PCR), con termoblocco per 96 microprovette da 0.2 ml e 0.5 ml e micropiastra a 96 pozzetti . Dotato di funzione gradiente o sistema equivalente per il calcolo della temperatura di melting dei primers.

Riscaldamento e raffreddamento ad effetto Peltier. Controllo della temperatura del blocco e delle provette di reazione. Dotato di coperchio riscaldato; possibilità di esclusione del riscaldamento del coperchio.

Range di temperatura del blocco: da 4° a 99.99°C

Uniformità di temperatura del blocco (senza gradiente): specificare

Accuratezza della temperatura: specificare

Precisione di controllo della temperatura: specificare

Velocità massima di riscaldamento: 3.0°C/sec

Velocità massima di raffreddamento: 1.3°C/sec

Volume minimo di reazione: 25 ul

Possibilità di memorizzazione dei programmi.

Massimo numero di cicli per programma: 99

Preriscaldamento del coperchio e "pausa" prima del programma, devono essere  funzioni fornite di default in ogni programma

Impostazione di incrementi /decrementi di temperatura  lungo i cicli del programma e uniformi per tutto il blocco

Segnalazione acustica di fine programma

Indicazione di black out e del tempo di arresto, con ripristino automatico del programma

Autodiagnosi del sistema e registrazione dei parametri del programma effettuato (Data log); collegamento per stampare i risultati dell'analisi e la registrazione dei dati

Uscita per stampante o PC.

Alimentazione: 220V .

Lo strumento deve essere autorizzato per PCR .

Tutte le misure possono subire uno scostamento  del 10% circa in più o in meno.