LOTTO N. 9

VOCE N. 1

SCHEDA TECNICA PER N. 1 SISTEMA LA PRODUZIONE DI ACQUA A GRADO ANALITICO

• Apparecchiatura per la produzione di almeno 5 litri ora di acqua a grado analitico completo di

serbatoio da almeno 30 LT con sensore di livello

Tre stadi di purificazione:

1° stadio di pretrattamento, formato da un blocco di pretrattamento per la protezione della cartuccia ad osmosi inversa dal particolato, dal cloro e dalla precipitazione del calcio carbonato

2°' stadio ad osmosi inversa, con cartuccia poliammidica, per la rimozione di almeno il 98% dei sali e di almeno il 99% delle sostanze organiche, delle particelle e dei microrganisini

3° stadio di elettrodeionizzazione in continuo per la rimozione in continuo dei sali ancora presenti nell'acqua osmotizzata, senza necessità di rigenerazione delle resine a scambio ionico contenute nel modulo

Sistema provvisto di controlli (pressione operativa, conducibilità acqua in ingresso, osmotizzata e finale ecc.) riportati sul display alfanumerico del pannello di comando.

Apparecchiatura dotata di accorgimenti tecnici per la riduzione dell’acqua di scarto, per lo scarico dell'acqua fuori specifiche, per la silenziosità di funzionamento, per il lavaggio e la sanitizzazione periodica della cartuccia osmotica e per la misurazione del  blocco di pretrattamento

Acqua purificata secondo Farmacopea

Tutte le misure possono subire uno scostamento pari al 10% in più o in meno.