LOTTO N. 13

SCHEDA TECNICA PER N. 1 SISTEMA per l’amplificazione e quantificazione in “ REAL TIME” PCR del DNA e RNA

Sistema basato sulla tecnologia peltier.

Campo temperatura: da + 4°C a + 99°C.

Blocco di processamento da 96 tubi da 0.2 ml o una piastra da 96 pozzetti.

-Elevata velocita  di rampa del blocco (specificarla sia in raffreddamento che in riscaldamento) contenente le provette e i reagenti ( non del blocco vuoto).

Accurato controllo della temperatura con sistemi che usano metodi comprovati calcolo.

Accuratezza ed uniformita' (specificare quali e in che condizioni) tali da garantire l'esatta temperatura in tutti i pozzetti del blocco ( accurateza ) e la stessa temperatura in ogni pozzetto del blocco ( uniformita').

Possibilità di, lavorare in multiplex o in singola provetta o in provetta diversa, per la quantificazione in tempo reale di piu' geni target.( Analisi multicomponenti Real Time per multiplex).

Acquisizione contemporanea dedl segnale di fluorescenza sull'intero blocco dei 96 campioni

Software per la gestione dello strumento

Software per la progettazione di sonde o primers per gli esperimenti in Real Time PCR

Analisi di risultati durante l'esperimento (curve di melting, Temperatura).

Struttura tecnica ed organizzativa: si richiede una struttura di assistenza tecnica e di supporto scientifico con sede in Italia, con personale specializzato ed addestrato presso la casa produttrice (specificare la struttura organizzativa)

Il controllo di qualità della strumentazione deve essere effettuato direttamente presso gli stabilimenti da organismi atti a tale controllo.

Deve essere previsto un centro telefonico di apertura chiamate per garantire un tempo, di risposta ai problemi, estremamente rapido.

Deve essere previsto un corso di addestramento tecnico-scientifico tenuto da specialisti.

Analisi contemporanea di quattro fluorocromi

Kits pronti utilizzabili dallo strumento

Compatibilità con I diversi sistemi fluorescenti presenti sul mercato:Primers,sonde e Dyes (taqman probes, molecular beacons,  SYBR Green, Amplifluor, scorpions).

Possibilità di analisi di due curve diverse in tempo reale.

Grafici di temperature, curve di melting, fluorescenza verso numero dei cicli.

Possibilità di trasferimento dei dati in un altro PC.

Possibilità di asportare grafici come file JPG.

Notebook o PC dedicato alla strumentazione con gruppo di continuità annesso.

Inserimento di password per protezione dati.

Sistema operativo windows o MAC il più moderno presente sul mercato e compatibile con l'apparecchiatura.

Conformità norme CEI e CEE sulla sicurezza

Certificazione ISO 9001 e 9002 per la qualità.

Valutazione qualità Sistema per l’amplificazione e quantificazione in REAL TIME PCR del DNA e RNA max punti 50

I punteggi sono frazionabili (0- 0,50- 1- 1,50 ecc..)

VALUTAZIONE DITTA:

Totale punti: 14

Fatturato complessivo relativo alla linea di prodotto richiesta dal capitolato: (massimo punti 4)

Presenza del personale tecnico sul territorio nazionale con dimostrabile formazione avvenuta presso casa madre specificatamente all’attrezzatura richiesta): (massimo punti 4)

Quantita’ e tipologia di installazioni di attrezzature equipollenti in Italia e in Europa (massimo punti 6)

QUALITA’ E GARANZIA:

Totale punti: 17

Durata garanzia full risk anni  (massimo punti 7)

Sostituzione pezzi di ricambio  anni (massimo punti 4)

Tempo di intervento dell’assistenza  entro ore: (massimo punti 2)

Assistenza tecnica e supporto scientifico in Italia on-line, telefonico e via internet: (massimo punti 4)

VALUTAZIONE QUALITATIVA E COSTRUTTIVA:

Totale punti: 19

Possibilità di utilizzare saggi ottimizzati e valicati per la quasi totalità dei geni umani:  (massimo punti 5)

Sottrazione del background: (massimo punti 2)

Possibilita’ di ricalcolare un campione ignoto richiamando curve di calibrazione tenute in memoria: (massimo punti 1)

Sistema CCD (charge-coupled device) per emissione fluorescenza (massimo punti 1)

Sistema con fotomoltiplicatore (massimo punti 2)

Sistema CCD raffreddata (charge-coupled device) per emissione fluorescenza: (massimo punti 3 )

Strumento di tipo assemblato (termocviclatore più lettore di fluorescenza (massimo punti 1)

Strumento di tipo dedicato non assemblato (massimo punti 4)