LOTTO N. 17

# Voce n. 1

Scheda tecnica per n.1congelatore verticale -86 ° C.

Temperatura da –50° C a - 86

Capacità 600 litri circa

Alimentazione 220 Volt 50 Hz

Registratore grafico settimanale e giornaliero

Sistema di emergenza a C02 liquida

Corredato di 12 scatole alte 7,5 cm in materiale plastica

Comandi per impostazione del set temperatura di esercizio.

Leds di segnalazione intervento sistemi di allarme.

Display luminoso per indicazione digitale temperatura interna.

Sistema di allarme elettronico, acustico e visivo.

Massima temperatura interna (valori impostabili da pannello).

I valori di massima allarme impostabili da pannello comandi.

Sistema funzionante autonomamente con proprio accumulatore a ricarica automatica.

Apparecchiatura a norma CEI

Qualità ISO9001 ISO 9002

CFC free, allarme a distanza, allarme sonoro

Certificazione di Qualità: ISO 9001 - ISO 9002

Norme di Sicurezza come da certificazione ISO 9001-ISO 9002

Tutte le misure possono subire uno scostamento pari al 10% circa in più o in meno

LOTTO N. 17

VOCE N. 2

SCHEDA TECNICA PER N. 2 CONGELATORI ORIZZONTALI a-35°C

Caratteristiche tecniche:

Capacità circa 200 litri

Campo di temperatura da –10° C a – 35° C

Gradiente di uniformità della temperatura +/- 1° C

Alimentazione 230 V +/- 10%

Rumorosità 50 dB ad 1 metro di distanza.

Struttura:

Struttura portante in lamiera di acciaio zincato verniciata;

Fascia laterale in lamiera di acciaio verniciato, porta di servizio in lamiera di acciaio zincato e verniciato,  con chiave di chiusura esterna e maniglia esterna per facilitare la manovra di apertura e chiusura;

Vasca interna:

In acciaio inox

Angoli arrotondati, serpentina di raffreddamento di rame esterna, gas di raffreddamento privo di CFC funzionante con un compressore ermetico della potenza e fluido refrigerante non vietato dal protocollo di Montreal e non contemplato dannoso nella revisione di Londra.

Isolamento Termico:

Poliuretano espanso sotto forte pressione , CFC free

Accessori in dotazione:

Sistema elettronico a microprocessori per il controllo e la regolazione della temperatura.

Sistema di allarme sonoro.

Bombola a C02 per funzionamento in assenza di elettricità

Pannello di comando e controllo con display digitale, fornito delle seguenti funzioni e/o segnalazioni:

Comandi per impostazione del set temperatura di esercizio.

Comandi per impostazione set di intervento sistema di allarme.

Leds di segnalazione intervento sistemi di allarme.

Display luminoso per indicazione digitale temperatura interna.

Sistema di allarme elettronico, acustico e visivo

Massima temperatura interna (valori impostabili da pannello)

Valori di massima allarme impostabili da pannello comandi.

Sistema funzionante autonomamente con proprio accumulatore a ricarica automatica.

Apparecchiatura a norma CEI

Qualità ISO9001 ISO 9002

LOTTO N. 17

VOCE N. 3

Scheda tecnica per n. 3 Frigo congelatore a due scomparti

Frigo congelatore verticale interamente costruito in acciaio verniciato dotato di due porte con chiave.

L'armadio frigorifero deve essere suddiviso in due scomparti dotati di refrigerazione separato

Isolamento termico non inferiore a 50 mm.

Dotati di almeno 4 ripiani in acciaio a griglia.

Il controllo automatico della temperatura per ogni scomparto con cicli di defrost indicazione delle due temperature su dispositivo elettronico.

Deve essere prevista l'illuminazione interna nello scomparto +4"C.

Allarmi acustici e visivi per ogni scomparto.

Il frigorifero deve essere dotato di circuito di raffreddamento indipendente per frigorifero congelatore.

Caratteristiche tecniche: volume di almeno 350 l circa per scomparto, gas a norma temperature regolabili da almeno -10 C° a -30 C° per il congelatore e da almeno +2 C° a + 10 C° per frigorifero

Rumorosità inferiore a 60 db, alimentazione elettrica 220 V, 50 Hz monofase.

Le apparecchiature devono essere conformi alla normativa vigente al momento della consegna e del collaudo.

Marchio CE anche per prova di compatibilità elettromagnetica.