LOTTO N. 12

VOCE N. 1

SCHEDA TECNICA PER N. 1 SISTEMA PER ANALISI IMMAGINE PCR

Macchina fotografica digitale montata su cappa metallica dotata di filtri UV ;

Zoom ottico e digitale, autofocus e monitor LCD;

Possibilità di connettersi direttamente ad un monitor Tv e poi ad una stampante termica;

Possibilità di salvare le immagini direttamente nelle FlashCard e trasferirle su PC successivamente o collegarsi ffirettamente via US13 al PC per lo scarico e la stampa;

Software di analisi:

ANALISI 1D

Determinazione automatica dei tracciati elettroforetici, bande, margini.

Possibilità di avere diversi tipi di sottrazione del back ground sia automatico che manuale.

Completo report in GLP (Good Laboratory Practice)

Schermata dei risultati che mostra l'immagine, gli istogrammi dei tracciati elettroforetici, informazioni sulle bande, curve di calibrazione, tabelle dei risultati.

Per le analisi densitometriche, possibilità di assegnare alle bande dei valori noti in modo che Il software calcoli automaticamente il valore di tutte le altre bande presenti nel gel.

Sovrapposizione grafica dei profili dei tracciatri elettroforetici.

PCR

Quantificazione di bande di campioni di PCR.

Definizione manuale delle aree di interesse.

Densità dell'area.

BAND MATCHING

Funzione che mette in relazione le bande di tracciati elettroforetici diversi.

CONTACOLONIE

Contacolonie in piastre Petri.

ANALISI DI DOT E SLOT BLOT

Transilluminatore UV/Luce bianca Due aree da 200x200: un'area con sorgente UV a 254nm, l'altra con sorgente a luce bianca.

Filtro UV 200x200.

Filtro a luce bianca 200x200.

6 lampade UV da 8W.

4 lampade a luce bianca da 8W.

Schermo protettivo UV

Tutte le misure possono subire uno scostamento pari al 10% circa in o in meno.