LOTTO N. 15

VOCE N. 1

SCHEDA TECNICA PER N. 1 AGITATORE MAGNETICO CON PIASTRA RISCALDANTE

• Struttura metallica con verniciatura epossidica resistente alle aggressioni di sostanze chimiche

• Piastra riscaldante

• Regolazione elettronica del numero dei giri fino ad almeno 1.200 rprn

• Capacità di agitazione fino ad almeno 10 It

• Regolazione della temperatura da temperatura ambiente fino ad almeno +350 C°

LOTTO N. 15

VOCE N. 2

SCHEDA TECNICA PER N. 1 AGITATORE ROTANTE

Agitatore rotante con testate a trascinamento a frizione, intercambiabili con almeno 30 posti per provette con diametro compreso tra 10 e 18 mm. o per 15 provette con diametro tra 20 e 30 mm, fermaglio a molla regolabile.

Possibilità di inserimento di testate per beute o rack per colture cellulari ecc. Dotato di motore a velocità variabile orientabile su un arco di circa 110° , piedini di appoggio a ventosa.

Unità di comando elettronico staccata dal motore provvista di interruttore on/off, fusibile di sicurezza, variatore potenziometrico della velocità

Certificazione di sicurezza a norma CEI e/o CEE.

Certificazione di Qualità: ISO 9001 - ISO 9002.

LOTTO N. 15

VOCE N. 3

SCHEDA TECNICA PER N. 1 AGITATORE ORBITALE

Per l'impiego di diversi tipi di contenitori (flasks, beakers, vials, scatole Petri, micropiastre, vetrini, ecc.).

Velocità di agitazione regolabile da 40 a 220 rpM

Diametro dell'orbita compreso tra 1,8 cm e 2,2 cm

Temporizzatore fino a 60 minuti

Possibilità di carico 4,5 Kg

Completo di tappeto antiscivolo in silicone autoclavabile

Sicurezza: conforme alle normative europee

LOTTO N. 15

VOCE N. 4

SCHEDA TECNICA PER N. 2 AGITATORI VIBRANTI (VORTEX)

-FUNZIONAMENTO MANUALE E IN CONTINUO

-STRUTTURA IN METALLO LEGGERO

-VERNICIATURA EPOSSIDICA ANTI-CORROSIONE

-PIEDINI DI APPOGGIO ANTI-VIBRAZIONE

-COPPETTA DI AGITAZIONE IN NEOPROPENE

-IN POSIZIONE MANUALE: AVVIAMENTO CON PRESSIONE

SULLA COPPETTA

-IN POSIZIONE CONTINUA: FREQUENZA DI AGITAZIONE

REGOLABILE MEDIANTE MANOPOLA

-CORREDATO DI SUPPORTO PER PIASTRE MICROTITER,

SUPPORTO PER 20

25 PROVETTE DA 1,5 ML, DISCO PER AGITAZIONI MULTIPLE

-SICUREZZA SECONDO NORME INTERNAZIONALI

-QUALITA'ISO 9001 E ISO 9002