LOTTO N. 34

N.3 Processatori a circuito chiuso per campioni istologici

Strumenti completamente a circuito chiuso e sotto vuoto per processare tessuti istologici secondo protocolli scelti e programmati dall'utilizzatore. Gli strumenti devono prevedere almeno tre possibilità di impiego di vuoto/pressione (pressione & vuoto, solo pressione, solo vuoto) più il normale processo in condizione ambiente. I protocolli possono essere programmati sia in tempo che temperatura, come pure per vuoto/pressione ambiente, per ogni singolo passaggio; ogni programma deve poter disporre di almeno 10 passaggi con i reagenti più 3 di paraffina. Gli strumenti devono consentire il lavaggio dell'intero circuito idraulico e della camera di processo. La camera di processo deve essere in acciaio inossidabile ed il livello dei liquidi deve esser controllato da un sensore ottico. La capacità minima è di 300 cassette organizzate e suddivise in cestelli. I singoli programmi devono avere minimo 12 passaggi, per una memoria totale di almeno 10 programmi completi.

Il sistema di riempimento e svuotamento delle singole stazioni di reagenti, via camera di processo, facilita le operazioni di carico e scarico dei singoli reagenti e previene l'emissione di vapori o fumi pericolosi nell'ambiente. Lo svuotamento della carriera di processo avviene sempre in due tempi, così da prevenire il trascinamento e la contaminazione tra i vari reagenti.

Altre caratteristiche richieste sono le seguenti

- Comandi tramite grande schermo LCD a colori touchscreen, resistente ai solventi. -Accesso all'uso con password.

- Controllo dei reagenti e loro impiego automatico a seconda dei grado di usura programmata per cicli, cassette, giorni.

- Programma di purificazione attiva della paraffina.

- Programmazione dell'avvio dei processo per ora di fine o ritardo.

- Possibilità di apportare modifiche allo stesso programma già avviato.

- Controllo dei vapori/fumi tossici in 2 stadi: condensatore per la raccolta degli stessi all'interno, filtro a carboni attivi per l'esterno, compreso un tubo flessibile per lo scarico all'esterno dei fumi.

- Auto - protezione per surriscaldamento o pressione.

- Programma di protezione dei campioni per mancanza di corrente. - Protezione dalla miscelazione di reagenti incompatibili.