LOTTO N. 35

Voce n. 1

Scheda tecnica

N. 2 Criostati per diagnosi istologica estemporanea

Criostati da routine con microtomo esterno per la totale pulizia e la disinfezione della criocamera senza la rimozione del microtomo- Regolazione indipendente delle temperature; della camera da 0" a -35' C, del campione da –10° a –50°C mediante uno o due compressori con doppio sistema di raffreddamento e circolazione del gas dì raffreddamento sia per il supporto porta campione e per il porta lama. Display I uminoso a LED. Scongelamento manuale e automatico della criocamera programmabile. Camera dì grandi dimensioni con barra di raffreddamento per almeno n.5 porta campioni.. Fornire almeno n.10 porta campioni e n.1 sottrattore di calore fisso.

Voce n. 2

Scheda tecnica

N.2 COLORATORI AUTOMATICI PER ISTOLOGIA

Colo-ritore automatico completamente programmabile ed adatto a tutte le colorazioni istocitologiche Caricamento continuo di due cestelli da circa 30 vetrini ciascuno Stazioni di processo con almeno 25. vaschette in plastica o vetro dotate di singola chiusura Stazioni di lavaggio con almeno 3 vaschette Stazioni di asciugatura almeno 2 con ventilazione di aria calda con relativo controllo elettronico Stazioni acqua distillata almeno 2 con alimentazione e controllo elettronico di livello Stazioni di scarico 1 per il carico e tre per lo scarico Tutte le vaschette devono essere chiuse da un coperchio per limitare le esalazioni nell'ambiente di lavoro Sistema anti gocciolamento per limitare la possibilità di inquinamento dei reagenti tra le vasche di lavoro Personal computer dedicato con monitor a cristalli liquidi Sistema di aspirazione da basso e filtrazione a carboni attivi integrata Sistema di gestione qualità completamente gestibile dal software con controllo del carico di lavoro dei reagenti