LOTTO N. 37

n. 2 Cappe per la dissezione di campioni istologici con sistema di raccolta e archivià.-ìone immagini nella refertazione dei campioni macro- e microscopici

Cappa per la dissezione

Struttura in acciaio inox a superfici lisce e spigoli arrotondati

Lavello per acqua fredda/calda con miscelatore e, doccia estraibile

Vasca dedicata allo smaltimento della. formalina

Mensola portaoggetti

Dimensioni di circa 130x70x230 cm

Piano di lavoro in acciaio inox dotato dì bordo di contenimento liquidi

Piano di lavoro forato per la caduta dei liquidi in. vasche di raccolta

Regolazione della velocità di aspirazione

Filtrazìone a carboni attivi e scarico dei fumi all'esterno

Sistema di erogazione dì formalina da contenitore remoto,con erogazione a pedale

Illuminazione tipo stagno protezione TP 55

Lampada UV germicida

Prese elettriche universali di servizio

Almeno cinque righe millimetrate in acciaio di circa 50 cm con suddivisione in cm/mm

Sistema di raccolta e archiviazione immagini

Fotocamera digitale,con risoluzione da 4Mpíxel in su, calibrazione colorimetrica e controllo dei comandi via software,con, una dotazione di almeno cinque schede di memoria estraibili da 128MB,custodia protettiva,.pedaliera di comando,sistema di illuminazione a luce fredda, posizionamento sottocappa, direzione a tutto campo, estraibile.Raccordo universale da applicare al passo "C" di un microscopio.Monitor colori LCD incorporato. Formato file JPEGITIFF Obiettivo zoom 3x Zoom digitale continuo lx - 2.5x ca..Mossa a fuoco da 20 cm a infinito.ISO 100-200-400,Obiettivi addizionali per riprese macro 1.l,con distanza minima di messa a fuoco di cm 3 Flash integrato, interfaccia 1TSB.Alimentazione con batteria o di rete. Sistema operativo Windows di ultima generazione.

Software

Deve consentire la visualizzazione e la gestione delle immagini acquisite mediante la fotocamera digitale al risoluzione di almeno 2000x1500/24 bit. Le immagini possono essere memorizzate come files grafici in formato JPEG o BMP, oppure trasferiti ad altri applicativi di archiviazione. Le immagini acquisite devono essere corredabili di indicazioni, essere ulteriormente ingrandite via software o cancellate. Licenza di utilizzo completa di chiave di attivazione.Scheda video con osservazione live di messa a fuoco.Sistema Adobephotoshop di ultima generazione,per la correzione delle immagini macroe rnicro-scopiche.

Sistema hardware

N. 1 Processoro Intel Pentium di ultima generazione, CD-Rom-DVD, scheda video per applicazioni grafiche con minimo 64 Mb , 2 porte USB, scheda audio, 2 porte seriali, Sistema operativo Win XP professional, Viruscan,, Internet Explorer, N. 1 Monítor LCD 17"., Modern per la trasmissione di immagini via e-mail; Masterizzatore per un salvataggio costante delle immagini prodotte; Tastiera e mouse impermeabili per applicazioni cliniche.