| 007687-PT-01 |  |
| --- | --- |

|  | ### LOTTO N. 27 Voce n. 1 : n. 2 (due) MICROCENTRIFUGHE Entrambi gli strumenti devono possedere le seguenti caratteristiche : Microcentrifuga digitale con ventilazione forzata della camera: Capacità: 24 provette da 0,2 ml. Velocita' regolabile da circa 1.000 a circa 13.000 giri/min. Forza Centrifuga Relativa: ca.16.000 x g. (in accordo con la norma DIN 58970) Impostazione in RPM/RCF con la pressione del tasto della velocità. Temporiz. Regolabile da 1 a 30 min. Brevi centrifugazioni: mediante tasto Soft Touch. Dsplay digitale. Protezione elettronica da sovravelocità Motore ad induzione. Marchio CE Rotore standard angolo 45, con coperchio, a 24 posizioni. Adattatori per microprovette 0,6 ml, da 0,4 ml e da 0,2 ml. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Voce n. 2 : n. 1 (una) MICROCENTRIFUGA REFRIGERATA Microcentrifuga con unità criogenia per il controllo della temperatura solo corpo macchina. Motore ad induzione. Capacità provette da 0,2 a 2,0 ml. Rotore ang.fisso da 24 posizioni x provette da 1,5-2,0 ml. RPM fino a circa 500-16.400/ RCF massima: 25.000 x g. Range operativo di temperatura: da –9° C. a +40° C. Display LCD Brevi centrifugazioni: mediante la pressione di un apposito pulsante (il tempo verrà visualizzato in sec.) Marchio CE |  |  |