## LOTTO N.26

## Voce n.1 : n.2 (due) CAMERE ELETTROFORETICHE ORIZZONTALI

## Entrambi gli strumenti devono possedere le seguenti caratteristiche:

Camera per elettroforesi orizzontale su gel di agarosio, munita di

coperchio di sicurezza con elettrodi incorporati

Vaschetta di supporto del gel (in plastica trasparente agli UV) con guarnizioni laterali che consentono la preparazione del gel direttamente nella camera di corsa.

Dimensioni del gel: 200 x 200 mm

Numero massimo campioni: 160

Volume di tampone: 3 litri

Pettini in dotazione: 2 da 16 pozzetti, spessore 1,0 mm

Apparato dotato di marchio CE

### Voce n.2 : n. 2 (due) CAMERE ELETTROFORETICHE VERTICALI

Entrambi gli strumenti devono possedere le seguenti caratteristiche:

Misure standard 10 x 10 cm, con accessori.

Camera per elettroforesi verticale di proteine, costruita in materiale acrilico.

Dotata di coperchio di sicurezza e di un pratico sistema per assemblare i vetri.

Compatibile con la maggior parte dei gel precast.

Dimensioni esterne: circa 10 x 20 x 15 cm

Dimensione del gel: 80 x 85 mm

Fornita con 2 vetri piani da 2 mm di spessore; 2 vetri sagomati da 2 mm di spessore; 2 spaziatori da 1,0 mm; 1 pettine da 12 campioni, spessore 1,0 mm.

Apparato dotato di marchio CE

## Voce n. 3 : n. 2 (due) ALIMENTATORI

Entrambi gli strumenti devono possedere le seguenti caratteristiche :

Alimentatore ad alto amperaggio con comandi a tastiera impermeabile e triplo display digitale e timer dotato di tre uscite almeno.

Per elettroforesi orizzontale e verticale.

Possibilità di lavorare con voltaggio costante oppure con corrente costante.

Massimo voltaggio: 600 V

Massima corrente: 800 mA

Massima potenza: 300 W

Timer: 0-9999 minuti

Restart automatico in caso di black-out.

Sistemi di sicurezza: in caso di anomalie (dispersione a terra, corto circuito, circuito aperto o sovraccarico) l’unità si arresta ed emette allarme sonoro.

Costruito secondo le norme di sicurezza vigenti e gli standard EMC

Apparecchiatura con marchio CE.