LOTTO N. 39

Voce n.1

N.1 Termociclatore da 96 posti

Termalcycler con blocco universale per 96 provette da 0,2 ml, provette da 0,5 a parete sottile o 1 micropiastra a 96 pozzetti, dotato di funzione gradiente.

Il blocco universale risulta utilissimo per non modificare l’assetto dello strumento con sostituzioni continue del blocco di lavoro, dovendo utilizzare provette da 0,2 ml che da 0,5 ml che micropiastre.

Tecnologia Peltier di riscaldamento e raffreddamento.

Range di controllo della temperatura da 4 C a 99 C.

Coperchio riscaldante.

Display LCD.

Possibilità di Upgrade software via internet.

Uniformità per pozzetto di + 0,6 C o magliore.

Accuratezza +/- 0,2 C.

Programmabile con 100 programmi interni.

Velocità di riscaldamento > 3° /sec.

Velocità di raffreddamento > 2° sec.

Funzione di autorestart in caso di mancanza di corrente

Certificazione licenza PCR e marchi CE.

Lo strumento deve essere corredato di autorizzazione e licenza ufficiale, per la diagnostica o la ricerca in PCR.

L’utilizzo del processo brevettato della reazione a catena della Polimerasi (PCR) richiede una licenza. La licenza permette di pubblicare dati ottenuti utilizzando il processo della PCR nella piena legalità, senza il rischio di incorrere in sanzioni penali e /o economiche.

Voce n. 2

TERMOCICLATORE DA 25

Strumento dotato di effetto Peltier con coperchio riscaldato

Capacità di n. 25 provette da 0,2 ml.

Range da 4 C° a 99C °.

Programmi almeno 80

Display a cristalli liquidi.

Certificazione licenza PCR e marchi CE.

Lo strumento deve essere corredato di autorizzazione e licenza ufficiale, per la diagnostica o la ricerca in PCR.

L’utilizzo del processo brevettato della reazione a catena della Polimerasi (PCR) richiede una licenza. La licenza permette di pubblicare dati ottenuti utilizzando il processo della PCR nella piena legalità, senza il rischio di incorrere in sanzioni penali e /o economiche.