LOTTO N. 43

SCHEDA TECNICA

SISTEMI DI IMMOBILIZAZIONE, INDIVIDUAZIONE DEL BERSAGLIO, PROTEZIONE STRUTTURE SANE ED OFFICINA MECCANICA IN RADIOTERAPIA

N. 4 Breast boards, da collocarsi uno per ogni macchina di trattamento ed uno nel sistema di simulazione.

- piano inclinato in fibra di carbonio

- inclinazioni del piano da 0 a 25 gradi

- profili per attacco dei fogli termoplastici per contenzione

- set di agganci ai lettini di trattamento e/o simulazione

N. 4   Up-down tables, da collocarsi come.

- dispositivi belly-board per trattamenti in posizione prona con dislazicazione delle anse intestinali

- set di aggancio ai lettini di trattamento e/osimulazione in fibra di carbinio

N. 2 Total Body brace, per la immobilizzazione massinale del paziente in qualsiasi posizione.

- dispositivo in fibra di carbonio per l’immobilizzazione globale del paziente, utilizzabile anche per segmenti separati compatibile con esame TC.

N. 20 Cuscini di immobilizzazione a vuoto, di dimensione 100x100 cm e volume regolabile

N. 20 Cuscini di immobilizzazione a vuoto, di dimensione 50x70 cm e volume regolabile

Bolus di diverso spessore per trattamenti con elettroni e/o compensazione tissutale in trattamenti con fotoni.

- fogli di materiale tessuto-equivalente con pelle di protezione in fogli 20x20 cm e 30x30 cm, con spessori variabili da 0,5 a 2 cm in numero di 5 ogni dimensione ed ogni spessore.