LOTTO N. 29

VOCE N. 1

Scheda Tecnica per n.2  Bagno-Maria Tipo Dubnoff

Display digitale per agitazione e temperatura

Campo di temperatura da ambiente a 100° C

Uniformità di temperatura +/- 0, 1 ° C

Velocità di agitazione 0-400 battute al minuto

Impostazione digitale per velocità e temperatura

Doppia sicurezza di sovratemperatura tipo DIN Classe H

Allarme di assenza di alimentazione

Sistema di agitazione facilmente rimovibile

Capacita non inferiore a 28 litri

Corredata di piattaforma a molle per impiego universale e di rack portaprovette 0 16 min.

Sicurezza: Secondo norme internazionali.

Certificato di Qualità: ISO 9001 - ISO 9002.

LOTTO N. 29

##### VOCE N. 2

SCHEDA TECNICA n. 1 PH-METRO DIGITALE

Scala di Misura pH -1 -19.9

Risoluzione 0.001 pH

Memoria di Campionamento

Calibrazione a tre punti con minimo 6 tamponi memorizzati pH 4, pH 7, pH 10

Compensazione Automatica e Manuale della Temperatura	0° C – 100°C

Calibrazione ISE a due punti e Lettura ORP

Elettrodo di riferimento di vetro a calomelano in dotazione

Tampone di Calibrazione	pH 4, pH 7, pH 10

Soluzione di riempimento Elettrodo di Riferimento

Stativo Porta-elettrodo

Impedenza d'Ingresso	10 (elevato a 12)

OHM

Temperatura di Esercizio		0 ° C / 50 °C

Alimentazione		12 VDC (Conforme a CSA,UL e CB)

Qualità	Conforme norme ISO 9001 ISO

9002

###### LOTTO N. 29

VOCE N. 3

SCHEDA TECNICA PER N. 1 BILANCIA ANALITICA

• Portata circa gr 200 (+/- 10%)

• Sensibilità 0. 1 mg su tutto il campo di pesata (IV decimale)

• Calibrazione interna motorizzata

• Tara automatica su tutto il campo di pesata

• Display digitale

LOTTO N. 29

VOCE N. 4

SCHEDA TECNICA PER N. 1 BILANCIA TECNICA

• Bilancia tecnica portatile

• Portata circa gr 2000 (+/- 10%)

• Precisione 0, 1 gr

• Tara automatica

• Piatto di pesata in acciaio

• Calibrazione interna motorizzata

• Display digitale

LOTTO N. 29

#### VOCE N. 5

Agitatori:

# N.1 Agitatore magnetico con piastra riscaldante

Struttura metallica con verniciatura epossidica resistente alle aggressioni di sostanze chimiche

Piastra riscaldante

Regolazione elettronica del numero di giri fino ad almeno 1.200 rpm

Capacità di agitazione: fino ad almeno 10 litri

Regolazione della temperatura da ambiente fino ad almeno +350°C

## N. 1 Agitatore rotante

Agitatore rotante con testate a trascinamento a frizione, intercambiabili ad almeno 30 posti per provette con diametro compreso tra 10 e 18 mm. o per 15 provette con diametro tra 20 e 30 mm. fermaglio a molla regolabile.

Possibilità di inserimento di testate per beute o rack per colture cellulari ecc. Dotato di motore a velocità variabile orientabile su un arco di circa 110°, piedini di appoggio a ventosa.

Unità di comando elettronica staccata dal motore, provvista di interruttore on/off , fusibile di sicurezza, variatore potenziometrico della velocità

Certificazione di sicurezza a norme CEI e/o CEE

Certificazione di Qualità: ISO 9001- ISO 9002

## N.1 Agitatore vibrante

Funzionamento manuale ed in continuo

Struttura in metallo leggero

Verniciatura epossidica anti-corrosione

Piedini di appoggio anti-vibrazione

Coppetta di agitazione in neoprene

In posizione manuale: avviamento con pressione sulla coppetta

In posizione continua: frequenza di agitazione regolabile mediante manopola

Corredata di supporto per piastre microtiter

Supporto per 20, 25 provette da 1,5ml

Disco per agitazioni multiple

Sicurezza secondo norme internazionali

Qualità ISO 9001 e 9002

### LOTTO N. 29

VOCE N. 6

SCHEDA TECNICA PER N. 1 AUTOCLAVE

•	Autoclave da banco a forma cilindrica completa di cestello

•	Base di supporto in acciaio inox

•	Ciclo di sterilizzazione automatico

•	Massima pressione di esercizio 1 atm (+ 121 C°)

•	Manometro per il controllo della pressione

•	Valvola automatica di sicurezza

•	Sistema di bloccaggio del coperchio

•	Sistema di termoregolazione con controllo a microprocessore e visualizzazione della temperatura reale/impostata e dei tempo di sterilizzazione

•	Resistenza elettrica corazzata

•	Capacita circa 20 It