LOTTO N. 33

VOCE N. 1

N. 1 MICROSCOPIO ROVESCIATO  PER LUCE TRASMESSA

- -Microscopio rovesciato da ricerca e da routine adatto alle

- osservazioni di colture cellulari.

- Messa a fuoco micro-macrometrica con comandi coassiali bilaterali.

- Revolver portaobiettivi quintuplo 5x

- Ampio tavolino portapreparati 210 x 290 mm. appoggiato su tre punti

- direttamente allo stativo

- Illuminazione alogena con lampada da almeno 6V 35 W adatta per

- tutti i sistemi di  osservazione utilizzati nella microscopia rovesciata .

- Alimentatore  stabilizzato incorporato nello stativo con regolatore della   tensione  da 1,6 V a 6V.

- Stativo  con tutti i comandi in posizione ergonomica che favoriscono il  lavoro dell’operatore ed evitano l’affaticamento

- Uscita foto/TV

- Corredo ottico corretto all’infinito per campo chiaro , contrasto di fase e  contrasto di rilievo composto da :

- n. 2 Oculari 10x

- Obiettivo 5 x  per contrasto di fase

- Obiettivo 10 x  per contrasto di fase e contrasto di rilievo

- Obiettivo 20 x  per contrasto di fase a lunga distanza di lavoro

- n.1 Filtro di conversione CB 12

- n.1 Filtro neutro 0.06 d=32x2

- Condensatore per campo chiaro, contrasto di fase, contrasto per variazione  rilievo contrasto con grandi distanze di lavoro da 55 a 190 mm. Che  permettono  l’illuminazione di qualsiasi camera di coltura oggi in commercio.

VOCE N. 2

N. 1 MICROSCOPIO CON OTTICA CORRETTA ALL’INFINITO

- Stativo predisposto per osservazioni in luce trasmessa e luce riflessa, con caratteristiche di alta stabilità meccanica,

- Tubo binoculare inclinazione 45°.

- Alimentazione elettrica incorporata nello stativo  con assenza totale di vibrazioni e di trasmissione del calore.

- Lampada ad alogeni 6V 20 W alloggiata internamente allo stativo con particolare radiatore di raffreddamento .

- Revolver portaottiche quintuplo  girevole su corona di sfere .

- Tavolino traslatore, in ceramica antigraffio , con guidaoggetti per vetrini

- Portacondensatore regolabile in altezza.

- Dispositivo di messa a fuoco coassiale bilaterale macro-micrometrico protetto contro gli sforzi ai due fine corsa.

- Condensatore 0.9-1.25  per campo chiaro e contrasto di fase

- N. 2 Oculari 10x regolabili indice di campo di almeno 18 mm.

- Corredo ottico  con  obiettivi  5x/0.12 - 10x/0.25 – 40x/0.65 PH – 100x/1.25 olio

- Piattaforma ergonomica per microscopio in modo da poter selezionare  posizioni ergonomiche differenti .

- Predisposto per alloggiare dispositivi di epifluorescenza .