LOTTO N. 41

SCHEDA TECNICA

n. 1 EMOFILTRATORE

Sistema dedicato per l'esecuzione di trattamenti continui sostitutivi della funzione renale avente i seguenti requisiti:

I. Terapie continue possibili: SCUF-CVVH-CVVHD-CV~F-TPE

2. Possibilità di reinfusione: Pre e Post diluizione

3. Sensore di pressione: 4(accesso, pre-filtro, rientro, effluente)

4. Tempo di preparazione: 13 min

S. Bilance: 3 (dialisato, effluente, re~ione)

6. Allarmi sullo stato vita del filtro

7. Video touch-screen

8. Pompa eparina

9. Storia dei trattamento

10. Kit totalmente preassemblato (linee, filtro, sacche raccolta effluente e di priming) con linee identificate con codice colore

11. Filtro con membrana in AN69

12. Ridotto volume ematico dei circuito extracorporeo (linee e filtro < 110 ml)

13. Assenza di gocciolatori nel circuito ematico

14. Software in grado di avvisare preventivamente l'operatore sulla possibile coagulazione dei circuito mostrando direttamente a video la pressione di transinembrana e la caduta di pressione del filtro

1 S. Memoria sugli ultimi 100 eventi occorsi durante H trattamento

16. Possibilità di eseguire trattamenti ai pazienti neonatali

17. Programma dedicato per il controllo remoto dei dati dei trattamento (teledialisi)

18 Facilità di trasporto del monitor (peso>30 Kg)

19 Riscaldatore flusso sangue