LOTTO N. 43

SCHEDA TECNICA

n. 1 APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE

Apparecchio radiologico con generatore ad alta frequenza non inferiore a 60KHz e potenza di almeno 12Kw. L'unità di ultima generazione deve poter operare anche senza cavo di alimentazione.

Movimento motorizzato e servo assistito con velocità di trasporto regolabile.

Compatto, e facilmente manovrabile.

Posizionamento flessibile e preciso per il centraggio del paziente anche dal collimatore luminoso.

Braccio telescopico estensibile fino a 120cm con rotazione intorno all'asse verticale.

Possibilità di rotazione del tubo radiogeno intorno al suo asse per la teleradiografia.

Generatore radiologico da 125Kv e 160 mA.

Tubo radiologico ad modo rotante con fuoco non superiore a 0.7mm e ad alta capacità termica (almeno 300KHU).

Tecniche anatomiche programmabili.

Telecomando ad infrarossi per l'esposizione RX.

Scomparto per il trasporto delle cassette radiologiche (almeno 10 cassette sa 3 5 x43 cm).

Ingombri generali e peso il più ridotti possibile.

Programmi anatomici almeno 70 valori con vari tipologie di pazienti.

Asse di rotazione di +0-270°.

Esposimetro automatico.

Telecomando ad infrarossi.