LOTTO N. 47

SCHEDA TECNICA

N. 2 ELETTROCARDIOGRAFI

ECO a 12 canali, registrazione su carta formato A4, dotato di display per la visualizzazione simultanea di 12 tracce e di tastiera alfanumerica. Sofware per analisi interpretativa simultanea su 12 derivazioni.

Modalità di utilizzo manuale, automatica e periodica ad intervalli selezionabili Cinque differenti velocità di registrazione(min. 5mm/s, max 50 mm/s), inserimento e registrazione informazioni paziente 8nome, altezza, peso, data di nascita, età, sesso, identificativo e numero di stanza), inserimento e registrazione farmaci, nome ospedale, data velocità di registrazione, tipologia di filtro inserito, modalità di registrazione, segna eventi.

Sistema di identificazione della qualità di registrazione (prima che questa venga avviata), registrazione estesa automatica in caso di rilevazione evento aritmico (almeno un minuto di tracciato).

Possibilità di creazione archivio di almeno 3000 pazienti su memory card, con richiamo a video dei traciati memorizzati.

Dotato di batteria con caricabatteria integrato (no esterno).

Peso e dimensioni contenute (meno di 5 Kg).