LOTTO N. 42

SCHEDA TECNICA

ECOGRAFO

- Monitor 15" SUPER VGA basculante.

- 2a Armonica Tissutale a Pulse Invertion.

- 256 livelli di grigio.

- Cinememory dinamico a 128 fRames.

- Software di archiviazIone integrato in grado di gestire oltre 15000 immagini.

- 3 sonde collegabili contemporaneamente.

- Zoom e ingrandimento dell'immagine anche con immagine congelata.

- 4 fuochi contemporanei su otto punti.

- Focalizzazione continua punto a punto.

- Sonde elettroniche convex, mícroconvex, lineari, phased array, endocavitarie a tripla frequenza, tutte abilitate a Doppler, Colore e Angio.

- Sonda lineari trapezoidale

- Sonda lineare 50mm, frequenza S- 10 Mhz.

- Frequenze delle sonde selezionabili dall'operatore.

- Frequenze di lavoro da 2,0 a 12,0 Mhz.

- Angoli di scansione variabili con massimo di 150°.

- Misurazione Biometriche specialistiche complete di report.

- Gestione con PC Pentium in ambiente Windows 2000 Professional.

- Uscita Dicom (opzionale).

- Archivio su Floppy e Disco Magneto ottico.

- Lan Port (per collegamento via Modem).

- Possibilità dì acquisizione automatica 31) con sonde Volumetriche dedicate abilitate anche al Bmode, Doppler, CFM e Power Doppler.

- 3 D live, immagine 3D in tempo reale.

- Visualizzazione tridimenzionale sia superficiale che di trasparenza.

- Rotazione del volume dello spazio di 360"con incrementi angolari 0.5 sugli assi X,Y, EZ.

- Modi di rappresentazione 3D in 3 sezioni, trittico di immagine dei 3 piano selezionati.

- Rappresentazione di una singola immagine 3D, del trittico a tutto schermo.

- Immagine 3 D a tutto schermo.

- Rappresentazione nel modo cine, con calcolo dei tempi di rotazione sui tre assi.

- Possibilità di taglio dell'immagine 3 D in diversi modi:

- contorno interno;

- contorno esterno;

- box interno;

- box esterno;

- regolazione dell'immagine, correzione della gamma della scala dei grigi, del colore e color mapping grey mode.

- Possibilità di effettuare misure sulle immagini archiviate.

- Riconoscimento automatico dei parenchimi con conseguenze auto ottimizzazione delle immagini (OSIO).

- Optimal harmonic imaging (O.H.I.).

- Invio referto ed immagini via E-Mail.

- Telediagnosi via internet.

Lo strumento deve essere completo delle seguenti sonde e accessori:

- Sonda convex a larga banda, tripla frequenza da 3.0 a 7.0 Mhz con funzionamento in seconda armonica per uso addominale, ostetricolginecologico con Kit da biopsia.

- Sonda lineare trapezoidale a larga banda, tripla frequenza da 5.0 a 12Mhz per uso piccole parti, muscolo scheletrico, vascolare, ecc. con kit da biopsia.

- Sonda phased array tripla frequenza per uso cardiologico adu1ti frequenza operativa 2.5 Mhz anche in seconda armonica con angolo variabile da 30° a 60° ed apertura a 12 mm.

- Sonda 3 D volumetrica da 3.0 a 5.0 Mhz con frequenza centrale di 4.5 Mhz Angolovariabile da 30° a 90°. Compatibile con: doppler, CFM, power angio, per usoaddominale, vasi profondi, ecc. Stampante a colori.