LOTTO N. 48

SCHEDA TECNICA

Carrello autoportante a monoscocca con intelaiatura e cassetti in acciaio inox e con componenti in plastica ABS ignifuga. Piano d’appoggio in ABS senza spigoli vivi per facilitarne la pulizia.

Dotato di 5 cassetti di varie dimensioni con scomparti multiuso in plstica rigida. Ogni cassetto deve prevedere un sistema organizzaivo suddiviso in vari settori da 2,3 a 4 file da suddividere in vari divisori con chiusura mediante sigillo monouso numerato a lastra per massaggio cardiaco blocca cassetti. Piastra porta defibrillatore in lastra acrilica girevole a 360° con dispositivo di blocco con superficie regolabile adattabile a qualsiasi defibrillatore e cinghie di fissaggio.

Sull’altro lato del carrello deve essere previsto un piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico ABS, un vano da incasso con cassetto verticale reclinabile.

Sull’altro lato deve essere inserito portabombole con cinghie di fissaggio e cestello portasonde in acciaio inox. Fornito di 4 ruote piroettanti antistatiche, di cui due direzionali e blocabili corredato da:

N. 1 Defibrillatore portatile manuale/ semiautomatico con display a colori multifaccai TFT LCD a tracce e registrazione ad almeno 3 canali.

Monitoraggio ECG

Sistema per circa 360j in non più di 5 secondi

Sistema di ripristino a video del tracciato ECG entro 3 secondi dalla defibrillazione

Alimenattore e carica batteria integrati

Autonomia batteria di almeno 60 scariche a 360j

Ripristino 100% batteria scarica in non più di 3 ore

Piattelli adulto/pediatrici con rilevazione a controllo impedenza

Allarmi regolabili su tutti i parametri rilevati

Filtro interferenze elettrobisturi

Riconoscimento Pace Maker

Memorizzazione eventi, rapporti defibrillazione, rapporti analisi Fv, allarmi, trend grafici su 24 ore, trend tabellari

Esecuzione di test funzionmali su condensatore, batteria, registratore allarmi e comandi vocali

Peso non superiore ai 9 Kg inclusa batteria, alimentatore e carica batteria

Indicare tipologia costruttiva del condensatore

Possibilità di trasferimento dati su PC

Possibilità di centralizzazione

N. 1 Aspiratore portatile, di peso non superiore ai Kg 5. funzionante a batterie, corrente elettrica o con batterie dell’ambulanza.

Motore da una velocità con comando di regolazione di vuoto da 80 a 500mmHg per permettere l’adattamento dell’aspirazione minimizzando il rischio del danno ai tessuti morbidi.

Potenza di aspirazione pari a 30 lt/min usato con alimentazione elettrica o batteria collegata all’ambulanza e di circa 28 lt/min usato con le batterie interne.

>Deve essere una aspirazione di almeno 500 mm Hg e un filtro antibatterico. Le batterie devono avere un’automia di almeno 30 minuti, con possibilità di ricarica di centinaia di volte.

Capacità del vaso di raccolta 1000 ml e deve essere autoclavabile.

Inoltre l’aspiratore deve potere effettuare i test di stato macchina e vuoto aspiarazione.

N. 1 Bombola di ossigeno incorporata in uno dei lati, da lt 5 completa di manometro, riduttore e flussometro con umidificatore.

Supporto porta flebo.

Le dimensioni del carello devono avere un’altezza da terra di circa cm 100 con un ingombro di cm 80x70 circa.

N. 1 Saturimetro portatile con funzionamento a rete e batteria ricaricabile. Display con onda pletismografica a colori. Sensore adulti, pediatrico, neonatale a memoria digitale.

N. 2 Laringoscopi a fibre ottiche in acciaio inox.