LOTTO N. 13

SCHEDA TECNICA COLONNA ATTREZZATA PER LAPAROSCOPIA

La colonna per videolaparoscopia deve essere composta dai seguenti componenti con le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Nr 1 Telecamera 3CCD con tre sensori di immagini ad elaborazione digitale da ½”. Risoluzione al monitor di almeno 750 linee orizzontali. Bilanciamento del bianco automatico. Tasti di controllo funzione sulla testina della telecamera. Sensibilità minima 3 lux (f 1,4). Uscite video segnale CSCC a presa BNC, segnale Y/C a presa S-VHS (2X), segnale RGB a presa BNC.

- Nr 1 Fonte di luce fredda allo Xenon da 300W. Regolazione automatica e manuale dell’intensità luminosa.

- Nr 1 insufflatore laparoscopico di CO2 con flusso variabile da 1 ad almeno 30 l/min con diverse possibilità di insufflazione reimpostabili. Sistemi di sicurezza che permettono il controllo costante della pressione intra-addominale (ottici-acustici), della erogazione del gas e della mancanza di gas all’interno della bombola . Visualizzazione dei parametri impostati e di quelli reali. Possibilità di riscaldamento del gas erogato.

- Nr 2 Ottiche laparoscopiche autoclavabili, diametro 10mm, visione a 0°

- Nr 2 Ottiche laparoscopiche autoclavabili, diametro 10mm, visione a 30°

- Nr 1 Ottica laparoscopica autoclavabile, diametro 5-5.5mm, visione a 0°

- Nr 1 Ottica laparoscopica autoclavabile, diametro 5-5.5mm, visione a 30°

- Nr 2 Cavo porta luce autoclavabile di lunghezza non inferiore a 200 cm

- Nr 1 Monitor professionale medicale ad alta risoluzione 20”. Non inferiore a 600 linee di risoluzione TV. Possibilità di controllo remoto. Quattro canali video passanti (2 RGB, 1 Super-video, 1 composito) che permettano l’utilizzo con svariate periferiche.

- Sistema di acquisizione digitale delle immagini completo di hardware e software portatile che consenta la archiviazione e la elaborazione computerizzata delle stesse

- Tutte le apparecchiature devono essere predisposte per connessione a sistema integrato per chirurgia mini-invasiva fornito dalla medesima ditta produttrice delle stesse  apparecchiature che consenta il controllo da parte del team chirurgico mediante “touch-screen” oppure “voice control”. Tale sistema integrato deve inoltre consentire la trasmissione bidirezionale per teleconferenza con controllo sia all’interno che all’esterno dell’area sterile

- Nr. 1 carrello di supporto con 4 ruote piroettanti, dotato di almeno 5 ripiani, 1 cassetto con chiave, almeno 7 prese di corrente, dotato di trasformatore di isolamento e porta bombole laterale conforme alle normative vigenti.

# Scheda di valutazione qualità

Categoria: Alta tecnologia

Punteggio massimo totale a disposizione: 50

Punteggio disponibile			Punteggio assegnato

## Assistenza tecnica					13

Nr. Centri di assistenza italiani			2

Nr. Centri di assistenza Reg. Sicilia			2

Tempi di intervento					3

Garanzia						3

Apparecchi sostitutivi					3

## Possibilità di rinnovo tecnologico 			10

delle attrezzature

Apparecchiature di unica casa di produzione	7

Caratteristiche tecniche di ultima generazione	20

Telecamera con funzione Autofocus			5

Sensibilità telecamera fino a 1.2 lux			5

Risoluzione telecamera superiore a 750 linee 	5

Fonte luce con lampada di emergenza

ad inserimento automatico				5