AGHI, CATETERI, SET E MATERIALE VARIO PER ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA

VOCE 1

Aghi in acciaio per anestesia spinale con punta tipo “Quincke”, cono trasparente, di facile impugnatura e di diverso colore per una facile individuazione della misura.

Diam.5/10 - G25-lungh.cm.2,5 - 7,5 circa  (n.500: il 60% nelle misure di lunghezza più piccola ed il resto nelle misure più lunghe)

Diam.7/10 - G22-lungh.cm.4 - 6 circa  (n.500: il 50% rispettivamente per le due misure)

Monouso, sterili in confezione singola

TOTALE:  1000

- Importo a base d’asta Euro  5.000,00

VOCE 2

Aghi in acciaio per puntura subaracnoidea  con punta tipo "Quincke".

Diam. 20 e 22 G a richiesta

Lungh. da 80 a 140 mm circa, a richiesta

Monouso sterili in confezione singola.

La quantità deve essere: il 70% quelli da cm.80 ed il 30% le altre misure

TOTALE: 2.000

- Importo a base d’asta Euro 4.000,00

VOCE 3

Aghi in acciaio per puntura subaracnoidea con punta tipo "Quincke".

Devono essere muniti di ago introduttore.

Diam. 24 e/o 25 e/o 26 e/o 27 G  circa.

Lungh. da 80 a 120 mm circa, a richiesta.

La quantità deve essere: il 70% quelli da mm.80 ed il 30% le altre misure

Monouso sterili in confezione singola

TOTALE: 3.000

- Importo a base d’asta Euro  12.000,00

VOCE 4

Aghi in acciaio per puntura subaracnoidea con caratteristiche di bisello e punta tali da considerarli “atraumatici”. Devono essere muniti di ago introduttore.

Diam. G 24 e 25 a richiesta

Lungh. da 80 a 120 mm. circa, a richiesta.

Monouso sterili in confezione singola.

La quantità deve essere: il 70% quelli da mm.80 ed il 30% le altre misure

TOTALE: 2.000

- Importo a base d’asta Euro 13.000,00

VOCE 5

Aghi in acciaio per puntura subaracnoidea con caratteristiche di bisello e punta tali da considerarli “atraumatici”. Devono essere muniti di ago introduttore.

Diam. G 27 - 29 a richiesta

Lungh. da 80 a 120 mm. circa, a richiesta.

Monouso sterili in confezione singola.

La quantità deve essere: il 70% quelli da mm.80 ed il resto quelli di misura più lunga

TOTALE: 2.000

- Importo a base d’asta Euro 13.000,00

VOCE 6

Aghi in acciaio per puntura epidurale con punta tipo “Tuohy”.

Diam. 16 G e/o 17 G e/o 18 G.

Lungh. da 80 a 120 mm. circa, a richiesta.

Monouso sterili in confezione singola.

TOTALE: 200

- Importo a base d’asta Euro  800,00

VOCE 7

Aghi in acciaio per puntura epidurale con punta tipo “Tuohy”.

Diam. 19 e/o 20 G.

Lungh. da 80 a 120 mm. circa, a richiesta.

Monouso sterili in confezione singola.

TOTALE: 200

- Importo a base d’asta Euro 800,00

VOCE 8

Aghi per anestesia spinale con punta conica - ellittica a sezione variabile G 22-27 monoblocco che consente di ottimizzare e combinare le esigenze di tutti: atraumaticità per il paziente e manovrabilità per l’operatore. Il corpo prossimale è di G 22 e la parte distale è di G 27: il calibro si riduce progressivamente. Questo ago deve favorire la penetrazione della dura madre evitando il dannoso effetto tenting (effetto di tensione sulla dura madre).

TOTALE: 100

- Importo a base d’asta Euro 1.200,00

VOCE 9

Aghi per agopuntura in metallo monouso sterili.

Mis.0,26x13 - 0,30x25 - 0,3\5x40.

TOTALE: 5.000

- Importo a base d’asta Euro 40.000,00

VOCE 10

Aghi ASP per auricoloterapia.

TOTALE: 1.200

- Importo a base d’asta Euro 10.200,00

VOCE 11

Materiale per agopuntura.

Hot-moxa pretagliata.

TOTALE: 600

Importo a base d’asta Euro   3.000,00

VOCE  12

Materiale per agopuntura.

Sigari Moxa di Artemisia.

TOTALE: 500

Importo a base d’asta Euro 2.500,00

VOCE 13

Aghi di Huber dritti.

Aghi per puntura camere con setto in silicone, dritti punta “no coring” tipo Huber in acciaio.

Diam. da 19 a 22 G.

Lungh. da 12 a 30 mm. circa.

TOTALE: 350

- Importo a base d’asta Euro  700,00

VOCE 14

Aghi di Huber angolati.

Aghi per puntura camere con setto in silicone, angolati a 90°, punta “no coring” tipo Huber in acciaio, con alette e raccordi.

Diam. da 19 a 22 G.

Lungh. da 12 a 30 mm. circa.

TOTALE: 1.000

- Importo a base d’asta Euro  2.500,00

VOCE 15

Set per anestesia peridurale.

Sistema per anestesia peridurale continua costituito da : ago con punta tipo “Tuohy” con diametro, lunghezza e morfologia adatti a pazienti adulti; catetere in materiale plastico, dotato di radiopacità, con marcature sull’estremità distale da servire da riferimento all’operatore per la lunghezza da introdurre; connettore luer-lock; filtro; siringa a bassa resistenza.

Monouso sterili in confezione singola.

TOTALE: 170

- Importo a base d’asta Euro 1.700,00

VOCE 16

Set per anestesia subaracnoidea

Sistema per anestesia subaracnoidea continua costituito da : ago per anestesia spinale con diametro, lunghezza e morfologia adatti a pazienti adulti; catetere in materiale plastico, dotato di radiopacità, con marcature sull’estremità distale da servire da riferimento all’operatore per la lunghezza da introdurre; connettore luer-lock;filtro.

Monouso sterili in confezione singola.

TOTALE: 50

- Importo a base d’asta Euro 1.500,00

VOCE 17

Set per blocco continuo del simpatico lombare.

Sistema costituito da catetere in poliuretano o equivalente da 24 G, della lunghezza di 600 mm. circa, radiopaco, graduato, con mandrino in acciaio teflonato, ago di Chiba o di Touhy, misura 20 G, lungo circa 150 mm., in ogni caso provvisto di alette in polipropilene o equivalente, amovibile ed indicatore di profondità, graduato; infine cono introduttore con attacco tipo luer-lock per il catetere. Sterile monouso in confezione singola.

TOTALE: 10

Importo a base d’asta Euro 2.000,00

VOCE 18

Set per blocco continuo del plesso celiaco.

Sistema costituito da catetere in nylon o equivalente da 24 G, della lunghezza di 600 mm. circa, radiopaco, graduato, con mandrino in acciaio teflonato, ago di Chiba, misura 20 G, lungo 200 mm., provvisto di alette in polipropilene o equivalente, amovibile ed indicatore di profondità, graduato; infine cono introduttore in polipropilene o equivalente, e connettore con attacco tipo luer-lock per il catetere. Sterile monouso in confezione singola.

TOTALE: 10

Importo a  base d’asta Euro 2.200,00

VOCE 19

Set per blocco del ganglio stellato.

Sistema costituito da catetere in poliuretano o equivalente da 24 G, della lunghezza di 200 mm. circa, radiopaco, graduato, con mandrino in acciaio teflonato, ago tipo “Short Bevel” lungo circa mm.40 o ago di “Tuohy” misura G 20, lungo circa 60 mm., in ogni caso provvisto di alette in polipropilene o equivalente, amovibile ed indicatore di profondità, graduato; infine cono introduttore in polipropilene o equivalente, e connettore con attacco tipo luer-lock per il catetere. Sterile monouso in confezione singola.

TOTALE: 10

Importo a base d’asta Euro 1.700,00

VOCE 20

Catetere venoso centrale monolume pediatrico.

In poliuretano, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere.

Tappo otturatore perforabile.

Monouso, sterile in confezione singola.

1) Diam. 24 G - lungh. cm.9

2) Diam. 24 G - lungh. cm.13

TOTALE: 150

- Importo a base d’asta Euro  3.500,00

# VOCE 21

Catetere venoso centrale monolume pediatrico.

In poliuretano, radiopaco,con tacche di riferimento, e comprensivo di  tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere. Tappo otturatore perforabile.

Monouso sterili in confezione singola.

1) Diam. 22 G - lungh. cm.4

2) Diam. 22 G - lungh. cm.8

3) Diam. 22 G - lungh. cm.13

TOTALE: 270

Importo a base d’asta Euro  6.200,00

VOCE 22

Catetere venoso centrale monolume pediatrico.

In poliuretano, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock,  doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere.

Tappo otturatore perforabile.

Monouso sterili in confezione singola.

Diam. 20 G - lungh. cm.13

TOTALE: 210

Importo a base d’asta Euro  4.800,00

# VOCE 23

Catetere venoso centrale monolume adulti.

In poliuretano, radiopaco,con tacche di riferimento, e comprensivo di  tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere.

Tappo otturatore perforabile.

Monouso sterili in confezione singola.

1) Diam. 18 G - lungh. almeno cm.20        pz.255

2) Diam. 16 G - lungh. almeno cm.20        pz.255

3) Diam. 14 G - lungh. almeno cm.20        pz.1.000

TOTALE: 1.510

- Importo a base d’asta Euro 34.000,00

VOCE 24

Catetere venoso centrale monolume adulti.

In PVC, radiopaco,con tacche di riferimento, e comprensivo di  tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; tale dsipositivo deve impedire lo scorrimento del catetere. Tappo otturatore perforabile.

Monouso sterili in confezione singola.

1) Diam. 20 G - lungh. almeno cm.20

TOTALE: 165

Importo a base d’asta Euro 3.700,00

VOCE 25

Catetere venoso centrale monolume adulti.

In PVC radiopaco,con tacche di riferimento, e comprensivo di  tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere. Tappo otturatore perforabile.

Monouso sterili in confezione singola.

1) Diam. 18 G - lungh. almeno cm.20        pz.5

42) Diam. 16 G - lungh. almeno cm.20        pz.5

3) Diam. 14 G - lungh. almeno cm.20        pz.5

TOTALE: 15

Importo a base d’asta Euro 350,00

VOCE 26

Catetere venoso centrale bilume pediatrico.

In poliuretano, radiopaco, con tacche di riferimento, e comprensivo di  tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; tale dispositivo deve impedire lo scorrimento del catetere. Tappo otturatore perforabile. Provvisto di due lumi da G 22.

Monouso sterili in confezione singola.

1) Diam. G 22 cm.5 circa        pz.100

2) Diam. G 22 cm.8 circa        pz.30

3) Diam. G 22 cm.13 circa      pz.100

4) Diam. G 18/20 cm.5           pz.50

5) Diam. G 18/20 cm.8           pz.50

TOTALE: 330

- Importo a base d’asta Euro 15.000,00

VOCE 27

Catetere venoso centrale bilume adulti.

In poliuretano, radiopaco,con tacche di riferimento, e comprensivo di  tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; deve impedire lo scorrimento del catetere. Tappo otturatore perforabile. Provvisto di due lumi.

Monouso sterili in confezione singola.

1) Diam. G 20 almeno cm.20 circa        pz.5

2) Diam. G 18 almeno cm.20 circa        pz.355

3) Diam. G 16 almeno cm.20 circa        pz.450

3) Diam. G 14 almeno cm.20 circa        pz.450

TOTALE: 1.260

- Importo a base d’asta Euro 24.400,00

VOCE 28

Catetere venoso centrale a tre lumi pediatrico.

In poliuretano, radiopaco,con tacche di riferimento, e comprensivo di  tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; deve impedire lo scorrimento del catetere. Tappo otturatore perforabile. Provvisto di tre lumi 22/22/20 Gauge.

Monouso sterili in confezione singola.

1) Diam. Fr 4  cm.6 circa        pz.50

2) Diam. Fr 4 cm.10 circa       pz.40

3) Diam. Fr 5,5 (22/22/20) cm.8 circa      pz.20

4) Diam. Fr 5,5 (22/22/20) cm.13 circa    pz.20

TOTALE: 130

Importo a base d’asta Euro 4.800,00

VOCE 29

Catetere venoso centrale a tre lumi adulti.

In poliuretano, radiopaco,con tacche di riferimento, e comprensivo di  tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Attacco prossimale luer-lock, doppio dispositivo di ancoraggio alla cute, di cui uno mobile da collocare all’inserzione cutanea; deve impedire lo scorrimento del catetere. Tappo otturatore perforabile. Provvisto di tre lumi.

Monouso sterili in confezione singola.

1) Diam. G 20 almeno cm.20 circa        pz.5

2) Diam. G 18 almeno cm.20 circa        pz.200

3) Diam. G 16 almeno cm.20 circa        pz.300

4) Diam. G 14 almeno cm.20 circa        pz.300

TOTALE: 805

- Importo a base d’asta Euro 18.000,00

VOCE 30

Catetere venoso centrale (monolume - bilume - trilume).

In poliuretano, radiopaco, con punta morbida in silicone, guida con punta atraumatica, dilatatore ed ago, e tutto l’occorrente per il posizionamento secondo la tecnica di Seldinger. Siringa introduttrice con dispositivo valvolato nello stantuffo per l’introduzione della guida nel vaso senza svitare l’ago.

Monolume:

Mis. 16 G - cm.20        pz.600

Mis.14 G -  cm.20        pz.800

Bilume:

Mis. 8 Fr. - cm.20 con 2 lumi da 14 G                  pz.600

Mis. 7 Fr. - cm.20 con 2 lumi da 16 G                  pz.600

Mis. 7 Fr. - cm.20 con 2 lumi da 14 G  e 16 G     pz.500

Trilume:

Mis.7 fr. - cm.20 con 2 lumi da 18 G e 16 G        pz.500

- Importo a base d’asta Euro 220.000,00

VOCE 31

Catetere venoso centrale a tre lumi per circolazione extracorporea.

In poliuretano, provvisto di tre lumi, di cui due di almeno 12G per circolazione extracorporea o per grandi infusioni, ed uno più piccolo per infusioni normali e con tutto il necessario per la metodica Seldinger. Siringa introduttrice con dispositivo valvolato nello stantuffo per l’introduzione della guida nel vaso senza svitare l’ago.

Mis.Lungh.cm.16 - Fr 12 (con 2 lumi da 12 G e uno da 16 G)

Mis.Lungh.cm.20 - Fr 12 (con 2 lumi da 12 G e uno da 16 G)

Monouso sterile in confezioni singola.

TOTALE: 100

- Importo a base d’asta Euro 5.200,00

VOCE 32

Catetere venoso centrale per emergenza.

In teflon o equivalente, monolume, del tipo cannula su ago.

Monouso sterile in confezione singola.

Diam. G 18

TOTALE: 100

- Importo a base d’asta Euro 1.200,00

VOCE 33

Cateteri venosi centrali per emergenza.

In teflon o equivalente, monolume, del tipo cannula su ago.

Monouso sterile in confezione singola.

Diam. G 16

TOTALE: 150

- Importo a base d’asta Euro 1.700,00

VOCE  34

Catetere venoso centrale per emergenza.

In teflon o equivalente, monolume, del tipo cannula su ago.

Monouso sterile in confezione singola.

Diam. G 14

TOTALE: 420

- Importo a base d’asta Euro 4.900,00

VOCE 35

Catetere venoso centrale a lunga permanenza pediatrico.

In silicone lungo almeno cm.60 e dal diametro esterno di mm.1,2-2 circa. Radiopaco, collegabile ad una camera impiantabile sottocute con membrana perforabile in silicone.

Deve essere corredato di ago introduttore, tunnellizzatore, ago tipo Huber con punta angolata a 90°, alette di fissaggio.

Monouso, sterile in confezione singola.

TOTALE: 5

- Importo a base d’asta Euro 1.300,00

VOCE 36

Catetere per accesso venoso centrale a lunga permanenza.

Sistema parzialmente protetto dalla cute, in silicone a punta aperta, Radiopachi, con cuffia “sure-cuff”. Annessi: adatto-introduttore con guaina “peel-away”, tunnellizzatore in acciaio per la trazione del catetere.

TOTALE: 30

- Importo a base d’asta Euro  13.000,00

# VOCE 37

Cateteri per accesso venoso centrale a lunga permanenza.

Sistema totalmente impiantabile C.V.C. in silicone o poliuretano a punta aperta, radiopaco.

Annessa: camera in materiale plastico, radiopaca, con setto perforabile in silicone, dotato di connettore adatto al C.V.C.

Annessi: introduttore-dilatatore con guaina “peel-away”, adatto al C.V.C. con guida radiopaca con punta a “J”.

TOTALE:  100

- Importo a base d’asta Euro  23.000,00

VOCE 38

Catetere neonatale epicutaneo.

n poliuretano, fornito di ago introduttore con alette, apribile, radiopaco, munito di raccordo luer-lock.

Mis.Diam.G 23 - G 25

Monouso, sterile in confezione singola

TOTALE: 20

Importo a base d’asta Euro 1.100,00

VOCE  39

Cateteri per termodiluizione a quattro lumi.

In PVC o equivalente, radiopaco, eparinizzato, lunghi circa 110 cm. con tacche di riferimento, muniti di palloncino distale, a quattro lumi per il monitoraggio della pressione endocavitaria e la determinazione della portata cardiaca. Con raccordo compatibile alle diverse apparecchiature dell’ARNAS. Mis. 7 Fr circa.

Monouso, sterile in confezione singola.

TOTALE: 320

Importo a base d’asta Euro 20.000,00

VOCE  40

Cateteri per termodiluizione a cinque lumi.

In PVC o equivalente, radiopaco, eparinizzato, lungo circa 110 cm. con tacche di riferimento, munito di palloncino distale, a cinque lumi per il monitoraggio della pressione endocavitaria e la determinazione della portata cardiaca. Con raccordo compatibile alle diverse apparecchiature dell’ARNAS. Mis. 7,5 Fr circa.

Monouso, sterile in confezione singola.

TOTALE: 100

- Importo a base d’asta Euro   6.000,00

VOCE  41

Cateteri per termodiluizione pediatrico a tre lumi.

In PVC o equivalente, radiopaco, eparinizzato, lungo circa 110 cm. con tacche di riferimento, munito di palloncino distale gonfiabile. A tre lumi  con un diametro esterno di 4-4,5 Fr.

Con raccordo compatibile alle diverse apparecchiature dell’ARNAS. Mis. 7,5 Fr circa.

Monouso, sterile in confezione singola.

TOTALE: 15

- Importo a base d’asta Euro 4.000,00

VOCE  42

Cateteri per termodiluizione a cinque lumi.

In poliuretano per monitoraggio, radiopaco, dotato di dispositivo per il bloccaggio del catetere sull’introduttore per prevenire il dislocamento. Dotato di camera sterile per il controllo dell’integrità del palloncino e dotato di un unico dispositivo siringa-rubinetto per il gonfiaggio del palloncino e di una guaina protettiva anticontaminazione.

Corredato da introduttore anti kinking dotato di dispositivo valvolato che consente il passaggio della guida dalla siringa al vaso senza svitare l’ago.  Mis. 8,5 Fr x 110 circa.

TOTALE: 100

- Importo  a base d’asta Euro  19.000,00

VOCE 43

Introduttore percutaneo pediatrico.

In teflon, valvolato, con dilatatore e tutto l’occorrente per la tecnica di Seldinger. La guida metallica deve avere una punta a J ed una guaina per mantenere la sterilità del catetere.

Mis. Diam. fr 4 - Fr 4,5 - Fr 5

Monouso, sterile in confezione singola.

TOTALE: 10

- Importo a base d’asta Euro   300,00

VOCE 44

Set introduttore percutaneo per catetere per termodiluizione.

Costituito da introduttore percutaneo valvolato in teflon, dilatatore; ago lungo per  vena centrale; guida metallica;con punta a J, guaina per catetere per termodiluizione della lunghezza di almeno 65 cm. Monouso, sterile in confezione singola.

Diam. Fr 4,5

Diam. Fr 5

TOTALE: 40

- Importo a base d’asta Euro 1.200,00

VOCE 45

Set introduttore percutaneo per catetere per termodiluizione.

Costituito da introduttore percutaneo valvolato in teflon, dilatatore; ago lungo per  vena centrale; guida metallica;con punta a J, guaina per catetere per termodiluizione della lunghezza di almeno 65 cm. Monouso, sterile in confezione singola.

Diam. Fr 8

Diam. Fr 8,5

TOTALE: 320

- Importo a base d’asta Euro 7.000,00

VOCE 46

Catetere ombelicale venoso.

In polivinile, trasparenti, estremità distale perforata con due fori opposti alternati, parte prossimale con connettore flessibile e con tappo adattabile al cono delle siringhe o agli innesti dei raccordi per soluzioni. Monouso, sterili, in confezione singola.

Mis. Fr 5 – cm.35

TOTALE: 2.000

Importo a base d’asta Euro  7.400,00

VOCE 47

Catetere ombelicale venoso.

In polivinile, trasparenti, estremità distale perforata con due fori opposti alternati, parte prossimale con connettore flessibile e con tappo adattabile al cono delle siringhe o agli innesti dei raccordi per soluzioni. Monouso, sterili, in confezione singola.

Mis. Fr 8 – cm.40

TOTALE: 50

Importo a base d’asta Euro 300,00

VOCE 48

Cateteri di Fogarty per embolectomia arteriosa.

In PVC o similare da utilizzare negli interventi disostruttivi con tecnica anterograda e retrograda per rimozione di eventuali emboli.

Monouso sterili in confezione singola

Diam. Fr 2 cm. 60 - 70

Diam. Fr 3 cm. 60 - 70

TOTALE: 55

Importo a base d’asta Euro 2.000,00

VOCE 49

Cateteri di Fogarty biliari.

In PVC o equivalente per la disostruzione delle vie biliari.

Monouso sterili in confezione singola

Diam. Fr 5 cm. 40

Diam. Fr 6 cm. 40

TOTALE: 75

Importo a base d’asta Euro 3.200,00

VOCE 50

Set per anestesia peridurale.

Catetere in acciaio spiralato o poliuretano che impedisce qualsiasi forma di kinking e lo rende resistente alla trazione, con finestre trasparenti per l avisualizzazione dell’anestetico, con punta morbida ed atraumatica in silicone, tunnellizzabile, non mandrinato, adattatore luer-lock a pressione e rotazione, ago di tuohy con cono trasparente per evidenziare possibili reflussi. filtro piatto di 0,2 micron, siringa a perdita di resistenza in policarbonato.

Misura 19 G x cm.90 - Monouso sterili in confezione singola

TOTALE: 350

- Importo a base d’asta Euro 5.700,00

VOCE 51

Dispositivo per punzione arteriosa.

Dispositivo assemblato con cannula in poliuretano idrofilo trasparente da 20 G x 3,5 cm circa montata su ago fenestrato da 22 G per fare scorrere e visualizzare il sangue arterioso nell’intercapedine tra la cannula e l’ago stesso, guida dritta preassemblata con leva di spinta e con punta bottonuta da 0,18.

TOTALE: 1.000

- Importo a base d’asta Euro 28.000,00

VOCE 52

Set per cateterismo venoso centrale, a media permanenza, costituito da una mescola di carbonio, platino, argento e poliuretano ad azione antimicrobica, comprendente tutto il contenuto per la tecnica secondo Seldinger, di diverse misure:

a) bilume lunghezza 16 cm.,

diametri interni 16,16 gauge                    n.150

trilume lunghezza 20 cm.,

diametri interni 16,18,18 gauge               n. 50

c)quadrilume lunghezza 20 cm.,

diametri interni 15,18,18,18 gauge          n. 50

TOTALE: 250

- Importo a base d’asta Euro  27.000,00

VOCE 53

Set totalmente impiantabile, per anestesia peridurale continua costituito da: ago di tuohy con diametro, lunghezza e morfologia adatti a pazienti adulti; catetere in polimero radiopaco, atossico, con marcature sull’estremità distale; port sottocutaneo con membrana perforabile, tunnellizatore. Monouso sterili, in confezione singola.

TOTALE: 150

Importo a base d’asta Euro  3.300,00

VOCE 54

Set totalmente impiantabile, per anestesia subaracnoidea costituito da: ago introduttore per anestesia spinale con diametro, lunghezza, morfologia adatti a pazienti adulti; catetere in polimero radiopaco, atossico, atraumatico, con marcature sull’estremità distale; port sottocutaneo con membrana perforabile, tunnellizatore. Monouso sterili, in confezione singola.

TOTALE: 50

Importo a base d’asta Euro 10.000,00

VOCE 55

Set completo per inserzione. Catetere peridurale spiralato in acciaio inox rivestito di polimero resistente alle abrasioni, punta arrotondata. Anima centrale. Confezione singola monouso sterile.

Aghi tipo “Tuohy” Diam.18 G

Lungh. 80-120 mm. circa

TOTALE: 50

Importo a base d’asta Euro 10.000,00

VOCE  56

Set per anestesia peridurale.

Catetere in acciaio spiralato e poliuretano che impedisce qualsiasi forma di kinking e lo rende resistente alla trazione, con finestre trasparenti per la visualizzazione dell’anestetico, con punta morbida ed atraumatica in silicone, tunnellizabile, non mandarinato, adattatore luer lock a pressione e rotazione, ago di tuohy con cono trasparente per evidenziare possibili reflussi. Filtro piatto di 0,2 micron, siringa a perdita di resistenza in policarbonato.

Misura 19 G x cm.90. Monouso, sterili in confezione singola.

#### TOTALE: 250

##### Importo a base d’asta Euro  50.000,00

### Voce 57

Aghi per mesoterapia con piastre multiaghi.

TOTALE aghi:   100

TOTALE piastre: 30

Importo a base d’asta Euro  6.000,00

VOCE 58

Set per cateterismo venoso centrale secondo la tecnica Seldinger con catetere a tre lumi in poliuretano rivestito in A.M.C. Tromboshield (Eparina e Benzalcolio) con punta morbida atraumatica french 8,5 lunghezza utile 20 cm., diametro lume distale 15 ga, diametro lume mediale 18 ga, diametro lume prossimale 18 ga, provvisto di lume con doppia fibra ottica.

Portata lume distale          4564 (ml/h)

Portata lume mediale        1412 (ml/h)

Portata lume prossimale   1471 (ml/h)

Volume di lume distale       0,69 ml.

Volume lume prossimale    0,33 ml.

Volume lume mediale         0,32 ml.

Diametro lume distale        15 ga

Diametro lume mediale      18 ga

Diametro lume prossimale  18 ga

Completo:

Una siringa da 5cc

Un ago da 22 ga lungo 4 cm.

Un ago a pareti sottili da 18 ga lungo 6,5 cm.

Un ago da 18 ga lungo 6,5 cm. su ago da 20 ga

Un filoguida da 0,035” lungo 60 cm. con marker con punta diritta e a “J” con dispositivo inseritore

Un dilatatore

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito il saturimetro per la lettura della SvO2.

TOTALE: 100

Importo a base d’asta Euro  45.000,00