DISPOSITIVI MEDICI VARI PER

ORTOPEDIA-CH.PLASTICA-CH.VASCOLARE

FABBISOGNO MESI 12

REQUISITI

I materiali, se e quando previsto, dovranno essere conformi a quanto indicato nelle relative e specifiche monografie della F.U. IX Ed. e successivi aggiornamenti, a tutte le norme vigenti in materia per ciò che riguarda:

a) metodo di sterilizzazione;

b) numero di lotto;

c) data di scadenza;

Fatte salve le specifiche indicate nelle relative monografie, l'involucro esterno e la singola confezione devono avere stampigliato o apposto in etichetta le seguenti descrizioni:

- il nome della Ditta produttrice e, qualora non fosse la ditta stessa a fornire il prodotto, anche il nome del distributore;

- la descrizione e/o nome del prodotto;

- il quantitativo espresso in peso o in numero;

- la misura e/o dimensione;

- tutte le indicazioni fissate dalla vigente F.U. ed IX  a dalle norme inerenti il materiale in oggetto;

- il codice del prodotto come da catalogo della casa produttrice.

Le confezioni dovranno essere quelle richieste e, se sterili, dovranno riportare in etichetta la dicitura "sterile", la data, il metodo di sterilizzazione e la scadenza, nonchè il numero di lotto. Imballo e confezioni dovranno essere "a perdere".

La Ditta deve dichiarare, la rispondenza a tutti i requisiti richiesti.

N.B.: il range può essere pari a +/- 5% o +/- 10% che, comunque, a seconda del prodotto e della offerta presentata verrà valutata dalla commissione tecnica in sede di gara e la tolleranza è prevista comunque anche dove è omessa per errore la dizione "circa".

RETE ELASTICA

Deve mantenere in loco la medicazione, e si richiede con almeno l'80% di cotone elasticizzato, senza cuciture.

Per ogni calibro, le Ditte dovranno indicare:

A) la massima estensione in mm;

B) la copertura minima centrale in mm;

C) il prezzo calcolato per metro in tensione.

Ogni pezzo deve essere confezionato in appositi contenitori di carta resistente o di altro idoneo materiale, munito di etichetta dove sono indicati la Ditta produttrice, il metraggio ed il calibro.

Ciascun pezzo poi, si richiede confezionato singolarmente in scatole di cartone resistenti. Tali confezioni infine, all'esterno dovranno riportare impresse in maniera leggibile ed in lingua italiana tutte le indicazioni previste dalle attuali normative vigenti compreso il marchio CE: ditta produttrice, calibro, metraggio sterilità etc.

Voce n°1)

Rete elastica per fissaggio medicazioni in conf. non inferiori a mt.25

e non superiori a mt.50

A) calibro 0	circa							mt.     250

B) calibro 1	   "							mt.     250

C) calibro 2	   "							mt.     250

D) calibro 3	   "							mt.     250

A) calibro 4	   "							mt.25.000

B) calibro 5	   "							mt.30.000

C) calibro 6	   "							mt.40.000

D) calibro 7	   "							mt.48.800

E) calibro 8	   "							mt.28.000

F) calibro 9	   "							mt.25.000

G) calibro10	   "							mt.15.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                              euro 80.000,00

MAGLIA TUBOLARE

Deve essere:

- di tessuto tubolare con lavorazione a maglia senza cuciture e presentare una

adeguata elasticità di adattamento;

- costruita con la percentuale di cotone come indicato nella scheda, preferibilmente in rotoli da Kg1 per quanto riguarda la voce n°2;

- dichiarato il rapporto dilatazione-lunghezza su un campione di 50 cm;

- dichiarato il peso per unità di misura.

Ogni singola confezione, contenente n°1 rotolo, dovrà essere adeguatamente sigillata, in modo da impedire possibili inquinamenti. Il rotolo deve essere poi confezionato in scatole di cartone e su ogni confezione dovrà essere apposta l’etichetta che deve riportare:

- nome ed indirizzo del produttore ed eventuale fornitore;

- la misura del rotolo contenuto;

- il peso complessivo.

Voce n°2)

Maglia tubolare in cotone 100% tipo pesante e senza cuciture per sottogesso, confezionata in pacchi da Kg.1

altezza da cm4 a cm40 circa, a richiesta.

KG 850

IMPORTO A BASE D’ASTA               euro 5.000,00

Voce n°3)

Maglia tubolare per il fissaggio del materiale d’imbottitura usato come sottogesso e per il fissaggio delle medicazioni. In cotone sbiancato o naturale di sottile filo ritorto (almeno 65%) e viscosa (35%). Morbidissima ed allargabile, tipo normale, sottile e senza cuciture, lavabile, sterilizzabile. In rotoli non inferiori a mt 10 e non superiori a mt 20.

A) altezza cm 1 circa						mt.10.000

B) altezza cm 2 circa						mt.8.000

C) altezza cm 3 circa						mt.7.000

D) altezza cm 5 circa						mt.7.200

E) altezza cm 7 circa						mt.7.200

F) altezza cm 9 circa						mt.7.200

IMPORTO A BASE D’ASTA                            euro 25.000,00

Voce n°4)

Maglia tubolare per il fissaggio del materiale d’imbottitura usato come sottogesso e per il fissaggio delle medicazioni. In cotone sbiancato o naturale di sottile filo ritorto (almeno 65%) e viscosa (35%). Morbidissima ed allargabile, tipo normale, sottile e senza cuciture, lavabile, sterilizzabile. In rotoli non inferiori a mt10 e non superiori a mt20.

A) altezza cm2,5 senza range					mt.3000

IMPORTO A BASE D’ASTA                                euro 1.200,00

Voce n°5)

Maglia tubolare elasticizzata di sostegno e compressione cotone almeno 50% ma non oltre l’85% ed il resto in fibra sintetica tipo rayon,poliuretano etc o semisintetica tipo viscosa, senza cuciture, lavabile, sterilizzabile, in rotoli di almeno mt.10.

A) altezza cm   4 circa						mt.300

B) altezza cm   6 	“						mt.300

C) altezza cm   8 	“						mt.300

D) altezza cm 10 	“						mt.300

E) altezza cm 12 	“						mt.300

F) altezza cm 20 	“						mt.300

G) altezza cm 30 	“						mt.300

H) altezza cm 32 	“						mt.300

I)  altezza cm 35 	“						mt.300

IMPORTO A BASE D’ASTA                          euro   10.000,00

BENDE ELASTICHE ADESIVE

Con adesivo sintetico o naturale ma sempre latex-free, in confezione singola.Ogni benda deve essere confezionata con gli stessi requisiti descritti per le voci precedenti.

Voce n°6)

Benda elastica, adesiva in cotone 100% elastica in lunghezza, molto aerata, con massa adesiva latex-free, estensibilità almeno 70%:

A) altezza cm 6 x m 4,5 ca in estensione 			pz.   600

B) altezza cm 8 x m 4,5 ca in estensione			           pz.3.000

C) altezza cm 10 x m 4,5 ca in estensione 			pz.5.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                         euro 70.000,00

Voce n°7)

Benda elastica, adesiva in cotone almeno il 60% ed il resto in viscosa o altra fibra naturale, elastica in altezza almeno per il 70%, permeabile all'aria ed al vapore, con massa adesiva sintetica o naturale ma sempre latex-free:

A) altezza cm 6 x m 3 ca						pz.300

B) altezza cm 8 x m 3 ca						pz.100

C) altezza cm 10 x m 3 ca						pz.100

IMPORTO A BASE D’ASTA                              euro 3.000,00

Voce n°8)

Benda bielastica, adesiva, in cotone 50% almeno ed il resto in viscosa o altre fibre naturali, elastica in altezza per il 30% almeno ed in lunghezza per il 60% almeno; con massa adesiva sintetica o naturale ma sempre latex-free, aerata, idrorepellente 100%

A) altezza cm 6 x mt.5 ca in estensione				pz.500

B) altezza cm 8 x mt.5 ca in estensione				pz.1.000

C) altezza cm 10 x mt.5 ca in estensione			           pz.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                                euro 25.000,00

Voce n°9)

Benda di fissaggio coesiva, autoaderente (avvolta con la parte aderente all’interno), in tessuto misto (cotone-poliammide-viscosa oppure poliestere-viscosa) ma comunque impregnata o rivestita di un adesivo sintetico o naturale ma sempre latex-free. Elastica, porosa, estensibilità 100% per fissaggio medicazioni, stecche di immobilizzazione. Lunghezza in estensione non inf. a mt. 20

A) altezza cm 6 ca							pz. 200

B) altezza cm 8 ca							pz. 600

C) altezza cm 10 ca							pz. 100

D) altezza cm 12 ca							pz. 600

IMPORTO A BASE D’ASTA                          euro  12.000,00.000,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

BENDE ELASTICHE NON ADESIVE

Tutte le bende elastiche non adesive devono avere, per quanto riguarda il loro confezionamento, tutti i requisiti richiesti per le voci precedenti.

Voce n°10)

Benda elastica ad uso universale, elasticità permanente, lavabile, sterilizzabile, dotata di due gancetti, estensibilità 100% tipo ideal con almeno l'80% circa di cotone ed il resto in fibra sintetica o semisintetica come la viscosa:

A) altezza cm   8  lunghezza in estensione mt 5 ca 		pz. 5.000

B) altezza cm 10  lunghezza in estensione mt 5 ca 		pz. 5.000

C) altezza cm 15  lunghezza in estensione mt 5 ca		pz. 5.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                             euro  40.000,00

BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE

Devono contenere in ordito e/o in trama poliuretano. In conf. Singola.

Voce n°11)

Benda compressiva energica elastica in lunghezza, lavabile, sterilizzabile, estensibiltà ca 180%, cotone almeno 80%. Il cotone deve essere sottile e sufficientemente morbido:

A) altezza cm 8 lunghezza in estensione mt 7 ca 		pz.500

B)     "       cm 10 lunghezza in estensione mt 7 ca 		pz.1.500

C)     "       cm 12 lunghezza in estensione mt 7 ca 		pz.1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                      euro 30.000,00

Voce n°12)

Benda compressa moderata bielastica (in ordito e trama) lavabile, sterilizabile, cotone almeno 50%, estensibilità in lunghezza 170% ca ed in altezza 80% ca

A) altezza cm 8 lunghezza in estensione mt 7 ca		pz.2.000

B)     “       cm 10 lunghezza in estensione mt 7 ca		pz.1.000

C)     “       cm 12 lunghezza in estensione mt 7 ca		pz.1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                         euro  60.000,00

Voce n°13)

Benda di garza elastica morbida flessibile, aerata con almeno il 30% di cotone ed il resto in viscosa e poliammide, estensibilità 100% ca

A) altezza cm 6 x mt 5 ca						pz.500

B)    “        cm 8 x mt 5 ca						pz.100

C)    “        cm 10 x mt 5 ca						pz.1.000

D)    “        cm 12 x mt 5 ca						pz.1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                               euro 5.000,00

Voce n°14)

Benda di garza elastica morbida flessibile, aerata con almeno il 30% di cotone ed il resto viscosa e poliammide, estensibiltà 100% ca

A) altezza cm 20 x mt 5 ca						pz.1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                     euro 2.000,00

BENDE GESSATE A PRESA RAPIDA

Voce n°15)

Con elevato peso del gesso rispetto l’unità di superficie, tempi d’immersione non oltre i sei secondi con perdite di gesso, durante l’immersione, inferiore al 10%, tempo d’indurimento dai 2,5 ai 4 min., solido dopo circa 30 min., solidità finale con massima resistenza ai carichi dopo 24 h, confezionato in buste singole impermeabili con saldatura ai bordi sicura.

A) cm 15 x mt da 3 a 4 circa					mt 8.000

B) cm20 x mt da 3 a 4 circa					mt 8.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                         euro 10.000,00

Voce n°16)

Con elevato peso del gesso rispetto l’unità di superficie, tempi d’immersione non oltre i sei secondi con perdite di gesso, durante l’immersione, inferiore al 10%, tempo d’indurimento dai 2,5 ai 4 min., solido dopo circa 30 min., solidità finale con massima resistenza ai carichi dopo 24 h, confezionato in buste singole impermeabili con saldatura ai bordi sicura.

C) cm 10 x mt da 3 a 4 circa					mt 2.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                    euro 800,00

BENDE GESSATE CON RESINA SINTETICA

Voce n°17)

Composte da fine gesso e resina sintetica fissati su garza e trasformati in bende pronte all’uso da imbibire, sigillate singolarmente in foglio di alluminio, tempo di presa di circa 3 min., solidità tale da permettere il carico dopo 30 min. circa, radiotrasparente

A) cm 15 x mt 2 almeno						mt 5.000

B) cm 20 x mt 2 almeno						mt 5.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                       euro 28.000,00

STECCHE GESSATE

Voce n°18)

Costituite da fine gesso fissato su garza e già ripiegate in 4 strati, si devono imbibire rapidamente ed uniformemente dopo breve immersione, il gesso deve essere facilmente modellabile e far presa dopo circa 3 min. In scatola dispenser in confezioni di circa 20 mt

A) cm 10 ca								pz.100

B) cm 15 ca								pz.100

C) cm 20 ca								pz.100

IMPORTO A BASE D’ASTA                             euro 15.000,00

BENDE DI SCHIUMA DI GOMMA

Voce n°19)

Benda sottile (circa mm 0,5) a pori aperti, bianca, di schiuma di poliuretano che ostacoli la penetrazione dell’umidità, utilizzabile sotto bendaggi rigidi, gessati o sintetici, o sotto bendaggi elastici funzionali.

A) lungh.mt30-spessore mm0,5-altezza cm10 circa		pz.300

IMPORTO A BASE D’ASTA                                euro 1.000,00

BENDE SINTETICHE - SISTEMI – STECCHE E SPLINT PER LA IMMOBILIZZAZIONE

Voce n°20)

Bende in materiale sintetico. Bordi non taglienti. Radiotrasparente al 100%, rocchetto in plastica che permette un imbibimento rapido ed omogeneo della benda. Basso contenuto di polvere respirabile. Colori vari a richiesta.

A) cm 2,5 x 2 mt ca						pz.500

B) cm 5 x 4 mt ca						pz.500

C) cm 7,5 x 4 mt ca						pz.300

D) cm 10 x 4 mt ca						pz.500

E) cm 12 x 4 mt ca						pz.300

IMPORTO A BASE D’ASTA                         euro  25.000,00

Voce n°21)

Splint di immobilizzazione in materiale sintetico. Radiotrasparente, ben conformabile, liscia e con buona stabilità. Si deve presentare in confezione in rotolo continuo, per permettere all’utilizzatore di usare unicamente la quantità necessaria e poi risigillare l’involucro, con clip; in questo modo viene assicurata la flessibilità di scegliere la lunghezza della stecca adatta, senza sprechi. Bordi morbidi e superficie levigata. Tempo di presa rapido (massimo 5 min.). Colori vari a richiesta.

A) cm 7,5 x 4,5 mt ca						pz.100

B) cm 10 x 4,5 mt ca						pz.100

A) cm 12 x 4,5 mt ca						pz.50

A) cm 15 x 4,5 mt ca						pz.50

IMPORTO A BASE D’ASTA                           euro 80.000,00

Voce n°22)

Splint in materiale termoplastico idoneo alla produzione di ortesi statiche per immobilizzazione, sostegno e correzione, trasparente che non accumula calore; tempo di lavorazione circa 5 min., rimodellabile perché di nuovo riscaldabile e reimmergibile. In scatole dispenser da 5 mt circa

A) mm 1 x 17 cm ca							pz.100

B) mm 2,5 x 30 cm ca						pz.100

IMPORTO A BASE D’ASTA                 euro 5.000,00

Voce n°23)

Splint in materiale termoplastico, modellabile con vaporizzatore, ipoallergenico radiotrasparente polivinilalcolico.

A) Splint per immobilizzazione del gomito mis.M		pz.300

B) Splint per immobilizzazione posteriore della caviglia mis.S-M-L

pz.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                         euro 37.000,00

Voce n°24)

Stecche di immobilizzazione di Zimmer. In alluminio morbido e malleabile, imbottite in materiale morbido tipo poliuretano o equivalente.

A) mis. piccola cm13 circa						pz.600

B) mis. media  cm 18 circa						pz.1.000

C) mis. grande cm 25 circa						pz.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                         euro 1.000,00

OVATTA SINTETICA

Voce n°25)

Ovatta sintetica in poliestere ad alta elasticità da applicare sotto gesso per evitarne l’infiltrazione, sterilizzabile in autoclave, permeabile all’aria ed ai secreti.

A) cm 10 x 3 mt ca							pz.1.000

B) cm 15 x 3 mt ca							pz.1.000

A) cm 20 x 3 mt ca							pz.1.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                         euro  5.000,00

OVATTA SINTETICA CON ANTIODORE

Voce n°26)

Ovatta sintetica in poliestere e fibra acrilica con triclosan per il controllo degli odori prodotti da batteri commensali della pelle, da utilizzare sotto apparechi gessati, facile strappo, sterilizzabile.

A) cm 5 x 3 mt ca							pz.100

B) cm 7,5 x 3 mt ca							pz.300

C) cm 10 x 3 mt ca							pz.300

D) cm 15 x 3 mt ca							pz.300

E) cm 20 x 3 mt ca							pz.100

IMPORTO A BASE D’ASTA                           euro 1.500,00

BENDE ELASTICHE PER FLEBOLOGIA

Voce n°27)

Bende elastiche crespate impregnate di colla di zinco per rapidi bendaggi compressivi e di sostegno semirigidi, che con la loro compressione elastica favoriscano un buon ritorno venoso durante il cammino.

Tutte le bende elastiche per flebologia devono avere, per quanto riguarda il

loro confezionamento, tutti i requisiti richiesti per le voci precedenti.

Su un supporto costituito da cotone per almeno l'80% circa, elasticizzato, estensibile.

A) altezza cm 8 circa x mt 5 in estensione ca			pz.500

B)    “        cm 10 circa x mt 5 in estensione ca			pz.200

C)    “        cm 8 circa x mt 7 in estensione ca			pz.200

D)    “        cm 10 circa x mt 7 in estensione ca			pz.200

E)    “        cm 8 circa x mt 10 in estensione ca			pz.200

IMPORTO A BASE D’ASTA                 euro  10.000,00

MATERIALE VARIO PER U.O.ORTOPEDIA

Voce n°28)

A) Sistema di trazione cutanea per bambini costituito da una staffa e da una benda di fissaggio. La staffa deve essere costruita con una benda estensibile in larghezza ed inestensibile in lunghezza costituita da fibre di cotone al 100% per la trama e da fibre tipo viscosa per l’ordito. La parte distale della staffa deve presentare un morbido rivestimento, tipo schiuma di poliuretano, per evitare attriti. La benda deve essere in puro cotone e deve presentare particolari doti di elasticità.

pz.10

B) Sistema di trazione cutanea per adulti costituito da una staffa e da una benda di fissaggio. La staffa deve essere costruita con una benda estensibile in larghezza ed inestensibile in lunghezza costituita da fibre di cotone al 100% per la trama e da fibre tipo viscosa per l’ordito. La parte distale della staffa deve presentare un morbido rivestimento, tipo schiuma di poliuretano, per evitare attriti. La benda deve essere in puro cotone e deve presentare particolari doti di elasticità.

Misure:

adesivo adulti							pz.30

non adesivo adulti							pz.30

IMPORTO A BASE D’ASTA                            euro 1.000,00

Voce n°29)

A)Telai per trazione per arto inferiore regolabili, in metallo a cosciale lungo e a cosciale corto

pz.16

B) Archetti per telai da trazione

pz.30

IMPORTO A BASE D’ASTA                   euro 14.000,00

Voce n°30)

Staffe per trazione transcheletrica

a) mis.grande

b) mis.media

c) mis.piccola

pz.30

IMPORTO A BASE D’ASTA                        euro 8.500,00

Voce n°31)

A) Carrucole per trazione

pz.110

B) Pesi per trazione

Kg 0,500 - Kg 1 - Kg 2

pz.80

C) Corda per collegare staffa e pesi di trazione

diam.cm 1-

pz 900

IMPORTO A BASE D’ASTA                      euro  8.000,00

Voce n°32)

Tutori per clavicola di cotone 100% e anima in poliuretano

mis. piccola

mis. media

pz.40

IMPORTO A BASE D’ASTA                    euro 500,00

Voce n°33)

Fascia di Esmarch

cm 8 - cm 10 circa

pz.50

IMPORTO A BASE D’ASTA                  euro 1.800,00

Voce n°34)

A) Collari cervicali di Schanz bambini.

In tessuto non tessuto rigido in altezza e robusto ma avvolto in una maglia tubolare morbida per la pelle, costituita da cotone e viscosa. Fissaggio in velcro. Misure pediatriche

pz.200

B) Collari cervicali di Schanz Adulti.

In tessuto non tessuto rigido in altezza e robusto ma avvolto in una maglia tubolare morbida per la pelle, costituita da cotone e viscosa. Fissaggio in velcro. Misure per Adulti

pz.200

IMPORTO A BASE D’ASTA                  euro 6.500,00

Voce n°35)

Ferule

Per un sostegno morbido nei casi d’immobilizzazione non rigida degli arti inferiori. In materiale espanso, poroso, deve avere un incavo anatomico con la forma dell’arto inferiore ed un appoggio plantare ed un supporto distale rigido per mantenere sollevate le coperte.

Mis. Lunghezza almeno cm 70 - larghezza cm 30 circa – altezza cm35 circa.

pz.50

IMPORTO A BASE D’ASTA                       euro  1.000,00

Cerotti per il fissaggio di aghi cannula e cateteri centrali costituiti da una parte interna in schiuma di polietilene o similare, una parte esterna in poliuretano trasparente e con la parte adesiva in poliacrilato.

In formati diversi, tipo omega e rettangolare, misure varie per adulti e per bambini:

Voce n°36)

Omega con foro x adulti cm 7x6 circa;

Omega senza foro x bambini cm 4x6 circa;

pz 10.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                      euro 8.500,00

Voce n°37)

Rettangolare cm 7x6 circa;

Rettangolare cm 13x10 circa.

pz. 5.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                    euro   17.000,00