LOTTO N. 3

Voce n. 3

N.2 Centrifughe da banco per diagnostica citologica

Centrifughe da banco per citologia, di dimensioni e peso contenuti predisposte per il funzionamento sia con provette monouso che riutilizzabili, con rotore basculante, capacità di almeno 12 provette da 3 a 5 ml),velocità di almeno 15000 RPM coperchio di sicurezza autobloccante,comando e controllo con display luminoso.

LOTTO N. 3

VOCE N. 4

n. 4 STUFE DA LABORATORIO PER ISTOLOGIA

Temperatura regolabile fino a 60/70'C°. L'uniformità della temperatura deve essere garantita da una ventola che distribuisce il calore all'intemo della camera. La camera interna ed il pannello frontale devono essere costituiti da un unico pezzo in acciaio inossidabile AISI 316, spessore 15/10, con finitura satinata, per garantire la massima qualità e permettere la migliore pulizia dello strumento. Nello sportello a tenuta ermetica deve essere inserito un pannello in Perspex trasparente, per consentire un immediato esame dell'interno. E ripiano intermedio deve essere asportabile in acciaio inossidabile e dotato di fori per facilitare l'uniformità della temperatura. Il vassoio in acciaio inossidabile da porre sul fondo della camera deve trattenere liquidi o residui per una migliore pulizia della camera stessa. Possibilità di sovrapporre fino ad un massimo di tre elementi Non deve necessitare di collegamenti idrici o collegamenti di aspirazione/filtrazione di vapori Campo di regolazione della temperatura: da 5 gradi sopra la temperatura ambiente a 60/ 70 C°, regolabile con tennostato elettronico, display digitale. Dimensioni (1 x p x h): 550 x 300 x 360 mm circa Dimensioni camera: 370 x 180 x 250 mm circa.

VOCE N. 5

Idonea all’essicazione dei vetrini o all’asciugatura della vetreria, ma anche in tutti i casi in cui è  richiesto un rapido riscaldamento di materiale. La temperatura deve essere regolata e visualizzata su un termostato elettronico con display digitale. Il funzionamento deve essere facilitato da un timer digitale. Sul fondo della camera  deve essere posto un vassoio di raccolta in acciaio inox. La stufa deve essere fornita con n. 2 ripiani ad altezza regolabile in lamiera d’acciaio verniciata. Possibilità di esclusione del timer. Non deve necessitare di collegamenti idrici e di aspirazione/filtrazione di vapori. Dimensioni (i x p x h): 480x280x500.