REGIONE SICILIANA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI “CIVICO E BENFRATELLI”,  “G. DI CRISTINA”  E  “M. ASCOLI”

P A L E R M O

SERVIZIO TECNICO

U.O. MANUTENZIONI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEI TRE PRESIDI OSPEDALIERI “CIVICO E BENFRATELLI”, “G. DI CRISTINA” E “M. ASCOLI” DI PALERMO

- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. Giuseppe A.  Bono)

Direttore dei lavori

(Arch. Valerio Cammarata)

INDICE

CAPITOLO I

- Introduzione

- Obiettivi Aziendali

- Padiglioni interessati

- Impianti

- Servizi richiesti

  - Manutenzione dell’impianto e documentazione accompagnatoria.

- Risorse operative

- Termini generali del servizio

- Definizioni

  - Azienda Sanitaria.

  - Ditta candidata.

  - Ditta aggiudicataria.

  - Ditta esclusa.

  - Ascensore.

  - Bene.

  - Delegato dell’Azienda Sanitaria.

  - Responsabile per l’esecuzione del servizio.

  - Incaricato dell’Azienda Sanitaria per la cooperazione ed il coordinamento in funzione di sicurezza.

  - Incaricato dalla ditta aggiudicataria per la cooperazione ed il coordinamento in funzione di sicurezza.

  - Diagnosi di impianto.

  - Analisi tecnico economica.

  - Esercizio e manutenzione dell’impianto.

  - Opere di riqualificazione tecnologica.

  - Adeguamento normativo di un impianto.

  - Lavori contrattuali.

  - Lavori extracontrattuali.

- CAPITOLO II

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO

ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO

ART. 4 – ACCESSORI E COMPONENTI DI RICAMBIO

  - Controlli qualitativi e quantitativi

ART. 5 - SERVIZI DI GESTIONE

  - Gestione delle segnalazioni ed allarmi.

ART.6 - SERVIZI DI MANUTENZIONE

6.1	Beni oggetto dei servizio di manutenzione.

6.2 	Tipologia di intervento e Procedure.

6.3	Rapporti di intervento tecnico.

6.4	Parti di ricambio.

  - Tempi di intervento e Reperibilità.

ART. 7 - SERVIZI PARTICOLARI

7.1	Analisi dei rischi e gestione dei piano di sicurezza.

7.2	Corsi di formazione.

7.3	Rilievo degli impianti.

7.4	Analisi degli impianti elevatori.

ART. 8 - LAVORI

8.1	Adeguamento degli impianti.

ART. 9 – PRESTAZIONI INCLUSE NEL SERVIZIO

9.1	Conduzione.

9.2	Manutenzione ordinaria.

9.3	Manutenzione straordinaria.

ART. 10 -  PRESTAZIONI ESCLUSE DAL SERVIZIO

10.1	Interventi straordinari.

10.2	Opere di riqualificazione.

10.3	Ampliamenti.

10.4	Tempo utile per il completamento dei lavori.

10.5	Direzione dei lavori.

10.6	Esecuzione dei lavori – inadempienze.

ART. 11- SICUREZZA SUL LAVORO

11.1	Obbligazioni dell’Azienda.

11.2	Cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni).

ART. 12 - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

ART. 13 - VARIANTI

ART. 14 – RESPONSABILITA’

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DELL’APPALTO - SUBAPPALTO

ART. 16  - ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’

ART. 17 – CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PAGAMENTI

ART. 18 - DEPOSITO CAUZIONALE

18.1     Modalità di costituzione.

18.2     Cauzione definitiva.

ART. 19 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 21 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

21.1     Consegna degli impianti.

21.2     Visita degli impianti.

21.3     Riconsegna degli impianti.

ART. 22 – CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO

22.1     Rappresentante dell’Appaltatore.

22.2     Personale addetto alla gestione, conduzione e manutenzione degli impianti.

22.3     Norme di sicurezza.

22.4     Osservanza dei contratti collettivi e disposizioni inerenti la manodopera.

22.5     Prescrizioni per le norme di prevenzione infortuni.

22.6     Osservanza di capitolati e leggi.

ART. 23 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE ED ESECUZIONE DELLE FORNITURE

ART. 24 – PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

ART. 25 – PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

ART. 27 – PRESCRIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO OFFERTA – CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

ART. 28 -  Procedura di gara

ALLEGATI

ALLEGATO 1 -  Prezzi di fatturazione della manodopera.

ALLEGATO 2 – Operazioni relative a ricevimento, accettazione, verifica e controllo, qualità/quantità, immagazzinamento merce e/o componenti impianti elevatori.

ALLEGATO 3 – Supporto al Servizio tecnico ARNAS per il lavoro di interpretazione delle fatture dei canoni e dei lavori di manutenzione straordinaria e/o ammodernamento.

ALLEGATO 4 -  Elenco dei beni oggetto del servizio di manutenzione.

ALLEGATO 5 – Dichiarazione di presa visione ed accettazione.

ALLEGATO 6 – Modulo Offerta economica.

Capitolo I

1 - INTRODUZIONE

Gli IMPIANTI ELEVATORI sono stati oggetto in questi ultimi anni di un processo di adeguamento di tipo legislativo/normativo e tecnico.

I D.P.R. 30/4/1999 n.162, D.P.R. 19/10/2000 n.369 e D.P.R. 7/5/2002 n.129, in particolare, si inquadrano nel contesto della definizione delle procedure per valutare la conformità degli impianti esistenti ed il loro adeguamento e collaudo.

Da un punto di vista propriamente tecnico di seguito si riporta il glossario delle principali definizioni dei componenti inerenti gli impianti elevatori:

| AMMORTIZZATORE | Arresto deformabile alla fine della corsa con un sistema di frenatura a fluido o a molla (o altro mezzo analogo). |
| --- | --- |
| ASCENSORE | Apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile , ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno. |
| ASCENSORE A SPINTA DIRETTA | Ascensore idraulico in cui il pistone o il cilindro è fissato direttamente alla cabina o alla sua intelaiatura. |
| ASCENSORE AD ARGANO AGGANCIATO | Ascensore con sospensione mediante catene o mediante funi non trascinate per aderenza. |
| ASCENSORE A FRIZIONE | Ascensore le cui funi sono trascinate per aderenza nelle gole della puleggia motrice della macchina. |
| ASECENSORE A SPINTA INDIRETTA (o in taglia) | Ascensore idraulico in cui il pistone o il cilindro è collegato alla cabina o alla sua intelaiatura mediante mezzi di sospensione (funi, catene). |
| ASCENSORE IDRAULICO | Ascensore in cui l'energia necessaria al sollevamento è fornita da una pompa azionata elettricamente che invia il fluido idraulico al gruppo cilindro-pistone che agisce direttamente o indirettamente sulla cabina (possono essere usati più motori, pompe e/o gruppi cilindro-pistone). |
| ASCENSORE PER MERCI | Ascensore destinato principalmente al trasporto di merci, che sono generalmente accompagnate da persone. |
| CABINA | Elemento dell'ascensore destinato a contenere le persone e/o altri carichi da trasportare. |
| CARICO DI ROTTURA MINIMO DELLE FUNI | Prodotto del quadrato del diametro nominale della fune (in millimetri quadrati) per la resistenza nominale a trazione dei fili (in newton al millimetro quadrato) e per un coefficiente di sicurezza proprio corrispondente al tipo di fune. |
| CATENA ELETTRICA DELLE SICUREZZE | L'insieme dei dispositivi elettrici di sicurezza collegati in serie. |
| CAVO FLESSIBILE | Cavo flessibile tra la cabina e un punto fisso. |
| CONTRAPPESO | Massa che assicura l'aderenza. |
| DISPOSITIVO A MORSA | Dispositivo meccanico che, una volta azionato, arresta la cabina che si muove e la mantiene ferma, in qualsiasi punto della corsa, per limitare l'abbassamento lento. |
| DISPOSITIVO A TECCHETTI | Dispositivo meccanico atto ad arrestare il movimento non coman-dato della cabina in discesa e a mantenerla ferma su supporti fissi. |
| FOSSA | Parte del vano di corsa situato sotto il livello del piano più basso servito dalla cabina. |
| FUNE DI SICUREZZA | Fune ausiliaria collegata alla cabina e alla massa di bilanciamento destinata ad azionare il paracadute in caso di rottura degli organi di sospensione. |
| GREMBIULE | Paramento verticale liscio che si estende verso il basso dalla soglia dell'accesso di piano o di cabina. |
| GRUPPO CILINDRO-PISTONE | Insieme di un cilindro ed un pistone che formano un complesso idraulico motore. |
| GRUPPO CILINDRO-PISTONE A SEMPLICE EFFETTO | Gruppo cilindro-pistone in cui lo spostamento è effettuato in una direzione per mezzo dell'azione del fluido e nell'altra per mezzo della gravità. |
| GUIDE | Organi rigidi che assicurano la guida della cabina o della massa di bilanciamento, se ne esiste una. |
| INSTALLATORE DELL’ASCENSORE | Il responsabile della progettazione, della fabbricazione, della installazione della commercializzazione dell’ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione di conformità. |
| INTELAIATURA | Incastellatura metallica, che sostiene la cabina o la massa di bilanciamento, alla quale sono fissati gli organi di sospensione. Questa incastellatura può fare parte integrante della cabina stessa. |
| LIMITATORE DI VELOCITA’ | Dispositivo che provoca l'arresto del macchinario e se necessario provoca l'intervento del paracadute, quando l'ascensore raggiunge una velocità predeterminata. |
| LIVELLAMENTO | Operazione che migliora la precisione di fermata della cabina al livello dei piani. |
| LOCALE DEL MACCHINARIO | Locale dove si trova il macchinario o i macchinari e/o le relative apparecchiature. |
| LOCALE DELLE PULEGGIE DI RINVIO | Locale, non contenente il macchinario, ove si trovano le pulegge ed ove possono trovarsi il limitatore di velocità e le apparecchiature elettriche. |
| MACCHINARIO | Complesso degli organi motori che assicurano il movimento e l'arresto dell'ascensore, comprendente la pompa, il motore della pompa e le valvole di comando. |
| MONTACARICHI | Apparecchio a motore di portata non inferiore a kg.25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide , destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno. (soggetto alla direttiva macchine). |
| MANUTENTORE | Persona munita di certificato di abilitazione o ditta specializzata (lettera f art.1 della legge n.46/90) o operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debba provvedere a mezzo di personale abilitato (l’abilitazione è regolata ai sensi degli artt. 6,7,8e 9 del D.P.R. n.1767/1951). |
| MASSA DI BILANCIAMENTO | Massa che permette di risparmiare energia bilanciando tutta la masso della cabina o parte di essa. |
| ORGANISMI NOTIFICATI DI CERTIFICAZIONE | Sono gli organismi italiani ed europei autorizzati e notificati ad espletare le procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva. Effettuano inoltre le verifiche ordinarie e straordinarie previste dal D.P.R. 162/99. |
| PARACADUTE | Dispositivo meccanico destinato a fermare e mantenere ferma la cabina o la massa di bilanciamento sulle guide in caso di eccesso di velocità verso il basso o di rottura degli organi di sospensione. |
| PARACADUTE A PRESA ISTANTANEA | Paracadute la cui intera azione di presa sulle guide si effettua con bloccaggio pressochè immediato. |
| PARACADUTE A PRESA ISTANTANEA CON EFFETTO AMMORTIZZATO | Paracadute la cui intera azione di presa sulle guide si effettuo con bloccaggio pressochè immediato, ma la reazione sulla cabina o sulla massa di bilanciamento risulta limitata per la presenza di un sistema ammortizzante intermedio. |
| PARACADUTE A PRESA PROGRESSIVA | Paracadute in cui la decelerazione è ottenuta per frenatura sulle guide e per il quale sono state prese delle precauzioni per limitare ad un valore ammissibile l'azione sulla cabina o sulla massa di bilanciamento. |
| PASSEGGERO | Ogni persona trasportata nella cabina di un ascensore. |
| PORTATA | Carico per il quale l'impianto è stato costruito. |
| PRESSIONE STATICA MASSIMA | Pressione statica che si esercita sulla tubazione connessa direttamente al gruppo cilindro-pistone quando la cabina, con carico nominale, è ferma al piano più alto. |
| PROGETTISTA DELL’ASCENSORE | Il tecnico che sotto la responsabilità dell’installatore progetta l’ascensore nel rispetto dei requisiti di sicurezza della 95/16/Ce ovvero nei casi più frequenti nel rispetto delle norme armonizzate EN 81-1 e EN81-2, Il progettista dell’ascensore è in generale diverso dal progettista dei componenti di sicurezza. |
| RILIVELLAMENTO | Operazione che permette, dopo la fermata, di riportare la cabina a livello del piano durante le operazioni di carico o scarico, se necessario con correzioni successive (automatiche o a pulsante). |
| SARACINESCA | Valvola a due posizioni azionata a mano che permette o impedisce il passaggio del fluido in ciascuna direzione. |
| SISTEMA ELETTRICO ANTIDERIVA | Combinazione di precauzioni contro il rischio di abbassamento lento. |
| SUPERFICIE UTILE DELLA CABINA | Superficie della cabina, misurata a 1 metro dal pavimento, senza tenere conto di eventuali corrimano, che può essere occupata da passeggeri e cose durante il funzionamento dell'ascensore. |
| TESTATA | Parte del vano di corsa tra il piano più alto servito dalla cabina e il soffitto del vano. |
| UTENTE | Persona che utilizza i servizi di un impianto di ascensore. |
| VALVOLA DI BLOCCO | Valvola che si chiude automaticamente quando la caduta di pressione nella valvola stessa, determinata da un aumento di flusso in una direzione prestabilita,supera un valore prefissato. |
| VALVOLA DI DISCESA | Valvola comandata elettricamente in un circuito idraulico per comandare la discesa della cabina. |
| VALVOLA DI NON RITORNO | Valvola che permette il passaggio di fluido in una sola direzione. |
| VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE | Valvola che impedisce che la pressione superi un valore prefissato mediante scarico del fluido. |
| VALVOLA LIMITATRICE DI FLUSSO | Valvola in cui i condotti di entrata e uscita comunicano tra loro attraverso una strozzatura. |
| VALVOLA LIMITATRICE DI FLUSSO IN UNA DIREZIONE | Valvola che permette il libero passaggio di fluido in una direzione e un passaggio ridotto di fluido nell'altra direzione |
| VANO DI CORSA | Volume entro il quale si spostano la cabina e la massa di bilanciamento. Questo volume di norma è materialmente delimitato dal fondo della fossa, dalle pareti e dal soffitto del vano. |
| VELOCITA’ NOMINALE | Velocità, v, della cabina, in metri al secondo, per la quale l'impianto è stato costruito. |
| VETRO LAMINATO | Insieme di due o più lastre di vetro tenute insieme da una pellicola di materiale plastico. |
| ZONA DI SBLOCCAGGIO PORTE | Zona, sopra e sotto il livello di fermata, entro il quale deve trovarsi il pavimento della cabina affinché la porta di piano corrispondente possa essere sbloccata. |

Nell'ambito della gestione degli impianti sorgono inevitabilmente problemi di sicurezza non trascurabili riguardo la:

SICUREZZA PER I PAZIENTI

SICUREZZA PER GLI OPERATORI SANITARI

SICUREZZA PER I VISITATORI

Il controllo dell'intero processo richiede, oltre che evidenti capacità tecniche, anche conoscenze specifiche di tipo legislativo e normativo fra cui:

| NORME | TITOLO | Note |
| --- | --- | --- |
| Direttiva 95/16/CE del 20/06/95 | Concerne il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori |  |
| D.P.R. n. 162 del 30/04/99 | Regolamento per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per Ascensori e Montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio |  |
| NORME TECNICHE ARMONIZZATE |  |  |
| UNI EN 81-1 (1998) | Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - Ascensori elettrici |  |
| UNI EN 81-2 (1998) | Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - Ascensori idraulici |  |
| UNI EN 12016 (1998) | Compatibilità elettromagnetica - Norme per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Immunità |  |
| NORME NAZIONALI SEGNALATE |  |  |
| UNI 10411 (1998) | Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti |  |
| UNI 7617-8 | Rilevamento e segnalazione a fini statistici di dati relativi a incidenti o anormalità di esercizio interessanti servizi pubblici di trasporto. Incidenti interessanti ascensori. |  |
| UNI 8725 | Edilizia residenziale. Impianti di ascensori elettrici a fune. Istruzioni per l' integrazione nell' edificio |  |
| UNI 8936-6 | Rilevamento e segnalazione di dati statistici relativi a tutti i servizi pubblici di trasporto terrestri e di navigazione interna e promiscua. Impianti a fune, ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili. |  |
| UNI 8936/6 FA 1-92 | Rilevamento e segnalazione di dati statistici relativi a tutti i servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna e promiscua. Impianti a fune, ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili. |  |
| UNI 8999 | Impianti di ascensori elettrici a funi. Istruzioni per l' integrazione negli edifici per uffici, alberghi e ospedali. |  |
| UNI 9935 | Porte di piano a battente per ascensori. Caratteristiche meccaniche e di sicurezza. |  |
| UNI EN 12015 | Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Emissione |  |
| UNI EN 627 | Regole per la registrazione dei dati e la sorveglianza di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili. |  |
| UNI ISO 4101 | Fili trafilati di acciaio per funi per ascensori e montacarichi. Prescrizioni. |  |
| UNI ISO 4190-1 | Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III. |  |
| UNI ISO 4190-2 | Impianti di ascensori. Ascensori di classe IV. |  |
| UNI ISO 4190-3 | Impianti di ascensori. Montacarichi della classe V |  |
| UNI ISO 4190-5 | Impianti di ascensori. Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari. |  |
| UNI ISO 4190-6 | Impianti di ascensori. Criteri di scelta degli ascensori da installare negli edifici per abitazione. |  |
| UNI ISO 4190/1 FA 158-86 | Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI ISO 4190/1 (ott. 1983). Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III. |  |
| UNI ISO 4190/1 FA 270-88 | Foglio di aggiornamento n. 2 alla UNI ISO 4190/1 (ott. 1983) Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III (traduzione ISO 4190/1/dad 2). |  |
| UNI ISO 4190/5 FA 271-88 | Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI ISO 4190/5 (ott. 1983) Impianti di ascensori. Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari (traduzione ISO 4190/5/dam 1). |  |
| UNI ISO 4344 | Funi di acciaio per ascensori e montacarichi. |  |

- Norma UNI 10224 - Principi fondamentali della funzione manutenzione Norma UNI 10144 - Classificazione dei servizi di manutenzione;

- Norma UNI 10145 - Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione;

- Norma UNI 10146 - Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione;

- Norma UNI 10147 - Manutenzione – terminologia;

- Norma UNI 10148 - Gestione di un contratto di manutenzione;

- Norma UNI 10366 - Criteri di progettazione della manutenzione Norma UNI 10388 - Indici di manutenzione;

- Norma UNI 10584 - Sistema informativo di manutenzione;

- D.P.R. 7 maggio 2002, n. 129 Regolamento recante ulteriore modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori.

- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 369 Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori.

- D.P.R. 30 aprile 1999, n.162 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.

- D.P.R. 28 marzo 1994, n.268 Regolamento recante attuazione della direttiva n.90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici.

- Deliberazione 21 dicembre 1988 Tariffe per il collaudo e le verifiche degli ascensori e montacarichi installati in stabilimenti industriali e aziende agricole (provvedimento n.26/1988).

- D.M. 9 dicembre 1987, n.587 Attuazione delle direttive n.84/529/CEE e n.86/312/CEE relative agli ascensori elettrici.

- D.M. 28 novembre 1987, n.586 Attuazione della direttiva n. 84/528/CEE relativa agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi.

- D.M. 2 aprile 1981 Riconoscimento di efficacia, ai sensi dell'articolo 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, di sistemi di sicurezza relativi ad elevatori trasferibili, non installati stabilmente nei luoghi di lavoro.

- D.M. 28 maggio 1979 Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici.

- Art. 5, D.P.R. 27 aprile 1978, n.384 Ascensori idonei al trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle.

- D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497 Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.

- D.P.R. 24 dicembre 1951, n.1767 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n.1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato.

- Ministero Lavoro - Circolare 28/3/2003, n. 9/2003, prot. n. 436 La vigilanza sull’attività degli organismi di certificazione notificati (D.P.R. 162/99 art. 9 c. 5).

- Ministero Lavoro – Lettera Circolare 27/7/1999, n.856 D.P.R. 30 aprile 1999, n.162 - Attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori.

- Ministero Industria - Circolare 29/5/1997, n.157404 Direttiva CEE 95/16/CE in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

- Ministero Industria - Circolare 14/4/1997, n.157296 Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili.

- Ministero Industria - Circolare 31/7/1996 Precisazione sull'applicazione della circolare 16 gennaio 1996 al particolare settore degli ascensori e montacarichi in servizio privato.

- Ministero Lavoro - Lettera 16/5/1996, prot. n.21233/OM-4C D.P.R. n.268/94 - Attuazione della direttiva 90/486/CEE relativa agli ascensori elettrici e idraulici.

- Ministero Interno - Lettera 3/8/1995, n.1341/4135 Ascensori e montacarichi con centraline idrauliche.

- Ministero Lavoro – Lettera Circolare 23/9/1994, n.22030/OM/4C Norme per gli ascensori e montacarichi - D.P.R. 29/5/1963, n.1497 - D.M. n.587/87 - Allegato II - Pareri del C.N.R.

- Ministero Lavoro – Lettera Circolare 15/2/1993, n.21241/OM.4C Norme per gli ascensori e montacarichi - D.P.R. 29/5/1963, n.1497 - D.M. n.587/87 - Allegato II - Pareri C.N.R.

- Ministero Lavoro - Circolare 5/5/1992, n.58/92, VII/2201/D.O Adempimenti in materia di ascensori e montacarichi Legge 30/12/1991, n.428 – Istruzioni.

- Ministero Lavoro - Lettera 20/2/1991, n.21273/OM.5 Ascensori elettrici in servizio privato - D.M. 9 dicembre 1987, n.587.

- Ministero Lavoro – Lettera Circolare 4/5/1989, n.21559/OM-4C Norme per gli ascensori e montacarichi - D.P.R. 29/5/1963, n.1497 - Pareri C.N.R.

- Ministero Lavoro – Lettera Circolare 13/9/1988, n.22361/OM.4.C Norme per gli ascensori e montacarichi - D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497 - Pareri C.N.R.

- Ministero Lavoro - Lettera Circolare 28/10/1987, n.22649/OM.4.C Norme per gli ascensori e montacarichi - D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497 - Pareri C.N.R.

- Ministero Lavoro – Lettera Circolare 11/3/1985, n.21374/OM-4-C Ascensori a cremagliera per ciminiere - D.P.R. 29/5/1963, n.1497; D.M. 28/5/1979.

- Ministero Lavoro – Lettera Circolare 25/7/1984, n.22309/PR-8 Norme per gli ascensori e montacarichi - D.P.R. 29/5/1963, n.1497 - Pareri C.N.R.

- Ministero Lavoro - Lett. 5/4/1984, n.21410/OM-B Collaudo ascensori e montacarichi nelle aziende industriali.

- Ministero Lavoro - Lett. 22/2/1982, n.21402/PR-8 Ascensori e montacarichi - Pareri C.N.R.

- Ministero Lavoro - Lett. Circ. 2/9/1981, n.22627/PR-8 Ascensori e montacarichi in servizio privato - Pareri del Consiglio nazionale delle ricerche.

- Ministero Lavoro - Lett. Circ. 28/5/1981, n.21793/PR-8 D.M. 2 aprile 1981 - Limiti di applicabilità agli elevatori trasferibili già in uso.

- Ministero Lavoro - Circolare 29/4/1981, n.38/81, prot. n.21793-PR-8 Prevenzione infortuni - Decreto ministeriale 2 aprile 1981 di riconoscimento d'efficacia di nuovi sistemi di sicurezza per elevatori trasferibili.

- Ministero Lavoro - Circ. 7/4/1981, n.33/21655/PR-8 Ascensori e montacarichi - Pareri del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

- Ministero Lavoro - Lett. Circ. 11/12/1979, n.23672/PR-8 Ascensori e montacarichi in esercizio privato - Pareri C.N.R.

- Ministero Lavoro - Lett. Circ. 9/4/1979, n.21792/PR-8 Ascensori e montacarichi in servizio privato: Pareri del C.N.R. ed applicabilità D.P.R. 29/5/1963, n.1497 agli apparecchi trasferibili.

- Ministero Lavoro - Circ. 20/2/1978, n.19/78, VII/1/350/C6 Trasferimento ai comuni del rilascio delle licenze per l'impianto e l'esercizio degli ascensori e montacarichi - Art. 19, D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

- Ministero Lavoro - Lett. 30/9/1977, n.19851/PR 8 Ascensori e montacarichi - Trasmissione pareri C.N.R.

- Ministero Lavoro - Circ. 27/12/1976, n.78, 7/R.L./20119 Norme per gli ascensori e montacarichi - Pareri C.N.R. - D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497.

- Ministero Lavoro - Circ. 30/3/1976, n.2, VII/II/494/L3/A Ascensori e montacarichi installati in stabilimenti industriali - Tassa sulle concessioni governative per licenze di impianto o di esercizio e per rinnovi.

- Ministero Lavoro - Circ. 27/3/1976, n.255, 7RL/18510/23-1-2 Norme sugli ascensori e montacarichi - Quesiti - D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497.

- Ministero Lavoro - Circ. 4/2/1976, n.249, 26808/23.1.2
Montacarichi trasportabili - Assoggettabilità alle norme speciali per gli ascensori e montacarichi in servizio privato.

- Ministero Lavoro - Circ. 4/2/1975, n.229, 7RL/28702/23-1-1 Pareri del consiglio nazionale delle ricerche in merito all'applicazione delle norme per gli ascensori e montacarichi - D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497.

- Ministero Lavoro - Circ. 17/6/1968, n.06218 (116) Norme sugli ascensori e montacarichi - Quesiti - D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497.

- Ministero Lavoro - Circ. 29/4/1966, n.80, 38989-23-1-2 Norme per gli ascensori e montacarichi - Quesiti - D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497.

- Ministero Lavoro - Circ. 17/4/1963, n.13, n.31833 Commissioni per l'abilitazione del personale di manutenzione degli ascensori e montacarichi.

- Legge n° 46 del 05/03/1990 - Norme per la sicurezza degli impianti.

- D.Lgs. n° 626 del 19/09/1994 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 891654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 901679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - successive integrazioni e modificazioni.

- D.Lgs. n° 494 dei 14/08/1996 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

- D.P.R. n° 37 del 14/01/1997 - In materia dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.

Nell’utilizzo degli impianti elevatori si  registrano non di rado incidenti di vario tipo, dovuti spesso ad una cattiva gestione dell’assistenza tecnica da parte della ditta manutentrice e da un improprio uso da parte dell’utente, con conseguenze talvolta molto gravi.

In questo contesto le figure professionali ospedaliere coinvolte sono, oltre alla DIREZIONE GENERALE, molteplici:

- DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE

- DIREZIONI SANITARIE DI PRESIDIO

- SERVIZI TECNICI

- PERSONALE OSPEDALIERO (SANITARIO E NON)

- R.S.P.P.

distribuiti all'interno di una definizione parcellizzata delle reciproche responsabilità.

Il capitolato proposto vuole essere un concreto contributo finalizzato ad identificare una gestione unitaria in un settore estremamente specializzato, e vuole rispondere alla necessità di superare le logiche dell'organizzazione funzionale dell'Ospedale verso una gestione complessiva dell'intero processo e della definizione di una responsabilità univoca dell'appaltatore terzo.

2 – OBIETTIVI AZIENDALI

Gli impianti elevatori dell'ARNAS sono destinati a una più idonea e funzionale  movimentazione di persone e oggetti tra i vari piani dei padiglioni e tra le UU.OO. in essi presenti. Nelle suddette strutture possono essere effettuati due tipi di interventi sugli impianti elevatori:

1) impianti di nuova fabbricazione;

2) ammodernamento di impianti esistenti.

Questa ARNAS attualmente gestisce una serie di beni e servizi con sistemi articolati che vedono la presenza contemporanea di ditte esterne e di proprio personale per la gestione del medesimo bene/servizio. Essa possiede un patrimonio impiantistico al servizio dei vari Padiglioni ospedalieri oltre che beni strumentali per i quali è indispensabile effettuare un servizio di manutenzione preventiva ed un controllo, ai fini della sicurezza, più adeguati e continui.

L'obiettivo fondamentale del seguente capitolato è quello di raggiungere un netto miglioramento della qualità del servizio che possa consentire uno standard di soddisfazione per gli utilizzatori ed un adeguato livello di sicurezza nelle singole strutture.

L’A.R.N.A.S. quindi si propone di individuare un interlocutore unico che sia in grado di garantire la manutenzione e la gestione dei servizi richiesti nel presente documento facendosi carico del personale da impiegare secondo la schema riportato di seguito al punto 6.

L’A.R.N.A.S., inoltre, si propone, con questa formulazione di centralizzazione del servizio, di ottenere un risultato qualitativamente più adeguato alle proprie esigenze rispetto all'attuale e, come conseguenza della centralizzazione, un risparmio gestionale in termini di costi e di maggiore affidabilità e sicurezza.

3 – PADIGLIONI INTERESSATI

Saranno interessati dal servizio tutti i padiglioni dell’azienda secondo lo schema seguente:

ELENCO IMPIANTI ELEVATORI ALLEGATO 4

4 - IMPIANTI

Gli impianti elevatori di ogni tipo (ascensori, montalettighe, montavivande, etc..) attualmente situati presso l'A.R.N.A.S. di Palermo sono costituiti principalmente da:

- locali macchine con quadri di comando e manovra;

- vani ascensori con fondo fossa;

- cabine;

- Impianti di ventilazione e condizionamento presenti all’interno dei locali macchine;

- Impianti di comunicazione tra cabina e l’esterno.

5 – SERVIZI RICHIESTI

L’A.R.N.A.S. intende responsabilizzare pienamente l’esecutore del servizio che dovrà garantire nei termini previsti nel presente capitolato, il risultato qualitativo richiesto.

I singoli servizi inoltre saranno misurabili qualitativamente sulla base di parametri predefiniti che consentiranno di compensare il prestatore dei medesimi in funzione della qualità dei servizi prestati.

I servizi oggetto di terziarizzazione si possono cosi descrivere:

- Conduzione e manutenzione ordinaria del parco impiantistico;

- Gestione degli impianti elevatori con proprio personale;

- Servizio di pronto intervento;

- Reperibilità;

- Gestione straordinaria previa autorizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria;

- Pulizia dei locali macchina;

- Creazione di un registro dove vengono annotati gli interventi effettuati.

5.1 Manutenzione dell’impianto e documentazione accompagnatoria

La ditta appaltatrice dovrà effettuare un aggiornato inventario degli impianti elevatori in dotazione che devono essere oggetto di un'adeguata manutenzione e correttamente utilizzati secondo la loro destinazione. L’appaltatore, avvalendosi eventualmente del Servizio tecnico A.R.N.A.S. e delle ditte costruttrici degli impianti, dovrà effettuare la raccolta della documentazione esistente completa di:

- manuale d’uso dell’impianto;

- risultati dei collaudi d’impianto e di eventuali lavori e adeguamenti straordinari;

- istruzioni per le operazioni raccomandate di manutenzione con la loro frequenza e la lista dei materiali di ricambio;

- disegni completi degli impianti e dei loro componenti ;

- schemi dei quadri di manovra e comando (elettrici  o elettronici).

Tale inventario deve essere consegnato alla stazione appaltante ed aggiornato quando necessario (es.: modifiche e/o ampliamenti). I vari dispositivi e/o componenti eventualmente installati devono essere accompagnati dalla documentazione in lingua italiana (in particolare le istruzioni per l'uso e la manutenzione).

6 – RISORSE OPERATIVE

Le risorse operative per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori che la ditta appaltatrice dovrà assicurare saranno costituite da:

- 2 (due) operai specializzati, di cui uno con funzioni di capotecnico ed 1 operaio comune  (qualifica montatore) presenti ogni giorno feriale all’interno dell’Azienda sanitaria dalle ore 08,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 08,00 alle ore 13,00 del sabato;

- un servizio di reperibilità telefonica dalle ore 17,00 alle ore 8,00 dal lunedì al sabato e dalle ore 13,00 del sabato sino alle ore 8,00 del lunedì  successivo e 24 ore su 24 nei giorni festivi, in grado di far fronte ad eventuali emergenze che si dovessero verificare;

- tempo d’intervento non superiore a trenta minuti, sia in fascia oraria ordinaria che extra oraria in reperibilità. Nel caso in cui si rendesse necessario dovrà intervenire in reperibilità anche il capotecnico.

Tale organico costituisce il minimo inderogabile all’espletamento delle attività, per cui ogni Ditta potrà valutare autonomamente il numero di addetti da impiegare per adempiere alle prescrizioni di capitolato. L’elenco nominativo delle maestranze presenti, completo delle mansioni lavorative e dei livelli retributivi, dovrà essere comunicato inizialmente ed ad ogni variazione alla D.L.

La chiamata in reperibilità potrà essere autorizzata dal funzionario reperibile del Servizio tecnico a suo insindacabile giudizio, il quale ne darà notizia (personalmente o attraverso il centralino ospedaliero) al suo Dirigente tecnico ed al personale di portineria del padiglione interessato od al personale sanitario delle Unità operative del padiglione.

7 – TERMINI GENERALI DEL SERVIZIO

Le prestazioni incluse nel servizio di manutenzione possono così riassumersi:

L’Azienda ospedaliera affida in appalto di manutenzione integrale 72 (settantadue) tra impianti elevatori ascensore, montalettighe e montacarichi, ubicati nei vari padiglioni dei tre presidi ospedalieri e riportati nell’elenco allegato al presente capitolato. Tale servizio è esteso in orario di lavoro di reperibilità solo per 41 (quarantuno) montalettighe.

A norma del 1° capoverso dell’art. 14 della L.R. n. 19/72, la consegna del servizio di manutenzione dovrà avvenire entro venti giorni dalla stipula del contratto. La Ditta appaltatrice darà inizio al servizio immediatamente ed in ogni caso non oltre cinque giorni dalla consegna ed avrà la durata di 5 (cinque) anni (sessanta mesi). In caso di ritardo nell’inizio dei lavori sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo. Ove tale ritardo dovesse protrarsi oltre il 40° giorno l’Azienda ospedaliera provvederà, a norma dell’ultimo comma del citato art. 14 della L.R. n. 19/72, alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione.

Servizio di controllo sulla corretta applicazione sulle prestazioni delle normative e dei protocolli di legge relativamente:

a)	Normativa cantieri D.L. 494/96 e C.M. n° 41/97;

b)          D.L. 626/94 e normativa collegata;

c)	Normativa macchine.

8 – DEFINIZIONI PARTICOLARI

Nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto valgono le seguenti definizioni:

8.1 Azienda Sanitaria

Per Azienda Sanitaria si intende: AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, OSPEDALI “CIVICO E BENFRATELLI”, “G. DI CRISTINA” E “M.ASCOLI”.

8.2 Ditta candidata

Per Ditta candidata s’intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata.

8.3 Ditta aggiudicataria

Per Ditta aggiudicataria si intende quella Ditta candidata risultata aggiudicataria dell'Appalto secondo le modalità di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

8.4 Ditta esclusa

Per Ditta esclusa si intende quella Ditta candidata esclusa dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che non abbia rispettato le modalità di partecipazione alla gara o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'esclusione dalla gara.

8.5 Ascensore

Apparecchio elevatore con istallazione fissa che serve piani definiti, comprendente una cabina, le cui dimensioni e costruzione permettono in modo evidente l'accesso alle persone, che si sposta tra guide verticali o la cui inclinazione è minore di 15° rispetto alla verticale.

8.6 Bene

Ogni parte, componente, dispositivo, sotto insieme, apparecchiatura, impianto o sistema oggetto del servizio di manutenzione del presente Capitolato Speciale d'Appalto e la cui consistenza è descritta nell’allegato 4.

8.7 Delegato dell'Azienda Sanitaria

Funzionario designato dall'Azienda Sanitaria che svolge le funzioni sotto elencate, che interagisce con il Responsabile per la esecuzione del servizio nominato dalla Ditta aggiudicataria:

a)	verificare il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali;

b)	ricevere e sottoscrivere i rapporti ed i verbali redatti dal personale della Ditta aggiudicataria al termine delle operazioni oggetto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;

c)	fornire tutta la documentazione tecnica relativa ai Beni oggetto del servizio di

manutenzione, che sia necessaria o utile ai fini della sicurezza e/o della funzionalità dei Beni medesimi;

d)	sovrintendere ai collaudi;

e)	riferire al Responsabile della Ditta aggiudicataria in ordine ad ogni decisione o comportamento adottati dall'Azienda Sanitaria in esito alle operazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale soggetto potrà essere un funzionario del Servizio tecnico dell’Azienda Sanitaria oppure un terzo; per le ipotesi di impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un sostituto.

8.8 Responsabile per l’esecuzione del servizio (in seguito "Responsabile Ditta aggiudicataria")

Funzionario designato dalla Ditta aggiudicataria al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e di costituire la interfaccia diretta della Ditta aggiudicataria nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

In particolare il Responsabile della Ditta aggiudicataria avrà il compito di:

a)	svolgere e/o coordinare tutte le attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto;

b)	sottoscrivere i rapporti scritti e/o i verbali in esito alle operazioni oggetto del presente

Capitolato Speciale d'Appalto;

e)	ricevere tutte le indicazioni, risposte, decisioni, richieste o altre manifestazioni di volontà e/o	di giudizio poste in essere dal Delegato dell'Azienda Sanitaria, o dal suo sostituto.

Tale soggetto potrà essere un dipendente della Ditta aggiudicataria oppure un terzo; per le ipotesi di impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un sostituto.

8.9 Incaricato dell'Azienda Sanitaria per la cooperazione ed il coordinamento in funzione di sicurezza (in seguito “Incaricato dell'Azienda Sanitaria")

Funzionario designato dall'Azienda Sanitaria, quando l'entità dei lavori lo richiede, al fine di garantire la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività oggetto dell'Appalto, secondo quanto previsto dal successivo art. 11 del capitolo II del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Tale soggetto potrà essere un dipendente dell'Azienda Sanitaria oppure un terzo; per le ipotesi di impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un sostituto.

8.10 Incaricato dalla Ditta aggiudicataria per la cooperazione ed il coordinamento in funzione di sicurezza (in seguito “Incaricato dalla Ditta aggiudicataria")

Funzionario designato dalla Ditta aggiudicataria per svolgere, quando l'entità dei lavori lo richiede, le funzioni di cooperazione e di coordinamento ai fini di sicurezza, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni, secondo quanto previsto dal successivo art. 11 del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Tale soggetto potrà essere un dipendente della Ditta aggiudicataria oppure un terzo; per le ipotesi di impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un sostituto.

8.11 Diagnosi impianti

Un insieme sistematico di rilievo dei parametri relativi alla funzionalità ed alle prestazioni degli impianti elevatori.

8.12 Analisi tecnico – economica

Individuazione e valutazione tecnico – economica di interventi di modifica e/o riqualificazione dell’impianto elevatore in relazione al suo utilizzo e ubicazione.

8.13 Esercizio e manutenzione dell’impianto elevatore

Il complesso delle operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione dell’impianto, attraverso le attività di conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza.

In particolare:

- per esercizio si intendono la conduzione ed il controllo dell’impianto nei termini  previsti nelle vigenti leggi e secondo  eventuali regolamenti tecnico-sanitari e prescrizioni date dalle S.A.

- per manutenzione ordinaria si intende l’esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli impianti e dei loro componenti, dalle norme di buona tecnica e dai regolamenti vigenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli impianti e componenti stessi e che comportano l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente.

- per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto.

8.14 Opere di riqualificazione

Lavori tesi ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico e la messa a norma degli impianti ed a garantire prestazioni tendenzialmente più elevate ovvero costi di esercizio minori, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di funzionamento e di utilizzo. Sono compresi anche gli interventi che consentono l’ottimizzazione dell’utilizzo del personale. Si precisa che l’adeguamento normativo di un impianto riguarda quegli interventi atti a mettere a norma l’impianto, cioè a renderlo perfettamente conforme alle norme vigenti od a nuove norme tecniche, senza alterarne o alterandone solo in modo irrilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali.

8.15 Lavori contrattuali

Tutti i lavori di riqualificazione tecnologica derivanti dalle richieste della S.A. e dalle proposte della Ditta appaltatrice, offerti in sede contrattuale ed accettati dalla S.A.

8.16 Lavori extracontrattuali

Tutti i lavori di riparazione, modifica, messa a norma, manutenzione straordinaria che, pur non espressamente citati nel capitolato speciale, si dovessero rendere necessari durante il corso della gestione. Per detti lavori la Ditta appaltatrice, su richiesta della S.A., dovrà presentare di volta in volta i progetti con preventivo di spesa.

Capitolo II

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO:

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione, gestione e ammodernamento degli impianti elevatori presenti nei tre PP.OO. “Civico e Benfratelli”, “G. Di Cristina” e “M. Ascoli”, con le modalità previste dal d. lgs. 17-3-1995 n. 157 così come recepito dall’art. 32 della L.R. 2-8-2002 n.7.

Segnatamente esso si articola con:

1) la messa a disposizione, 1’installazione di sistemi telematici, come descritto nell’art. 5, ed il rilievo informatico, come descritto nell’art. 7, per la gestione, il controllo e il monitoraggio degli impianti elevatori ;

2) la predisposizione e gestione del piano di sicurezza, lo svolgimento dei corsi di formazione;

3) Operazioni relative a ricevimento, accettazione, verifica e controllo qualità - quantità immagazzinamento merce materiale di ricambio e di consumo e ripristino dei quantitativi minimi di stoccaggio necessari, con supervisione ispettiva del personale del Servizio tecnico;

4) Controllo, revisione ed eventuale ripristino dei dispositivi di comunicazione (interfono/citofono) tra la cabina ed il locale macchina e/o l’operatore tecnico;

5) Verifica e superamento delle situazioni di allarme e di emergenza in relazione a stati di non regolare funzionamento degli impianti elevatori; ripristino, in tempi adeguati, della situazione di funzionamento regolare, tali servizi verranno svolti esclusivamente in orario lavorativo come di seguito indicato;

6) Supporto ai servizi amministrativi dell'Ente per il lavoro di interpretazione delle fatture (vedi Allegato 3)

7) Servizio di consulenza specialistica e tecnologica relativa ai nuovi progetti o modifiche di impianti elevatori esistenti, o che eventualmente dovessero essere ampliati, modificati, aggiornati o di nuova costruzione;

8) Servizio di controllo sulla corretta applicazione sulle forniture delle normative e dei protocolli di legge relativamente:

a) Normativa cantieri D.L. 494/96 e C.M. n° 41/97

b) D.L. 626/94 e normativa collegata

c) Normativa macchine

9) Servizìo di reperibilità 24 h./24 h. e 365gg./365gg. riservato esclusivamente alle emergenze dì ordine tecnico-impiantistico di tutti gli elevatori.

Le prestazioni connesse possono riassumersi:

- fornitura di beni e servizi inclusi componenti e parti di ricambio;

- esercizio regolare degli impianti elevatori;

- manutenzione ordinaria;

- manutenzione straordinaria.

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO

La durata del periodo di affidamento dell’appalto di cui sopra è prevista in anni 05 (cinque) decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui all’art.21.1 Alla scadenza naturale del contratto questo si intende decaduto anche senza formale notifica, fatto salvo l’esercizio della facoltà di proroga di cui all’art.12 comma 2.

ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo annuale del presente appalto è di €. 138.400,23 al netto degli oneri fiscali, (determinato come segue):

| OPERAIO | ORE GIORNALIERE | GIORNI PER SETTIMANA (ore 8,00/17,00) | COSTO ORARIO | MAGGIORAZIONE PER FESTIVITA’ | TOTALE € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONTATORE SPECIALISTA | 9 | 5 | 25,00 | 1,00 | 1.125,00 |
| MONTATORE SPECIALISTA | 5 | 1 (SABATO ore 8,00/13,00) | 25,00 | 1,25 | 156,25 |
| MONTATORE | 9 | 5 | 22,00 | 1,00 | 990,00 |
| MONTATORE | 5 | 1 (SABATO ore 8,00/13,00) | 22,00 | 1,25 | 137,50 |
| IMPORTO TOTALE PER SETTIMANA |  |  |  |  | 2.408,75 |
| IMPORTO GIORNO: € 2.408,75/6= |  |  |  |  | 401,46 |
| A) IMPORTO ANNUO = € 401,46 x 313 = |  |  |  |  | 125.656,98 |
| B) MATERIALE DI CONSUMO MENSILE (A STIMA) € 2.000,00 x 12 MESI = |  |  |  |  | 24.000,00 |
| C) REPERIBILITA’ (10% di A) |  |  |  |  | 12.565,70 |
| IMPORTO TOTALE (A+B+C) RIFERITO A DODICI MESI |  |  |  |  | 162.222,68 |

L’importo quinquennale ammonta pertanto ad € 811.113,40 arrotondato a € 811.113,00 oltre IVA.

ART. 4 – ACCESSORI E COMPONENTI DI RICAMBIO

4.1 Controlli qualitativi e quantitativi

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà dì effettuare, con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune, controlli di tipo quantitativo e qualitativo all'atto della consegna dei prodotti. Agli effetti della liquidazione delle fatture si riconoscerà come quantità quella accertata all'atto di ogni consegna. Il controllo della qualità sarà effettuato dagli operatori designanti dell'Azienda Sanitaria i quali potranno effettuare in qualsiasi momento prelievi dei prodotti forniti ed utilizzati per sottoporli ad analisi e prove onde verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Nel caso in cui il prodotto risulti non conforme, le spese di analisi saranno addebitate alla Ditta aggiudicataria. Inoltre la stessa Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione con prodotti idonei. Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non provvedesse all'immediata sostituzione, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria provvedervi mediante acquisto presso altro fornitore, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico della Ditta aggiudicataria unitamente alle penalità di cui all’art. 24.

Alle stesse penalità soggiacerà la Ditta aggiudicataria in caso di mancata somministrazione.

Le spese sostenute per l'approvvigionamento sostitutivo, aumentate della penale, verranno trattenute dall'Azienda Sanitaria committente, senza obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto alla Ditta aggiudicataria per le forniture già effettuate ed, occorrendo, sulla cauzione. In quest'ultimo caso la cauzione dovrà essere reintegrata da parte dell’aggiudicatario entro i termini fissati dall'Azienda Sanitaria.

ART. 5 - SERVIZI DI GESTIONE

La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, installare e gestire i servizi di controllo e monitoraggio degli impianti elevatori attraverso opportuni sistemi telematici. In particolare, il servizio di gestione prevede quanto indicato al punto successivo.

5.1 Gestione delle segnalazioni ed allarmi

I quadri elettrici/elettronici presenti nei locali macchina di ogni impianto dovranno essere dotati di dispositivi atti al rilievo e segnalazione a distanza, con sistema di trasmissione via cavo e devono essere direttamente rilevati, controllati, registrati e gestiti, con apposite apparecchiature, 24 ore su 24 ore, dal servizio assistenza della Ditta aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla gestione, messa a disposizione, installazione, oltre che dei dispositivi per il rilievo come sopra descritto, di un sistema di controllo telematico costituito da una centralina elettronica, in grado di ricevere tutti i segnali provenienti dai quadri degli impianti e trasmetterli contemporaneamente:

a) per via elettrica, presso locale dell'Azienda Sanitaria, ad un display che la Ditta metterà a disposizione;

b) per via telefonica, direttamente al centro computerizzato di raccolta e smistamento segnali, opportunamente attrezzato ed in esercizio presso la Ditta aggiudicataria, onde consentire l'attivarsi in tempi reali dell'organismo interessato e cioè il servizio che si occupa del pronto intervento se trattasi di anomalia di funzionamento.

Il sistema di alimentazione elettrico della centralina deve essere compatibile con quello in funzione presso l'Azienda Sanitaria e comunque la centralina deve essere dotata di propri accumulatori che le consentano un funzionamento autonomo effettivo di almeno 8 ore.

La stessa centralina deve essere dotata di un sistema autodiagnosticante tale da consentirle di segnalare comunque i propri eventuali mal funzionamenti e/o la mancanza di alimentazione elettrica mentre il sistema di reset deve essere accessibile esclusivamente agli operatori interessati dell'Azienda Sanitaria e della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare dettagliatamente, a corredo dell'offerta, quanto necessario per il corretto funzionamento del sistema.

ART. 6 - SERVIZI DI MANUTENZIONE

6.1 Beni oggetto del servizio di manutenzione

La Ditta, a seguito di un accurato sopralluogo, dovrà assumere e farsi carico del servizio di manutenzione degli impianti elevatori e di tutte le loro componenti e accessori.

In particolare i Beni oggetto del servizio di manutenzione sono descritti nell’Allegato 4.

6.2 Tipologia di intervento e Procedure

Gli interventi di manutenzione dovranno suddividersi in:

a) Interventi di manutenzione preventiva programmata, le cui prestazioni e relativi pezzi di ricambio saranno incluse nell'offerta.

La manutenzione preventiva dovrà essere effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti in quanto finalizzata a ridurre la possibilità di guasto o il deterioramento delle condizioni di funzionalità e/o della sicurezza del Bene

Le operazioni di manutenzione preventiva verranno eseguite durante il normale orario di lavoro con la periodicità e la metodologia indicate dalla Ditta candidata, mediante visite periodiche durante le quali si eseguirà la messa a punto per il regolare funzionamento di tutti i Beni suscettibili di controllo e revisione.

b) Interventi di manutenzione a guasto o su rottura.

La manutenzione a guasto o su rottura dovrà essere effettuata in seguito alla rilevazione di un guasto e volta a riportare il Bene nello stato in cui esso possa eseguire la funzione richiesta. Le operazioni di manutenzione a guasto o su rottura verranno eseguite su chiamata dell'Azienda Sanitaria o in seguito al rilevamento di un cattivo funzionamento o guasto del Bene, da parte del personale della Ditta aggiudicataria, intervenuto in sede di manutenzione preventiva. La riparazione del Bene avverrà di regola in loco. Nel caso in cui - a giudizio della Ditta aggiudicataria - sia necessario eseguire la riparazione in altra sede, la Ditta aggiudicataria provvederà al trasporto del Bene presso il luogo di riparazione. Ciascuna Ditta dovrà presentare il dettaglio delle operazioni di manutenzione, da elaborare anche su software informatico, che intende compiere relativamente ad ognuno dei settori sopra indicati nonché padiglione per padiglione e le procedure per la gestione degli interventi in caso di emergenza, fermo restando che la manutenzione dovrà essere effettuata da personale qualificato.

6.3 Rapporti di intervento tecnico

A conclusione degli interventi, gli operatori tecnici dovranno consegnare al Delegato dell'Azienda Sanitaria, di cui al Capitolo I punto 8.7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, la bolla di lavoro/rapporto di intervento tecnico attestante:

- Il numero d'ordine (dove applicabile) e la data d'intervento;

- il padiglione o la locazione dove si è svolto l'intervento;

- il nominativo degli operatori;

- il periodo orario in cui è stato effettuato l'intervento;

- le operazioni eseguite;

- la marca ed il numero di fabbrica dell’impianto elevatore assistito;

- l'elenco dei componenti impiegati e delle partì sostituite (le parti sostituite saranno consegnati all'Azienda Sanitaria);

- l'esito dell'intervento.

Il rapporto di lavoro non avrà nessun valore se non controfirmato dal personale di portineria del padiglione interessato o dal Delegato dell'Azienda Sanitaria il quale avrà facoltà, a titolo di garanzia e senza ulteriore corrispettivo, dì richiamare entro 30 gg. successivi ad ogni intervento programmato effettuato, gli operatori della Ditta aggiudicataria per ulteriori interventi che si rendessero necessari sui componenti ed impianto cui è già stata effettuata la riparazione.

6.4 Parti di ricambio

Gli operatori della Ditta aggiudicataria, in presenza di irregolari condizioni di funzionamento degli impianti elevatori dì cui sopra, dovranno provvedere ai ripristino della regolarità procedendo, se per ragioni di tempestività senza previa autorizzazione da parte dei responsabili tecnici dell'Azienda Sanitaria, alla sostituzione dei componenti usurati e/o ritenuti in condizioni di non piena affidabilità funzionale e di sicurezza, anche in funzione della vita media di ciascuno di cui la Ditta deve darne indicazione, con componenti perfettamente compatibili con la destinazione d'uso degli impianti elevatori.

Le parti di ricambio dovranno essere conformi alle vigenti normative (norme UNI, EN, ISO); in particolare la Ditta dovrà presentare apposita dichiarazione di conformità, alle specifiche richieste. L'eventuale utilizzo dì altri componenti dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Tecnico.

6.5 Tempi di intervento e Reperibilità

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare i seguenti tempi di intervento:

-manutenzione preventiva: visita secondo il programma indicato dalla Ditta candidata previo avviso scritto per ciascuna visita di almeno otto giorni prima;

-manutenzione a guasto o su rottura: intervento entro trenta minuti dalla richiesta pervenuta a mezzo fax, sistema telematico o cellulare (indicati dalla Ditta in fase di offerta) o dalla rilevazione diretta da parte del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato.

Inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare un servizio di reperibilità, al di fuori del normale orario di lavoro, ventiquattro ore su ventiquattro, anche nei giorni festivi, atto a fronteggiare:

- la gestione delle condizioni di emergenza, rilevate e segnalate automaticamente dai sistemi di controllo ed allarme relativi a situazioni di rischio per l'utenza e/o per gli operatori sanitari. La Ditta aggiudicataria garantirà la presenza del proprio personale entro trenta minuti dal ricevimento della segnalazione dell'Azienda Sanitaria pervenuta a mezzo fax, sistema telematico o cellulare (indicati dalla Ditta in fase di offerta).

Dell'avvenuto intervento di emergenza dovrà essere data comunicazione dal Delegato dell'Azienda Sanitaria al Responsabile della Ditta aggiudicataria, di cui all'art. 2.8 del presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'ingegnerizzazione di quanto sopra richiesto, facente parte dell'offerta, dovrà essere documentata e fornita al Servizio Tecnico dell'Azienda Sanitaria periodicamente, anche su supporto informatico, compatibile con i sistemi in uso presso il Servizio stesso (eventuale collegamento in linea).

ART. 7 - SERVIZI PARTICOLARI

7.1 Analisi dei rischi e gestione del piano di sicurezza

La Ditta candidata dovrà presentare, sulla base di una analisi dei rischi specifica relativa agli impianti elevatori ed ai servizi connessi, un piano di interventi programmati per tutti i padiglioni dell'Azienda Sanitaria. A maggior chiarimento la Ditta candidata dovrà presentare, congiuntamente all'offerta:

a) mappa dei rischi;

b) piano degli interventi programmati per la sicurezza;

c) elaborazione dei rischi residui;

d) assunzione con indicazione nominativa dell'incaricato della Ditta aggiudicataria, di cui al Capitolo I punto 8.10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

7.2 Corsi di formazione

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre farsi carico di tenere un corso di formazione annuale al personale ospedaliero indicato dall’Azienda Sanitaria (personale tecnico e personale di portineria), orientato all’acquisizione di informazioni e di operatività necessarie per gestire in maggiore sicurezza gli impianti elevatori. La Ditta candidata dovrà presentare il programma dei corsi identificando il numero e la tipologia del personale ospedaliero partecipante. Ogni corso dovrà essere articolato a partire dalle nozioni generali fino alle operazioni pratiche e, inoltre, dovrà contenere tutti i riferimenti normativi attualmente in vigore in Italia e le proiezioni normative dei prossimi anni in ambito Europeo. A fine corso verrà rilasciato al personale partecipante un attestato di frequenza.

7.3 Rilievo degli impianti

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare, sulla base dei layout architettonici forniti dall'Azienda Sanitaria, i rilievi tecnici necessari per riportare su apposito dossier cartaceo e su supporto informatico (standard AUTOCAD) le seguenti indicazioni :

a)	l'indicazione, sulle planimetrie, dei vani ascensori;

b)	le schede tecniche informative con tutti i dati degli elevatori;

c) 	disegni assonometrici degli impianti;

d)	disegni e schemi di tutte le linee di alimentazione degli impianti elevatori.

Lo svolgimento di tale attività dovrà essere preceduto dalla presentazione di un piano di lavoro, che specificherà le fasi di intervento presso i vari edifici dell'Azienda Sanitaria. L'Azienda Sanitaria fornirà le planimetrie edilizie dei vari stabili su supporto informatico.

7.4 Analisi degli impianti elevatori

L’obiettivo è quello di documentare, ad una data prestabilita, lo stato d’uso degli impianti elevatori.

ART. 8- LAVORI

8.1 Adeguamento degli impianti

La Ditta offerente dovrà presentare, sulla base di una analisi di rischio connesso con l'uso e la gestione degli impianti oggetto del presente Appalto e sulla scorta delle attuali norme legislative e tecniche (si veda "Norme specifiche di riferimento»), un piano di interventi programmati avente lo scopo di mettere in sicurezza gli impianti esistenti. A maggior chiarimento la Ditta offerente dovrà presentare il progetto-offerta per la realizzazione di quanto sopra descritto nella formula "chiavi in mano", comprensive quindi delle opere edili, elettriche, meccaniche e dei sistemi di controllo. La documentazione di progetto dovrà essere consegnata all'Azienda Sanitaria sia su supporto cartaceo che magnetico (standard AUTOCAD). Al termine di ciascun intervento la Ditta aggiudicataria dovrà rilasciare la documentazione finale prevista dalla legislazione vigente (dichiarazione di conformità ai sensi della legge n.46/’90, collaudi e verifiche straordinarie tramite A.U.S.L. e/o Enti notificati, ecc.), senza aggravio di oneri economici per la S.A. per quanto attiene le spese preliminari i collaudi di legge.

ART. 9 – PRESTAZIONI INCLUSE NEL SERVIZIO

Per Conduzione e Manutenzione degli impianti si intende l’insieme delle operazioni specificatamente previste dalla norma e dalla buona tecnica e dai libretti di uso e manuten-zione dei componenti gli impianti elevatori, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di uso corrente; queste operazioni sono finalizzate a:

- mantenere in buono stato di funzionamento e garantire le condizioni di sicurezza dell’impianto;

- assicurare che gli impianti mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a fornire le prestazioni richieste;

- garantire totale salvaguardia del patrimonio impiantistico della S.A.;

- ottemperare alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente, dalla buona tecnica e dalle prescrizioni della S.A.

La manutenzione sarà di tipo preventivo (volta a ridurre la probabilità di guasto o di degradazione del funzionamento dell’elevatore) e di tipo programmato (manutenzione preventiva eseguita con un piano temporale stabilito.

La manutenzione ordinaria e la conduzione sono svolte attraverso le seguenti attività:

- PULIZIA. Per pulizia si intende una azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell’impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.

- VERIFICA O CONTROLLO. Per verifica o controllo si intende una attività finalizzata a comprovare che l’apparecchiatura o il dispositivo considerato fornisca le prestazioni attese dallo stesso e conformi alle eventuali norme vigenti. Le verifiche avverranno con scadenzari e secondo protocolli operativi. Per talune verifiche la S.A. si riserva di richiederne l’esecuzione in orari e giorni particolari (anche festivi), senza maggior onere, come pure si riserva di affiancare al personale della Ditta proprio personale con funzione di supervisione.

- RIPRISTINO DI LIVELLI E SOSTITUZIONE DI MATERIALI DI CONSUMO. Si intende il controllo, il rabocco, la sostituzione ad intervalli programmati di oli lubrificanti ed altri fluidi delle macchine e degli impianti soggetti a consumo o decadimento delle caratteristiche, oltre alla sostituzione di tutti i materiali di consumo.

- SOSTITUZIONE DI PARTI. In caso di non corretto funzionamento di un impianto elevatore, di un dispositivo o componente, si procederà alla sostituzione di quelle parti dello stesso che risultano alterate nelle loro caratteristiche e che sono causa della non rispondenza dell’intero impianti alle prestazione stesse. Sono da considerarsi complete comprese nel sevizio di manutenzione ordinaria le sostituzioni di quelle parti esplicitamente successivamente elencate.

- SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO. Operazione più o meno radicale effettuata sul singolo componente o dispositivo, necessaria per effettuare i già citati interventi di pulizia verifica e/o sostituzione di parti.

L’appaltatore assume l'obbligo di prendere in consegna gli impianti elevatori nelle condizioni di funzionamento in cui essi si trovano al momento della consegna. Per tutta la durata del contratto l’Appaltatore avrà l’obbligo di curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti a lui affidati, nonché di tutti gli ambienti che ospitano gli impianti oggetto dell’appalto, quali locali macchina, vani ascensori e fossa. Stessa considerazione vale per il locale di lavoro, gli arredi e quant’altro affidati dalla S.A. per l’espletamento delle funzioni di cui al presente capitolato. Tale locale con tutto il resto in esso presente saranno riconsegnati, alla fine dell’appalto, nello stesso stato in cui si trovavano alla consegna iniziale, fatto salvo il normale deterioramento per uso e vetustà. Per gli stessi fini sopra evidenziati, l’Appaltatore dovrà operare, ove necessario, ritocchi di verniciature e di finitura delle parti metalliche di tutti gli impianti a lui affidati (serramenti interni o esterni inclusi).

La Ditta concorrente dovrà presentare, in sede di gara, proposta di organizzazione del Servizio di Manutenzione nel rispetto di quanto indicato nel presente capitolato, proponendo un protocollo operativo per l’esecuzione della manutenzione ordinaria.

Rimane comunque inteso che la frequenza degli interventi dovrà aumentare qualora gli stessi risultassero necessari per garantire il regolare esercizio degli impianti, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. Più in generale l’Appaltatore dovrà effettuare tutti gli interventi manutentivi ordinari, anche esulanti dall’elenco proposto, necessari per perseguire le finalità del presente Capitolato e per garantire la perfetta ottemperanza alla normativa vigente, sempre senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.

Sarà inoltre compito della Ditta Appaltatrice preoccuparsi dell’esecuzione degli interventi di verifica periodica previsti dalla legge, garantendo la predisposizione degli impianti elevatori soggetti a visita e la presenza di un tecnico e di un operaio specializzato. Essa assume l'obbligo di gestire ed assicurare costantemente le condizioni di regolare funzionamento e di servizio di tutti gli impianti presi in consegna tutti inclusi e nessuno escluso, comprese tutte le parti e componenti soggetti ad usura od esaurimento. Pertanto è a totale spese e cura dell’appaltatore la gestione, la ordinaria manutenzione ed il mantenimento in servizio (conduzione ) in condizione di regolare funzionamento degli impianti affidati in consegna. L’appaltatore assume l'obbligo di riconsegnare alla scadenza del contratto gli impianti elevatori in condizione di regolare funzionamento ed in buono stato di manutenzione, salvo il deterioramento che gli stessi avranno subito per effetto della loro vetustà.

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere, senza maggior onere per la S.A., all’allontanamento dei rifiuti prodotti a seguito dell’esercizio e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Tali rifiuti dovranno essere conferiti ad idonea discarica, anche a mezzo di impresa specializzata ed autorizzata alla raccolta ed al trasporto, nel rispetto delle norme vigenti. La Ditta appaltatrice dovrà presentare alla S.A. le ricevute del conferimento con il relativo formulario.

Il servizio gli oneri di specificati nei punti seguenti.

9.1 Conduzione.

Per conduzione degli impianti elevatori si intende: il controllo costante del regolare funzionamento e della resa con ricognizioni frequenti ordinarie oltre quelle effettuate a seguito di chiamate per eventuali anomalie;

La verifica di tutte le parti elettriche ed elettroniche di comando;

L'esecuzione di ogni altro controllo non espressamente indicato atto ad assicurare la perfetta efficienza degli impianti elevatori.

9.2 Manutenzione ordinaria.

Per manutenzione ordinaria, come definita dall’Art. 1 p.to H del D.P.R. 412/93 sugli impianti termici ma adattabile in linea generale agli impianti elevatori, si intende l'esecuzione delle operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, dalle norme di buona tecnica e dai regolamenti vigenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente.

Il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti elevatori verrà esplicato essenzialmente come segue:

- Presenza continua dalle ore otto/00 alle ore diciassette/00, dal lunedì al venerdì e nei giorni feriali e dalle ore otto/00 alle ore tredici/00 il sabato, di un operaio specializzato (capo tecnico) e di un operaio comune (montatore) attinenti al settore;

- Reperibilità extraorario e notturna con arrivo in ospedale entro trenta minuti dalla chiamata con conseguente riparazione del guasto;

- Fornitura di piccolo materiale di consumo;

- La manutenzione periodica di tutte le parti meccaniche in movimento, con eventuali rabbocchi, esecuzione di piccole riparazioni e prove dei componenti elettrici e meccanici e di protezione presenti nei locali macchina, nei vani ascensori e nei fondi fossa;

- Controllo costante dei quadri e dei sottoquadri sia nei locali macchina che all’esterno al piano più basso;

- L’esecuzione di ogni altro controllo non espressamente indicato, atto ad assicurare la perfetta efficienza degli impianti elevatori in oggetto;

- La fornitura dei materiali di piccolo consumo quali ad esempio rabbocchi di oli, grassi, vernici per riprese, fusibili, guarnizioni, collanti componenti elettrici e comunque ciò che è necessario per consentire l’ordinario funzionamento degli impianti;

- Gli interventi per recupero di oggetti dalla fossa di extra corsa.

La Ditta aggiudicataria dovrà:

- Eguagliare la tensione delle funi di trazione e compensazione;

- Mantenere debitamente lubrificate le guide nel caso in cui non esistano guarnizioni lubrificanti;

- Riparare e sostituire a sue spese, quando le condizioni dell’impianto lo richiedano e usando materiali di primissima qualità, parti soggette a normale usura dei seguenti componenti: l’argano, il motore principale o ausiliario, il gruppo generatore dinamo tachimetrica, i cavi flessibili, la cabina, le porte automatiche e loro meccanismi di blocco, scorrimento e controllo di chiusura/apertura dei piani e della cabina, le fasce paracolpi, le soglie del vano e della cabina (escluse quelle di marmo) e i quadri di manovra e regolazione in tutte le sue parti, quadri ausiliari ed ogni altra apparecchiatura elettrica e meccanica e le loro parti costitutive lungo il vano corsa, nel locale macchina e nella cabina (tubi fluorescenti e/o lampade);

- Riparare e sostituire le guarnizioni dei pattini di guida cabina e del contrappeso a pattini a rullo e le funi metalliche di trazione quando ciò sia necessario per assicurare il funzionamento silenzioso dell’impianto ed il prescritto fattore di sicurezza;

- Riparare o sostituire le funi di compensazione, le funi del limitatore di velocità e relative apparecchiature per l’arresto della cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità; carrucole di rinvio e di trazione; lampade per segnalazioni luminose; meccanismi di blocco delle porte automatiche ai piani, di scorrimento, motore e relativi dispositivi per l’azionamento ed il controllo della chiusura e apertura delle stesse; serrature e controserrature delle porte ai piani, meccanismi di blocco delle stesse; dispositivi di chiusura automatica, cellule fotoelettriche, impianto di illuminazione e di messa a terra del vano corsa, delle cabine e del locale argano;

- Fare eseguire obbligatoriamente a propria cura e spese, a semplice richiesta del Responsabile del procedimento, esaurienti prove e collaudi su detti componenti presso istituti specializzati;

- Assistere alle visite periodiche di controllo eseguite dal funzionario del Servizio di Medicina del Lavoro (ex E.N.P.I.) della A.U.S.L. 6;

- Eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie necessarie per il buon funzionamento dell’impianto, a meno delle parti esplicitamente escluse elencate nell’articolo 9.3 del Cap. II;

- Offrire servizio di consulenza specialistica e tecnologica relativa ai progetti di nuova costruzione, modifiche o ammodernamento di impianti elevatori esistenti;

- Tubazioni flessibili di mandata, cilindro degli impianti idraulici;

- Forniture di pesi od altro materiale per prove di bilanciamento richiesti dagli enti preposti alle visite periodiche.

L’appaltatore effettuerà i servizi di manutenzione programmata con le modalità seguenti:

A)   GIORNALMENTE:

a)    Controllo dei quadri elettrici e degli interruttori attinenti

b)    Pulizia dei locali delle centrali

B)	MENSILMENTE:

- Controllare le tenute

- Controllare i livelli d’olio nelle pompe

- Controllare e pulire i filtri in genere

- Serrare qualsiasi tipo di connessione

- Verificare i collegamenti elettrici

- Pulizia straordinaria della cabina

- Verificare, regolare e lubrificare, usando lubrificanti appropriati per ogni tipo di apparecchiatura, tutte le parti meccaniche, nonché gli accessori facenti parte dell’impianto secondo quanto indicato dall’art. 19 comma 4 D d.p.r. 29/5/1963, N. 1497.

C)   SEMESTRALMENTE (art. 15 D.P.R. n. 162/1999):

- Verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza

- Verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi

- Verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra

- Annotare i risultati di questa verifiche sul libretto dell’impianto

- GENERALE:

- controllare che tutti i componenti siano puliti e privi di polvere, come richiesto per un corretto funzionamento

- accertarsi che le targhe, gli schemi elettrici ed idraulici siano presenti nei vari posti;

- ZONA DELLA FOSSA:

- controllare che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti

- controllare l’eccesso di olio/grasso nelle fune guida

- controllare l’efficienza dell’interruttore di fondo fossa

- controllare gli ammortizzatori di fondo fossa ed il funzionamento dei contatti elettrici (ove installati)

- VANO CORSA:

- controllare visivamente l’allineamento delle guide

- controllare che tutte le luci siano funzionanti

- GUIDE DELLA CABINA E/O DEL CONTRAPPESO:

- assicurasi che vi sia una pellicola d’olio ove necessario su tutte le superfici della guida, lubrificare eventualmente con una miscela olio grasso al 50%;

- controllare il serraggio degli ancoraggi

- PATTINI GUIDA:

- controllare la sicurezza e l’usura dei pattini guida e dei rulli

- controllare la lubrificazione dove necessaria

- CABINA DELL’ASCENSORE:

- controllare l’illuminazione d’emergenza e il sistema di allarme, i bottoni della cabina,  l’interruttore principale, la sicurezza dei pannelli e del soffitto

- controllare il regolare movimento e fermate dell’impianto on comandi impartiti

- LIMITATORE DI VELOCITA’

- Controllare che tutte le parti moventi siano libere di muoversi e controllarne l’usura

- Controllarne il corretto funzionamento dell’interruttore

- ACCESSI AL PIANO:

- controllare l’eccessiva usura e le aperture delle porte

- controllare l’integrità dei cavi, funi, catene o cinture, quando impiegate

- controllare il meccanismo d’emergenza di apertura delle porte

- OPERAZIONI SULLA PORTA DELLA CABINA:

- controllare il contatto di chiusura della porta e la serratura

- controllare la corretta apertura delle porte

- controllare l’eccessiva usura e l’apertura delle porte

- controllare il meccanismo d’apertura d’emergenza

- controllare l’illuminazione dei pulsanti e dei display

- LIVELLAMENTO AL PIANO:

- controllare il livellamento dell’ascensore al piano con un dislivello massimo di 20 mm.

- EXTRACORSA:

- verificare che gli extracorsa fermino l’impianto prima che questo vada in battuta

- INTERRUTTORI DI LIMITE:

- controllare il corretto funzionamento

- controllare la lubrificazione

- DISPOSITIVO D’ALLARME:

- controllarne il corretto funzionamento

- FRENI:

- controllare il sistema frenante inclusa l’usura delle parti

- controllare il livellamento e la rumorosità

ASCENSORI IDRAULICI:

- SERBATOIO:

- controllare il livello del fluido idraulico nel serbatoio

- controllare perdite dal serbatoio e dalla valvola

- POMPA MANUALE E PULSANTE DI DISCESA IN EMERGENZA:

- controllare il corretto funzionamento

- VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE:

- controllare che il valore di intervento non sia superiore al 140% della pressione statica massima indicata nel fascicolo tecnico

L’esecuzione degli interventi periodici previsti saranno preventivamente comunicati per iscritto al Servizio Tecnico per consentire i controlli in corso d'opera. Sono da considerarsi materiali di consumo, e come tali compresi nel prezzo praticato dall’appaltatore per i predetti servizi:

- Oli lubrificanti di solo rabocco necessario durante il normale funzionamento delle apparecchiature (si intendono esclusi tutti i reintegri degli oli che si rendessero necessari per perdite accidentali indipendenti dall’operato dell’Appaltatore, quali improvvise rotture di involucri metallici di contenimento, ecc.);

- oli previsti nei libretti di uso e manutenzione – prodotti per l’ingrassaggio di parti meccaniche.;

- Filtri dell’aria;

- Filtri dell’olio delle macchine motrici ed operatrici;

- Disincrostanti, detergenti, solventi e sostanze chimiche in generale nonché le attrezzature necessarie per l’effettuazione degli interventi mirati alla migliore conservazione degli impianti e/o dei locali ospitanti gli stessi, alla pulizia, alla rimozione ed asportazione di scorie e rifiuti;

- Premistoppa;

- Guarnizioni di tenuta;

- Tenute delle valvole di regolazione;

- Vernici necessarie per l’espletamento delle operazioni manutentive di ritocco previste nel presente capitolato;

- Viteria e bulloneria d’uso;

- Cinghie di trasmissione nelle varie forme e dimensioni;

- Giunti, raccordi ed eventuale ripristino di tratti di tubazione;

- Lampade di segnalazione installate sui quadri elettrici degli impianti;

- Fusibili e morsetteria, targhette indicatrici dei quadri elettrici;

- Organi di comando (pulsanti, interruttori, sezionatori, ecc.) installati su quadri elettrici non funzionanti per danni causati dalla Ditta Appaltatrice.

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere, senza maggior onere per la S.A., all’allontanamento dei rifiuti prodotti a seguito dell’esercizio e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Tali rifiuti dovranno essere conferiti ad idonea discarica, anche a mezzo di impresa specializzata ed autorizzata alla raccolta ed al trasporto, nel rispetto delle norme vigenti. La Ditta appaltatrice dovrà presentare alla S.A. i formulari attestanti l’avvenuto conferimento.

9.3 Manutenzione straordinaria.

Per manutenzione straordinaria, , come definita dall’Art. 1 p.to I del D.P.R. 412/93 sugli impianti termici ma adattabile in linea generale agli impianti elevatori, si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto.

Il servizio di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori verrà esplicato essenzialmente come segue:

- ricondurre impianti ed apparecchiature alle condizioni di efficienza ed affidabilità del funzionamento, nonché a soddisfare le impreviste ed urgenti necessità che si dovessero manifestare nel corso dell’appalto o al fine di rendere gli impianti adeguati e rispondenti alle norme di legge vigenti in materia di sicurezza ed esercizio, facendo ricorso alle più moderne tecnologie mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini revisioni o sostituzioni di apparecchi o componenti degli impianti.

La finalità della manutenzione straordinaria è mantenere nel tempo il livello tecnologico dell’impianto al fine di assicurare con le condizioni contrattuali, il rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia.

La manutenzione straordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:

- controllo;

- progettazione;

- riparazione;

- ricambi, sostituzioni, ripristini esecuzione di opere connesse;

- revisione e verifica.

Saranno considerate riparazioni straordinarie gli interventi per le quali si rendesse necessaria la sostituzione di parti dell’impianto non risultando più operante la garanzia dell’installatore o delle fabbriche. Durante il corso dell’appalto, l’Appaltatore avrà il compito di segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante tutte quelle circostanze riguardanti gli impianti oggetto dell’appalto che richiedessero un intervento di manutenzione straordinaria causa vetustà, obsolescenza tecnologica, riduzione della funzionalità o non rispondenza a norme di Legge. Tali segnalazioni saranno accompagnate da studio di fattibilità di larga massima per la soluzione del problema prospettato, con relativa previsione economica.

La stazione Appaltante valuterà a suo insindacabile giudizio quali interventi di manutenzione intende effettuare, e potrà affidare l’esecuzione dei lavori all’Appaltatore con appositi buoni d’ordine, che costituiranno unico documento valido per la fatturazione delle prestazioni. L’Appaltatore non potrà esimersi dalla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria a lui affidati.

La Stazione Appaltante, comunque, si riserva la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione straordinaria a terzi.

In caso di affidamento dei lavori, l’Appaltatore sarà tenuto alla presentazione di un progetto redatto e sottoscritto da tecnico abilitato e dettagliato computo metrico-estimativo per la realizzazione dell’intervento stesso. In mancanza di prezzo di riferimento, verrà redatto nuovo prezzo in contraddittorio con la Direzione dei Lavori ed il Committente. Per quanto riguarda i materiali, si potrà considerare il prezzo effettivamente pagato dall’impresa, maggiorato di spese generali e utili di impresa (nella misura del 23,50%). A tali maggiorazioni verrà applicato il ribasso d’asta. Per la manodopera si procederà utilizzando il Prezzo di fatturazione della mano d’opera ANIE, allegato I.

L’incarico di Direzione dei lavori sarà affidata a Funzionari del Servizio tecnico dell’ARNAS, tanto nell’esecuzione dei lavori di cui al presente articolo che nell’esecuzione di altri lavori oggetto del presente capitolato. Nella circostanza in cui un intervento di manutenzione straordinaria debba essere realizzato sugli impianti con particolare urgenza, l'autorizzazione a procedere potrà essere espressa dalla S.A., prescindendo dalla procedura sopra indicata, anche solo verbalmente. In questo caso il computo metrico estimativo verrà redatto in contraddittorio a consuntivo e sarà oggetto di verifica di congruità da parte della Direzione dei lavori.

L'Appaltatore deve garantire l'effettuazione delle attività di manutenzione straordinaria degli impianti come indicato nelle norme UNI vigenti. L'Appaltatore non deve effettuare interventi di carattere straordinario sugli impianti non collaudati, tuttavia è impegnato a segnalare al Committente, di volta in volta e con la dovuta tempestività, gli interventi che si rendessero necessari. Gli interventi su impianti elevatori che riguardano il trasporto di persone e/o oggetti in complessi operatori dovranno essere effettuati in orari e periodi diversi da quelli connessi al funzionamento delle sale operatorie e concordati con il Servizio tecnico A.R.N.A.S. La liquidazione di tali lavori avverrà di volta in volta dietro presentazione di regolare fattura e di certificazione di regolare esecuzione da parte del Servizio tecnico A.R.N.A.S.

ART. 10 -  PRESTAZIONI ESCLUSE DAL SERVIZIO

10.1 Interventi straordinari.

Saranno a carico della S.A. le riparazioni, le sostituzioni e le rifiniture delle seguenti parti: soglie e stipiti di marmo, gli impianti citofonici e di allarme e relative linee elettriche di alimentazione installati a monte dei quadri di comando dei singoli impianti, la manovalanza e le opere murarie in genere; la sostituzione del gruppo argano completo e dei motori elettrici di trazione, del gruppo elettrico di manovra completo, dell’operatore delle porte completo e delle sospensioni complete delle porte di piano, riparazioni o sostituzioni di tappeti e rivestimenti di cabina, tubazioni interrate di impianti oleodinamici, dispositivi elettro-meccanici per la manovra d’emergenza

Sono inoltre esclusi dal contratto i lavori di modifica, di ammodernamento o di adeguamento a leggi di sicurezza o nuove norme tecniche nonché l’installazione di nuove apparecchiature richieste o prescritte dalle autorità competenti (AUSL).

Detti interventi straordinari dovranno preliminarmente essere preventivati ed approvati dal Delegato dell’A.R.N.A.S. che ha la facoltà di consultare altre Ditte specializzate diverse da quella appaltatrice.

Sono inoltre esclusi e fatturati separatamente le chiamate non giustificate o dovute da manomissione, atti di vandalismo, uso improprio o causate da agenti esterni (infiltrazioni d’acqua, allagamenti, incendi, calamità naturali e anormalità nelle caratteristiche della corrente elettrica).

10.2 Opere di riqualificazione

L‘A.R.N.A.S. intende valutare tecnicamente ed economicamente alcuni interventi, al fine di adeguare, riqualificare e rammodernare i propri impianti elevatori.

Le opere di Riqualificazione Tecnologica sono i lavori tesi ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico e la messa a norma degli impianti ed a garantire prestazioni tendenzialmente più elevate ovvero costi di esercizio minori, provvedendo, nel contempo, al miglioramento del processo di funzionamento per il risparmio dell'energia; sono compresi anche gli interventi che consentono l’ottimizzazione dell’utilizzo del personale.

L’A.R.N.A.S. nel suo programma di riqualificazione tecnologica degli impianti  elevatori finalizzata all’adeguamento alla normativa vigente per perseguire processi di ottimizzazione degli stessi può, attraverso una progettazione esecutiva, installare nuovi impianti e/o modificare gli stessi rispetto alle condizioni iniziali per renderli conformi alle leggi vigenti. La realizzazione di tali interventi dovrà essere programmata con la S.A. ed effettuata tenendo conto delle esigenze delle utenze servite dagli impianti oggetto delle modifiche in modo tale da limitare il più possibile i disagi per le stesse.

La riqualificazione tecnologica è svolta attraverso le seguenti attività:

- progettazione esecutiva;

- ottenimento autorizzazioni di legge e apertura del cantiere;

- installazione di nuovi impianti e/o modifica dei medesimi rispetto alle condizioni iniziali;

- realizzazione di opere accessorie connesse;

- controllo e verifica delle opere realizzate conformemente alle leggi vigenti.

Tra le opere di riqualificazione rientrano quelle sotto elencate, per le quali la Ditta partecipante deve predisporre in sede di offerta gli specifichi progetti con il computo analitico dei costi di realizzazione e di collaudo:

A) Installazione porte tagliafuoco:

La Ditta dovrà provvedere alla fornitura e collocazione di porte tagliafuoco di adeguata REI negli impianti sotto indicati. Di tali lavori la Ditta dovrà allegare progetto ed ampia documentazione tecnica.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a totale sua cura e spese, all'installazione delle porte sopra descritte e all'eventuale modifica dell’ancoraggio delle stesse alla parete interna del vano ascensore, comprensive di opere murarie, ponteggi, ecc.

Si precisa che la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare gli eventuali lavori relativi:

- all'esecuzione di ogni opera eventualmente pretesa dai Vigili del Fuoco;

- alla predisposizione di tutti gli atti tecnico-amministrativi e l'assistenza necessaria all'Azienda Sanitaria per l'ottenimento dell'eventuale nulla-osta dei W.FF. per ottenere il C.P.I.

Restano a totale carico della Ditta aggiudicataria le spese relative al conferimento all'Azienda Sanitaria di tutte le informazioni necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni preventive all'uso dell'Organo di Vigilanza competente per territorio relativamente ai progetti di nuove installazioni o modifiche di installazioni esistenti.

La Ditta dovrà porre il massimo scrupolo per assicurare che la continuità del funzionamento ed uso degli impianti elevatori per il personale sanitario ospedaliero e gli utenti esterni (fornitori, visitatori, ecc.) non venga compromessa a causa del compimento delle operazioni tecniche di sostituzione delle porte e delle relative opere collaterali.

Porte di piano REI tagliafuoco nei seguenti padiglioni:

P.O. “CIVICO”

- Padiglione UFFICI E SERVIZI (n.ri fabbr. 41280, 41281, 41282, 41283, 41284);

- Padiglione MATERNITA' (n.ri fabbr. 41272, 41273, 41274, 41275);

- Padiglione MEDICINA (n.ri fabbr. 41276, 41277, 41278, 41279);

- Padiglione CHIRURGIA PLASTICA (n.ri fabbr. 95514, 95515, 39707, 39708, 39709);

- Padiglione CHIRURGIA TORACICA (n.ri fabbr. 7459, 7460, 7461, 7462);

- Padiglione CHIRURGIA VASCOLARE (n.ri fabbr. 41303, 41304);

- Padiglione CHIRURGIE SPECIALI (n.ri fabbr. 41297, 41298, 41299, 41300);

- Padiglione DETENUTI (n.ri fabbr. 902223, 902224);

- Padiglione “L.Biondo” (ex Oculistica n.ri fabbr. 41301, 41302);

P.O. “M. ASCOLI”

- Padiglione nuovo (n. fabbr. 901785).

B) Quadro elettronico a microprocessori e cabina:

P.O. “M. ASCOLI”

- 1° Padiglione (n. fabbr. 298045).

C) Cabina:

P.O. “M. ASCOLI”

- Padiglione “L.Biondo” (n. fabbr. 17034).

- Padiglione CARDIOCHIRURGIA (n.ri fabbr. 54NG2814, 54NG2815);

P.O. “G. DI CRISTINA”:

- Padiglione Centrale (n.ri fabbr. 16786, 22898).

D) Sostituzione totale di impianto elevatore:

P.O. “M. ASCOLI”

- 1° Padiglione (n. fabbr. 456086).

- Padiglione nuovo (n. fabbr. 901780).

P.O. “G. DI CRISTINA”:

- Padiglione Centrale (n. fabbr. 22897);

- Padiglione “Maggiore” (n. fabbr. 11329);

Si precisa inoltre che, qualora nei locali oggetto di interventi di riqualificazione tecnologica e ammodernamento, venga verificata la presenta di rischio di contaminazione da amianto in fibre, sono da considerarsi parte integrante delle competenze della Ditta Appaltatrice l'elaborazione e presentazione alle autorità competenti (Servizio Medicina del Lavoro AUSL) dei piani di intervento per la valutazione del rischio esistente e la bonifica da amianto. Gli oneri della bonifica sono a carico dell’appaltatore.

10.3 Ampliamenti

Se, durante il corso del contratto per motivi dovuti ad esigenze di programmi di sviluppo della S.A., avvenissero modifiche agli edifici e/o agli impianti gestiti dalla Ditta appaltatrice, sia nell’ambito degli edifici esistenti sia in estensioni successive ad altri edifici, l’aggiunta o la diminuzione di impianti non darà luogo ad alcuna variazione di prezzo.

10.4 Tempo utile per il completamento dei lavori

I lavori di cui al precedente art. 10.2 del capitolo II assegnati alla Ditta aggiudicataria dovranno essere ultimati completi e pronti al funzionamento entro i termini stabiliti di volta in volta in contraddittorio con la S.A. e la Direzione dei Lavori stabilendone i termini di consegna e le eventuali penali.

10.5 Direzione dei Lavori

La Direzione dei Lavori per quanto riguarda il servizio di manutenzione ed i lavori di adeguamento o costruzione di nuovi impianti, verrà svolta dal Servizio Tecnico della S.A.

10.6 Esecuzione dei lavori - inadempienze

La Ditta assume completa responsabilità per l'esecuzione dei lavori, i quali saranno realizzati a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che gli impianti corrispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal contratto ed alle norme ad esse allegate. La Ditta è altresì responsabile per incidenti o danni che si verificassero per fatto proprio e/o dei propri dipendenti alle opere degli edifici. Qualora si riscontrassero difetti, irregolarità e/o deperimenti di qualsiasi parte delle opere, la Ditta dovrà porvi rimedio riparando o sostituendo in tutto o in parte i componenti, in modo che ogni inconveniente sia eliminato, a giudizio della Direzione Lavori.

In caso di inadempienza a tale obbligo, se entro 10 giorni dall'avvertimento scritto della Direzione Lavori la Ditta non avrà provveduto alla esecuzione dei lavori e delle riparazioni o sostituzioni richieste, la Direzione Lavori ha facoltà di far eseguire direttamente tali lavori, riparazioni o sostituzioni, addebitandone il relativo importo alla Ditta appaltatrice. Essa, con la firma del contratto, si impegna ad accettare tale addebito, il cui ammontare risulterà dalla liquidazione fatta dalla Direzione Lavori.

Si fa presente che sono a carico della Ditta appaltatrice anche la progettazione e l'esecuzione di tutte le opere edili e murarie necessarie agli interventi contrattuali per manutenzioni straordinarie e/o ammodernamenti, ivi comprese le eventuali modifiche o trasformazioni di ambienti, locali macchina, ecc.

Oltre a ciò, dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:

- tutte le apparecchiature ed i materiali impiegati nelle opere di riqualificazione e di adeguamento dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondenti perfettamente al servizio a cui sono destinati. I materiali e le apparecchiature scelte nel rispetto di quanto sopra verranno selezionati omogeneamente per tutti i diversi impianti elevatori, in modo da consentire la normalizzazione dei materiali oggetto di successiva manutenzione programmata.

- tutti i componenti e materiali soggetti a collaudo o omologazione A.U.S.L. o Ente notificato dovranno essere regolarmente provvisti delle necessarie targhe, punzonature, libretti matricolari, libretti d’uso e manutenzione o simili. La Ditta dovrà custodire e conservare tutti i libretti, documenti, registri inerenti le centrali, apparecchiature, ecc., provvedendo al loro continuo aggiornamento, consegnandoli regolarmente alla S.A. su richiesta per controlli e verifiche, ovvero consegnandoli definitivamente alla scadenza del contratto.

Gli impianti dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme codificate di corretta esecuzione dei lavori (UNI, CEI o similari). All'atto di ultimazione definitiva dei lavori sarà eseguito il collaudo provvisorio delle opere, inteso ad accertare che la qualità dei materiali forniti, le modalità di esecuzione, installazione e fornitura corrispondano alle condizioni contrattuali.

Al termine dei lavori, nei casi prescritti dalla vigente normativa, dovrà essere rilasciata da parte della Ditta, nei modi ed entro i termini di legge previsti, la "Dichiarazione di Conformità alla Regola dell'Arte", ai sensi dell'art. 9 della Legge 05 Marzo 1990 n.46 "Norme per la sicurezza degli impianti". Dovrà altresì essere effettuato collaudo dei lavori da parte della A.U.S.L. o Ente notificato.

ART. 11 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Azienda Sanitaria, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, comunicherà alla Ditta aggiudicataria una informativa completa e dettagliata relativa ai rischi attinenti all'ambiente di lavoro nell'ambito dei quale opererà il personale tecnico della Ditta aggiudicataria o da essa delegato. L'Azienda Sanitaria si impegna a promuovere, attraverso l'incaricato della stessa di cui al Capitolo I punto 8.9 del presente Capitolato Speciale d'Appalto competente per la specifica funzione, la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro. La Ditta aggiudicataria si impegna, a sua volta, attraverso l'incaricato della Ditta di cui  al Capitolo I punto 8.10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, a partecipare - anche mediante reciproca informazione - alla cooperazione ed al coordinamento promossi dall'Azienda Sanitaria ai fini di sicurezza, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni. L'Azienda Sanitaria si impegna, altresì - ove necessario - ad effettuare, a proprie spese, tutti i lavori necessari a garantire la sicurezza della zona di intervento del personale tecnico della Ditta aggiudicataria o da essa delegato ai fini della esecuzione delle attività oggetto del presente Appalto, qualora le strutture esistenti si rivelino inadeguate. L'Azienda Sanitaria, in ogni caso, si impegna a cooperare ai fini di sicurezza attuando tutti i comportamenti necessari affinché il servizio oggetto dei presente Appalto si possa svolgere in condizioni di piena sicurezza.

11.1 Obbligazioni dell’Azienda

L’Azienda sanitaria metterà a disposizione della Ditta un apposito locale da adibire ad ufficio dotato di linea telefonica interna ed un deposito per mezzi, attrezzature e materiali. La Ditta Appaltatrice avrà l’onere di provvedere agli arredi e di dotare l’ufficio di un computer completo di stampante da mettere in rete, con evidenza dei dati riguardanti la contabilità e la gestione delle commesse, con report giornaliero degli interventi. Un altro computer avente lo stesso software per la contabilità dei lavori e pari caratteristiche hardware (compresa la stampante) dovrà essere fornito alla S.A. in modo che il Servizio Tecnico possa visionare in tempo reale i dati sull’andamento della manutenzione e dell’avanzamenti degli eventuali lavori di manutenzione straordinaria o di ammodernamento direttamente da rete informatica. Alla fine dell’appalto sia i computer che gli arredi messi a disposizione dall’appaltatore resteranno di proprietà della S.A.

L'Azienda Sanitaria si impegna a garantire al personale della Ditta aggiudicataria e di coloro che da quest'ultima saranno delegati ad intervenire sulla base dei presente Capitolato Speciale d'Appalto un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di intervento. L'Azienda Sanitaria si impegna, inoltre, a garantire l'accesso ai locali ed aree ove siano situati i Beni oggetto dei presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'Azienda Sanitaria si impegna ad assicurare che siano rispettate le istruzioni della Ditta aggiudicataria in relazione al servizio di manutenzione autonoma che l'Azienda Sanitaria medesima effettua direttamente. Su richiesta della Ditta aggiudicataria, l'Azienda Sanitaria si impegna a fornire alla medesima una copia di tutta la documentazione tecnica relativa ai Beni dell'Azienda Sanitaria (ivi compresi schemi, progetti, descrizioni, istruzioni, avvertenze, dichiarazioni di conformità ecc.) e che sia necessaria in relazione all'oggetto dell'Appalto. Tale documentazione tecnica resterà di proprietà dell'Azienda Sanitaria e sarà utilizzata dalla Ditta aggiudicataria esclusivamente ai fini del presente Appalto. L'Azienda Sanitaria si impegna, inoltre, a fornire al personale tecnico della Ditta aggiudicataria o da essa delegato il riscaldamento, l'illuminazione, l'energia elettrica, l'acqua, i servizi igienici e quant'altro si riveli necessario ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Appalto.

In attuazione di quanto previsto all’art 11 del presente Appalto, l'Azienda Sanitaria si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato.

11.2 Cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni)

Qualora l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Appalto comporti l'allestimento di cantieri temporanei o mobili, cui siano applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni, la Ditta dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per le imprese esecutrici di cui all'art. 3, comma 8, dei D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni. Nell'ipotesi prevista dall'art. 9.3 la Ditta candidata si impegnerà, inoltre, ad adempiere tutti gli obblighi previsti dagli artt. 8, 9, 12, 13, 14 dei D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni.

ART. 12 - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

La prestazione contrattuale dei servizio avrà decorrenza dal giorno successivo alla redazione del verbale di consegna di cui all’art. 21, per un periodo di anni 05 (cinque), cui potrà seguire un'eventuale proroga.

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione. Entro sei mesi dalla scadenza del contratto l'Azienda Sanitaria accerta la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto e, ove verificata detta sussistenza, comunica al soggetto aggiudicatario la volontà di procedere al rinnovo previa richiesta di miglioramento di sconto contrattuale.

ART. 13 - VARIANTI

Possono essere prese in considerazione varianti proposte che siano conformi ai requisiti minimi del servizio manutentivo indicati all’art.9 del Cap.II.

ART. 14 – RESPONSABILITA’

L'accettazione dei componenti e/o materiali, da parte dell'Azienda Sanitaria, non solleva la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti degli stessi consegnati, non potuti rilevare all'atto della consegna. Analogamente la Ditta aggiudicataria non sarà sollevata dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla manutenzione, gestione e lavori diversi. Ciascuna delle Parti deve aderire alla richiesta dell'altra di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto che possa impedire la regolare esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e che si sia verificato durante l'esecuzione dello stesso. Tale richiesta dovrà essere avanzata quando la situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell’ omissione. In ogni caso le contestazioni non potranno più essere effettuate oltre 3 mesi dal termine dei contratto.

Qualora, a seguito della contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria effettuata secondo le modalità previste dal punto precedente, dovesse risultare che il personale tecnico della Ditta aggiudicataria, o da questa delegato, non effettua gli interventi di manutenzione in maniera conforme a quanto previsto dal presente Appalto, la Ditta aggiudicataria si impegna ad eliminare a proprie spese le difformità constatate, a condizione che esse siano effettivamente imputabili a colpa del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato. La Ditta aggiudicataria non è responsabile in tutti i casi in cui il difetto sia dovuto ad un uso scorretto o anormale del Bene.

Sì intende per uso scorretto o anormale del Bene:

a)		qualsiasi utilizzo non conforme alta destinazione d'uso dei Bene e/o a quanto indicato nelle

istruzioni e nelle avvertenze fornite dal produttore/fabbricante;

b)	qualsiasi manomissione dei Beni;

c)	qualsiasi intervento sui Beni effettuato da personale non qualificato;

d)		qualsiasi utilizzo di materiali di consumo o di parti di ricambio diversi da quelli raccomandati

dal produttore/fabbricante;

e)	qualsiasi malfunzionamento causato dalla difettosità dell’Impianto elettrico, da un impianto equipotenziale insufficiente, da sbalzi di tensione della rete di alimentazione o dal collegamento con apparecchiature diverse da quelle previste dal produttore/fabbricante.

Qualora per fatti imputabili all'Azienda Sanitaria il servizio di manutenzione fosse sospeso o interrotto, la Ditta aggiudicataria si riserva il diritto di ispezionare i Beni prima di ripristinare la regolare effettuazione del servizio. Se, a seguito di tale ispezione, dovesse emergere la necessità di effettuare degli interventi di manutenzione diversi da quelli previsti all'art. 5 Capitolo II del presente Capitolato Speciale d'Appalto, la Ditta aggiudicataria si impegna ad informare l'Azienda Sanitaria per iscritto e a concordare le condizioni economiche in relazione agli specifici interventi da effettuare.

Qualora le Parti non dovessero raggiungere un accordo sul punto precedente, la Ditta aggiudicataria si riserva la facoltà di risolvere in tutto o in parte il Contratto. Fatto salvo quanto previsto dal punto precedente, in ogni caso la Ditta aggiudicataria non è responsabile di eventuali danni diretti o indiretti a cose e/o persone derivanti dalla sospensione del servizio. La Ditta aggiudicataria si riserva di rivalersi per tutti i danni conseguenti a mancato o incompleto assolvimento da parte dell'Azienda Sanitaria dell'obbligo di informazione sui rischi esistenti nell'ambiente di lavoro.

La Ditta aggiudicataria si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell'Azienda Sanitaria per tutti gli eventuali risarcimenti dei danni causati a terzi in conseguenza di comportamenti dolosi o colposi imputabili in tutto o in parte all'Azienda Sanitaria.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO - SUBAPPALTO

E' consentito ricorrere a subappalti, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, sempre previa richiesta scritta alla S.A. e nulla-osta scritto di quest'ultima. La ditta candidata, ai sensi dell’art. 18 del d. lgs. n.157/95 dovrà indicare in sede d’offerta la volontà di avvalersi di subappaltatori per parti dell’appalto ed indicare eventuali imprese adeguatamente qualificate e selezionate sotto la sua esclusiva responsabilità.

ART. 16 - ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA'

L'Appaltatore in quanto TERZO RESPONSABILE assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose. L'Appaltatore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati. La Ditta dovrà provvedere alla compilazione e osservanza, per ogni singolo lavoro, dei piani di sicurezza prescritti dalla legge n. 55/’90. E' fatto obbligo dell'Appaltatore di provvedere, a proprie cure e spese, presso una Società Assicuratrice, all'assicurazione per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi all'appalto, di cui al presente Capitolato. Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata all'atto della firma del contratto, presso il Committente, il quale si riserva la facoltà, in caso di ritardo ed inadempienza, di provvedere direttamente a tale assicurazione, con il recupero dei relativi oneri. Il massimale unico dovrà essere non inferiore a cinque milioni di Euro. Agli effetti assicurativi, l'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare al Committente eventuali danni a terzi.

La Ditta aggiudicataria dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale la polizza per la copertura assicurativa di seguito specificata:

- garanzia per il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai materiali ed alle attrezzature necessarie per l’esecuzione del servizio ;

- garanzia per il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ai beni oggetto del servizio di manutenzione;

- garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalla responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;

- garanzia di responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria, relative in particolare agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali etc.

ART. 17 - CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PAGAMENTI

Per quanto riguarda il canone per il pagamento delle prestazioni incluse nel servizio di manutenzione e gestione (art. 9 Cap.II), il pagamento avverrà dietro presentazione di fatture mensili di acconto, da emettere entro il mese successivo a quello di effettuazione del servizio, per importo pari ad 1/12 dell'intero canone di gestione annuale e sarà suddiviso per presidi ospedalieri. Tali acconti verranno pagati entro 90 gg. dal ricevimento della fattura. E’ consentita la fatturazione separata per eventuali imprese associate in A.T.I.

Le fatture relative ad interventi esclusi dal servizio (art. 10 Cap.II) verranno liquidate e pagate alla conclusione di ogni singolo lavoro e dovranno essere corredate delle bolle di lavoro, controfirmate dal personale di portineria del padiglione in cui si è effettuato l’intervento tecnico o dal funzionario tecnico delegato dall’Azienda sanitaria, compilate in tutte le loro parti riguardo il padiglione, la marca dell’impianto, il numero di fabbrica, la data, l’orario d’inizio e conclusione lavoro, la descrizione dettagliata del tipo d’intervento con l’indicazione dell’eventuale materiale utilizzato ed il nome dell’operatore tecnico. Le bolle di lavoro non compilate correttamente in tutte le loro parti non verranno prese in considerazione quale riscontro comprovante l’intervento e pertanto il pagamento della relativa fattura verrà sospeso sino alla consegna di un corretto riscontro da parte della Ditta appaltatrice.

Alla fine dell’appalto si procederà ad aggiornare la contabilità sulla base dell’effettivo servizio erogato e ad emettere le relative fatture di conguaglio a compensazione.

Per quanto riguarda le forniture, la fatturazione dovrà avvenire con esplicito riferimento alle bolle di consegna, le quali dovranno indicare i quantitativi delle merci. Al pagamento delle fatture per le quali non siano sorte contestazioni si provvederà entro i termini previsti dalla vigente normativa, previa ricezione delle stesse, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal cassiere dell’azienda.

Gli importi dovuti all’aggiudicatario per inadempienze contrattuali potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata, oppure sul deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento di ulteriori e maggiori danni conseguenti all’inadempimento.

Le trasgressioni della Ditta appaltatrice agli obblighi imposti dal presente capitolato saranno rilevate dal Responsabile del procedimento e contestate per iscritto. La Ditta appaltatrice dovrà fare pervenire per iscritto le proprie giustificazioni in merito, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della contestazione. La mancata presentazione, entro il termine suindicato, delle giustificazioni equivale a tacita accettazione e riconoscimento della contestazione. In tal caso il Responsabile del procedimento procede alla applicazione delle penalità appositamente previste ed appresso indicate, previa detrazione  dalle somme delle fatture per corrispettivi del servizio che la Ditta appaltatrice andrà ad emettere, dandone contestuale comunicazione all’Azienda ospedaliera.

Le penalità previste per le trasgressioni della Ditta appaltatrice agli obblighi imposti dal presente capitolato per lo svolgimento del servizio, i cui termini decorreranno dalla data della pervenuta segnalazione scritta, riguardano ritardi nella esecuzione degli interventi di cui all’art. 9 del Capitolo II del presente capitolato, superiori a giorni cinque; per essi verrà applicata la multa per ciascun giorno di € 50,00 (cinquanta,00).

Nel caso di sospensione temporanea, parziale o totale, del servizio per qualsiasi causa di forza maggiore, ivi compreso il caso di sciopero delle maestranze, la Ditta appaltatrice si obbliga (cessata la causa della sospensione) a ristabilire le condizioni di normale funzionamento degli elevatori e ciò mediante l’impiego di interventi straordinari di personale e di mezzi d’opera, senza che ciò possa costituire alcun aggravio per l’Azienda ospedaliera eccedente il compenso contrattuale stabilito.

Il canone mensile relativo ad ogni singolo impianto sarà ridotto del 50% se l’eventuale periodo di fermo per guasti o riparazioni di pertinenza della Ditta appaltatrice, avrà superato la durata di quindici giorni, anche se non consecutive; non sarà corrisposto se il periodo di fermo avrà superato la durata di venticinque giorni, anche non consecutivi. Le penalità di cui al presente articolo verranno applicate successivamente al periodo di trenta giorni dall’inizio del servizio di manutenzione.

Il canone fisso mensile per il servizio di reperibilità previsto per i soli 39 montalettighe in orario di lavoro straordinario è di € 25,82, soggetto a ribasso d’asta oltre IVA.

Per ogni prestazione d’intervento effettuata in loco a seguito di chiamata in orario di lavoro straordinario (dalle ore 17,00 alle ore 08,00 del giorno successivo se feriale) notturno e festivo, sarà inoltre corrisposto alla Ditta appaltatrice un gettone forfettario di € 129,11 soggetto a ribasso d’asta, oltre IVA. Tali prestazioni saranno fatturate separatamente dalla Ditta appaltatrice e non rientrano negli oneri che hanno determinato l’importo a base d’asta.

ART.  18 - DEPOSITO CAUZIONALE

18.1 Modalità di costituzione

La cauzione definitiva, deve essere prestata in uno dei modi previsti dalla legge 10.6.1982, n.348:

a) con reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;

b) con fideiussione bancaria rilasciata da Azienda di Credito di cui all’art.5 del R.D.L. 12.3.1936, n.375 e successive modifiche ed integrazioni;

c) con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazioni debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con il D.P.R. 13.02.1939, n.449 e successive modifiche ed integrazioni.

18.2 In generale

La cauzione definitiva sarà pari al cinque per cento dell’importo netto di aggiudicazione; tale importo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto, fatte salve le norme a favore delle Cooperative di Produzione e Lavoro e loro Consorzi e dovrà essere depositata presso la tesoreria del Committente. Essa sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazione stesse nonché del rimborso delle somme che l’A.R.N.A.S. avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell’appalto. La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, sarà svincolata soltanto dopo che il Responsabile del Procedimento, avrà accertato la regolare esecuzione dell’appalto, liquidata ogni ragione sociale e comunque decorsi mesi 12 (dodici) dalla data di ultimazione dei lavori.

Qualora la cauzione definitiva, sia prestata, in uno dei modi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 18.1 la fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’A.R.N.A.S. ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. Le parti inoltre, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 C.C., non possono convenire l’obbligo della preventiva escussione del debitore principale. Espressamente si assume infine, tra le norme del presente articolo, l’art. 1957 del C.C. Contemporaneamente alla cauzione, l'Appaltatore dovrà versare in contanti l'importo relativo alle spese contrattuali.

ART. 19 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata alle prescritte approvazioni di legge ed alla rispondenza dei criteri e requisiti dell’art. 10 della legge 31.5.65 n.675 e successive modifiche ed integrazioni. La stipulazione del contratto avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione di approvazione definitiva dell’ aggiudicazione.

Tutte le spese (di bollo, tassa di registro, scritturazione, copie, ecc. …) inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria, che dovrà sostenere pure le imposte e tasse relative alla fornitura, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto per la quale, ai sensi dell’art. 8 del D..P.R. del 20.10.1972, n. 633 è previsto il diritto di rivalsa. Nel caso vengano accertati vizi od imperfezioni di cui all’art. 14 del C.S.A., la Ditta aggiudicataria dovrà sottostare alle penali previste.

Fanno parte integrante del contratto:

- il bando di gara;

- il presente Capitolato con relativi allegati;

- l'offerta della ditta;

- copia completa del progetto tecnico di cui all'art. 6.2;

- polizza assicurativa R.C. di cui all'art. 16;

- elaborati grafici.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La grave e ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla  Ditta aggiudicataria consentirà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto con semplice preavviso di 20 (venti) giorni, che sarà inviato alla controparte a mezzo raccomandata A.R., di incamerare il deposito cauzionale a titolo di penalità e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all’inadempimento.

ART. 21 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

21.1 Consegna degli impianti

Gli impianti oggetto del Contratto ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dal Committente nello stato di fatto in cui si trovano, ma comunque funzionanti.

Con verbale di consegna, stilato in contraddittorio tra Committente e Appaltatore per la valutazione dello stato iniziale degli impianti, l'Appaltatore prende in carico gli impianti, i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano, diventando Responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ad esso consegnato.

21.2 Visita degli impianti

L'Appaltatore deve concordare con i tecnici degli enti preposti alle verifiche periodiche o ai collaudi, le modalità ed i tempi di esecuzione delle visite agli impianti elevatori, oltre che per motivi di sicurezza, anche per evitare divieti d'uso e fermi degli stessi. L'Appaltatore, per tali visite di controllo, deve fornire l'assistenza di operai specializzati per qualsiasi richiesta avanzata dal verificatore o collaudatore. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare in proprio le verifiche dell'efficienza della "messa a terra" degli impianti elettrici a valle del quadro di manovra e comando alle scadenze previste, rilasciando in proposito le certificazioni e trascrivendo i risultati sul libretto d’impianto.

21.3 Riconsegna degli impianti

Gli impianti ed i loro accessori dovranno essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale previa verifica, in contraddittorio tra Committente ed Appaltatore, con verbale attestante in particolare lo stato degli impianti elevatori e dei locali tecnici ad essi relativi. Gli impianti, i loro accessori e le relative parti di edificio e locali, alla fine dell'appalto dovranno essere riconsegnati dalla Ditta appaltatrice alla S.A. con le forme stabilite, nello stesso stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità del momento della consegna o della fine dei lavori, per gli impianti di nuova costruzione oppure oggetto di riqualificazione, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 22 - CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO

22.1 Rappresentante dell'appaltatore

L'Appaltatore dovrà comunicare al Committente il nominativo del proprio Rappresentante, del quale dovrà essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà fornire, inoltre, un recapito dove il Committente e la Direzione lavori indirizzeranno in ogni tempo ordini e comunicazioni.

22.2 Personale addetto alla gestione, conduzione e manutenzione degli impianti

Il personale addetto alla gestione e/o conduzione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie, in relazione al tipo di impianto. All'inizio della gestione l'Appaltatore deve notificare per iscritto al Committente nominativo e recapito telefonico della o delle persone responsabili della manutenzione di tutti gli impianti oggetto del presente appalto, reperibili oltre il normale orario di lavoro. L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione e conduzione dell'impianto. La S.A. rimane estranea ad ogni rapporto tra la Ditta appaltatrice e il suo personale. Essa non procederà alla liquidazione annuale dei servizi oggetto dell'appalto se la Ditta appaltatrice non avrà prodotto un'attestazione della competente Autorità, comprovante l'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali e d’ogni altro obbligo in materia di rapporto di lavoro.

22.3 Norme di sicurezza

Tutti i lavori devono essere svolti nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di PREVENZIONE INFORTUNI ed IGIENE DEL LAVORO ed ogni caso in condizioni di PERMANENTE SICUREZZA ED IGIENE. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre d’iniziativa propria tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art. 18 - 8° comma della Legge 55/1990 e del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art.7 dello stesso decreto, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al coordinamento dei piani di sicurezza di eventuali altre Ditte fornitrici o subappaltatrici collaboranti nell’esecuzione dei lavori di sua pertinenza. Ogni irregolarità deve essere comunicata al Committente. L'Appaltatore deve assicurare la perfetta efficienza e funzionalità dei locali e di tutti i dispositivi di sicurezza che devono pertanto essere tenuti sotto assiduo controllo e sorveglianza (fotocellule, dispositivi elettrici in genere, ecc.).

22.4 Osservanza dei contratti collettivi e disposizioni inerenti la manodopera

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera. In particolare ai lavoratori dipendenti dell'Appaltatore ed occupati nei lavori dell'appalto devono essere attuate condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l'Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse. Tutti i lavoratori dovranno essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. All'uopo si precisa che l'Appaltatore deve trasmettere, con cadenza semestrale, al Committente non solo l'elenco nominativo del personale impiegato, ma anche il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopradetti e le attestazioni dei versamenti dei contributi. Il Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto e di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

22.5 Prescrizioni per le norme di prevenzione infortuni

L'Appaltatore deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute in:

- D.P.R. 547 del 27 aprile 1955;

- D.P.R. 164 del 7 gennaio 1956;

- D.L. 277 del 15 agosto 1991 in esecuzione della Legge 212 art 7 del 3 luglio 1990;

- Legge 292 del 5 marzo 1963 e successivo Regolamento di esecuzione D.P.R. 1301 del 7 settembre 1965;

- D.L. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Dovrà essere presentata in sede di gara la valutazione dei rischi ed i piani per la sicurezza dei lavoratori. Dovrà inoltre essere comunicato a consegna degli impianti ed ad ogni variazione, il nominativo del responsabile per la sicurezza e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In particolare dovrà essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare entro cunicoli, vespai, cavedi, sottotetti, cantine, ecc. o spazi esterni dove le condizioni igieniche possono essere tali da procurare contagi per la presenza d’animali, sostanze, oggetti infettanti o in stato di decomposizione. E’ fatto divieto all’Appaltatore di intervenire, senza la preventiva autorizzazione della S.A., su parti di impianto qualora si rilevi la presenza di materiale contenete fibre d’amianto. Qualora si verifichi tale eventualità è fatto obbligo all’Appaltatore di darne tempestiva segnalazione alla S.A. che provvederà all’emanazione di opportuno ordine di servizio per l’esecuzione del necessario intervento nell’ambito delle attività di manutenzione straordinaria.

Inoltre l'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia che, eventualmente, saranno emanate durante il contratto.

22.6 Osservanza di capitolati e leggi

L'Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto. Per tutto quanto non stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente Capitolato, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e a quelle del Capitolato generale di Appalto dei LL.PP. di cui al DM 145/2000. Inoltre la Ditta appaltatrice sarà tenuta alla piena e intera osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti e, particolarmente, alle norme emanate dall'I.S.P.E.S.L., dai Vigili del Fuoco e dagli altri Enti competenti in materia.

22.7 Controlli da parte del committente

Il Committente, nel corso dell'esercizio degli impianti elevatori, può effettuare audit ed ispezioni senza l'obbligo di preavviso. Eventuali irregolarità riscontrate saranno immediatamente notificate. Su richiesta scritta da parte del Committente, verrà altresì rilasciata copia dei verbali delle visite di controllo effettuate dalla AUSL.

ART. 23 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE ED ESECUZIONE DELLE FORNITURE

Oneri a carico del committente:

- l’IVA, nella misura di legge;

- l'approvvigionamento di acqua;

- la fornitura di energia elettrica (illuminazione e forza motrice).

ART. 24 - PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

A - Qualora la Ditta aggiudicataria non effettuasse quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto entro il trentesimo giorno dalla data di redazione del verbale di consegna sarà soggetta al pagamento di una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il sessantesimo giorno e ciò fosse dovuto ad indisponibilità dei mezzi e/o dei componenti o materiale da parte della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione darà via alla risoluzione del contratto con l’affidamento della fornitura al concorrente risultato secondo, purchè perfettamente adempiente.

B - Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di componenti e/o materiale difforme da quello offerto, richiesto e obbediente alla normativa vigente. Il prodotto difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

C - Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di tre giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato.

D - Qualora nel corso del rapporto la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate,  si sia verificata tre volte, all’amministrazione è data facoltà di risolvere l’intero  rapporto contrattuale. L’amministrazione, concretatasi le tre inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

E - Gli importi dovuti dall’aggiudicatario per inadempienze contrattuali potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata oppure sul deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento di ulteriori ed eventuali maggiori danni conseguenti all’inadempimento.

F - Per ogni interruzione del servizio conseguente a mancato o intempestivo intervento da parte dell'Appaltatore, oppure a mancata od intempestiva segnalazione di eventuali inconveniente. Per ogni giorno e per ciascun impianto elevatore una penale pari a € 300,00 per ogni giorno di servizio dell’impianto interessato salvo eventuale responsabilità civile o penale.

G - Per il mancato rispetto degli orari o del periodo di funzionamento stabiliti dal Committente. Per ogni accertamento, una penale pari a € 150,00 per ogni giorno di servizio dell’impianto elevatore  interessato.

H - Per il mancato intervento da parte dell'Appaltatore per richieste urgenti notturne e/o festive e prefestive, dovuto alla non reperibilità degli incaricati dell'Appaltatore stesso. Per ogni mancato intervento, una penalità pari a € 500,00 salvo eventuali responsabilità civili o penali ( mancata erogazione del servizio, maggiori spese per servizio sostitutivo).

I - Per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali. Una penale di € 100,00 al giorno per ogni giorno e per ogni impianto che non rispetti i parametri di contratto.

L - Per la mancata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal libretto d’impianto, dai registri d’esercizio e manutenzione. Per ogni mancata registrazione una penale pari a  € 50,00.

M - Per la mancata effettuazione dei controlli e delle misure indicate dal libretto di impianto, dai protocolli di esercizio e manutenzione, dai manuali di uso e manutenzione dei componenti. Per ogni controllo o misura non effettuata una penale pari a € 50,00; per ogni intervento di manutenzione programmato non effettuato con la cadenza prevista una penale pari a € 100,00.

N - Per la mancata realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria:

- In caso di ritardo non giustificato nella consegna dei lavori contrattuali rispetto al termine previsto nella consegna lavori o dal cronoprogramma dei lavori, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a € 100,00.

- la S.A. imputerà all’Appaltatore tutti i maggiori costi che dovessero derivarle per la mancata consegna dei lavori nei tempi prescritti (per mancata erogazione del servizio, per necessità di servizio sostitutivo, per eventuali danni a terzi).

- la S.A. sospenderà il pagamento delle quote, fino alla regolarizzazione dell’esecuzione dei lavori.

Come previsto all'art. 34 comma 5 della legge 10/91 il TERZO RESPONSABILE è soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell'Ente locale prevista all'art. 31 comma 3 della stessa legge, non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

In caso di ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, la S.A. diffida l’Appaltatore ad ottemperare entro 5 giorni dalla data di contestazione. In caso di inadempimento entro il termine assegnato, la S.A. ha la facoltà di rescindere il contratto con un preavviso di 5 giorni. In tal caso il Committente potrà affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente, addebitando l'eventuale maggior costo all'Appaltatore, avvalendosi sia del credito sia dei depositi cauzionali dell'Appaltatore stesso e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

Qualora per dimostrate cause di forza maggiore, l'Appaltatore non si ritenesse più in grado di continuare la gestione, dovrà darne immediata comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Committente e dovrà comunque, successivamente alla data della comunicazione stessa, proseguire la gestione per almeno 60 giorni. Anche in tal caso sarà sempre facoltà del Committente di rivalersi nei confronti della ditta per tutti i danni conseguenti all'interruzione dell'appalto ed al riappalto della gestione.

ART.  25 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Le prescrizioni tecniche dettate dalle normative esistenti rappresentano l’obiettivo a cui tendere. Sarà cura della stazione appaltante predisporre un piano di adeguamento normativo che coinvolgerà sia la ditta appaltatrice che ditte terze.

ART. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo. E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 27 – PRESCRIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO OFFERTA – CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

27.1 Norme generali per la presentazione del progetto tecnico economico

Al presente appalto si applicano le norme previste dal D.Lgs. 17/03/95 n.157 ed in particolare l’aggiudicazione avverrà attraverso una valutazione attinente ai sensi e con i criteri dell’art.23, comma 1, lett.b) del precitato Decreto.

La S.A., così come si evince dal presente Capitolato e dalle specifiche richieste per i singoli servizi, intende affrontare in modo organico una serie di problemi attinenti le generalità dei servizi, la sicurezza degli impianti, il risparmio energetico. Saranno pertanto particolarmente apprezzati quei progetti che si distingueranno per la rispondenza agli obiettivi della S.A., per chiarezza, per sintesi, razionalità, qualità. Saranno quindi meno apprezzati quei progetti che dovessero essere ritenuti generici, e con “contenuto” scadente; in altri termini la S.A. desidera progetti seri ad elevato “valore specifico” e “aspetto volumico” corretto ed equilibrato.

Il progetto tecnico consentirà la valutazione della rispettiva proposta economica della offerta in esame nella misura in cui raggiungerà, fra i vari progetti tecnici in esame, un punteggio minimo che non sia al di sotto del 60%, rispetto al progetto con il maggiore punteggio.

27.2 Articolazione progetto tecnico

Il progetto tecnico sarà redatto per soddisfare le prescrizioni del presente Capitolato e sarà articolato, pena la esclusione, in quattro sezioni:

- Progetto Servizi (Prestazioni incluse nel servizio, art.9 Cap.II);

- Progetto lavori di riqualificazione (Prestazioni escluse dal servizio, art.10 Cap.II);

- Sistema qualità per la realizzazione delle attività A) e B);

- Certificazioni appaltatore per lavori analoghi effettuati negli ultimi 3 anni (2001/2003).

Le singole sezioni conterranno:

- Progetto servizi

Relazione sulle modalità con le quali l’Appaltatore si impegna a provvedere alle richieste attività di esercizio e manutenzione degli impianti oggetto del presente appalto. Tale relazione conterrà quanto richiesto al titolo 2 di questo capitolato, ovvero in modo indicativo ma non esaustivo:

  - piani manutentivi con specifiche e frequenze;

  - modalità di svolgimento e controllo dei singoli servizi;

  - organico previsto;

  - dotazioni strumentali;

  - protocolli di gestione e di esecuzione dei servizi;

  - valutazione dei rischi e piano di sicurezza;

  - specifiche tecniche dell’eventuale sistema di telecontrollo proposto, con riferimento ai protocolli di acquisizione, comunicazione e trasmissione dati, ed interfacciamento col piano gestionale.

B) Progetto lavori

Le imprese concorrenti alla gara dovranno predisporre un opportuno progetto secondo le indicazioni riportate di seguito e nella tabella allegato A, evidenziando tutti gli interventi previsti per la realizzazione di nuovi impianti, per l’adeguamento normativo e la riqualificazione tecnologica degli impianti esistenti, nonché tutti gli accorgimenti tecnico/gestionali adottati per il contenimento dei consumi.

Dette opere potranno consistere in ogni intervento sulle parti costituenti l'impianto che possa ritenersi conveniente ai fini della riduzione del costo previsto per l'esercizio dell’impianto stesso, dell’affidabilità dei servizi e della riduzione dell'impatto ambientale.

Le ditte partecipanti dovranno presentare il progetto definitivo delle opere che intendono eseguire, firmato in ogni sua parte da un tecnico abilitato, costituito da elaborati e relazioni tecniche, il cui grado di completezza e dettaglio costituirà oggetto di valutazione.

In particolare il progetto dovrà contenere:

- censimento dettagliato delle apparecchiature e stato di conservazione degli impianti, completo di schemi funzionali ed elaborati grafici planimetrici;

- stato di conformità alle norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti;

- relazione tecnica per l’adeguamento normativo e la riqualificazione tecnologica degli impianti esistenti;

- progetto particolareggiato per l'esecuzione dei nuovi impianti indicati in allegato A, contenente l’indicazione dei criteri progettuali e completo  di calcoli, schemi, planimetrie, elaborati grafici e quant’altro necessario ad illustrare il progetto stesso;

- elaborati grafici;

- computi metrici non estimativi dei lavori da eseguire;

- elenco delle principali apparecchiature da installare, con l’indicazione di marca e modello, corredato dai cataloghi tecnici del costruttore;

- programma dei lavori;

- valutazione dei rischi e piano di sicurezza;

- ogni altra documentazione utile per l’illustrazione del progetto.

I progetti sopra descritti saranno sottoposti ad un giudizio di validità tecnica per cui la mancata presentazione dei computi metrici non estimativi, degli schemi funzionali dei lavori proposti e degli altri elaborati prescritti comporterà l'automatica esclusione del concorrente.

27.3 Sistema qualità

Relazione dettagliata del Piano Qualità applicato per l’erogazione dei servizi e per la effettuazione degli interventi di riqualificazione proposti, completo, qualora la ditta partecipante ne sia in possesso, di copie autentiche delle certificazioni di qualità di cui alle norme UNI-EN ISO 9001 e SOA.

27.4 Certificazioni servizi analoghi ultimi 3 anni presso strutture sanitarie

Dovrà essere predisposto un fascicolo comprendente, per i vari servizi oggetto dell’appalto, l’elenco dei contratti di solo servizio - escluse quindi semplici vendite e/o forniture - con indicazione dell’Ente, tipologia servizi forniti, importo annuale al netto dell’IVA e periodo di pertinenza. Detto elenco dovrà essere integrato dai relativi certificati rilasciati e vistati dagli enti appaltanti, che dovranno essere allegati.

Il predetto elenco di certificazioni dovrà essere riferito al solo settore sanitario sia pubblico che privato e potrà comprendere, come tale, oltre che presidi ospedalieri, anche presidi ambulatoriali e distrettuali territoriali facenti capo a strutture sanitarie.

27.5 Articolazione offerta economica

L’offerta economica, redatta in bollo e sottoscritta dal titolare dell’impresa, ovvero del legale rappresentante, ovvero da procuratore munito di idonei poteri (corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore), dovrà riportare:

- L’importo complessivo offerto per il servizio di gestione degli impianti, ricavato compilando la tabella B allegata al presente Capitolato;

- L’importo complessivo offerto per l’esecuzione dei lavori contrattuali, ricavato dal computo metrico estimativo elaborato dalla ditta partecipante;

- L’importo totale offerto, ricavato dalla somma dei due importi precedenti, che dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore all’importo presunto dell’appalto.

L’offerta dovrà, inoltre, essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti elaborati:

- tabella per la determinazione dei costi di gestione appositamente compilata, riportata all’allegato B del presente Capitolato;

- elenco dei prezzi unitari riferito agli interventi di cui al progetto lavori;

- computo metrico estimativo riferito agli interventi di cui al progetto lavori.

27.6 Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 157/95, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che sarà valutata in base agli elementi di seguenti elencati:

- Prezzo complessivo offerto;

- Valutazione aspetti qualità-tecnica:

- Merito tecnico del servizio proposto;

- Merito tecnico dei lavori proposti;

- Certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI-EN 9001 e SOA;

- Referenze dell’appaltatore.

Il numero massimo dei punti per effettuare la valutazione di ciascuna offerta è fissato in cento (100).

Il punteggio massimo che potrà attribuirsi, ad ogni singolo elemento di valutazione, è fissato come segue:

a) Prezzo complessivo offerto					punti:	 40

b1) Merito tecnico del progetto gestionale				punti:	 20

b2) Merito tecnico del progetto lavori				punti:	 28

b3) Certificazioni lavori analoghi	 				punti:	 12

TOTALE				punti: 100

Il punteggio attribuito a ciascun concorrente risulterà dalla formula seguente:

P = a + b1 + b2 + b3; dove:

· P = punteggio complessivo attribuito alla ditta concorrente in esame

· a = punteggio attribuito al prezzo complessivo offerto dal concorrente;

· b1 = punteggio attribuito al merito tecnico del progetto servizi;

· b2 = punteggio attribuito al merito tecnico del progetto lavori;

· b3 = punteggio attribuito all'affidabilità dell'impresa valutata sulla base delle certificazioni per lavori analoghi con specifico riferimento al settore sanitario.

- Il punteggio "a" avrà campo da 0 a 40 e scaturirà dall'applicazione della formula di seguito riportata:	a = 40 - 20 x (P – Pmin)

P

dove:	Pmin= è il minor prezzo complessivo offerto tra tutti i concorrenti ammessi a gara;

P       = è il prezzo complessivo offerto dal concorrente in esame

-   Il punteggio "b1” avrà campo da 0 a 20, e sarà determinato assegnando il punteggio al concorrente per il servizio manutentivo.

Per la valutazione della qualità del progetto gestionale saranno presi in considerazione i seguenti parametri:

- rispondenza alle richieste progettuali indicate nei paragrafi precedenti;

- numero e livello di qualificazione del personale impegnato nello espletamento del servizio ed interconnessione dei ruoli;

- disponibilità di strumentazione e di attrezzature per le verifiche prestazionali delle apparecchiature e degli impianti oggetto dell’appalto;

- disponibilità di figure di coordinamento e supervisione ad alto contenuto di professionalità;

- organizzazione aziendale con particolare riguardo alle strutture (uffici, magazzini, veicoli, mezzi tecnici ecc.) di cui l’Impresa dispone come supporto “esterno” in sede regionale;

- piani manutentivi, specifiche, frequenze;

- modalità di pianificazione e controllo del servizio ed eventuali sistemi informatici di telecontrollo;

- procedure, mezzi, controlli per la prevenzione dei rischi e per la salvaguardia delle condizioni di sicurezza durante lo svolgimento dell’appalto.

- Il punteggio "b2" avrà campo da 0 a 28. Per l’attribuzione di tale punteggio, la valutazione si atterrà in linea indicativa ai criteri basati sui seguenti elementi di apprezzamento e di valutazione:

- Grado di dettaglio della analisi conoscitiva degli impianti;

- Qualità degli interventi di riqualificazione in termini di miglioramento, affidabilità, efficienza, interfacciamento con gli impianti esistenti;

- Miglioramento dell’efficienza energetica del sistema, dimostrata dalle analisi svolte in ambito progettuale a garanzia delle performances dichiarate, sia tecniche che economiche;

- Soluzioni migliorative proposte, in relazione alla resa effettiva.

- Il punteggio "b3" avrà campo da 0 a 12. Esso sarà attribuito nella misura massima al concorrente che avrà presentato certificazioni di esperienza pregressa, aventi il maggior valore complessivo nel triennio 2001/2003, procedendo con la formula della proporzionalità diretta per l'assegnazione dei punteggi agli altri concorrenti.

A tal fine saranno considerati validi solo i servizi resi presso strutture sanitarie pubbliche o private esclusivamente per servizi di gestione, conduzione e manutenzione impianti elevatori. Non saranno prese in considerazione certificazioni di appalti complessi dalle quali non sia chiaramente desumibile l'aliquota da attribuire ai servizi analoghi come sopra definiti.

ART. 28 -  Procedura di gara

Dichiarata aperta la seduta di gara, si procederà all'apertura del plico "1", denominato DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, ed alla verifica, esame e valutazione dei documenti richiesti nel Bando di gara e nel presente Capitolato. Saranno ammessi alla gara solo i concorrenti per i quali la predetta documentazione risulterà conforme alle prescrizioni.

L'apertura dei plichi di cui sopra sarà espletata in forma pubblica presso la sede amministrativa della S.A. Ultimate e definite tutte le formalità relative alla fase precedente, la Commissione giudicatrice procederà all’apertura dei plichi contrassegnati con il numero "2", denominati “PROGETTO TECNICO”.

Le sedute della Commissione giudicatrice saranno riservate. All'esame dei progetti presentati, quindi, non potrà partecipare alcuna persona estranea alla Commissione giudicatrice stessa.

La Commissione procederà ad assegnare a ciascun progetto, dopo averne effettuato opportuna valutazione tecnica, i punteggi “b1”, “b2” e "b3". L'operazione sarà completata prima dell'apertura del plico "3".

La Commissione riconvoca i concorrenti, in seduta pubblica darà lettura dei punteggi tecnici attribuiti e provvederà, quindi, ad aprire i plichi contrassegnati con il numero "3" e denominati “OFFERTA ECONOMICA”, attribuendo a ciascun concorrente il punteggio "a" così come specificato nel precedente articolo 27.6.

Determinati, infine, i punteggi “b1”, “b2” e "b3" per tutte le Imprese ammesse al procedimento di gara, a ciascuna di esse si attribuirà il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali.

La Commissione Giudicatrice provvederà a stilare una graduatoria e dichiarerà meritevole di aggiudicazione il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo "P".

I lavori della Commissione dovranno essere completati entro 1 mese dalla prima seduta, secondo il calendario che sarà stabilito dalla S.A.

La Commissione, quindi, predisporrà apposito atto deliberativo con acclusi i verbali di valutazione delle offerte e la graduatoria finale. La S.A. adottando l’atto deliberativo, dichiarerà aggiudicataria provvisoriamente dell'appalto l'Impresa indicata dalla Commissione giudicatrice e la inviterà a presentare, entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15 dalla data di ricezione dell'invito e pena la decadenza "ipso jure", la documentazione riguardante i requisiti ed elementi che hanno formato oggetto di semplice dichiarazione nel Bando e/o in sede di gara.

Terminate le formalità in parola, l'Amministrazione dichiarerà aggiudicataria definitiva l'impresa prima classificata.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida.

A L L E G A T I:

ALLEGATO 1

PREZZI DI FATTURAZIONE DELLA MANODOPERA INTERVENTI STRAORDINARI EXTRA CONTRATTO.

Per ogni ora normale in giornate feriali

| MONTATORE SPECIALISTA | € 23,00 |
| --- | --- |
| MONTATORE | €20,00 |
| 4 categoria - ex operaio specializzato | € |
| 3 categoria - ex operaio qualificato | € |
| 2 categoria - ex manovale specializzato | € |

Le tariffe comprendono la retribuzione, i cottimi, gli oneri gravanti sulla manodopera, la dotazione normale di attrezzi ed utensili, le spese generali ed utili. Per eventuali attrezzature speciali vengono applicate tariffe particolari. Sono escluse le eventuali trasferte e le spese di trasferimento. Devono considerarsi gli oneri relativi alla stesura di contratti, cauzioni, diritti di segreteria.

ALLEGATO 2

OPERAZIONI RELATIVE A RICEVIMENTO, ACCETTAZIONE, VERIFICA E CONTROLLO; QUALITA’/QUANTITA’, IMMAGAZZINAMENTO MERCE E/O COMPONENTI IMPIANTI ELEVATORI.

Le operazioni di ricevimento, accettazione, verifica, subordinate alla eventuale supervisione ispettiva dell'Ente che potrà avvenire in un qualsivoglia momento, sono correlate alla necessità di avere una situazione di efficienza degli impianti elevatori sempre adeguata alle necessità dell’utenza, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e normativo, relativamente alle prestazioni oggetto del rapporto di fornitura con l’Ente appaltante. Le verifiche di qualità saranno effettuate sulla base della rispondenza della merce e/o componenti ai documenti d’accompagnamento degli stessi.

Saranno effettuate altresì verifiche di rispondenza della merce ai riferimenti normativi in vigore.

ALLEGATO 3

SUPPORTO AL SERVZIO TECNICO ARNAS PER IL LAVORO DI INTERPRETAZIONE DELLE FATTURE DEI CANONI E DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O AMMODERNAMENTO.

Al fine di migliorare l'organizzazione relativa al trattamento dei documenti fiscali connessi all'espletamento delle forniture del servizio manutentivo, sarà fornito dall’Appaltatore un’attività di supporto logistico/operativo al Servizio tecnico dell'Ente volto a:

•	reperimento e consegna di tutti i documenti di riscontro delle fatture;

•	supporto organizzativo per la ripartizione dei costi alle varie Unità Operative ospedaliere al fine di rendere rapida l'identificazione dei relativi centri di costo da parte del personale dell'Ente;

•	quant'altro necessario e di competenza dell’appaltatore per l'ottenimento di tutta la documentazione utile al completamento dell'iter amministrativo delle fatture.

ALLEGATO 4

ELENCO DEI BENI OGGETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

| N. | PADIGLIONE | IMPIANTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SISTEMA FUNZIONAMEMTO | MARCA | N. FABBR. | N. MATR. |
|  | P.O. CIVICO E BENFRATELLI |  |  |  |  |
| 1 | UFFICI E SERVIZI | Montalettighe - Microprocc elettrico | PARAVIA | 41280 | 6634 |
| 2 | UFFICI E SERVIZI | Montalettighe porta stretta | PARAVIA | 41281 | 6635 |
| 3 | UFFICI E SERVIZI | Ascensore grande corrid. - Microprocc elettrico | PARAVIA | 41283 | 6636 |
| 4 | UFFICI E SERVIZI | Ascensore piccolo corrid. - Microprocc | PARAVIA | 41282 | 6637 |
| 5 | UFFICI E SERVIZI | Ascensore ingresso - Microprocc | PARAVIA | 41284 | 6638 |
| 6 | MEDICINA | Montalett. Corrid. Dx - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41276 | 5551 |
| 7 | MEDICINA | Montalett. Vano scala - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41277 | PA/875/96 |
| 8 | MEDICINA | Montalett. Corrid. Sn - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41278 | PA/100783/97 |
| 9 | MEDICINA | Ascensore corrid. Sn - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41279 | PA/100784/97 |
| 10 | MATERNITA' | Montalettighe Vano scala | PARAVIA | 41273 | PA/872/96 |
| 11 | MATERNITA' | Montalett. Corrid. Sn - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41272 | 5550 |
| 12 | MATERNITA' | Ascensore corrid. Dx - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41275 | PA/874/96 |
| 13 | MATERNITA' | Montalett. Corrid. Dx - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41274 | PA/873/96 |
| 14 | CHIRURGIA | Montalett. Vano scala - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41287 | PA/876/96 |
| 15 | CHIRURGIA | Montalett. Vano proprio - Microprocc elettrico | PARAVIA | 41285 | 5552 |
| 16 | CHIRURGIA | Ascensore androne dx - Microprocc elettrico | PARAVIA | 41286 | PA/849 |
| 17 | CHIRURGIA | Ascensore androne sn - Microprocc elettrico | PARAVIA | 41290 | PA/877/96 |
| 18 | CHIRURGIA | Montalett. Vano sc. (ex Radiologia) - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41288 | PA/100278/98 |
| 19 | CHIRURGIA | Montalett. Vano sc. (sc. Inf.ri) - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41289 | PA/100279/98 |
| 20 | CHIRURGIA TORACICA | Montalett. (2 aperture) Compl. Operat. - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41291 | 7461 - 29867/97 |
| 21 | CHIRURGIA TORACICA | Montalett. Corridoio princip. - Microprocc elettrico | PARAVIA | 41292 | 7459-962887/01 |
| 22 | CHIRURGIA TORACICA | Montalett. Degenze dx - Elettrico | OMID | 1921 | 7462 |
| 23 | CHIRURGIA TORACICA | Montalett. Degenze sn - Elettrico | OMID | 1919 | 7460 |
| 24 | CHIRURGIA TORACICA | Ascensore dx - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41295 | 7463 - 31157/97 |
| 25 | CHIRURGIA TORACICA | Ascensore sn - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41296 | 7464 - 31156/97 |
| 26 | CHIRURGIA TORACICA | Montacarichi dx - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41293 | 7466 - 29868/97 |
| 27 | CHIRURGIA TORACICA | Montacarichi sn - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41294 | 7465 - 29869/97 |
| 28 | CHIRURGIE SPECIALI | Montalett. Vano proprio - Microprocc elettrico | PARAVIA | 41297 | 2655 |
| 29 | CHIRURGIE SPECIALI | Montalett. Vano scala - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41298 | 6829 |
| 30 | CHIRURGIE SPECIALI | Montalett. Androne - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41299 | 98/100280/PA |
| 31 | CHIRURGIE SPECIALI | Ascensore corridoio sn - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41300 | 98/100281/PA |
| 32 | L. BIONDO (EX OCULISTICA) | Ascensore - Microprocc elettrico | PARAVIA | 41301 | PA/4854 |
| 33 | L. BIONDO (EX OCULISTICA) | Montalettighe - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41302 | 98/100120/PA |
| 34 | CHIRURGIA VASCOLARE | Montalett. Vano scala - Microprocc oleodinam | PARAVIA | 41304 | 97/100785/PA |
| 35 | CHIRURGIA VASCOLARE | Montalett. Vano proprio - Microprocc elettrico | PARAVIA | 41303 | 4651 |
| 36 | CARDIOCHIRURGIA | Montalettighe corrid. - Elettrico | OTIS | 54NG2814 | 10021 |
| 37 | CARDIOCHIRURGIA | Ascensore ingresso - Elettrico | OTIS | 54NG2815 | 10022 |
| 38 | CHIRURGIA PLASTICA-C.U. | Montalett. Androne portinerie - Elettrico | SABIEM | 95514 | 34/83 |
| 39 | CHIRURGIA PLASTICA-C.U. | Montalettighe - Elettrico | SABIEM | 95515 | 35/83 |
| 40 | CHIRURGIA PLASTICA-C.U. | Montalettighe - Elettrico | SABIEM | 39707 | 36/83 |
| 41 | CHIRURGIA PLASTICA-C.U. | Montacarichi - Elettrico | SABIEM | 39708 | 37/83 |
| 42 | CHIRURGIA PLASTICA-C.U. | Montacarichi (2 aperture) - Elettrico | SABIEM | 39709 | 38/83 |
| 43 | EMERGENZE | Montalettighe – Elettrico microproc. | PARAVIA | 22785 |  |
| 44 | EMERGENZE | Ascensore (scala pr.) – Elettrico microproc. | PARAVIA | 22135 | 98/100074/PA |
| 45 | EMERGENZE | Montalettighe – Elettrico microproc. | PARAVIA | 23760 | 101/2003 |
| 46 | EMERGENZE | Ascensore (trasporto pulito) – Elettrico micropr. | PARAVIA | 23761 | 98/2003 |
| 47 | EMERGENZE | Ascensore (trasporto sporco) – Elettrico microproc. | PARAVIA | 23762 | 100/2003 |
| 48 | EMERGENZE | Ascensore corrid. personale – Elettrico microproc. | PARAVIA | 23763 | 99/2003 |
| 49 | FARMACIA | Ascensore - Oleodinamico | CEAM | 21590 | PA/257/89 |
| 50 | LAVANDERIA | Montacarte – Elettrico | SABIEM | 95197 | senza |
| 51 | DETENUTI | Montalettighe dx - Elettrico | FIAM | 902223 | PA/31/88 |
| 52 | DETENUTI | Montalettighe sn - Elettrico | FIAM | 902224 | PA/32/88 |
|  | P.O. “M. ASCOLI” |  |  |  |  |
| 53 | 1° PADIGLIONE | Montacarichi corrid. dx - Microprocc oleodinam | SABIEM | 95592 | 2465 |
| 54 | 1° PADIGLIONE | Montalett. Corrid. Sn - Elettrico | OTIS | 298045 | 2639 |
| 55 | 1° PADIGLIONE | Montalett. Corrid. Sn (Radioterap.) – Elettrico | OTIS | 456086 | 3773 |
| 56 | L. BIONDO | Montalett. Corrid. Dx (2 aperture) – Elettrico | SABIEM | 17034 | 2768 |
| 57 | PADIGLIONE NUOVO | Montalettighe - Elettrico | FIAM | 901780 | 10025 |
| 58 | PADIGLIONE NUOVO | Ascensore sn - Elettrico | FIAM | 901781 | 10026 |
| 59 | PADIGLIONE NUOVO | Ascensore dx - Elettrico | FIAM | 901782 | 10027 |
| 60 | PADIGLIONE NUOVO | Montacarichi - Elettrico | FIAM | 901783 | 10028 |
| 61 | PADIGLIONE NUOVO | Montacarichi - Elettrico | FIAM | 901784 | 10029 |
| 62 | PADIGLIONE NUOVO | Ascensore – Elettrico | FIAM | 901785 | 10030 |
| 63 | PADIGLIONE NUOVO | Montacarichi (accesso esterno p.t.) – Elettrico | FIAM | 901786 | 10031 |
| 64 | PADIGLIONE NUOVO | Montacarichi - Elettrico | FIAM | 901784 | 10033 |
| 65 | PADIGLIONE NUOVO | Montacarichi – Elettrico | FIAM | 901789 | 10034 |
| 66 | PADIGLIONE NUOVO | Montalettighe) – Elettrico | FIAM | 901790 | 10035 |
|  | P.O. “G. DI CRISTINA” |  |  |  |  |
| 67 | CENTRALE | Montalett. Corrid. Portineria – Elettrico microprocessori | SABIEM | 16786 | 2268 |
| 68 | CENTRALE | Ascensore corrid. Portineria - Elettrico | SABIEM | 22897 | 4564 |
| 69 | CENTRALE | Ascensore – Elettrico | SABIEM | 22898 | 4565 |
| 70 | CENTRALE | Montalett. Pronto socc. - Oleodinamico | SABIEM | 36533 | 9255 |
| 71 | CENTRALE | Montavivande – elettrico | SABIEM | 16788 | senza |
| 72 | MAGGIORE | Montalet. Corrid. Reparto - Elettrico | SABIEM | 11329 | 875 |
| 73 | MAGGIORE | Montalett. Androne – Elettrico micropr. | ATMA | 560 | CS/06/2003 |
| 74 | L. BIONDO | Montalett. Corrid. Reparto – Elettrico micropr. | SIELEVA | 3429 | 2240 |
| 75 | L. BIONDO | Montalett. – Elettrico microproc. | SABIEM | 16087 | 2241 |

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

in qualità di (legale rappresentante della Ditta, dipendente con specifica delega)

dichiara

di  avere  preso  visione  di  tutti  i  luoghi  e gli impianti elevatori in  cui  deve  essere  svolto  il  servizio, mediante sopralluogo presso il Padiglione ______________________ del Presidio__________________

dalle ore _________ alle ore ____________

Palermo,

Per la Ditta	    Firma

__________________________

Per l’A.R.N.A.S.	    Firma

__________________________

ALLEGATO 6

MODULO OFFERTA ECONOMICA

| # SERVIZI | PREZZO MESE | PREZZO ANNO |
| --- | --- | --- |
| - Servizi di gestione e manutenzione (art. 9) - Servizi particolari (art. 10) - Spese generali |  |  |
| TOTALE MENSILE COMPLESSIVO € _____________ TOTALE ANNUO COMPLESSIVO € ______________ |  |  |

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA ANNUA € __________________

Data ________________

Il Legale Rappresentante

______________________________