SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL CAPITOLATO SPECIALE

VOCE   n° 1                                                                                   QUANTITA’  70 unità

Pace-Maker monocamerali, multiprogrammabili in ampiezza impulso, durata impulso, periodo refrattario, frequenza di stimolazione, polarità di pacing e sensing, isteresi.

Capaci di fornire IEGM intracavitari o marker eventi, di effettuare studi elettrofisiologici e test di soglia di stimolazione.

Peso non superiore a 25 grammi.

Corredati dei relativi elettrodi bipolari a fissaggio attivo o passivo e rilascio di steroide o struttura frattale.

Importo base d’asta            euro 124,600,00

VOCE   n° 2                    					               QUANTITA’  50 unità

Pace-Maker telemetrici monocamerali, rate-responsive sul movimento corporeo.

Multiprogrammabili in ampiezza impulso, durata impulso, periodo refrattario, frequenza di stimolazione basale anche molto alta per uso in ambito pediatrico e neonatale, polarità di pacing e sensing, isteresi.

Capaci di fornire IEGM intracavitari o marker eventi, di effettuare studi elettrofisiologici e test di soglia di stimolazione.

Peso non superiore a 25 grammi.

Corredati dei relativi elettrodi bipolari a fissaggio attivo o passivo e rilascio di steroide o struttura frattale.

Importo base d’asta             euro 87.500,00

VOCE    n° 3                                                                                           QUANTITA’   30 unità

Pace-Maker telemetrici atrioguidati monocatetere, rate responsive sul movimento corporeo.

Connettore atriale e ventricolare separati.

Multiprogrammabili in ampiezza impulso, durata impulso, periodo refrattario, frequenza di stimolazione, polarità di pacing e sensing, isteresi.

Capaci di fornire IEGM intracavitari o marker eventi, di effettuare studi elettrofisiologici e test di soglia di stimolazione.

Peso non superiore a 25 grammi.

Corredati dei relativi elettrodi bipolari.

Importo base d’asta            euro 55.800,00

VOCE    n° 4                                                                                             QUANTITA’  30 unità

Pace-Maker telemetrici bicamerali multiprogrammabili in ampiezza impulso, durata impulso, periodo refrattario, frequenza di stimolazione, polarità di pacing e sensing, isteresi ed intervallo

atrio-ventricolare.

Dotati di cambio automatico di modalità di stimolazione in caso di aritmie sopraventricolari.

Capaci di fornire IEGM intracavitari o marker eventi, di effettuare studi elettrofisiologici e test di soglia di stimolazione.

Peso non superiore a 25 grammi.

Corredati dei relativi elettrodi atriale e ventricolare bipolari, a fissaggio attivo o passivo e rilascio di steroide o struttura frattale.

Importo base d’asta        euro 79.200,00

VOCE   n° 5  							            QUANTITA’   70 unità

Pace-Maker telemetrici bicamerali multiprogrammabili in ampiezza impulso, durata impulso, periodo refrattario, frequenza di stimolazione basale anche elevata per uso in ambito pediatrico, polarità di pacing e sensing, isteresi ed intervallo atrio-ventricolare.

Rate-responsive sul movimento corporeo, con ampia programmabilità delle curve di risposta e  della sensibilità del sensore.

Dotati di cambio automatico di modalità di stimolazione in caso di aritmie sopraventricolari.

Capaci di fornire IEGM intracavitari o marker eventi, di effettuare studi elettrofisiologici e test di soglia di stimolazione.

Peso non superiore a 25 grammi.

Corredati dei relativi elettrodi atriale e ventricolare bipolari, a fissaggio attivo o passivo e rilascio di steroide o struttura frattale.

Importo base d’asta       euro 201.600,00

VOCE   n° 6                                                                                                 QUANTITA’   350 unità

Cavetti bipolari sterili in doppia busta, con connettori a “coccodrillo” ad almeno una delle estremità, idonei alla misurazione delle soglie e delle onde endocavitarie durante impianto di Pace-Maker o Defibrillatori impiantabili.

Importo base d’asta       euro 10.500,00

VOCE n° 7                                                                                                      QUANTITA’ 300 unità

Introduttori peel-away per elettrodo stimolatore di varie misure, dal 5 al 12 french, e di varia lunghezza

Importo base d’asta        euro 9.000,00