LOTTO N. 6

Scheda tecnica n.1 SPETTROFOTOMETRO

Lunghezza d’onda selezionabile		190 – 1100 nm

Banda passante				5 nm o migliore

Accuratezza					+/- 1 nm

Sistema ottico a doppio raggio e doppia sorgente luminosa (lampada al Tungsteno e al Deuterio)

Display a cristalli liquidi

Capacità strumentali standard, misure in Assorbenza, Trasmittanza e concentrazione

Completo di PC e stampante esterna

Software di misurazione ed archivio dati o di altro sistema equivalente

Portacuvette con almeno 5 posizioni a controllo strumentale

Corredato di manuale d’istruzione, di 5 cuvette in vetro ottico e di 5 cuvette in quarzo

Certificato di sicurezza secondo norme internazionali

Certificazioni di qualità ISO 9001 - 9002