# LOTTO N. 1

# Scheda tecnica

N. 1 Defibrillatore

- tecnologia di tipo bifasica;

- manuale sincronizzato e semiautomatico;

- trasportabile di peso molto contenuto ma resistente all’uso ed al trasporto;

- monitoraggio ECG mediante piastre ed elettrodi a 3 o 5 derivazioni;

- stampante termica ad alata risoluzione integrata;

- display di grandi dimensioni elettroluminescente;

- modulo ossimetria pilsatile SpO2 con allarmi;

- stimolatore non invasivo a richiesta o a frequenza fissa;

- monitoraggio continuo di minimo 1 ora e 50 scariche alla massima energia;

- tempo di ricarica alla massima energia di 5 secondi con indicatore di carica completa di acustica e visualizzazione dell’energia selezionata sul monitor;

- in modalità semiautomatica, messaggi vocali e di testo devono guidare il personale di pronto soccorso durante il processo di defibrillazione mantenendo costantemente il paziente sotto monitoraggio continuo;

- possibilità di memorizzazione degli eventi per circa 2 ore attraverso una scheda di memoria;

- allarmi sui limiti della frequenza cardiaca e sui ritmi che richiedono defibrillazione;

- funzionamento del monitor defibrillatore attraverso piastre tradizionali adulti e pediatriche, comprensive di rilevatori di contatto;

- possibilità di passare con una semplice operazione dalla modalità semiautomatica a quella manuale, rendendo il funzionamento intuitivo e rapido;