# LOTTO N. 3

# Scheda tecnica

N. 1 Fibro Broncoscopio

- Struttura impermeabilizzata per immersione completa;

- Dimensione dell’immagine ampliata del 110%;

- Quantità fibre immagine aumentata del 40%;

- Predisposto per l’uso di accessori ad alta frequenza;

- Pulsante aspirazione autoclave;

- Ingresso canale biopsia decentrato rispetto all’oculare;

Dati tecnici

- Ampiezza campo visione 120°;

- Correzione diottrica 2-8 diottrie;

- Flessione distale alto/basso 180°/130°;

- Diametro porzione rigida distale 4.9 mm;

- Diametro sezione flessibile 4.9 mm;

- Diametro canale operativo 2.2 mm;

- Lunghezza utile 600 mm;

Generatore di luce alogena dotato di lampada da 150 W con pompa di servizio per irrigazione ed insufflazione azionabile con comando indipendente e durata media 50 ore;

Adattatore per generatore luce Olympus, Storz;