# LOTTO N. 16

# Scheda tecnica

N. 1 SISTEMA PCR REAL – TIME  ON LINE PER L’ESECUZIONE DI ANALISI QUANTITATIVE E DI MUTAZIONE (SNPS).

- Possibilità di utilizzazione di qualsiasi tipo di reagente (sistema aperto);

- Veloce;

- Alto livello di omogeneità di trattamento dei campioni dal punto di vista del profilo termico;

- Almeno cinque canali di lettura, che consentano la lettura di una vasta gamma di fluorofori;

- Possibilità di identificare contemporaneamente  4 mutazioni puntiformi (SNPs) in un unico campione, attraverso lo studio delle curve di melting (quadruplex);

- Dimensioni ridotte;

- Sorgente luminosità che garantisca livelli elevati di qualità, preferibilmente LED;

- Sistema di raffreddamento/riscaldamento ad aria;

- Supporto tecnico ed applicativo sia in loco che con corsi di ibridizzazione per l’analisi quantitativa e di mutazione;

- Completo di hardware, software applicativo, software di quantificazione relativo, stampante e masterizzatore.

GRIGLIA PUNTEGGI DI QUALITA’

QUALITA’ TOTALE PUNTI 60

|  | TOTALE PUNTI | TOTALE PUNTI DITTA |
| --- | --- | --- |
| Velocità | 10 |  |
| Omogeneità del trattamento dei campioni e sistema di riscaldamento /raffreddamento | 10 |  |
| Canali di lettura | 8 |  |
| Dimensioni ridotte | 8 |  |
| Qualità sorgente luminosa | 8 |  |
| Supporto tecnico ed applicativo | 8 |  |
| Eventuale utilizazione di sonde di ibridazione ed eventuale esecuzione di quadruplex | 8 |  |