Regione Siciliana

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G.DI CRISTINA E M. ASCOLI

Palermo

Avviso di Modifica

In relazione all’asta pubblica triennale per la fornitura in uso gratuito di sistemi diagnostici per immunometria, allergologia e per l’esecuzione di dosaggi immunoenzimatici in micropiastra, indetta, giusta deliberazione n. 437/06, per il giorno 09.05.06 alle ore 10,00, e pubblicata sulla GURS n.12 del 24.03.06, si comunica che l’allegato n. 1 al  csa , nella parte relativa al  sistema dedicato alla fase preanalitica e postanalitca e centrifuga è così modificato:

Sistema dedicato alla fase Preanalitica e Postanalitica e centrifuga

Dovrà essere prevista la fornitura di un sistema stand alone, completamente automatico, dedicato alla fase preanalitica e postanalitica, completa di unità di controllo esterna, che assolva, almeno, alle seguenti funzioni: Stappatura, Aliquotazione, Etichettatura delle provette secondarie, Ordinamento e Archiviazione delle provette primarie e/o secondarie; la fornitura dovrà essere comprensiva dei materiali di consumo e di quanto necessario per la processazione di circa 2000 provette al giorno di cui 500 con aliquotazione.

Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche  minime :

- riconoscimento provetta (diametro, altezza, colore del tappo);

- capacità di caricamento di almeno 500 provette;

- area di caricamento provette liberamente configurabile;

- stappatura non vincolata dal tipo di provetta (provette 13x75, 13x100, 16x100 con tappo a vite o a pressione);

- aliquotatazione con puntali monouso;

- Sistema di aliquotazione  fornito di sensore di livello e rilevatore di coagulo;

- volumi di aliquotazione programmabili a scelta;

- numero di aliquote programmabile a scelta;

- etichettatura delle provette secondarie;

- ordinamento configurabile in almeno 20 postazioni;

- caricamento in continuo senza fermo macchina;

- gruppo di continuità a corredo;

- Interfaccia con Host ( si precisa che il costo dell’interfacciamento, come stabilito da Metafora informatica, per singolo strumento è pari ad Euro 3.938,86 e per PC di gestione di più strumenti o sistema modulare è di Euro 4.955,349);

Il Direttore Generale

Dott Francesco Licata di Baucina