LOTTO N. 2

Scheda tecnica

- Ecografo Multidisciplinare Color-Doppler, basato su tecnologia completamente digitale di ultimissima generazione

- Range dinamico elevato di almeno 180db.

- Cine loop con possibilità di memorizzare almeno 600 frames in B-MODE precedenti al Freezing.

- Il sistema deve disporre di metodiche di scansione lineari, convex, microconvex, e di sonde convex e endocavitarie volumetriche 3-4 D dedicate.

- Software di ricostruzione tridimensionale in real time (4D) con l’opportunità di lavorare anche con la tecnica multiplanare.

- Le frequenze dei trasduttori devono spaziare da 2.0 Mhz a 13 Mhz.

- La profondità di scansione deve variare da 2 a 25 cm di profondità.

- Deve consentire di   lavorare con doppia immagine, una in b-mode e l’altra b-mode+color della stessa struttura, in tempo reale.

- Deve consentire lavorare con almeno 4 punti focali contemporaneamente.

- Tissue Harmonic Imaging (armonica tissutale) dotata di tecnologia multifrequenza.

- Armonica tissutale su sonda convex, microconvex, lineare .

- Gestione del sistema ecografico attraverso dei preset ottimizzabili per qualsiasi tipo di esame, sonda ed utilizzatore.

- Gestione dell’armonica di contrasto con utilizzo di mezzi di contrasto di I e II generazione utilizzando un indice meccanico molto basso per un’ottima valutazione grazie ad una perfusione prolungata nel tempo.

- Lo zoom panoramico in scrittura e lettura non deve presentare perdita di risoluzione su qualsiasi zona dell’immagine , deve inoltre potere funzionare con immagini in tempo reale, congelate e sulle immagini del Cineloop.

- Piattaforma Pc-Based: dotato di sistema di raccolta di immagini su file pazienti da rielaborare successivamente da magneto ottico, con reports paziente finale da stampare anche su stampanti a getto di Inchiostro.

- Sistemi di archiviazione dati ed acquisizione in tutti i tipi di formato di compressione  (es: JPEG, AVI) su Hdd, , CD-DVDr, M.O. drive, uscita ethernet 10/100

- Sistema di comunicazione Dicom archiviazione Scu di immagine ecografica, archiviazione Scu di immagini ecografiche multiple, supporti di archiviazione FSC/FSR, gestione stampa Scu, modalità gestione Worklist Scu, Upps, possibilità di interfacciarsi con server Ihe, archiviazione informazioni paziente direttamente su Dicom file server, stampa diretta su stampanti Dicom compatibile, gestione Worklist con riferimento del sistema informativo ospedaliero.

- Software di correlazione volumetrica spazio-tempo del ciclo cardiaco sia in B-mode che in colr mode. (Stic o Software equivalente

- Presenza  di almeno 3 connettori attivi.

- Interfaccia utente: schermo a colori LCD con pannello ad attivazione tattile, elevata ergonomicità, tastiera illuminata. Monitor di serie di almeno 15” ad ampia regolazione.

- L’apparecchiatura  deve avere il marchio CE e le Certificazioni di Qualità e Sicurezza .

- A garanzia della durata nel tempo dell’investimento si richiede la possibilità di disporre dell’aggiornabilità del software illimitata

- Composizione:unità base come sopra descritta.

- N 1 Sonda convex ad ampia banda e multifrequenza e con adattatore da biopsia

- N 1 Sonda endocavitaria  ad ampio campo di vista, multifrequenza e con adattatore da biopsia

- N 1 Sonda volumetrica di tipo convex che possa gestire in b-mode colore e II

- armonica di tessuto e con ricostruzione 3D e 4D

- N 1 Sonda volumetrica endocavitaria con ricostruzione 3D e 4D

- N 1 Stampante colore

- N 1 Stampante bianco nero

TOTALE PUNTI QUALITA’ 60 (50 PER IL QUESTIONARIO + 10 PER PROVA DI FUNZIONAMENTO)

Saranno attribuiti sulla base della documentazione tecnica massimo 50 punti di qualità.

I rimanenti 10 punti qualità saranno attribuiti in sede di prova pratica di funzionamento.

Saranno ammesse alla fase della prova pratica solo le ditte che avranno raggiunto minimo 30 punti di qualità.

| ## CARATTERISTICHE E COEFFICIENTI DI QUALITA’ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.CARATTERISTICHE DELL’ECOCOLORDOPPLER totale punti attribuibili 27 (frazionabili da 0 a 1,5) |  |  |
| TIPO DI DOPPLER |  |  |
| TRASDUTTORI CHE POSSONO ESEGUIRE IL DOPPLER |  |  |
| BANDA DI FREQUENZE DEI TRASDUTTORI CHE POSSONO ESEGUIRE IL DOPPLER |  |  |
| TIPO DI COLORE |  |  |
| TRASDUTTORI CHE POSSONO ESEGUIRE IL COLORE |  |  |
| MODI DI PRESENTAZIONE E COMBINAZIONE DELLE IMMAGINI B-MODE, M-MODE,DOPPLER, COLORE, ALTRO |  |  |
| CARATTERISTICHE DELL’UNITA’ DI ELABORAZIONE (CPU E RAM) |  |  |
| FUNZIONI DI MISURAZIONE SULLE IMMAGINI (DISTANZE, CIRCONFERENZE, ANGOLI AREE) |  |  |
| USCITE VIDEO DI SERIE E OPZIONALI |  |  |
| TIPO DI MEMORIA IN DOTAZIONE DI SERIE |  |  |
| NUMERO DI IMMAGINI MEMORIZZABILI |  |  |
| VISUALIZZAZIONE SEGNALI FISIOLOGICI SUL MONITOR |  |  |
| NUMERO DI IMMAGINI IN CINE MEMORY |  |  |
| CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE |  |  |
| QUALITA’ DEL SOFTWARE PER I L’USO DEI MEZZI DI CONTRASTO |  |  |
| QUALITA’ DEL SOFTWARE 3D/4D |  |  |
| QUALITA’ DEL SOFTWARE PER ECOCARDIOGRAFIA FETALE |  |  |
| ACCESSORI E SOFTWARE IN DOTAZIONE DI SERIE |  |  |
|  | Totale punteggio ottenuto |  |

| ## CARATTERISTICHE E COEFFICIENTI DI QUALITA’ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.CARATTERISTICHE DELLE SONDE RICHIESTE totale punti attribuibili 6 (peso, manegevolezza, flessibilità dei cavi, ecc) (frazionabili da 0 a 1,5) |  |  |
|  | Dati rilevati | PUNTEGGI |
| Sonda convex |  |  |
| Sonda convex volumetrica |  |  |
| Sonda endovaginale |  |  |
| Sonda endovaginale volumetrica |  |  |
|  | Totale punteggio ottenuto |  |

| ## CARATTERISTICHE E COEFFICIENTI DI QUALITA’ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. CARATTERISTICHE DELLA WORKSTATION PER LA REFERTAZIONE E L’ARCHIVIAZIONE DELLE IMMAGINI : totale punti attribuibili 3 (frazionabili da 0 a 3) |  |  |
|  | Dati rilevati |  |
|  | Totale punteggio ottenuto |  |

| ## CARATTERISTICHE E COEFFICIENTI DI QUALITA’ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INTEGRATO NELL’ECOGRAFO PER L’ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI ACQUISITE: totale punti attribuibili 4 (frazionabili da 0 a 4) |  |  |
|  | Dati rilevati |  |
|  | Totale punteggio ottenuto |  |

| ## REQUISITI E COEFFICIENTI DI AFFIDABILITA’ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.CARATTERISTICHE COMPLESSIVE DEL SISTEMA - FORMAZIONE DEL PERSONALE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ASISTENZA TECNICA: totale punti attribuibili 10 (frazionabili da 0 a 1) |  |  |
|  | Dati rilevati | PUNTEGGI |
| Anno di immissione sul mercato dell’ultima versione |  |  |
| Accessori e software in dotazione di serie |  |  |
| Caratteristiche particolari |  |  |
| Garanzia |  |  |
| Numero di apparecchiature installate |  |  |
| Addestramento del personale medico tecnico sanitario |  |  |
| Numero di tecnici con esperienza specifica sull’apparecchiatura |  |  |
| Sede di partenza dei tecnici |  |  |
| Tempo massimo di intervento garantito |  |  |
| Possibilità di tele assistenza |  |  |
|  | Totale punteggio ottenuto |  |

PROVA PRATICA DI FUNZIONAMENTO

Totale punti attribuibili 10 (frazionabili da 0 a 2)

|  | Dati rilevati | PUNTEGGI |
| --- | --- | --- |
| Qualità nell’immagine |  |  |
| Dotazione complessiva della macchina |  |  |
| Ergonomia |  |  |
| Qualità, completezza, immediatezza e semplicità del Software gestionale e applicativo |  |  |
| Possibilità di upgrading |  |  |
|  | Totale punteggio ottenuto |  |

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Per l’assegnazione del punteggio di qualita’, si provvedera’ a sommare I singoli punteggi di qualita’, tenuto conto che il massimo punteggio ottenuto sara’ rapportato a 50. Quindi il totale del punteggio di qualita’ sara’  assegnato sulla base della seguente formula:

PQi=PCQi  X Pqmax (50)

PCQmax

PQI= x punteggio da assegnare all’offerta da valutare

PCQI=punteggio complessivo qualita’ raggiunto dall’offerta valutata

PCQmax= punteggio complessivo qualita’ dell’offerta piu’ vantaggiosa

Pqmax= puntaggio Massimo qualita’ (50)