# LOTTO N. 4

# Scheda tecnica

N° 2 Sistemi per anestesia con monitoraggio integrato.

- Ventilazione sia ad alti che bassi flussi con possibilità di dosaggio automatico della qualità di gas fresco in base al consumo metabolico del paziente;

- Curve, parametri relativi al monitoraggio ed alle pompe d’infusione visibili su un unico schermo touch screen;

- Azionamento a turbina;

- Modalità ventilatorie: manuale/spontanea, volume controllato (20-1500 ml);

- Pressione controllata (PPEP 0-50 cm H2O);

- Pressione assistita/CPAP (0-50 CM H2O);

- SIMV sia volumetrica sia presso metrica con possibilità di assistenza in pressione nella fase di respiro spontaneo;

- Modalità di ventilazione avanzate quali volume controllato con autoflow;

- Moduli digitali per l’iniezione diretta degli alogeni, indipendenti dal flusso di gas freschi;

- Drive per floppy disk per gestione personalizzazioni utente;

- Gestione diretta dallo schermo principale di pompe a siringa e dei vaporizzatori per alogenati;

- Sistema di anestesia inalatoria e venosa con un unico pannello di comando, comprendente un data base integrato per la gestione di farmaci, dosaggi e concentrazioni;

- Software completamente aggiornabile;

- Possibilità di effettuare una diagnosi remota, scaricando il file contenente gli errori tecnici direttamente via modem sul server dell’assistenza tecnica di casa madre;

- Possibilità di montare un secondo schermo dedicato alla gestione della cartella informatizzata oppure alla visualizzazione di ulteriori curve.